S.C. MULTIPROTCONS S.R.L.

LEGISLAŢIA DE BAZĂ ÎN DOMENIUL APĂRĂRII ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

BUCUREŞTI 2010

# I. ACTE NORMATIVE SPECIFICE  ÎN DOMENIUL

APĂRĂRII ÎMPOTRIVA INCENDIILOR ŞI SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ

Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare (O.U.G.R. nr.70/2009);

O.M.A.I. nr.163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor

O.M.A.I. nr.712/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă cu modificările şi completările ulterioare (O.M.A.I. nr.786/2005)

OMAI nr.166/2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor Generale privind apărarea împotriva incendiilor la construcţii şi instalaţiile aferente

OMAI nr.28/26.03.2009 pentru aprobarea Dispoziţiilor Generale de apărare împotriva incendiilor la obiective de cult,

Lege nr.481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (O.U.G.R. nr.70/2009);

O.U.G.R. nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă  cu modificările şi completările ulterioare (Legea nr.15/2005)

H.G.R. nr.259/2005 privind înfiinţarea şi stabilirea atribuţiilor Centrului Naţional pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă

H.G.R. nr.537/2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor

H.G.R. nr.560/2005 pentru aprobarea categoriilor de construcţii la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecţie civilă, precum şi a celor la care se amenajează puncte de comandă, cu modificările şi completările ulterioare (H.G.R. nr.37/2006)

H.G.R. nr.622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii cu modificările şi completările ulterioare (H.G.R. nr.796/2005 şi H.G.R. nr.1708/2005)

H.G.R. nr.642/2005 pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a unităţilor  administrativ-teritoriale, instituţiilor publice şi operatorilor economici din punct de  vedere al protecţiei civile, în funcţie de tipurile de riscuri specifice

H.G.R. nr.762/2008 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind prevenirea situaţiilor de urgenţă

H.G.R. nr.1040/2006 pentru aprobarea Planului naţional de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă

H.G.R. nr.1489/2004 privind organizarea şi funcţionarea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă cu modificările şi completările ulterioare (H.G.R. nr.386/2006)

H.G.R. nr.1490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a organigramei Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare (H.G.R. nr.1514/2005 şi H.G.R. nr.1648/2006)

H.G.R. nr.1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă

H.G.R nr.1492/2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste

H.G.R. nr.1579/2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenţă voluntare

H.G.R. nr.2288/2004 pentru aprobarea repartizării principalelor funcţii de sprijin pe care le asigură ministerele, celelalte organe centrale şi organizaţiile neguvernamentale privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă

O.G.R. nr.88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare (Legea nr.363/2002; O.U.G nr.25/2004 aprobată cu Legea nr.329/2004; O.U.G. nr.191/2005 aprobată cu Legea 155/2006)

Ordin comun al Ministerului de interne nr.2102/1996, Ministerul lucrărilor publice şi amenajării teritoriului nr.3376/MC/1996, Serviciul roman de informaţii nr.4093/1996, Serviciul de telecomunicaţii speciale nr.14083/1996, Ministerul apărării naţionale nr.M3556/1996, Ministerul justiţiei nr.667/C1/1996, Serviciul de informaţii externe nr.2012/1996, Serviciul de protecţie şi pază nr.D-821/1996 pentru aprobarea condiţiilor de autorizare a construcţiilor cu caracter militar

Ordinul comun al ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr.1240/2005 şi al ministrului administraţiei şi internelor nr.1178/2005 privind aprobarea Manualului prefectului pentru managementul situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii şi a Manualului primarului pentru managementul situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii

Ordinul comun al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr.1995/2005 şi al ministrului administraţiei şi internelor nr.1160/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice riscului la cutremure şi/sau alunecări de teren

Ordinul comun al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr.923/2005 şi al ministrului administraţiei şi internelor nr.708/2005 privind comunicarea principalelor caracteristici ale cutremurelor produse pe teritoriul României şi convocarea, după caz, a structurilor privind gestionarea riscului la cutremure

Ordinul comun al ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei nr.470/2005 şi al ministrului administraţiei şi internelor nr.1149/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind managementul situaţiilor de urgenţă specifice tipurilor de riscuri din domeniul de competenţă al Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei

Ordin  comun al ministrului lucrărilor publice nr.134/N/7/1995, ministrului de interne nr.3422/1995, ministrului apărării naţionale nr.M30/1995,  serviciului roman de informaţii nr.4.221/1995 pentru aprobarea Precizărilor privind avizarea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, precum şi a documentaţiilor tehnice pentru autorizarea executării construcţiilor

Ordinul comun al ministrului economiei şi comerţului nr.47/2003, ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr.1203/2003, ministrului administraţiei şi internelor nr.509/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a avizului în vederea autorizării executării construcţiilor amplasate în vecinătatea obiectivelor/sistemelor din sectorul petrol şi gaze naturale

Ordinul comun al ministrului administraţiei şi internelor nr.1475/2006 şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr.551/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea şi gestionarea riscurilor cauzate de căderile de grindină şi secetă severă, a Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă în domeniul fito-sanitar - invazii ale agenţilor de dăunare şi contaminarea culturilor agricole cu produse de uz fito-sanitar şi a Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă ca urmare a incendiilor de pădure

O.M.A.A. nr.121/2000 pentru aprobarea Normelor specifice de prevenire şi stingere a incendiilor pentru sectoarele din domeniul de competenţă al Ministerului Agriculturii

O.M.A.A.P. nr.313/2001 privind interzicerea aprinderea şi arderii resturilor vegetale rezultate în urma recoltării cerealelor păioase şi a altor culturi în câmp deschis

O.M.A.A.P. nr.651/2002 pentru aprobarea clasificării teritoriului naţional în funcţie de gradul riscului producerii incendiilor de pădure

O.M.A.I. nr.164/2007 pentru aprobarea Regulamentului de acordare a brevetului de pompier specialist personalului serviciilor de urgenţă profesioniste căruia i-au încetat raporturile de serviciu

O.M.A.I. nr.360/2004 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă

O.M.A.I. nr.607/2005 pentru aprobarea Metodologiei de control privind supravegherea pieţei produselor pentru construcţii cu rol în satisfacerea cerinţei de securitate la incendiu cu modificările şi completările ulterioare (O.M.A.I.  nr.1100/2005)

O.M.A.I. nr.647/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea planurilor de urgenţă în caz de accidente în care sunt implicate substanţe periculoase

O.M.A.I. nr.683/2005 privind aprobarea Procedurilor generice pentru colectarea datelor, validare şi răspuns pe timpul unei urgenţe radiologice

O.M.A.I. nr.684/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind planificarea, pregătirea şi intervenţia în caz de accident nuclear sau urgenţă radiologică

O.M.A.I. nr.736/2005 privind instituirea serviciului de permanenţă la toate primăriile din zona de risc în caz de iminenţă a producerii unor situaţii de urgenţă

O.M.A.I. nr.770/2005 pentru aprobarea Regulamentului de autorizare a laboratoarelor şi poligoanelor de încercări la foc şi a celor de distrugere a muniţiei neexplodate cu modificările şi completările ulterioare (O.M.I.R.A. nr.311/2007)

O.M.A.I. nr.886/2005 pentru aprobarea Normelor tehnice privind Sistemul naţional integrat de înştiinţare, avertizare şi alarmare a populaţiei

O.M.A.I. nr.1134/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind planificarea, pregătirea, organizarea, desfăşurarea şi conducerea acţiunilor de intervenţie ale serviciilor de urgenţă profesioniste, cu modificările şi completările ulterioare (O.M.A.I. nr.519/2008)

O.M.A.I. nr.1184/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi asigurarea activităţii de evacuare în situaţii de urgenţă

O.M.A.I. nr.1259/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi asigurarea activităţii de înştiinţare, avertizare, prealarmare şi alarmare în situaţii de protecţie civilă

O.M.A.I. nr.1433/2006 privind aprobarea tarifelor pentru eliberarea avizelor şi autorizaţiilor de securitate la incendiu şi protecţie civilă

O.M.A.I. nr.1436/2006 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de avizare a normelor şi reglementărilor tehnice de apărare împotriva incendiilor, emise de ministere şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale

O.M.A.I. nr.1474/2006 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregătire, desfăşurare şi evaluare a activităţii de prevenire, cu modificările şi completările ulterioare (O.M.A.I. nr.217/2007)

O.M.C.T.I. nr.137/2001 pentru aprobarea Normelor specifice de prevenire şi stingere a incendiilor pentru radiocomunicaţii

O.M.C.T.I. nr.401/2005 pentru aprobarea Normelor privind prevenirea şi stingerea incendiilor în cadrul Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A.

O.M.I.R. nr.45/2003 privind aprobarea Normelor de prevenire şi stingere a incendiilor specifice activităţilor din sectoarele industriei lemnului

O.M.I.R. nr.46/2003 pentru aprobarea Normativului pentru proiectarea şi executarea construcţiilor, instalaţiilor şi dotărilor tehnologice industriale din punct de vedere al siguranţei la foc specific sectoarelor din industria lemnului

O.M.I.R.A. nr.252/2007 pentru aprobarea Metodologiei de atestare a persoanelor care proiectează, execută, verifică, întreţin şi/sau repară sisteme şi instalaţii de apărare împotriva incendiilor, efectuează lucrări de termoprotecţie şi ignifugare, de verificare, întreţinere şi reparare a autospecialelor şi/sau a altor mijloace tehnice destinate apărării împotriva incendiilor

O.M.I.R.A. nr.262/2007 privind aprobarea Regulamentului pentru compunerea şi portul uniformelor militare, precum şi a Regulilor pentru aplicarea normelor privind echiparea militarilor, cu modificările şi completările ulterioare (O.M.I.R.A. nr.440/2008)

O.M.I.R.A. nr.318/2007 privind organizarea şi executarea inspecţiilor şi controalelor în Ministerul Internelor şi Reformei Administrative

O.M.I.R.A. nr.321/2007 pentru aplicarea, în unităţile Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, a unor dispoziţii din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari

O.M.I.R.A. nr.607/2008 privind aprobarea Metodologiei de certificare a conformităţii în vederea introducerii pe piaţă a mijloacelor tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor

O.M.I.R.A. nr.633/2008 privind normele de stabilire a parametrilor necesari desfăşurării activităţilor în spaţiile aflate în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative

O.M.I.R.A. nr.409/2008 privind organizarea, coordonarea şi controlul activităţii de protecţie a mediului în unităţile Ministerului Internelor şi Reformei Administrative

O.M.I.R.A. nr.81/2009 privind stabilirea componenţei nominale a Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă

O.M.I.R.A. nr.483/2008 privind organizarea şi desfăşurarea programelor de pregătire a specialiştilor compartimentelor pentru prevenire din serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă

O.M.I.R.A. nr.500/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind managementul şi organizarea activităţii de cercetare-dezvoltare în Ministerul Internelor şi Reformei Administrative

O.M.I.R.A. nr.562/2008 privind aprobarea componenţei şi a Regulamentului de funcţionare a Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative

O.M.T.C.T. nr.1287/2006 pentru aprobarea Normelor de prevenire şi stingere a incendiilor, de dotare cu mijloace tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor şi salvare a persoanelor, specifice Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti "METROREX" - S.A.

O.I.G.I.G.S.U. nr.1045/I.G./2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de emitere a acordului pentru organizarea jocurilor de artificii cu articole pirotehnice

# II. ACTE NORMATIVE CONEXE CU DOMENIUL

# APĂRĂRII ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

Lege nr.10/1995  privind calitatea în construcţii cu completările şi modificările ulterioare (H.G.R. nr.498/2001; Legea nr.587/2002; Legea nr.123/2007)

Lege nr.50/1991 republicată,  privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, cu modificările şi completările ulterioare (O.U.G.R. nr.122/2004; Legea nr.119/2005; Legea nr.52/2006; Legea nr.376/2006; Legea nr.117/2007; Legea nr.101/2008; O.U.G.R. nr.214/2008; O.U.G.R. nr.228/2008; Legea nr.261/2009)

Lege nr.122/2002 pentru aprobarea O.G. nr.48/1999 privind transportul rutier al mărfurilor periculoase

Lege nr.126/1995 privind regimul materiilor explozive cu modificările şi completările ulterioare (Legea nr.464/2001; Legea nr.478/2003; Legea 262/2005; Legea nr.406/2006)

Lege nr.132/1999 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor cu modificările şi completările ulterioare (Legea nr.253/2003; Legea nr.559/2004; Legea nr.268/2009)

Lege nr.215/2001 privind administraţia publică locală cu modificările şi completările ulterioare (Legea nr.286/2006; O.U.G.R. nr.20/2008; Legea nr.35/2008; O.U.G.R. nr.66/2008; Legea nr.131/2008)

Lege nr. 252/2003 privind registrul unic de control

Lege nr.277/2007 privind cerinţele minime de siguranţă pentru tunelurile situate pe secţiunile naţionale ale Reţelei rutiere trans-europene

Lege nr.319/2006 privind securitatea şi sănătatea muncii

Lege nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului cu modificările şi completările ulterioare (O.G.R. nr.69/2004 aprobată cu Legea nr.464/2004; Legea nr.289/2006; O.G.R. nr.18/2007 aprobată cu Legea nr.168/2007; O.G.R. nr.27/2008; Legea nr.242/2009)

Lege nr.351/2004 a gazelor, cu modificările ulterioare (O.U.G. nr.116/2005 aprobată cu Legea nr.288/2005; O.U.G.R. nr.122/2007)

Lege nr.359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare (O.U.G.R. nr.75/2004 aprobată cu Legea 569/2004; O.G.R. nr.28/2006 aprobată cu Legea 266/2006; O.G. nr.35/2006 aprobată cu Legea nr.505/2006; Legea nr.360/2006; Legea nr.159/2007; O.U.G.R. nr.44/2008 modificată cu O.U.G.R. nr.38/2009)

Lege nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Legea nr.259/2006; O.U.G.R. nr.77/2009; Legea nr.261/2009)

Lege nr.608/2001, republicată, privind evaluarea conformităţii produselor, cu modificările şi completările ulterioare (Legea nr.363/2007)

H.G.R. nr.51/1996 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de montaj utilaje, echipamente, instalaţii tehnologice şi a punerii în funcţiune a capacităţilor de producţie

H.G.R. nr.71/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modulele utilizate în diferite faze ale procedurilor de evaluare a conformităţii produselor din domeniile reglementate, prevăzute în Legea nr.608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor, republicată, şi a regulilor de aplicare şi utilizare a marcajului european de conformitate CE, republicată

H.G.R. nr.115/2004 privind cerinţele esenţiale de securitate a echipamentelor individuale de protecţie şi condiţiile pentru introducere lor pe piaţă cu modificările şi completările ulterioare (H.G.R. nr.809/2005)

H.G.R. nr.203/2003 privind tipurile de reglementări tehnice şi de cheltuieli aferente activităţii de reglementare în construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului şi habitat, precum şi a Normelor metodologice privind criteriile şi modul de alocare a sumelor necesare unor lucrări de intervenţie în primă urgenţă la construcţii vulnerabile şi care prezintă pericol public, cu modificările şi completările ulterioare (H.G.R. nr.789/2007)

H.G.R. nr.272/1994  pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al calităţi în construcţii

H.G.R. nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora cu modificările şi completările ulterioare (H.G.R. nr.940/2006; H.G.R. nr.1303/2007)

H.G.R. nr.453/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (H.G.R. nr.962/2007)

H.G.R. nr. 454/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a recipientelor simple sub presiune, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (H.G.R. nr.962/2007)

H.G.R. nr.486/1993 privind creşterea siguranţei în exploatare a construcţiilor şi instalaţiilor care reprezintă surse de mare risc

H.G.R. nr.522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, cu modificările şi completările ulterioare (H.G.R. nr.887/2004; H.G.R. nr.1829/2004)

H.G.R. nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată

H.G.R. nr.536/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind deţinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, mânuirea şi folosirea materiilor explozive utilizate în orice alte operaţiuni specifice în activităţile deţinătorilor, precum şi autorizarea artificierilor şi a pirotehniştilor, cu modificările şi completările ulterioare (H.G.R. nr.1207/2005)

H.G.R. nr.574/2005 privind stabilirea cerinţelor referitoare la eficienţa cazanelor noi pentru apă caldă care funcţionează cu combustibili lichizi sau gazoşi cu modificările şi completările ulterioare (H.G.R. nr.962/2007, H.G.R. nr.1043/2007)

H.G.R. nr.584//2004 privind introducerea pe piaţă a echipamentului sub presiune cu modificările şi completările ulterioare (H.G.R. nr.1168/2005; H.G.R. nr.962/2007)

H.G.R. nr.709/2009 privind clasificarea structurilor de primire turistice

H.G.R. nr.752/2004 privind echipamentele şi sistemele de protecţie utilizate în atmosfere potenţial explozive cu modificările şi completările ulterioare (H.G.R. nr.461/2006)

H.G.R. nr.766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii cu modificările şi completările ulterioare (H.G.R nr.675/2002; H.G.R. nr.622/2004; H.G.R. nr.1231/2008)

H.G.R. nr.804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase (H.G.R. nr.79/2009)

H.G.R. nr.843/1999 privind încadrarea pe tipuri a unităţilor de alimentaţie publică neincluse în structurile de primire turistice

H.G.R. nr.925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor

H.G.R. nr.941/2003 privind echipamentul transportabil sub presiune cu modificările şi completările ulterioare (H.G.R. nr.1941/2004, H.G.R. nr.962/2007)

H.G.R. nr.1022/2002 privind produsele şi serviciile care pot pune în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii şi protecţia mediului

H.G.R. nr.1175/2007 pentru aprobarea Normelor de efectuare a activităţii de transport rutier de mărfuri periculoase în România

H.G.R. nr.1340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, cu modificările şi completările ulterioare (H.G.R. nr.182/2005)

Decizia primului ministru nr.164/2008 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.

O.G.R. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor cu  modificările şi completările ulterioare (Legea nr.180/2002; O.G. nr.61/2002 aprobată cu; O.U.G.  nr.108/2003 aprobată cu Legea 28/2004; Legea 526/2004; O.G. nr.8/2006 aprobată cu Legea nr.353/2006; Legea nr.352/2006; Legea nr.182/2006; Decizia Curţii Constituţionale nr.953/2006; Decizia Curţii Constituţionale nr.228/2007; Decizia Curţii Constituţionale nr.1354/2008)

O.G.R. nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor cu modificările şi completările ulterioare (Legea nr.233/2002)

O.G.R. nr.39/1998 privind activitatea de standardizare naţională cu modificările şi completările ulterioare (Legea nr.355/2002; Lege nr.177/2005)

O.G.R. nr.48/1999 privind transportul rutier al mărfurilor periculoase aprobată cu Legea nr.122/2002

O.G.R. nr.20/1994, privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată

O.G.R. nr.95/1999 privind calitatea lucrărilor de montaj pentru utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale, aprobată cu Legea nr.440/2002

O.U.G.R. nr.27/2003 privind procedura aprobării tacite, aprobată cu Legea nr.486/2003

O.U.G.R. nr.44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare (O.U.G.R. nr.38/2009)

O.U.G.R. nr.109/2005 privind transporturile rutiere în România aprobată şi modificată cu Legea nr.102/2006 cu modificările şi completările ulterioare (O.U.G. nr.73/2006 aprobată cu Legea nr.8/2007; O.G.R. nr.45/2007; Legea nr.42/2008; O.U.G.R. nr.74/2008; O.U.G.R. nr.110/2008; Legea nr.218/2009)

O.U.G.R. nr.145/2008 pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, aprobată cu Legea nr.213/2009

Ordinul comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr.691/2007, al ministrului economiei şi finanţelor nr.1.459/2007 şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr.288/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind performanţa energetică a clădirilor

Ordinul comun al ministrului administraţiei şi internelor nr.354/2004 şi al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr.1822/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind clasificarea şi încadrarea produselor pentru construcţii pe baza performanţelor de comportare la foc, cu modificările şi completările ulterioare (O.M.T.C.T. nr.133/2006; O.M.T.C.T. nr.269/2008)

Ordinul comun al ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr.520/2006 şi al ministrului administraţiei şi internelor nr.1318/2006 privind aprobarea Procedurii de investigare a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase

Ordinul comun al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr.353/2003 şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 5.202/2003 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor, cu modificările şi completările ulterioare (O.M.M.S.S.F. nr.80/2005; O.M.E.C. nr.3328/2005)

Ordinul comun al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 501/2003 şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 5.253/2003 pentru aprobarea Metodologiei certificării formării profesionale a adulţilor, cu modificările şi completările ulterioare (O.M.M.S.S.F. nr.77/2005; O.M.M.S.S.F. nr673/2006; O.M.E.C. nr.3327/2005; O.M.E.C.  nr.5395/2006)

Ordinul comun al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 59/2004 şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 3.175/2004 privind aprobarea organizării de programe de formare profesională pentru dobândirea de competenţe în ocupaţiile pentru care nu există standarde ocupaţionale

Ordinul  comun al ministrului  transporturilor, construcţiilor şi turismului nr.2134/2004 şi ministrului administraţiei şi internelor nr.460/2004 privind aprobarea Procedurii de desemnare a organismelor pentru atestarea conformităţii produselor pentru construcţii cu modificările şi completările ulterioare (Ordinul comun al M.D.L.P.L. şi M.I.R.A. nr.1287/330/2007; Ordinul comun al M.D.L.P.L. şi M.I.R.A. nr.1037/617/2008).

Ordinul comun al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr.133/2006 şi ministrului administraţiei şi internelor nr.2134/2006 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind clasificarea şi încadrarea produselor pentru construcţii pe baza performanţelor de comportare la foc

O.M.C.C. nr.2490/2006 pentru aprobarea  Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de Avizare a Lăcaşurilor de Cult

O.M.D.L.P.L. nr.71/2009 privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate şi ale specificaţiilor tehnice recunoscute din domeniul produselor pentru construcţii

O.M.D.L.P.L. nr.1583/2008 privind aplicarea standardelor referitoare la sisteme de control şi evacuare a fumului şi gazelor fierbinţi din construcţii şi de limitare a propagării fumului în caz de incendiu

O.M.I.C. nr.293/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind verificarea calităţii lucrărilor de montaj pentru utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale

O.M.I.C. nr.323/2000 pentru aprobarea unor regulamente: Regulamentul privind agrementul tehnic pentru produse, procedee şi echipamente noi utilizate la lucrările de montaj pentru utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale, prezentat în anexa nr. I; Regulamentul privind verificarea proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi expertizarea proiectelor şi a lucrărilor de montaj pentru utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale, prezentat în anexa nr. II; Regulamentul privind urmărirea comportării în exploatare a lucrărilor de montaj utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale, prezentat în anexa nr. III; Manualul dirigintelui de şantier pentru lucrările de montaj utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale, prezentat în anexa nr. IV; Regulamentul privind controlul lucrărilor de montaj utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale, prezentat în anexa nr. V; Regulamentul privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor de către specialiştii desemnaţi prin ordin al ministrului industriei şi comerţului pentru controlul calităţii lucrărilor de montaj utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale, altele decât cele din sfera de activitate a ISCIR, prezentat în anexa nr. VI

O.M.I.C. nr.1587/1997 pentru aprobarea Listei categoriilor de construcţii şi instalaţii industriale generatoare de riscuri tehnologice

O.M.I.M.M.C.T.P.L. nr.636/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice, cu modificările şi completările ulterioare (O.M.I.M.M.C.T. nr.1448/2008)

O.M.I.R. nr.88/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de atestare tehnico-profesională a specialiştilor verificatori de proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia şi experţilor tehnici de calitate pentru lucrările de montaj utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale, cu modificările şi completările ulterioare (O.M.E.C. nr.268/2006)

O.M.L.P.T.L. nr.542/2003 pentru aprobarea Metodologiei privind iniţierea, programarea, achiziţia, elaborarea, avizarea, aprobarea şi valorificarea reglementărilor tehnice şi a rezultatelor activităţilor specifice în construcţii, amenajarea teritoriului, urbanism şi habitat cu modificările şi completările ulterioare (O.M.T.C.T.  nr.1410/2004; O.M.T.C.T. nr.1727/2006)

O.M.L.P.T.L. nr.777/2003 pentru aprobarea Îndrumătorului pentru atestarea tehnico-profesională a specialiştilor cu activitate în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare (O.M.T.C.T. nr.575/2006; O.M.D.L.P.L. nr.651/2007; O.M.D.R.L. nr.357/2009)

O.M.T.C.T. nr.166/2003 pentru aprobarea Ghidului de interpretare a cerinţelor esenţiale ale construcţiei, în vederea stabilirii adecvării la o utilizare prevăzută a produselor pentru construcţii

O.M.T.C.T. nr.620/2005 privind implementarea şi utilizarea Eurocodurilor pentru construcţii

O.M.T.C.T. nr.1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii cu modificările şi completările ulterioare (O.M.D.L.P.L. nr.1329/2007; O.M.D.R.L. nr.119/2009)

O.M.T.C.T. nr.1558/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea conformităţii produselor pentru construcţii cu modificările şi completările ulterioare (O.M.T.C.T.  nr.896/2005; O.M.T.C.T. nr.132/2006)

O.M.T.C.T. nr.1746/2005 privind aprobarea Listei organismelor recunoscute în domeniul produselor pentru construcţii cu completările ulterioare (O.M.T.C.T. nr.2153/2005; O.M.T.C.T. nr.896/2006, O.M.T.C.T. nr.1484/2006; O.M.T.C.T. nr.1604/2006; O.M.T.C.T.nr.2479/2006)

O.M.T.C.T. nr.2190/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind agrementul tehnic european pentru produse pentru construcţii

III. REGLEMENTĂRI TEHNICE (NORMATIVE, NORME, GHIDURI, MANUALE PRESCRIPTII) SPECIFICE ŞI CONEXE CARE VIZEAZĂ CERINŢA ESENŢIALĂ “ SECURITATE LA INCENDIU “ A CONSTRUCŢIILOR

O.I.C.C.P.D.C. nr.18/04.04.1985 pentru aprobarea Normativului privind proiectarea staţiilor de încărcare a bateriilor de acumulatoare pentru autovehicule, indicativ P 17-85

O.M.E.C.  nr.321/ 2006 privind aprobarea Normativului pentru asigurarea îndeplinirii cerinţelor privind siguranţa în exploatare şi securitatea la incendiu pentru instalaţiile care produc sau utilizează acetilenă

O.M.L.P.T.L. nr.606/2003 pentru aprobarea Normativului privind proiectarea, execuţia şi exploatarea învelitorilor acoperişurilor în pantă la clădiri, indicativ NP 069-02

O.M.L.P.T.L. nr.929/02.07.2002 pentru aprobarea Normativului pentru exploatarea  instalaţiilor de încălzire, indicativ I13/1 - 02

O.M.L.P.T.L. nr.930/02.07.2002 pentru aprobarea Normativului pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de încălzire, indicativ I 13 – 02

O.M.L.P.T.L. nr.939/02.07.2002 pentru aprobarea Normativ pentru proiectarea şi executarea sistemelor de iluminat artificial din clădiri, indicativ NP 061-2002

O.M.L.P.T.L. nr. 1055/26.07.2002 pentru aprobarea Normativului pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la 1000V c.a. şi 1500V c.c.., indicativ I 7–02

O.M.L.P.T.L. nr.1056/26.07.2002 pentru aprobarea Ghidului de proiectare pentru instalaţiile de stingere a incendiilor cu ceaţă de apă, indicativ GP 069-02

O.M.L.P.T.L. nr.1065/30.07.2002 pentru aprobarea Normativului pentru proiectarea construcţiilor  şi instalaţiilor specifice de metrou privind prevenirea şi stingerea incendiilor, indicativ NP 071-02

O.M.L.P.T.L. nr.1383/2002 pentru aprobarea Normativului privind proiectarea clădirilor de locuinţe (revizuire NP 016-96), indicativ NP 057-02

O.M.L.P.T.L. nr.1503/2002 pentru aprobarea Normativului privind cerinţele de calitate pentru unităţi funcţionale de cazare (camere, garsoniere şi apartamente) din clădiri hoteliere, indicativ NP 079-02

O.M.L.P.T.L. nr.1576/2002 pentru aprobarea Normativului privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinţei de siguranţă în exploatare, indicativ NP 068-02

O.M.L.P.T.L. nr.1613/2001 pentru aprobarea Ghidului de evaluare a riscului de incendiu şi a siguranţei la foc la săli aglomerate, indicativ GT 030-01

O.M.L.P.T.L. nr.1616/02.11.2001 pentru aprobarea Program de calcul pentru dimensionarea reţelelor de şprinklere. Reţele plane ramificate, indicativ PC 021-2001

O.M.L.P.T.L. nr.1617/ 02.11.2001 pentru aprobarea Normativului pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice interioare de curenţi slabi aferente clădirilor civile şi de producţie, indicativ I 18/1-2001

O.M.L.P.T.L. nr.1991/2002 pentru aprobarea Normativului pentru proiectarea mansardelor la clădiri de locuit, indicativ NP 064-02

O.M.L.P.T.L. nr.1992/2002 pentru aprobare Normelor de prevenire şi stingere a incendiilor specifice activităţilor din domeniul lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei. Prevederi generale, indicativ NP 073-02

O.M.L.P.T.L. nr.1993/2002 pentru aprobarea Normativului privind proiectarea sălilor de sport (unitatea funcţională de bază) din punct de vedere al cerinţelor Legii nr. 10/1995, indicativ NP 065-02

O.M.L.P.T.L. nr.1994/2002 pentru aprobarea Normativului privind criteriile de performanţă specifice rampelor şi scărilor pentru circulaţia pietonală în construcţii, indicativ NP 063-02

O.M.L.P.T.L. nr.1995/2002 pentru aprobarea Normativului privind proiectarea terenurilor sportive şi stadioanelor (unitatea funcţională de bază) din punct de vedere al cerinţelor Legii nr. 10/1995, indicativ NP 066-02

O.M.L.P.T.L. nr.2002/2002 pentru aprobarea Ghidului de evaluare a riscului de incendiu şi a siguranţei la foc pentru cămine de bătrâni şi persoane cu handicap, indicativ GT 050-02

O.M.L.P.T.L. nr.2003/2002 pentru aprobarea Ghidului de evaluare a riscului de incendiu şi a siguranţei la foc pentru clădiri din domeniul sănătăţii, indicativ GT 049-02

O.M.I.R. nr.107/2003 pentru aprobarea Prescripţiei tehnice "Cerinţe tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, exploatarea şi verificarea tehnică a trapelor de scenă, trapelor de decoruri şi instalaţiilor de cortine pentru incendiu din sălile de spectacole", indicativ PT R 18-2003 cu modificările şi completările ulterioare (O.M.E.C. nr.360/2004; O.M.E.C. nr.500/2004)

O.M.T.C.T. nr.161/2005 pentru aprobarea Ghidului de proiectare, execuţie şi exploatare a lucrărilor de alimentare cu apă şi canalizare în mediul rural, indicativ GP 106-04

O.M.T.C.T. nr.170/2005 pentru aprobarea Normativului pentru proiectarea şi montajul pereţilor cortină pentru satisfacerea cerinţelor de calitate prevăzute de Legea nr.10/1995, indicativ NP 102-04

O.M.T.C.T. nr.173/2005 pentru aprobarea Ghidului criteriilor de performanţă a cerinţelor de calitate conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii pentru instalaţii sanitare din clădiri, indicativ GT 063-04

O.M.T.C.T. nr.174/2005 pentru aprobarea Normativului pentru proiectarea, executarea, exploatarea, dezafectarea şi postutilizarea staţiilor de distribuţie a carburanţilor la autovehicule, indicativ NP 004-03 cu modificările şi completările ulterioare (O.M.T.C.T. nr.1395/2006)

O.M.T.C.T. nr.176/2005 pentru aprobarea Normativului pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor electrice în zone cu pericol de explozie, indicativ NP 099-04 cu modificările şi completările ulterioare (O.M.T.C.T. nr.2231/2005)

O.M.T.C.T. nr.217/2005 pentru aprobarea Normativului pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor de stingere a incendiilor, indicativ NP 086-05

O.M.T.C.T. nr.300/2003 pentru aprobarea Ghidului privind  proiectarea halelor uşoare cu structură metalică, indicativ GP 078-03

O.M.T.C.T. nr.303/2003 pentru aprobarea Normativului privind proiectarea construcţiilor din lemn (revizuire NP 005-96), indicativ N.E. 018-03

O.M.T.C.T. nr.308/2003 pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea caracteristicilor fizico-mecanice reziduale ale betonului armat supus la incendii, indicativ M.P. 027-03

O.M.T.C.T. nr.900/2003 pentru aprobarea Normativului pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de instalaţii aferente construcţiilor, indicativ C 56-02

O.M.T.C.T. nr.905/2003 pentru aprobarea Normativului privind proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor sanitare şi a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, utilizând conducte din mase plastice, indicativ NP 084-03

O.M.T.C.T. nr.1004/2003 pentru aprobarea Ghidului privind proiectarea scărilor şi rampelor la clădiri, indicativ GP 089-03

OM.T.C.T. nr.2014/18.12.2002 pentru aprobarea Normativului pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice de semnalizare a incendiilor şi a sistemelor de alarmare contra efracţiei din clădiri, indicativ I 18/2-2002

O.M.L.P.A.T. nr.1/N/18.01.1999 pentru aprobarea Normativului privind soluţii cadru pentru instalaţii automate de stingere a incendiilor tip sprinkler la depozite cu stive înalte SC 003-99

O.M.L.P.A.T. nr.4/N/22.01.1997 pentru aprobarea Normativului privind proiectarea şi verificarea construcţiilor spitaliceşti şi a instalaţiilor aferente acestora, indicativ NP 015 - 97

O.M.L.P.A.T. nr.5/N/22.01.1997 pentru aprobarea Normativului privind proiectarea, execuţia şi întreţinerea construcţiilor pentru case de copii, indicativ NP 009-97

O.M.L.P.A.T. nr.5/N/22.01.1997 pentru aprobarea Normativului privind proiectarea, execuţia şi întreţinerea construcţiilor pentru şcoli şi licee, indicativ NP 010-97

O.M.L.P.A.T. nr.5/N/22.01.1997 pentru aprobarea Normativului privind proiectarea, execuţia şi întreţinerea construcţiilor pentru grădiniţe, indicativ NP 011-97

O.M.L.P.A.T. nr.13/N/2000 pentru privind aprobarea Ghidului privind metodologia de  elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu, indicativ GM 009-2000

O.M.L.P.A.T. nr.13/N/1999 pentru privind aprobarea Ghidului privind metodologia de  elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic general, indicativ GP 038-1999

O.M.L.P.A.T. nr.15/N/07.07.1994 pentru aprobarea Instrucţiuni tehnice de proiectare cu aer cald prin jeturi de aer orizontale, indicativ I 5/1-1994

O.M.L.P.A.T. nr.17/N/16.05.1995 pentru aprobarea Normativului  pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor sanitare, indicativ I 9 – 94

O.M.L.P.A.T. nr.20/N/11.07.1994 pentru aprobarea Normativului de prevenire şi stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, indicativ C 300/1994

O.M.L.P.A.T. nr.23/N/07.04.1999 pentru aprobarea Normativului pentru proiectarea şi executarea conductelor de aducţiune şi a reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare ale localităţilor, indicativ I 22-1999, cu modificările şi completările ulterioare (O.M.L.P.T.L. nr.438/22.03.2002)

O.M.L.P.A.T. nr.24/N/03.04.1996 pentru aprobarea Normelor tehnice privind ignifugarea materialelor combustibile din lemn şi textile utilizate în construcţii, indicativ C 58/96

O.M.L.P.A.T. nr.27/N/07.04.1999 pentru aprobarea Normativului de siguranţă la foc a construcţiilor - indicativ P 118-99

O.M.L.P.A.T. nr.30/N/22.05.2000 pentru aprobarea Metodologiei si program cadru pentru verificarea automată a cerinţei de calitate ,,siguranţa la foc" la clădirile înalte, indicativ PC 017-1999

O.M.L.P.A.T. nr.31/N/1995 pentru aprobarea Regulamentului şi metodologiei privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor.

O.M.L.P.A.T. nr. 31/N/22.05.2000 pentru aprobarea Manualului privind exemplificări, detalieri şi soluţii de aplicare a prevederilor normativului de siguranţă la foc a construcţiilor P 118-99, indicativ MP 008/2000

O.M.L.P.A.T. nr.48/N/30.06.2000 pentru aprobarea Normativului privind proiectarea şi executarea instalaţiilor de protecţie contra trăsnetului a construcţiilor - indicativ I 20 – 2000

O.M.L.P.A.T. nr.49/N/30.06.2000 pentru aprobarea  Ghidului pentru instalaţii electrice cu tensiuni de până la 1000 V c.a. şi 1500 V c.c. indicativ GP 052-2000

O.M.L.P.A.T. nr.50/N/30.06.2000 pentru aprobarea Ghidului de proiectare, execuţie şi exploatare a centralelor termice mici, indicativ GP 051/2000

O.M.L.P.A.T. nr. 55/N/15.07.1998 pentru aprobarea Normativului pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de ventilare şi climatizare, indicativ I 5-98

O.M.L.P.A.T. nr.55/N/15.07.1998 pentru aprobarea Normativului pentru exploatarea instalaţiilor de ventilare-climatizare, indicativ I 5-2/1998

O.M.L.P.A.T. nr.57/N/18.08.1999 pentru aprobarea Normativului privind urmărirea comportării în timp a construcţiilor, indicativ P 130-99

O.M.L.P.A.T. nr. 64/N/25.08.1999 pentru aprobarea Normativului pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor de încălzire prin radiaţie de pardoseală, indicativ NP 031-1999

O.M.L.P.A.T. nr.69/N/25.03.1996 pentru aprobarea Normativului pentru exploatarea  instalaţiilor sanitare - indicativ I 9 /1 – 96

O.M.L.P.A.T. nr.72/N/04.10.1999 pentru aprobarea Normativ de proiectare, executare şi exploatare a sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (G.P.L.) pentru autovehicule prin staţii independente, indicativ NP 037/1-1999

O.M.L.P.A.T. nr.77/N/1996 de aprobare a Îndrumătorului privind aplicarea prevederilor Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor

O.M.L.P.A.T. nr.78/N/12.05.1997 pentru aprobarea Normativului pentru execuţia, exploatarea şi postutilizarea punctelor de desfacere a buteliilor cu G.P.L. la consumatori, indicativ NP 018-1997

O.M.L.P.A.T. nr.80/N/ 1996 pentru aprobarea Ghidului cuprinzând precizări, detalieri şi exemplificări pentru elaborarea şi aprobarea regulamentelor locale de urbanism de către consiliile locale

O.M.L.P.A.T. nr.84/N/25.10.1999 privind aprobarea Ghidului privind proiectarea, execuţia şi exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, utilizând conducte din PVC, polietilenă şi polipropilenă, indicativ GP 043-99

O.M.L.P.A.T. nr. 85/N/5.12.1996 pentru aprobarea Normativului de proiectare a sălilor aglomerate  cu vizitatori. Cerinţe utilizatori, indicativ NP 006-96

O.M.L.P.A.T. nr.115/N/1.09.1997 pentru aprobarea Normativului privind proiectarea de dispensare şi policlinici pe baza exigenţelor de performanţă, indicativ NP 021-1997

O.M.L.P.A.T. nr.117/N/1.09.1997 pentru aprobarea Normativ privind proiectarea de creşe şi creşe speciale pe baza exigenţelor de performanţă, indicativ NP 022-1997

O.M.L.P.T.L. nr.118/N/01.09.1997 pentru aprobarea Normativului privind proiectarea de cămine de bătrâni şi handicapaţi pe baza exigenţelor de performanţă, indicativ NP 023-97

O.M.L.P.T.L. nr.141/N/288.11.1997 pentru aprobarea reglementării tehnice Normativ pentru proiectarea, execuţia, exploatarea şi post-utilizarea parcajelor etajate pentru autoturisme, indicativ NP 24-1997

O.M.L.P.T.L. nr.142/N/28.11.1997 pentru aprobarea Normativului pentru proiectarea construcţiilor publice subterane, indicativ NP 25-1997

O.M.L.P.A.T. nr.176/N/2000 privind aprobarea Ghidului privind metodologia de  elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic zonal, indicativ GM 010-2000

O.M.L.P.A.T. nr. 1214/N/06.09.2001 pentru aprobarea Normativului pentru proiectarea si executarea lucrărilor de alimentare cu apa si canalizare a localităţilor din mediul rural, indicativ  P 66-2001

O.A.N.R.D.E. nr.4/09.03.2007 pentru aprobarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice

O.A.N.R.E. nr.32/2004 pentru aprobarea Normativului pentru construcţia liniilor aeriene de  energie electrică cu tensiuni peste 1000 V, indicativ NTE 003/04/00

Ordin comun al M.L.P.A.T. nr.73/N/5.10.1999 şi M.I.C. nr. 116/29/24.08.1999 pentru aprobarea Normativului de proiectare, execuţie şi exploatare a sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (G.P.L.), pentru autovehicule, indicativ NP 037-1999

Ordin comun al M.L.P.A.T. nr.74/N/5.10.1999 şi M.I.C. nr.248/17.09.1999 pentru aprobarea Normativului  pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu g.p.l., indicativ I 31/1999

Ordin comun al M.L.P.A.T. nr.74/N/05.10.1999 şi M.I.C. nr.248/17.09.1999 pentru aprobarea Normativului pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu g.p.l., indicativ I 33-99

Ordin comisia naţională pentru controlul activităţilor nucleare nr.141/2006 pentru aprobarea Normelor privind protecţia centralelor nuclearo-electrice împotriva incendiilor şi exploziilor interne

Decizia nr.968/2006 a Preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Gazelor Naturale pentru aprobarea Codului tehnic al gazelor petroliere lichefiate (GPL)

Normativ pentru construcţia liniilor electrice aeriene de joasă tensiune-indicativ PE 106/1995

Normativ  pentru proiectarea şi executarea reţelelor de cabluri electrice-indicativ PE107/95

Prescripţiei tehnice PT C 3-2003  "Cerinţe tehnice privind utilizarea recipientelor-butelii cu capacitate până la 26 litri pentru GPL

Prescripţii tehnice pentru proiectarea, execuţia, instalarea, exploatarea, repararea şi verificarea recipientelor metalice sub presiune, indicativ C 4/2003

Prescripţii tehnice pentru proiectarea, execuţia, instalarea, exploatarea, repararea şi verificarea recipientelor-butelii pentru gaze comprimate, indicativ C5

Prescripţii tehnice pentru proiectarea, execuţia, instalarea, exploatarea şi verificarea recipientelor stabile de stocare şi alimentare cu gaze petroliere lichefiate cu capacitate până la 5000 l, indicativ C 8/2003

Norme de prevenire, stingere şi dotare împotriva incendiilor pentru producerea, transportul, distribuţia energiei electrice şi termice-indicativ PE 009 /93

O.M.T.S. nr.261/2000 pentru aprobarea normelor de prevenire şi stingere a incendiilor specifice activităţilor din domeniul sportului

O.M.E.N. nr.3946/2001 pentru aprobarea normelor de prevenire şi stingere a incendiilor specifice unităţilor cu profil de învăţământ şi educaţie

Normativ departamental pentru proiectarea şi executarea construcţiilor şi instalaţiilor din punct de vedere al prevenirii incendiilor în industria chimică - NPCICh - 1977.

Îndreptar Departamental de Zonare a spaţiilor cu pericol de explozie, al Ministerului Industriei Petrochimice, ed. 1987.

Norme de prevenire şi stingere a incendiilor la exploatarea construcţiilor şi instalaţiilor  şi de dotare a acestora cu maşini, utilaje, echipament de protecţie şi substanţe chimice pentru prevenirea şi stingerea incendiilor, specifice unităţilor tipografice din subordinea Regiei Autonome a Imprimeriilor-1996.

Norme de prevenire şi stingere a incendiilor şi de dotare cu mijloace tehnice specifice, în serviciul de telecomunicaţii speciale. S.T.S. –1999.

Norme de prevenire şi stingere a incendiilor specifice sectorului bancar – asociaţia româna a băncilor;

Norme de prevenire şi stingere a incendiilor specifice obiectivelor administrate sau aflate sub autoritatea Ministerului Culturii şi celor cu profil cultural precum şi celor din patrimoniul cultural naţional deţinute sau administrate de alte persoane fizice ori publice;

Norme de prevenire şi stingere a incendiilor specifice la exploatarea construcţiilor şi instalaţiilor specifice turismului

Norme de prevenire şi stingere a incendiilor specifice şi de dotare la exploatarea construcţiilor şi instalaţiilor specifice unităţilor de comerţ

Norme de prevenire şi stingere a incendiilor specifice la exploatarea construcţiilor şi instalaţiilor specifice unităţilor sanitare

Norme de prevenire şi stingere a incendiilor specifice la exploatarea construcţiilor şi instalaţiilor specifice industriei uşoare

Norme de prevenire şi stingere a incendiilor specifice la exploatarea construcţiilor şi instalaţiilor specifice unităţilor de transport şi telecomunicaţii

Norme de prevenire şi stingere a incendiilor în unităţile din ramura industriei electrotehnice, electronice şi mecanicii fine şi de dotare cu maşini, instalaţii, utilaje, aparatură, echipament de protecţie şi substanţe chimice

Norme de prevenire şi stingere a incendiilor specifice şi de dotare cu mijloace tehnice de stingere pentru unităţile din Ministerul Metalurgiei

Norme departamentale de prevenire şi stingere a incendiilor în industria chimică şi petrochimică

Norme de dotare cu maşini, instalaţii, utilaje, aparatură, echipament de protecţie şi substanţe chimice pentru prevenirea şi stingerea incendiilor în industria chimică

Norme de prevenire şi stingere a incendiilor specifice transporturilor;

Norme de prevenire şi stingere a incendiilor în fondul forestier;

Norme de prevenire şi stingere a incendiilor şi de dotare cu maşini, instalaţii, utilaje, aparatură, echipament de protecţie şi substanţe chimice pentru prevenirea şi stingerea incendiilor specifice Direcţiei Generale a Penitenciarelor

LEGE   Nr. 307 din 12 iulie 2006

privind apărarea împotriva incendiilor

EMITENT:      PARLAMENTUL

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 633 din 21 iulie 2006

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAP. 1    Dispoziţii generale

ART. 1    (1) Apărarea împotriva incendiilor reprezintă ansamblul integrat de activităţi specifice, măsuri şi sarcini organizatorice, tehnice, operative, cu caracter umanitar şi de informare publică, planificate, organizate şi realizate potrivit prezentei legi, în scopul prevenirii şi reducerii riscurilor de producere a incendiilor şi asigurării intervenţiei operative pentru limitarea şi stingerea incendiilor, în vederea evacuării, salvării şi protecţiei persoanelor periclitate, protejării bunurilor şi mediului împotriva efectelor situaţiilor de urgenţă determinate de incendii.

(2) În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile referitoare la situaţii de urgenţă, factori şi tipuri de risc, intervenţie operativă şi evacuare au înţelesul prevăzut în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, iar termenii şi expresiile specifice apărării împotriva incendiilor au următorul înţeles:

a) autorizaţie de securitate la incendiu - actul administrativ emis, în baza legii, de inspectoratul pentru situaţii de urgenţă judeţean sau al municipiului Bucureşti, prin care se certifică, în urma verificărilor în teren şi a documentelor privind realizarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, îndeplinirea cerinţei esenţiale - securitate la incendiu - la construcţii, instalaţii tehnologice şi alte amenajări; autorizaţia de securitate la incendiu conferă persoanelor fizice sau juridice, deţinătoare ale construcţiilor, instalaţiilor şi ale altor amenajări, dreptul de a le edifica, de a le pune în funcţiune şi de a le exploata din punctul de vedere al îndeplinirii cerinţei esenţiale - securitate la incendiu;

b) aviz de securitate la incendiu - actul emis, în baza legii, de inspectoratul pentru situaţii de urgenţă judeţean sau al municipiului Bucureşti, după verificarea de conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice în vigoare a măsurilor de apărare împotriva incendiilor, adoptate în documentaţiile tehnice de proiectare, pentru îndeplinirea cerinţei esenţiale - securitate la incendiu - a construcţiilor, instalaţiilor şi altor amenajări;

c) incendiu - ardere autoîntreţinută, care se desfăşoară fără control în timp şi spaţiu, care produce pierderi de vieţi omeneşti şi/sau pagube materiale şi care necesită o intervenţie organizată în scopul întreruperii procesului de ardere;

d) cauză a incendiului - suma factorilor care concură la iniţierea incendiului, care constă, de regulă, în sursa de aprindere, mijlocul care a produs aprinderea, primul material care s-a aprins, precum şi împrejurările determinante care au dus la izbucnirea acestuia;

e) mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor - sisteme, instalaţii, echipamente, utilaje, aparate, dispozitive, accesorii, materiale, produse, substanţe şi autospeciale destinate prevenirii, limitării şi stingerii incendiilor;

f) operaţiuni de lungă durată - intervenţiile pentru stingerea incendiilor şi eliminarea efectelor negative ale acestora cu o durată mai mare de 4 ore;

g) organizare a intervenţiei în caz de incendiu - ansamblul măsurilor tehnico-organizatorice necesare stabilirii forţelor, responsabilităţilor, sarcinilor, mijloacelor, metodelor şi procedeelor ce pot fi utilizate pentru evacuarea şi salvarea persoanelor şi animalelor, protecţia bunurilor şi vecinătăţilor, precum şi pentru stingerea incendiilor;

h) pericol iminent de incendiu - situaţia creată de cumularea factorilor care concură la iniţierea incendiului, declanşarea acestuia fiind posibilă în orice moment;

i) schemă cu riscurile teritoriale - documentul întocmit de inspectoratul pentru situaţii de urgenţă judeţean sau al municipiului Bucureşti, care cuprinde tipurile de riscuri specifice, precum şi resursele estimate pentru gestionare;

j) plan de analiză şi acoperire a riscurilor - documentul care cuprinde riscurile potenţiale dintr-o unitate administrativ-teritorială, măsurile, acţiunile şi resursele necesare pentru managementul riscurilor respective;

k) prevenirea incendiilor - totalitatea acţiunilor de împiedicare a iniţierii şi propagării incendiilor, de asigurare a condiţiilor pentru salvarea persoanelor şi bunurilor şi de asigurare a securităţii echipelor de intervenţie;

l) raport de intervenţie - documentul operativ de informare şi analiză statistică în care se înscriu datele esenţiale constatate la locul intervenţiei privind amploarea şi intensitatea incendiului, cauza probabilă a acestuia, efectele produse, desfăşurarea intervenţiei, forţele participante şi timpii operativi realizaţi;

m) stingere a incendiilor - totalitatea acţiunilor de limitare şi întrerupere a procesului de ardere prin utilizarea de metode, procedee şi mijloace specifice;

n) utilizator - persoana fizică sau juridică ce foloseşte un bun, cu orice titlu, în interesul său, al altuia sau în interes public;

o) scenariu de securitate la incendiu - documentul care descrie calitativ evoluţia unui incendiu în timp, identificând evenimentele-cheie care îl caracterizează şi îl diferenţiază de alte incendii posibile într-o incintă.

ART. 2    Apărarea împotriva incendiilor constituie o activitate de interes public, naţional, cu caracter permanent, la care sunt obligate să participe, în condiţiile prezentei legi, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi toate persoanele fizice şi juridice aflate pe teritoriul României.

ART. 3    (1) Coordonarea, controlul şi acordarea asistenţei tehnice de specialitate în domeniul apărării împotriva incendiilor se asigură de Ministerul Administraţiei şi Internelor, la nivel central prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, iar la nivel local prin inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene şi al municipiului Bucureşti.

(2) Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, denumit în continuare Inspectoratul General, elaborează strategia naţională de apărare împotriva incendiilor, care se prezintă Guvernului spre aprobare de către ministrul administraţiei şi internelor.

(3) Inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene şi al municipiului Bucureşti, denumite în continuare inspectorate, îşi exercită atribuţiile specifice în zone de competenţă stabilite prin hotărâre a Guvernului.

(4) Managementul situaţiilor de urgenţă determinate de incendii se asigură prin componentele Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă.

ART. 4    (1) Autorităţile administraţiei publice locale asigură aplicarea măsurilor privind activităţile de apărare împotriva incendiilor, cuprinse în planurile de analiză şi acoperire a riscurilor, ce se întocmesc la nivelul localităţii şi judeţului.

(2) Planurile de analiză şi acoperire a riscurilor se actualizează anual.

(3) Metodologia de elaborare şi structura-cadru a planului de analiză şi acoperire a riscurilor se aprobă prin ordin al ministrului administraţiei şi internelornităţii administrativ-teritoriale pe care o reprezintă şi informează inspectoratul cu privire la măsurile stabilite pentru optimizarea acesteia;

j) asigură imobile şi spaţii amenajate corespunzător pentru funcţionarea serviciului de urgenţă voluntar, precum şi mijloacele de comunicaţii necesare;

k) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege pentru apărarea împotriva incendiilor.

ART. 14    Primarul are următoarele obligaţii principale:

a) asigură elaborarea planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi aplicarea acestuia;

b) asigură respectarea criteriilor de performanţă pentru constituirea serviciului de urgenţă voluntar şi elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare al acestuia;

c) coordonează organizarea permanentă a intervenţiei în caz de incendiu la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, asigură participarea la intervenţie a serviciului voluntar de urgenţă cu mijloacele din dotare şi conducerea intervenţiei, până la stingerea incendiului ori până la sosirea forţelor inspectoratului;

d) asigură controlul respectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor pe timpul adunărilor sau al manifestărilor publice;

e) asigură controlul respectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor la construcţiile şi instalaţiile tehnologice aparţinând domeniului public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale, precum şi la instituţiile publice;

f) dispune verificarea îndeplinirii măsurilor stabilite prin avizele, autorizaţiile şi acordurile pe care le emite;

g) asigură realizarea şi menţinerea în stare de funcţionare a căilor de acces, a sistemelor de anunţare, alarmare, precum şi de alimentare cu apă în caz de incendiu;

h) organizează şi execută, prin serviciul de urgenţă voluntar, controlul respectării regulilor de apărare împotriva incendiilor la gospodăriile cetăţeneşti; informează populaţia cu privire la modul de comportare şi de intervenţie în caz de incendiu;

i) asigură încadrarea serviciului de urgenţă voluntar cu personal atestat în condiţiile legii, precum şi pregătirea profesională şi antrenarea acestuia;

j) asigură condiţiile pentru participarea la concursuri a serviciilor de urgenţă voluntare şi a cercurilor de elevi Prietenii pompierilor;

k) asigură dotarea serviciilor de urgenţă voluntare, potrivit normelor, cu mijloace tehnice pentru apărare împotriva incendiilor şi echipamente de protecţie specifice, carburanţi, lubrifianţi şi alte mijloace necesare susţinerii operaţiunilor de intervenţie, inclusiv hrana şi antidotul pentru participanţii la intervenţiile de lungă durată;

l) informează de îndată, prin orice mijloc, insprii, pentru realizarea acestor măsuri.

ART. 9    La încheierea oricăror acte de transmitere temporară a dreptului de folosinţă asupra bunurilor imobile, precum şi a contractelor de antrepriză, părţile sunt obligate să prevadă expres în actele respective răspunderile ce le revin în ceea ce priveşte apărarea împotriva incendiilor.

ART. 10    (1) Pentru limitarea propagării şi stingerea incendiilor, precum şi pentru limitarea şi înlăturarea efectelor acestora, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, consiliile locale ale sectoarelor acestuia, consiliile judeţene, consiliile locale, persoanele juridice şi asociaţiile familiale prevăzute la art. 8 şi persoanele fizice care desfăşoară individual activităţi economice în condiţiile Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să colaboreze între ele, contribuind cu forţe şi mijloace, pe bază de reciprocitate sau pe bază contractuală.

(2) Organizarea acţiunilor de colaborare şi procedurile necesare se stabilesc prin convenţii încheiate între părţi, cu avizul inspectoratelor.

ART. 11    Deţinătorii şi utilizatorii de construcţii ori de instalaţii, echipamente tehnologice de producţie şi de transport au obligaţia să conlucreze cu autorităţile administraţiei publice şi cu organele de specialitate ale acestora în organizarea, asigurarea, pregătirea şi punerea în aplicare a planurilor de intervenţie în caz de incendiu.

ART. 12    (1) Autorităţile administraţiei publice centrale şi celelalte organe centrale de specialitate, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, judeţene sau locale, instituţiile publice şi operatorii economici au obligaţia să angajeze cel puţin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, atestaţi potrivit metodologiei elaborate de Inspectoratul General. Ocupaţiile de cadru tehnic şi personal de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor sunt definite pe baza standardelor ocupaţionale aprobate conform legislaţiei în vigoare.

(2) Consiliile locale şi operatorii economici care desfăşoară activităţi cu risc de incendiu şi care au obligaţia prevăzută la alin. (1) se stabilesc pe baza criteriilor emise de Inspectoratul General.

(3) Numirea şi schimbarea din funcţie a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor trebuie comunicate de angajator în termen de 48 de ore de la angajare, după caz, la nivel central Inspectoratului General, iar la nivel local inspectoratelor.

(4) Neîndeplinirea corespunzătoare a atribuţiilor specifice atrage schimbarea din funcţie a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, situaţie care trebuie comunicată de angajator în termen de 48 de ore de la angajare, la nivel central Inspectoratului General, iar la nivel local inspectoratelor, după caz.

(5) Persoanele fizice şi asociaţiile familiale care desfăşoară activităţi economice autorizate pe teritoriul României, precum şi celelalte entităţi legal constituite, neprevăzute la alin. (1), îndeplinesc atribuţiile pe linia apărării împotriva incendiilor în nume propriu, prin titularul de drept al entităţii.

SECŢIUNEA a 2-a    Obligaţiile consiliului local şi ale primarului

ART. 13    Consiliul local are următoarele obligaţii principale:

a) aprobă planul de analiză şi acoperire a riscurilor, pentru unitatea administrativ-teritorială pe care o reprezintă, stabileşte resursele necesare pentru aplicarea acestuia şi îl transmite inspectoratului în raza căruia funcţionează;

b) emite hotărâri, în condiţiile legii, cu privire la organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor în unitatea administrativ-teritorială pe care o reprezintă;

c) instituie reguli şi măsuri specifice corelate cu nivelul şi natura riscurilor locale;

d) înfiinţează, la propunerea primarului, cu avizul inspectoratului, serviciul voluntar de urgenţă şi aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare al acestuia;

e) desemnează şeful serviciului voluntar de urgenţă, la propunerea primarului, cu avizul inspectoratului;

f) prevede distinct, potrivit legii, din resursele financiare ale bugetului local, sumele necesare în vederea organizării, înzestrării, funcţionării şi îndeplinirii atribuţiilor legale de către serviciile de urgenţă voluntare înfiinţate şi exercită controlul folosirii acestora;

g) cuprinde anual în bugetul propriu sumele necesare pentru asigurarea bunurilor din dotarea serviciilor de urgenţă voluntare, pentru cazurile de avarie, distrugere sau pentru alte evenimente, precum şi pentru asigurarea de persoane şi răspundere civilă a personalului cu atribuţii pe linie de intervenţie, pentru cazurile de invaliditate sau de deces, produse prin accidente, catastrofe ori alte asemenea evenimente intervenite în timpul şi din cauza îndeplinirii atribuţiilor specifice;

h) asigură includerea, în planurile de organizare, de dezvoltare urbanistică şi de amenajare a teritoriului, a căilor de acces pentru intervenţii, a lucrărilor pentru realizarea sistemelor de anunţare, alarmare, precum şi de alimentare cu apă în caz de incendiu;

i) analizează, semestrial şi ori de câte ori este nevoie, capacitatea de apărare împotriva incendiilor a unităţii administrativ-teritoriale pe care o reprezintă şi informează inspectoratul cu privire la măsurile stabilite pentru optimizarea acesteia;

j) asigură imobile şi spaţii amenajate corespunzător pentru funcţionarea serviciului de urgenţă voluntar, precum şi mijloacele de comunicaţii necesare;

k) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege pentru apărarea împotriva incendiilor.

ART. 14    Primarul are următoarele obligaţii principale:

a) asigură elaborarea planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi aplicarea acestuia;

b) asigură respectarea criteriilor de performanţă pentru constituirea serviciului de urgenţă voluntar şi elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare al acestuia;

c) coordonează organizarea permanentă a intervenţiei în caz de incendiu la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, asigură participarea la intervenţie a serviciului voluntar de urgenţă cu mijloacele din dotare şi conducerea intervenţiei, până la stingerea incendiului ori până la sosirea forţelor inspectoratului;

d) asigură controlul respectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor pe timpul adunărilor sau al manifestărilor publice;

e) asigură controlul respectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor la construcţiile şi instalaţiile tehnologice aparţinând domeniului public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale, precum şi la instituţiile publice;

f) dispune verificarea îndeplinirii măsurilor stabilite prin avizele, autorizaţiile şi acordurile pe care le emite;

g) asigură realizarea şi menţinerea în stare de funcţionare a căilor de acces, a sistemelor de anunţare, alarmare, precum şi de alimentare cu apă în caz de incendiu;

h) organizează şi execută, prin serviciul de urgenţă voluntar, controlul respectării regulilor de apărare împotriva incendiilor la gospodăriile cetăţeneşti; informează populaţia cu privire la modul de comportare şi de intervenţie în caz de incendiu;

i) asigură încadrarea serviciului de urgenţă voluntar cu personal atestat în condiţiile legii, precum şi pregătirea profesională şi antrenarea acestuia;

j) asigură condiţiile pentru participarea la concursuri a serviciilor de urgenţă voluntare şi a cercurilor de elevi Prietenii pompierilor;

k) asigură dotarea serviciilor de urgenţă voluntare, potrivit normelor, cu mijloace tehnice pentru apărare împotriva incendiilor şi echipamente de protecţie specifice, carburanţi, lubrifianţi şi alte mijloace necesare susţinerii operaţiunilor de intervenţie, inclusiv hrana şi antidotul pentru participanţii la intervenţiile de lungă durată;

l) informează de îndată, prin orice mijloc, inspectoratul despre izbucnirea şi stingerea, cu forţe şi mijloace proprii, a oricărui incendiu pe raza unităţii administrativ-teritoriale, iar în termen de 3 zile lucrătoare completează şi trimite acestuia raportul de intervenţie;

m) analizează anual dotarea cu mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor şi asigură completarea acesteia, conform normelor în vigoare;

n) comunică de îndată inspectoratului scoaterea şi repunerea din/în funcţiune a oricărei autospeciale de intervenţie, precum şi, în scris, dotarea cu autospeciale de intervenţie noi;

o) asigură, prin mijloacele avute la dispoziţie, desfăşurarea activităţilor de informare şi educaţie antiincendiu a populaţiei;

p) analizează şi soluţionează petiţiile cetăţenilor în problema apărării împotriva incendiilor;

q) îndeplineşte orice alte obligaţii prevăzute de lege pentru apărarea împotriva incendiilor a comunităţii locale.

SECŢIUNEA a 3-a    Obligaţiile consiliului judeţean şi ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti

ART. 15    Consiliul judeţean/Consiliul General al Municipiului Bucureşti are următoarele obligaţii principale:

a) aprobă planul de analiză şi acoperire a riscurilor aferent judeţului sau municipiului Bucureşti, după caz, şi stabileşte resursele necesare pentru aplicarea acestuia;

b) instituie reguli şi dispoziţii de apărare împotriva incendiilor pentru domeniul public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale;

c) analizează anual capacitatea de apărare împotriva incendiilor şi hotărăşte măsuri de optimizare a acesteia;

d) asigură, pe baza programelor de dezvoltare, cuprinderea în planurile de amenajare a teritoriului a sistemelor de alimentare cu apă, precum şi a căilor de acces pentru intervenţie în caz de incendiu;

e) prevede şi aprobă în bugetul propriu fondurile necesare pentru realizarea acţiunilor şi măsurilor de apărare împotriva incendiilor;

f) hotărăşte, în condiţiile legii, înfiinţarea unor centre de formare şi evaluare a personalului din serviciile voluntare de urgenţă, cu acordul Inspectoratului General;

g) sprijină organizatoric, material şi financiar organizarea şi desfăşurarea concursurilor serviciilor de urgenţă şi cercurilor de elevi Prietenii pompierilor;

h) îndeplineşte orice alte obligaţii prevăzute de lege.

SECŢIUNEA a 4-a    Obligaţiile prefectului

ART. 16    Prefectul are următoarele obligaţii principale:

a) coordonează activităţile de apărare împotriva incendiilor din responsabilitatea autorităţilor centrale din teritoriu, conform legii;

b) aprobă schema cu riscurile teritoriale din unitatea administrativ-teritorială, întocmită de inspectorat;

c) instituie, în condiţiile legii, măsuri obligatorii în domeniul apărării împotriva incendiilor;

d) analizează rapoartele întocmite de organele de specialitate şi dispune măsuri pentru respectarea legalităţii în domeniu;

e) îndeplineşte orice alte obligaţii prevăzute de lege în domeniul apărării împotriva incendiilor.

SECŢIUNEA a 5-a    Obligaţiile autorităţilor administraţiei publice centrale

ART. 17    (1) Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi exercită atribuţiile în domeniul apărării împotriva incendiilor prin Inspectoratul General şi inspectorate.

(2) Inspectoratul General elaborează strategii, norme, reglementări tehnice şi dispoziţii generale privind apărarea împotriva incendiilor, obligatorii pe întregul teritoriu al României, care se aprobă prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) Cheltuielile curente şi de capital aferente activităţii serviciilor de urgenţă profesionale se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor, precum şi din alte surse prevăzute de lege.

ART. 18    Ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale au următoarele obligaţii principale:

a) elaborează, pe baza strategiei naţionale de apărare împotriva incendiilor, strategii sectoriale privind apărarea împotriva incendiilor în domeniul lor de competenţă şi asigură aplicarea acestora;

b) emit/modifică, cu avizul Inspectoratului General, norme şi reglementări tehnice de apărare împotriva incendiilor, specifice domeniului lor de activitate;

c) îndrumă, controlează şi analizează respectarea normelor şi reglementărilor tehnice;

d) stabilesc, pe baza metodologiei elaborate de Inspectoratul General, metode şi proceduri pentru identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu, specifice domeniului de competenţă;

e) organizează şi gestionează baze de date privind, în principal, riscurile de incendiu, caracteristicile substanţelor şi materialelor utilizate în domeniu, metodele adecvate de intervenţie şi protecţie, mijloacele existente, cadrele tehnice şi evenimentele specifice;

f) stabilesc, împreună cu Inspectoratul General, în domeniul lor de competenţă, temele şi activităţile practic-aplicative şi de educaţie privind apărarea împotriva incendiilor, care se includ în programele pentru toate formele de învăţământ, în planurile activităţilor extraşcolare, precum şi în programele de formare continuă a adulţilor;

g) îndeplinesc orice alte atribuţii prevăzute de lege privind apărarea împotriva incendiilor.

SECŢIUNEA a 6-a    Obligaţiile administratorului, conducătorului instituţiei, utilizatorului şi salariatului

ART. 19    Administratorul sau conducătorul instituţiei, după caz, are următoarele obligaţii principale:

a) să stabilească, prin dispoziţii scrise, responsabilităţile şi modul de organizare pentru apărarea împotriva incendiilor în unitatea sa, să le actualizeze ori de câte ori apar modificări şi să le aducă la cunoştinţă salariaţilor, utilizatorilor şi oricăror persoane interesate;

b) să asigure identificarea şi evaluarea riscurilor de incendiu din unitatea sa şi să asigure corelarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor cu natura şi nivelul riscurilor;

c) să solicite şi să obţină avizele şi autorizaţiile de securitate la incendiu, prevăzute de lege, şi să asigure respectarea condiţiilor care au stat la baza eliberării acestora; în cazul anulării avizelor ori a autorizaţiilor, să dispună imediat sistarea lucrărilor de construcţii sau oprirea funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor respective;

d) să permită, în condiţiile legii, executarea controalelor şi a inspecţiilor de prevenire împotriva incendiilor, să prezinte documentele şi informaţiile solicitate şi să nu îngreuneze sau să obstrucţioneze în niciun fel efectuarea acestora;

e) să permită alimentarea cu apă a autospecialelor de intervenţie în situaţii de urgenţă;

f) să întocmească, să actualizeze permanent şi să transmită inspectoratului lista cu substanţele periculoase, clasificate potrivit legii, utilizate în activitatea sa sub orice formă, cu menţiuni privind: proprietăţile fizico-chimice, codurile de identificare, riscurile pe care le prezintă pentru sănătate şi mediu, mijloacele de protecţie recomandate, metodele de intervenţie şi prim ajutor, substanţele pentru stingere, neutralizare sau decontaminare;

g) să elaboreze instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor şi să stabilească atribuţiile ce revin salariaţilor la locurile de muncă;

h) să verifice dacă salariaţii cunosc şi respectă instrucţiunile necesare privind măsurile de apărare împotriva incendiilor şi să verifice respectarea acestor măsuri semnalate corespunzător prin indicatoare de avertizare de către persoanele din exterior care au acces în unitatea sa;

i) să asigure constituirea, conform art. 12 alin. (2), cu avizul inspectoratului, a serviciului de urgenţă privat, precum şi funcţionarea acestuia conform reglementărilor în vigoare ori să încheie contract cu un alt serviciu de urgenţă voluntar sau privat, capabil să intervină operativ şi eficace pentru stingerea incendiilor;

j) să asigure întocmirea şi actualizarea planurilor de intervenţie şi condiţiile pentru aplicarea acestora în orice moment;

k) să permită, la solicitare, accesul forţelor inspectoratului în unitatea sa în scop de recunoaştere, instruire sau de antrenament şi să participe la exerciţiile şi aplicaţiile tactice de intervenţie organizate de acesta;

l) să asigure utilizarea, verificarea, întreţinerea şi repararea mijloacelor de apărare împotriva incendiilor cu personal atestat, conform instrucţiunilor furnizate de proiectant;

m) să asigure pregătirea şi antrenarea serviciului de urgenţă privat pentru intervenţie;

n) să asigure şi să pună în mod gratuit la dispoziţie forţelor chemate în ajutor mijloacele tehnice pentru apărare împotriva incendiilor şi echipamentele de protecţie specifice riscurilor care decurg din existenţa şi funcţionarea unităţii sale, precum şi antidotul şi medicamentele pentru acordarea primului ajutor;

o) să stabilească şi să transmită către transportatorii, distribuitorii şi utilizatorii produselor sale regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor, specifice acestora, corelate cu riscurile la utilizarea, manipularea, transportul şi depozitarea produselor respective;

p) să informeze de îndată, prin orice mijloc, inspectoratul despre izbucnirea şi stingerea cu forţe şi mijloace proprii a oricărui incendiu, iar în termen de 3 zile lucrătoare să completeze şi să trimită acestuia raportul de intervenţie;

q) să utilizeze în unitatea sa numai mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor, certificate conform legii;

r) să îndeplinească orice alte atribuţii prevăzute de lege privind apărarea împotriva incendiilor.

ART. 20    Persoanele fizice, asociaţiile familiale sau persoanele juridice care deţin părţi din acelaşi imobil trebuie să colaboreze pentru îndeplinirea obligaţiilor ce le revin din prezenta lege, în vederea asigurării măsurilor de apărare împotriva incendiilor pentru întregul imobil.

ART. 21    Utilizatorul are următoarele obligaţii principale:

a) să cunoască şi să respecte măsurile de apărare împotriva incendiilor, stabilite de administrator, conducătorul instituţiei, proprietar, producător sau importator, după caz;

b) să întreţină şi să folosească, în scopul pentru care au fost realizate, dotările pentru apărarea împotriva incendiilor, puse la dispoziţie de administrator, conducătorul instituţiei, proprietar, producător sau importator;

c) să respecte normele de apărare împotriva incendiilor, specifice activităţilor pe care le organizează sau le desfăşoară;

d) să nu efectueze modificări neautorizate şi fără acordul scris al proprietarului, al proiectantului iniţial al construcţiei, instalaţiei, echipamentului, dispozitivului sau mijlocului de transport utilizat ori al unui expert tehnic atestat potrivit legislaţiei în vigoare;

e) să aducă la cunoştinţa administratorului, conducătorului instituţiei sau proprietarului, după caz, orice defecţiune tehnică ori altă situaţie care constituie pericol de incendiu.

ART. 22    Fiecare salariat are, la locul de muncă, următoarele obligaţii principale:

a) să respecte regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor, aduse la cunoştinţă, sub orice formă, de administrator sau de conducătorul instituţiei, după caz;

b) să utilizeze substanţele periculoase, instalaţiile, utilajele, maşinile, aparatura şi echipamentele, potrivit instrucţiunilor tehnice, precum şi celor date de administrator sau de conducătorul instituţiei, după caz;

c) să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor şi instalaţiilor de apărare împotriva incendiilor;

d) să comunice, imediat după constatare, conducătorului locului de muncă orice încălcare a normelor de apărare împotriva incendiilor sau a oricărei situaţii stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum şi orice defecţiune sesizată la sistemele şi instalaţiile de apărare împotriva incendiilor;

e) să coopereze cu salariaţii desemnaţi de administrator, după caz, respectiv cu cadrul tehnic specializat, care are atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, în vederea realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor;

f) să acţioneze, în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă, în cazul apariţiei oricărui pericol iminent de incendiu;

g) să furnizeze persoanelor abilitate toate datele şi informaţiile de care are cunoştinţă, referitoare la producerea incendiilor.

SECŢIUNEA a 7-a    Obligaţiile proiectanţilor şi executanţilor

ART. 23    Proiectanţii de construcţii şi amenajări, de echipamente, utilaje şi instalaţii sunt obligaţi:

a) să elaboreze scenarii de securitate la incendiu pentru categoriile de construcţii, instalaţii şi amenajări stabilite pe baza criteriilor emise de Inspectoratul General şi să evalueze riscurile de incendiu, pe baza metodologiei emise de Inspectoratul General şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I;

b) să cuprindă în documentaţiile pe care le întocmesc măsurile de apărare împotriva incendiilor, specifice naturii riscurilor pe care le conţin obiectele proiectate;

c) să prevadă în documentaţiile tehnice de proiectare, potrivit reglementărilor specifice, mijloacele tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor şi echipamentele de protecţie specifice;

d) să includă în proiecte şi să predea beneficiarilor schemele şi instrucţiunile de funcţionare a mijloacelor de apărare împotriva incendiilor pe care le-au prevăzut în documentaţii, precum şi regulile necesare de verificare şi întreţinere în exploatare a acestora, întocmite de producători;

e) să asigure asistenţa tehnică necesară realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor, cuprinse în documentaţii, până la punerea în funcţiune.

ART. 24    Executanţii lucrărilor de construcţii şi de montaj de echipamente şi instalaţii sunt obligaţi:

a) să realizeze integral şi la timp măsurile de apărare împotriva incendiilor, cuprinse în proiecte, cu respectarea prevederilor legale aplicabile acestora;

b) să asigure luarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor pe timpul executării lucrărilor, precum şi la organizările de şantier;

c) să asigure funcţionarea mijloacelor de apărare împotriva incendiilor prevăzute în documentaţiile de execuţie la parametrii proiectaţi, înainte de punerea în funcţiune.

ART. 25Proiectanţilor şi executanţilor le sunt aplicabile,după caz, şi dispoziţiile prevăzute la art. 19 - 22.

SECŢIUNEA a 8-a    Obligaţiile cadrelor tehnice/personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor

ART. 26    (1) Cadrele tehnice/personalul de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, desemnate/desemnat la nivelul autorităţilor administraţiei publice centrale, ministerelor şi celorlalte organe centrale de specialitate, au/are următoarele obligaţii principale:

a) elaborează programele de optimizare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor în domeniul de activitate al autorităţii respective;

b) fac/face propuneri de reglementări tehnice şi organizatorice a activităţii de apărare împotriva incendiilor în domeniul specific;

c) controlează modul de aplicare a prevederilor legale pentru apărarea împotriva incendiilor, în cadrul instituţiei publice care i-a desemnat;

d) elaborează şi supun/supune spre analiză ministrului de resort sau conducătorului instituţiei, după caz, raportul anual de evaluare a nivelului de apărare împotriva incendiilor din domeniul de activitate;

e) analizează anual respectarea încadrării în criteriile de constituire a serviciilor de urgenţă private din instituţiile şi unităţile subordonate, dotarea cu mijloace de apărare împotriva incendiilor şi fac/face propuneri de optimizare a acestora;

f) elaborează şi înaintează spre aprobare programe de informare şi educaţie specifică.

(2) Formarea şi evaluarea cadrelor tehnice/personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor se realizează de unităţile abilitate în condiţiile legii, iar certificarea competenţei profesionale se realizează de Centrul Naţional pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă autorizat la Centrul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor.

ART. 27    (1) Cadrele tehnice/personalul de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti, consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliilor judeţene şi locale, instituţiilor şi operatorilor economici au/are următoarele obligaţii principale:

a) participă la elaborarea şi aplicarea concepţiei de apărare împotriva incendiilor la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, instituţiei sau operatorului economic;

b) controlează aplicarea normelor de apărare împotriva incendiilor în domeniul specific;

c) propun/propune includerea în bugetele proprii a fondurilor necesare organizării activităţii de apărare împotriva incendiilor, dotării cu mijloace tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor şi echipamente de protecţie specifice;

d) îndrumă şi controlează activitatea de apărare împotriva incendiilor şi analizează respectarea încadrării în criteriile de constituire a serviciilor de urgenţă voluntare sau private, după caz, în unităţile şi instituţiile din care fac/face parte;

e) prezintă conducerii, semestrial sau ori de câte ori situaţia impune, raportul de evaluare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor;

f) răspund/răspunde de pregătirea serviciului de urgenţă voluntar sau privat, după caz, precum şi de participarea acestuia la concursurile profesionale;

g) acordă sprijin şi asistenţă tehnică de specialitate centrelor operative pentru situaţii de urgenţă în îndeplinirea atribuţiilor.

(2) Formarea, evaluarea şi certificarea competenţei profesionale a cadrelor tehnice/personalului cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, prevăzute la alin. (1), se realizează în centre de formare şi evaluare abilitate prin lege, pe baza standardelor ocupaţionale recunoscute la nivel naţional.

CAP. 3    Exercitarea autorităţii de stat în domeniul apărării împotriva incendiilor

ART. 28    (1) Exercitarea autorităţii de stat în domeniul apărării împotriva incendiilor se realizează prin activităţi de reglementare, autorizare, avizare, atestare, recunoaştere, desemnare, supraveghere a pieţei, control, organizarea stingerii incendiilor şi tragerea la răspundere juridică a persoanelor vinovate.

(2) Controlul de stat în domeniul apărării împotriva incendiilor se exercită, la nivel central, prin inspecţia de prevenire şi alte compartimente şi unităţi din structura sau subordinea Inspectoratului General, respectiv, la nivel local, prin inspecţiile de prevenire din cadrul inspectoratelor, în scopul aplicării unitare a prevederilor legale pe întregul teritoriu al României, potrivit competenţelor.

ART. 29    (1) În toate fazele de cercetare, proiectare, execuţie şi pe întreaga lor durată de existenţă, construcţiile şi amenajările de orice tip, echipamentele, utilajele şi instalaţiile tehnologice se supun unei examinări sistematice şi calificate pentru identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu, în condiţiile prevăzute de reglementările specifice.

(2) Obligaţia executării activităţilor prevăzute la alin. (1) revine persoanelor care concură la proiectarea, realizarea, exploatarea, întreţinerea, repararea, postutilizarea construcţiilor, echipamentelor şi a instalaţiilor tehnologice, potrivit legii.

(3) Metodologia privind identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu se elaborează de Inspectoratul General, se aprobă de ministrul administraţiei şi internelor şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ART. 30    (1) Începerea lucrărilor de execuţie la construcţii şi instalaţii tehnologice noi, dezvoltarea, modernizarea ori schimbarea destinaţiei celor existente, precum şi punerea în funcţiune a acestora se fac numai după obţinerea avizului sau a autorizaţiei de securitate la incendiu, după caz.

(2) Obligaţia solicitării şi obţinerii avizelor şi/sau a autorizaţiilor prevăzute la alin. (1) revine persoanei fizice ori juridice care finanţează şi realizează investiţii noi sau intervenţii la construcţiile existente ori, după caz, beneficiarului investiţiei.

(3) Avizele şi autorizaţiile prevăzute la alin. (1) se eliberează de inspectorate, în termen de cel mult 30 de zile de la depunerea cererii, în condiţiile prevăzute de normele metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu.

(4) Categoriile de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(5) Nerespectarea cerinţelor care au stat la baza eliberării avizului sau autorizaţiei de securitate la incendiu atrage sancţionarea conform legii şi, după caz, anularea avizului sau a autorizaţiei de securitate la incendiu.

(6) Anularea avizului sau autorizaţiei de securitate la incendiu impune sistarea lucrărilor de construcţii sau, respectiv, oprirea funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor respective.

(7) Măsura prevăzută la alin. (6) se comunică în cel mult 48 de ore, prin grija inspectoratului, la registrul comerţului, prefectului şi altor instituţii publice cu competenţe în domeniu.

(8) Litigiile generate de eliberarea şi anularea avizului ori autorizaţiei de securitate la incendiu se soluţionează potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

(9) Normele metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu se elaborează de Inspectoratul General, se aprobă de ministrul administraţiei şi internelor şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(10) Pentru actele privind avizele şi autorizaţiile de securitate la incendiu eliberate potrivit legii se percep tarife stabilite prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.

CAP. 4    Serviciile de urgenţă voluntare şi private

SECŢIUNEA 1    Dispoziţii comune

ART. 31    (1) Serviciile de urgenţă sunt profesioniste sau voluntare, publice ori private.

(2) Serviciile de urgenţă profesioniste funcţionează în subordinea Inspectoratului General, potrivit reglementărilor specifice.

(3) Consiliile locale au obligaţia să constituie servicii de urgenţă voluntare, iar operatorii economici şi instituţiile, care desfăşoară activităţi cu risc de incendiu, servicii de urgenţă private, potrivit legii.

(4) În domeniul apărării împotriva incendiilor pot funcţiona şi servicii de urgenţă private constituite ca societăţi comerciale.

SECŢIUNEA a 2-a    Constituirea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă voluntare sau private

ART. 32    (1) Serviciile de urgenţă voluntare/private sunt structuri specializate, altele decât cele aparţinând serviciilor de urgenţă profesioniste, organizate cu personal angajat şi/sau voluntar, în scopul apărării vieţii, avutului public şi/sau a celui privat împotriva incendiilor şi a altor calamităţi, în sectoarele de competenţă stabilite cu avizul inspectoratelor.

(2) Serviciile de urgenţă voluntare/private au în structură compartiment sau specialişti pentru prevenirea incendiilor, care pot fi şi cadre tehnice specializate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, conform art. 12 alin. (1), formaţii de intervenţie, salvare şi prim ajutor, precum şi, după caz, ateliere de reparaţii şi de întreţinere.

(3) Constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor de urgenţă voluntare/private se realizează pe baza criteriilor de performanţă elaborate de Inspectoratul General şi aprobate prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.

(4) Organizarea şi funcţionarea serviciilor de urgenţă voluntare/private se stabilesc prin regulamente aprobate, după caz, de consiliile locale sau conducerile operatorilor economici şi instituţiilor care le-au constituit, cu respectarea criteriilor de performanţă.

(5) Înfiinţarea, extinderea sau restrângerea activităţii, precum şi desfiinţarea unui serviciu de urgenţă voluntar/privat se fac numai cu avizul inspectoratului.

ART. 33    Serviciile de urgenţă voluntare/private au următoarele atribuţii principale:

a) desfăşoară activităţi de informare şi instruire privind cunoaşterea şi respectarea regulilor şi a măsurilor de apărare împotriva incendiilor;

b) verifică modul de aplicare a normelor, reglementărilor tehnice şi dispoziţiilor care privesc apărarea împotriva incendiilor, în domeniul de competenţă;

c) asigură intervenţia pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea primului ajutor şi protecţia persoanelor, a animalelor şi a bunurilor periclitate de incendii sau în alte situaţii de urgenţă.

ART. 34    (1) Formarea, evaluarea şi certificarea competenţei profesionale a personalului serviciilor de urgenţă voluntare sau private se realizează de centre de formare şi evaluare abilitate prin lege, avizate de Inspectoratul General.

(2) Statutul personalului din serviciile de urgenţă voluntare se stabileşte prin hotărâre a Guvernului.

ART. 35    (1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital aferente activităţii serviciilor de urgenţă voluntare se asigură din bugetele locale.

(2) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital aferente activităţii serviciilor de urgenţă private se asigură de operatorii economici şi instituţiile care le-au constituit.

ART. 36    (1) Pe baza hotărârii consiliului local şi în condiţiile prevăzute de lege, serviciul de urgenţă voluntar poate presta, contra cost, către orice persoană fizică sau juridică, fără a afecta îndeplinirea atribuţiilor, unele servicii cum sunt:

a) supravegherea măsurilor de apărare împotriva incendiilor la târguri, expoziţii, manifestări cultural-sportive, activităţi de filmare şi altele asemenea;

b) transport de apă, evacuarea apei din subsolurile clădirilor sau din fântâni;

c) limitarea, colectarea sau îndepărtarea unor produse poluante;

d) efectuarea de lucrări la înălţime;

e) transport de apă.

(2) Costurile pentru prestările de servicii efectuate sunt stabilite prin hotărâre a consiliului local, iar sumele încasate se constituie ca venituri ale bugetului local.

SECŢIUNEA a 3-a    Drepturi, indemnizaţii şi despăgubiri ce se acordă personalului serviciilor de urgenţă voluntare sau private

ART. 37    În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, personalul serviciilor de urgenţă voluntare sau private are următoarele drepturi:

a) să solicite de la persoanele fizice şi juridice date, informaţii şi documente necesare îndeplinirii atribuţiilor legale privind apărarea împotriva incendiilor;

b) să stabilească restricţii ori să interzică, potrivit competenţei prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului, utilizarea focului deschis şi efectuarea unor lucrări cu substanţe inflamabile, pentru a preveni producerea de incendii ori explozii;

c) să propună persoanelor în drept oprirea funcţionării sau demolarea construcţiei incendiate, precum şi a celor vecine ori a unei părţi din acestea, în scopul limitării propagării incendiilor;

d) să utilizeze, în funcţie de necesitate, apa, indiferent de sursa din care provine, pentru intervenţii la incendii;

e) să se deplaseze cu autospecialele din dotare la locul intervenţiei, pe drumuri care nu sunt deschise circulaţiei publice ori pe alte terenuri, dacă cerinţele de operativitate şi de lucru impun aceasta;

f) să oprească ori să limiteze traficul public în zona desfăşurării operaţiunilor de intervenţie;

g) să intre în locuinţa persoanelor fizice, la solicitarea sau cu consimţământul acestora, în condiţiile prevăzute de lege; în cazul când se impune înlăturarea unui pericol iminent de incendiu asupra vieţii, integrităţii fizice a persoanelor sau bunurilor acestora, consimţământul nu este necesar.

ART. 38

(1) Personalul angajat al serviciilor de urgenţă voluntare/private se încadrează în condiţii de muncă similare personalului serviciilor de urgenţă profesioniste.

(2) Personalul serviciilor de urgenţă voluntare/private are obligaţia să poarte uniformă, echipament de protecţie şi însemne distinctive, ale căror descriere, condiţii de acordare şi folosire se stabilesc prin regulament elaborat de Ministerul Administraţiei şi Internelor, aprobat prin hotărâre a Guvernului şi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) Consiliul local, administratorul sau conducătorul instituţiei asigură gratuit personalului serviciilor de urgenţă voluntare/private uniforma şi echipamentul de protecţie adecvate misiunilor pe care le îndeplineşte, iar în cazul în care pe timpul intervenţiei i s-au degradat îmbrăcămintea ori alte bunuri personale, îl despăgubeşte în mod corespunzător.

ART. 39    (1) Pe timpul intervenţiei, personalului serviciilor de urgenţă voluntare/private i se asigură antidot adecvat naturii mediului de lucru.

(2) În cazul operaţiunilor de lungă durată, personalului serviciilor de urgenţă voluntare/private i se asigură hrana, gratuit, în echivalentul a cel puţin 2.000 de calorii.

(3) Obligaţia asigurării drepturilor prevăzute la alin. (1) şi (2) revine consiliului local, administratorului sau conducătorului instituţiei, după caz.

ART. 40    (1) Personalul serviciilor de urgenţă voluntare are dreptul la indemnizaţii pentru timpul efectiv de lucru la intervenţii şi la celelalte activităţi prevăzute în programul serviciului.

(2) Cuantumul orar al indemnizaţiei prevăzute la alin. (1) se stabileşte şi se acordă de consiliul local, diferenţiat pe categorii de funcţii.

ART. 41    (1) Pe timpul cât se află la cursuri de pregătire şi concursuri profesionale, organizate în afara localităţii în care funcţionează serviciul, personalul serviciilor de urgenţă voluntare beneficiază de toate drepturile de deplasare, cazare şi de diurnă ca şi personalul serviciilor de urgenţă profesioniste, care se acordă de consiliul local.

(2) Personalul serviciilor de urgenţă voluntare, salariaţi ai altor instituţii publice sau operatori economici, îşi păstrează drepturile de salariu la locul de muncă pentru perioada cât participă la intervenţii, cursuri de pregătire ori concursuri profesionale.

ART. 42    Persoanele juridice care organizează servicii de urgenţă voluntare/private au obligaţia să asigure personalul, angajat sau voluntar, la o societate de asigurări pentru caz de boală profesională, accident ori deces produs în timpul sau din cauza îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin pe timpul intervenţiilor, concursurilor profesionale, antrenamentelor ori altor misiuni specifice.

CAP. 5    Răspunderea juridică

ART. 43    Încălcarea dispoziţiilor prezentei legi atrage răspunderea disciplinară, contravenţională, materială, civilă sau penală, după caz.

ART. 44    Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează:

I. cu amendă de la 100 lei la 500 lei:

a) nerespectarea de către primar, administrator sau conducătorul instituţiei a obligaţiilor de informare a inspectoratului despre izbucnirea şi stingerea, cu forţe şi mijloace proprii, a unui incendiu şi de transmitere a raportului de intervenţie;

b) neasigurarea şi nepunerea în mod gratuit la dispoziţia forţelor chemate în ajutor, de către administrator sau conducătorul instituţiei, a mijloacelor tehnice pentru apărare împotriva incendiilor şi a echipamentelor de protecţie specifice riscurilor care decurg din existenţa şi funcţionarea unităţii, precum şi a antidotului şi medicamentelor pentru acordarea primului ajutor;

c) neconsemnarea de către persoanele fizice şi juridice în actele de transmitere temporară a dreptului de folosinţă, precum şi de antrepriză a răspunderilor ce le revin în ceea ce priveşte apărarea împotriva incendiilor;

d) necooperarea persoanelor fizice sau juridice care deţin părţi din acelaşi imobil în vederea asigurării măsurilor de apărare împotriva incendiilor;

II. cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei:

a) neanunţarea, prin orice mijloc, a serviciilor de urgenţă, a primarului sau a poliţiei de către persoana care observă un incendiu şi, după caz, neluarea măsurilor, după posibilităţile sale, pentru limitarea şi stingerea incendiului;

b) neangajarea de către autorităţile administraţiei publice centrale şi celelalte organe centrale de specialitate, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliile judeţene sau locale, instituţiile publice şi operatorii economici care desfăşoară activităţi cu risc de incendiu, prevăzuţi la art. 12 alin. (2), a cel puţin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor;

c) nerespectarea de către primar, administrator sau conducătorul instituţiei a obligaţiilor de încadrare a serviciului de urgenţă voluntar sau privat cu personal atestat în condiţiile legii, de pregătire profesională şi antrenare a acestuia pentru intervenţie;

d) nerespectarea de către primar a obligaţiilor ce îi revin în conformitate cu prevederile art. 14 lit. j), k) şi m) - o);

e) nerespectarea de către salariaţi a obligaţiilor ce le revin potrivit prevederilor art. 22 lit. a), b), e) şi f);

f) nerespectarea de către cadrele tehnice/personalul de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor a obligaţiilor pe care le au potrivit prevederilor art. 26 alin. (1) lit. b), e), f) şi ale art. 27 alin. (1) lit. c) - e);

g) nerespectarea de către utilizator a obligaţiilor stabilite la art. 21 lit. d) şi e);

III. cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei:

a) inacţiunea persoanelor fizice şi juridice aflate în apropierea incendiilor produse la păduri, plantaţii, culturi agricole, mirişti, păşuni şi fâneţe şi care nu intervin imediat cu mijloacele de care dispun pentru limitarea şi stingerea acestora;

b) neîndeplinirea de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliile judeţene, consiliile locale şi persoanele juridice prevăzute la art. 8 a obligaţiei de organizare a colaborării prin convenţii încheiate între părţi;

c) nerespectarea de către primar a obligaţiilor ce îi revin în conformitate cu prevederile art. 14 lit. b), d) - f) şi h);

d) neîndeplinirea de către ministere şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale de specialitate a obligaţiilor pe care le au potrivit prevederilor art. 18 lit. c) - e);

e) neîndeplinirea de către administrator sau conducătorul instituţiei a obligaţiilor pe care le are în conformitate cu prevederile art. 19 lit. g), j), k) şi l);

f) necunoaşterea şi nerespectarea de către utilizator a măsurilor de apărare împotriva incendiilor, stabilite de administrator, proprietar, producător sau importator, după caz;

g) neîndeplinirea de către salariaţi a obligaţiilor pe care le au potrivit dispoziţiilor art. 22 lit. c), d) şi g);

h) neîndeplinirea de către proiectanţi a obligaţiilor ce le revin în conformitate cu prevederile art. 23 lit. d) şi e);

i) nerespectarea de către executanţii lucrărilor de construcţii şi de montaj de echipamente şi instalaţii a dispoziţiilor art. 24 lit. b) şi c);

j) neîndeplinirea de către cadrele tehnice/personalul de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor a obligaţiilor pe care le au potrivit prevederilor art. 26 alin. (1) lit. a) şi c) şi ale art. 27 alin. (1) lit. b) şi f);

IV. cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei:

a) neîndeplinirea de către persoanele fizice şi juridice a obligaţiilor ce le revin în situaţii de forţă majoră determinate de incendii, prevăzute la art. 8;

b) neîndeplinirea de către primar a obligaţiilor pe care le are potrivit dispoziţiilor art. 14 lit. a), c) şi g);

c) neîndeplinirea de către ministere şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale de specialitate a obligaţiilor ce le revin în conformitate cu prevederile art. 18 lit. b) şi f);

d) neîndeplinirea de către administrator a obligaţiilor pe care le are în conformitate cu prevederile art. 19 lit. a), b), d) - f), i), o) şi q);

e) nerespectarea de către persoanele fizice şi juridice utilizatoare a prevederilor art. 21 lit. b) şi c);

f) neîndeplinirea de către proiectanţi a obligaţiilor ce le revin potrivit prevederilor art. 23 lit. a) - c);

g) nerealizarea de către executanţii lucrărilor de construcţii şi de montaj de echipamente şi instalaţii, integral şi la timp, a măsurilor de apărare împotriva incendiilor, cuprinse în proiecte, cu respectarea condiţiilor de calitate prevăzute de lege;

h) începerea lucrărilor de execuţie la construcţii şi instalaţii tehnologice noi, dezvoltarea, modernizarea ori schimbarea destinaţiei celor existente, precum şi punerea în funcţiune a acestora fără obţinerea avizului sau a autorizaţiei de securitate la incendiu, după caz;

i) nesolicitarea şi neobţinerea de către persoanele fizice ori juridice care finanţează şi realizează investiţii noi sau intervenţii la construcţiile existente ori, după caz, de către beneficiarul investiţiei a avizelor şi/sau autorizaţiilor prevăzute de prezenta lege;

j) neelaborarea de către ministere şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale de specialitate a strategiilor sectoriale privind apărarea împotriva incendiilor în domeniul lor de competenţă şi neasigurarea aplicării acestora;

k) efectuarea de lucrări de proiectare, montare, verificare, întreţinere, reparare a sistemelor şi instalaţiilor de apărare împotriva incendiilor, de verificare, întreţinere, reparare a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor şi de lucrări de ignifugare şi termoprotecţie de către persoane fizice şi juridice neatestate;

l) emiterea de rapoarte de încercări la foc de către laboratoare neautorizate conform legii;

m) utilizarea şi comercializarea de mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor, necertificate conform legii;

V. cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei:

a) nerespectarea cerinţelor care au stat la baza eliberării avizului sau a autorizaţiei de securitate la incendiu;

b) continuarea executării lucrărilor de construcţii sau funcţionarea ori utilizarea construcţiilor/amenajărilor respective după anularea avizului sau a autorizaţiei de securitate la incendiu.

ART. 45    (1) Sancţiunile contravenţionale se aplică persoanelor fizice sau juridice, după caz.

(2) Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute în prezenta lege, pentru fiecare categorie de contravenţii.

(3) Contravenţiile la normele de prevenire şi stingere a incendiilor şi sancţiunile contravenţionale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

ART. 46    (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 45 se fac de către personalul inspecţiilor de prevenire a incendiilor, prevăzute la art. 28 alin. (2), precum şi de cel al altor organe abilitate de lege.

(2) Primarii constată şi sancţionează contravenţiile prevăzute la art. 44 pct. I lit. b), pct. III lit. a) şi e) şi pct. IV lit. a).

(3) Contravenţiilor prevăzute la art. 44 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

CAP. 6    Dispoziţii finale

ART. 47 (1) Organizarea, conducerea, îndrumarea şi controlul activităţii de apărare împotriva incendiilor în unităţile structurilor de apărare şi securitate naţională se realizează potrivit prevederilor prezentei legi, pe baza normelor aprobate de conducătorii structurilor respective, cu avizul Inspectoratului General.

(2) La unităţile din structurile prevăzute la alin. (1) Inspectoratul General şi inspectoratele exercită controlul asupra modului de aplicare a prevederilor legale privind apărarea împotriva incendiilor, numai la solicitarea comandanţilor sau a şefilor acestora.

(3) La sediile Parlamentului, Administraţiei Prezidenţiale, Guvernului, precum şi la alte obiective de importanţă deosebită aflate în administrarea autorităţilor publice centrale se pot constitui, prin hotărâre a Guvernului, subunităţi profesioniste speciale de intervenţie; instituţiile menţionate asigură gratuit imobilele, spaţiile şi utilităţile necesare în vederea funcţionării şi desfăşurării activităţilor subunităţilor.

ART. 48    Intervenţia pentru stingerea incendiilor şi salvarea persoanelor în subteran, la operatorii economici care produc, stochează sau utilizează substanţe toxice care prin contact ori inhalare pot cauza moartea personalului, la centralele nucleare, la navele aflate în porturi şi apele teritoriale române, pe calea ferată, aeroporturi, platforme maritime de foraj şi extracţie, se asigură de operatorii economici care administrează sectorul respectiv, cu asistenţa tehnică a inspectoratelor.

ART. 49    (1) Laboratoarele de încercări la foc se autorizează în condiţiile legii.

(2) Regulamentul de autorizare a laboratoarelor de încercări la foc se elaborează de Inspectoratul General, se aprobă prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ART. 50    (1) Mijloacele tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor şi echipamentelor de protecţie specifice se introduc pe piaţă şi se utilizează conform legii.

(2) În domeniul nereglementat de Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor, republicată, introducerea pe piaţă a produselor prevăzute la alin. (1) se face pe baza evaluării conformităţii faţă de reglementările elaborate de Inspectoratul General.

(3) Metodologia de certificare a conformităţii produselor prevăzute la alin. (2) se elaborează de Inspectoratul General, se aprobă prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ART. 51    (1) Proiectarea, executarea, verificarea, întreţinerea şi repararea sistemelor şi instalaţiilor de apărare împotriva incendiilor, efectuarea lucrărilor de termoprotecţie şi ignifugare, de verificare, întreţinere şi reparare a autospecialelor şi a altor mijloace tehnice destinate apărării împotriva incendiilor se efectuează de către persoane fizice şi juridice atestate.

(2) Atestarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se face pe baza metodologiei elaborate de Inspectoratul General, aprobată de ministrul administraţiei şi internelor şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ART. 52    În localitatea unde funcţionează servicii de urgenţă profesioniste, consiliul local nu are obligaţia constituirii serviciilor de urgenţă voluntare.

ART. 53    Personalul serviciilor de urgenţă nu răspunde de pagubele inerente procesului de intervenţie.

ART. 54    (1) Personalul serviciilor de urgenţă profesioniste care a îndeplinit o perioadă de minimum 10 ani atribuţii privind apărarea împotriva incendiilor, căruia i-au încetat raporturile de serviciu, la cerere sau din motive care nu-i sunt imputabile acestuia, poate primi, la cerere, brevetul de Pompier specialist, diferenţiat pe categorii de personal.

(2) Modul de eliberare şi drepturile conferite prin acest brevet vor fi stabilite prin regulament aprobat prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.

ART. 55    (1) Anual se organizează concursuri profesionale ale serviciilor de urgenţă şi cercurilor de elevi Prietenii pompierilor.

(2) Concursurile profesionale ale serviciilor de urgenţă se desfăşoară pe baza regulamentului elaborat de Inspectoratul General, aprobat prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) Concursurile profesionale ale cercurilor de elevi Prietenii pompierilor se desfăşoară pe baza regulamentului elaborat de Inspectoratul General, în colaborare cu autoritatea naţională pentru reglementarea activităţilor de învăţământ, aprobat prin ordin al acestei autorităţi şi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ART. 56    (1) Actele normative de aplicare, subsecvente prezentei legi, se elaborează de autorităţile responsabile în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia.

(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanţa Guvernului nr. 60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 din 30 august 1997, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 212/1997, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

Ministerul Administraţiei şi Internelor

|  | Ordin nr. 163/2007 din 28/02/2007 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 216 din 29/03/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor |  |
| --- | --- | --- |

Având în vedere prevederile art. 17 alin. (2) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul administraţiei şi internelor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Normele generale de apărare împotriva incendiilor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului de interne nr. 775/1998 pentru aprobarea Normelor generale de prevenire şi stingere a incendiilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 384 din 9 octombrie 1998, Ordinul ministrului de interne nr. 1.023/1999 privind aprobarea Dispoziţiilor generale de ordine interioară pentru prevenirea şi stingerea incendiilor - D.G.P.S.I.-001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 22 februarie 2000, Ordinul ministrului de interne nr. 88/2001 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind echiparea şi dotarea construcţiilor, instalaţiilor tehnologice şi a platformelor amenajate cu mijloace tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor - D.G.P.S.I.-003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 583 din 18 septembrie 2001, cu modificările ulterioare, Ordinul ministrului de interne nr. 138/2001 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor - D.G.P.S.I.-005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 26 septembrie 2001, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

p. Ministrul administraţiei şi internelor,
Anghel Andreescu,
secretar de stat

Bucureşti, 28 februarie 2007.

Nr. 163.

ANEXĂ

NORME GENERALE
de apărare împotriva incendiilor

Ministerul Administraţiei şi Internelor

| Fişă act Face parte din Ordin nr. 163/2007</.. Aprobat de Ordin nr. 163/2007</... | Normă generală de apărare împotriva incendiilor din 28/02/2007 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 216 din 29/03/2007 |  |
| --- | --- | --- |

CAPITOLUL I
  Dispoziţii generale

Art. 1. - Normele generale de apărare împotriva incendiilor, denumite în continuare norme generale, stabilesc principiile, criteriile de performanţă şi condiţiile tehnice generale privind asigurarea cerinţei esenţiale "securitate la incendiu" pentru construcţii, instalaţii şi amenajări, precum şi regulile şi măsurile generale de prevenire şi stingere a incendiilor.

Art. 2. - Scopul prezentelor norme generale este prevenirea şi reducerea riscurilor de incendii şi asigurarea condiţiilor pentru limitarea propagării şi dezvoltării incendiilor, prin măsuri tehnice şi organizatorice, pentru protecţia utilizatorilor, a forţelor care acţionează la intervenţie, a bunurilor şi mediului împotriva efectelor situaţiilor de urgenţă determinate de incendii.

Art. 3. - Prezentele norme generale se aplică la proiectarea, executarea şi exploatarea construcţiilor, instalaţiilor şi a amenajărilor, la lucrările de modernizare, extindere, schimbare a destinaţiei celor existente, precum şi la organizarea şi desfăşurarea activităţilor de apărare împotriva incendiilor şi la echiparea cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor.

Art. 4. - Prezentele norme generale sunt obligatorii pentru autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, pentru toate celelalte persoane juridice, precum şi pentru persoanele fizice aflate pe teritoriul României.

CAPITOLUL II  Organizarea şi desfăşurarea activităţii de apărareîmpotriva incendiilor

SECŢIUNEA 1  Conţinutul organizării activităţii de apărare împotriva incendiilor

Art. 5. - Organizarea apărării împotriva incendiilor presupune:

a) stabilirea structurilor cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor;

b) elaborarea, aprobarea şi difuzarea actelor de autoritate: decizii, dispoziţii, hotărâri şi altele asemenea, prin care se stabilesc răspunderi pe linia apărării împotriva incendiilor;

c) elaborarea, aprobarea şi difuzarea documentelor şi evidenţelor specifice privind apărarea împotriva incendiilor;

d) organizarea apărării împotriva incendiilor la locurile de muncă;

e) planificarea şi executarea de controale proprii periodice, în scopul depistării, cunoaşterii şi înlăturării oricăror stări de pericol care pot favoriza iniţierea sau dezvoltarea incendiilor;

f) analiza periodică a capacităţii de apărare împotriva incendiilor;

g) elaborarea de programe de optimizare a activităţii de apărare împotriva incendiilor;

h) îndeplinirea criteriilor şi a cerinţelor de instruire, avizare, autorizare, atestare, certificare, agrementare, prevăzute de actele normative în vigoare;

i) realizarea unui sistem operativ de observare şi anunţare a incendiului, precum şi de alertare în cazul producerii unui astfel de eveniment;

j) asigurarea funcţionării la parametrii proiectaţi a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor;

k) planificarea intervenţiei salariaţilor, a populaţiei şi a forţelor specializate, în caz de incendiu;

l) analizarea incendiilor produse, desprinderea concluziilor şi stabilirea împrejurărilor şi a factorilor determinanţi, precum şi a unor măsuri conforme cu realitatea;

m) reglementarea raporturilor privind apărarea împotriva incendiilor în relaţiile generate de contracte/convenţii;

n) asigurarea formularelor tipizate, cum sunt permisele de lucru cu focul, fişele de instruire.

SECŢIUNEA a 2-a  Structuri cu atribuţii de apărare împotriva incendiilor

Art. 6. - (1) În cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale şi al celorlalte organe centrale de specialitate, al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, al consiliilor judeţene, municipale şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, orăşeneşti şi comunale, al instituţiilor publice şi al operatorilor economici, în funcţie de nivelul riscului de incendiu şi de specificul activităţii, se constituie, după caz, următoarele structuri cu atribuţii de apărare împotriva incendiilor:

a) compartiment de apărare împotriva incendiilor, compus din două sau mai multe cadre tehnice sau personal de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor;

b) cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor numit exclusiv pentru această activitate, conform legii;

c) serviciu public voluntar sau privat pentru situaţii de urgenţă.

(2) În vederea îndeplinirii atribuţiilor pe linia apărării împotriva incendiilor, consiliile locale şi operatorii economici care nu au obligaţia, prin lege, să angajeze cel puţin un cadru tehnic cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor sau personal de specialitate, prevăzut la alin. (1) lit. b), pot desemna din rândul personalului propriu un salariat care să îndeplinească şi atribuţii specifice în domeniul apărării împotriva incendiilor sau pot încheia un contract cu o persoană fizică sau juridică atestată, în condiţiile legii.

Art. 7. - (1) La nivelul unităţii administrativ-teritoriale, cadrul tehnic cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor prevăzut la art. 6 alin. (1) lit. b) se desemnează de consiliul local.

(2) Activităţile de prevenire a incendiilor se desfăşoară de către personalul din compartimentul de prevenire din cadrul serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă, pe baza regulamentului elaborat de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi aprobat prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.

Art. 8. - Atribuţiile pentru structurile prevăzute la art. 6 se stabilesc şi se detaliază astfel încât să permită îndeplinirea obligaţiilor legale care revin administratorului operatorului economic/conducătorului instituţiei, respectiv autorităţilor administraţiei publice.

Art. 9. - Pentru celelalte categorii de salariaţi atribuţiile din domeniul apărării împotriva incendiilor se stabilesc în fişele posturilor.

SECŢIUNEA a 3-a  Actele de autoritate, documente specifice şi evidenţeprivind apărarea împotriva incendiilor

Art. 10. - Actele normative obligatorii pe teritoriul României elaborate, conform legii, de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă sunt norme, reglementări tehnice şi dispoziţii generale privind apărarea împotriva incendiilor.

Art. 11. - Actele de autoritate şi documentele specifice privind apărarea împotriva incendiilor emise de ministere/celelalte organe ale administraţiei publice centrale sunt:

a) strategia sectorială privind apărarea împotriva incendiilor în domeniul de competenţă;

b) norme şi reglementări tehnice specifice de apărare împotriva incendiilor;

c) metode/proceduri pentru identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu specifice domeniului de competenţă;

d) programe de informare şi educaţie specifice;

e) programe de optimizare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor;

f) raportul anual de evaluare a nivelului de apărare împotriva incendiilor;

g) decizia de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor.

Art. 12. - Actele de autoritate şi documentele specifice privind apărarea împotriva incendiilor emise de consiliul judeţean/Consiliul General al Municipiului Bucureşti sunt:

a) hotărârea de aprobare a planului de analiză şi acoperire a riscurilor aferent judeţului sau municipiului Bucureşti;

b) reguli şi dispoziţii specifice de apărare împotriva incendiilor pentru domeniul public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale;

c) raportul anual de evaluare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor;

d) programe de optimizare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor;

e) hotărâre de înfiinţare a unor centre de formare şi evaluare a personalului din serviciile publice voluntare pentru situaţii de urgenţă;

f) decizia de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor.

Art. 13. - Actele de autoritate şi documentele specifice privind apărarea împotriva incendiilor emise de prefect sunt măsurile obligatorii privind apărarea împotriva incendiilor, valabile la nivelul judeţului.

Art. 14. - Actele de autoritate privind apărarea împotriva incendiilor emise de consiliul local sunt:

a) decizia de aprobare a planului de analiză şi acoperire a riscurilor aferent unităţii administrativ-teritoriale pe care o reprezintă;

b) hotărâri privind modul de organizare a apărării împotriva incendiilor în unitatea administrativ-teritorială;

c) reguli şi măsuri specifice de apărare împotriva incendiilor, corelate cu nivelul şi natura riscurilor locale;

d) dispoziţie privind reglementarea lucrului cu foc deschis şi a fumatului;

e) raportul semestrial de evaluare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor;

f) măsuri de optimizare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor;

g) documente privind serviciul public voluntar pentru situaţii de urgenţă: hotărâre de înfiinţare, regulament de organizare şi funcţionare, dispoziţie de numire a şefului serviciului;

h) dispoziţia de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, conform legii.

Art. 15. - Documentele specifice privind apărarea împotriva incendiilor emise de primar sunt:

a) planul de analiză şi acoperire a riscurilor;

b) fişa localităţii/sectorului, la solicitarea inspectoratului judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă, conform modelului prezentat în anexa nr. 6 la Regulamentul de planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.474/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 885 din 31 octombrie 2006; un exemplar din fişa localităţii se trimite la inspectoratul judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă;

c) raport de analiză a dotării cu mijloace de apărare împotriva incendiilor, întocmit anual, la o dată anterioară definitivării bugetului local.

Art. 16. - Documentele şi evidenţele specifice apărării împotriva incendiilor la unităţile administrativ-teritoriale trebuie să cuprindă cel puţin:

a) planul de analiză şi acoperire a riscurilor;

b) fişa localităţii, la solicitarea inspectoratului judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă;

c) avizele şi autorizaţiile de securitate la incendiu, obţinute pentru construcţiile, instalaţiile tehnologice şi pentru alte amenajări din patrimoniul propriu, însoţite de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii lor;

d) date ale personalului din cadrul serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă, conform criteriilor de performanţă;

e) lista operatorilor economici/instituţiilor cu care s-au încheiat contracte de închiriere/convenţii, cu specificarea obiectului de activitate al acestora şi a numărului şi termenului de valabilitate ale contractului/convenţiei; registrele pentru evidenţa permiselor de lucru cu focul, inclusiv pentru arderea miriştilor;

f) rapoarte de intervenţie ale serviciului public voluntar pentru situaţii de urgenţă;

g) fişele de instruire, conform reglementărilor specifice;

h) evidenţa exerciţiilor de intervenţie efectuate cu serviciul public voluntar pentru situaţii de urgenţă, având anexate concluziile rezultate din efectuarea acestora;

i) rapoartele întocmite în urma controalelor preventive proprii sau ale autorităţii de stat competente;

j) programe/planuri cuprinzând măsuri şi acţiuni proprii sau rezultate în urma constatărilor autorităţilor de control pentru respectarea reglementărilor în domeniu.

Art. 17. - Actele de autoritate privind apărarea împotriva incendiilor emise de administratorul operatorului economic/conducătorul instituţiei sunt:

a) dispoziţie privind stabilirea modului de organizare şi a responsabilităţilor privind apărarea împotriva incendiilor;

b) instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor şi atribuţii ale salariaţilor la locurile de muncă;

c) dispoziţie privind reglementarea lucrului cu foc deschis şi a fumatului;

d) dispoziţie privind organizarea instruirii personalului;

e) dispoziţie de constituire a serviciului privat pentru situaţii de urgenţă ori contract/convenţie cu un alt serviciu privat pentru situaţii de urgenţă;

f) dispoziţie de sistare a lucrărilor de construcţii/oprire a funcţionării ori utilizării construcţiilor/amenajărilor, în cazul anulării avizului/autorizaţiei de securitate la incendiu;

g) reguli şi măsuri de apărare împotriva incendiilor la utilizarea, manipularea, transportul şi depozitarea substanţelor periculoase specifice produselor sale;

h) convenţii/contracte cuprinzând răspunderile ce revin părţilor pe linia apărării împotriva incendiilor în cazul transmiterii temporare a dreptului de folosinţă asupra bunurilor imobile/antrepriză;

i) dispoziţia de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, conform legii;

j) măsuri speciale de apărare împotriva incendiilor pentru perioadele caniculare sau secetoase.

Art. 18. - Documentele şi evidenţele specifice apărării împotriva incendiilor ale operatorilor economici/instituţiilor menţionate la art. 5 lit. c) trebuie să cuprindă cel puţin:

a) planul de analiză şi acoperire a riscurilor al unităţii administrativ-teritoriale, în partea ce revine operatorului economic/instituţiei;

b) fişa obiectivului, conform modelului prezentat în anexa nr. 5 la Regulamentul de planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.474/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 885 din 31 octombrie 2006; un exemplar din fişa obiectivului se trimite la inspectoratul judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă;

c) raportul anual de evaluare a nivelului de apărare împotriva incendiilor;

d) documentaţia tehnică specifică, conform legii: scenarii de securitate la incendiu, identificarea şi analiza riscurilor de incendiu etc.;

e) avizele/autorizaţiile de securitate la incendiu, însoţite de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii lor;

f) certificate EC, certificate de conformitate, agremente tehnice pentru mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor şi echipamentele specifice de protecţie utilizate;

g) registrele instalaţiilor de detectare/semnalizare/stingere a incendiilor, copii după atestatele firmelor care au efectuat/efectuează proiectarea, montarea, verificarea, întreţinerea, repararea acestora sau care efectuează servicii în domeniu;

h) registrul pentru evidenţa permiselor de lucru cu focul;

i) date ale personalului din cadrul serviciului privat pentru situaţii de urgenţă, conform criteriilor de performanţă;

j) lista operatorilor economici/instituţiilor cu care a încheiat contracte de închiriere/convenţii, cu specificarea domeniului de activitate al acestora şi a numărului şi termenului de valabilitate ale contractului;

k) planurile de protecţie împotriva incendiilor;

l) evidenţa exerciţiilor de evacuare a personalului propriu/utilizatorilor construcţiei;

m) evidenţa exerciţiilor de intervenţie efectuate, având anexate concluziile rezultate din efectuarea acestora;

n) rapoartele de intervenţie ale serviciului privat pentru situaţii de urgenţă;

o) fişele de instruire, conform reglementărilor specifice;

p) lista cu substanţele periculoase, clasificate potrivit legii;

q) grafice de întreţinere şi verificare, conform instrucţiunilor producătorului/furnizorului, pentru diferite categorii de utilaje, instalaţii şi sisteme care pot genera incendii sau care se utilizează în caz de incendiu;

r) rapoartele întocmite în urma controalelor preventive proprii sau ale autorităţii de stat competente;

s) programe/planuri cuprinzând măsuri şi acţiuni proprii sau rezultate în urma constatărilor autorităţilor de control pentru respectarea reglementărilor în domeniu.

Art. 19. - Documentele şi evidenţele specifice privind apărarea împotriva incendiilor se actualizează de către cei care le-au întocmit şi aprobat, dacă:

a) s-au produs modificări ale actelor normative şi ale reglementărilor tehnice care au stat la baza emiterii acestora;

b) s-au produs modificări ale personalului cu atribuţii stabilite conform acestora;

c) s-au produs modificări referitoare la construcţii, instalaţii sau la specificul activităţii.

Art. 20. - (1) Prevederile art. 17 şi 18 se aplică la operatorii economici şi la instituţiile care au un număr de salariaţi cel puţin egal cu cel stabilit, conform legii, pentru întreprinderile mici.

(2) Pentru operatorii economici, instituţiile şi alte persoane juridice ce desfăşoară activităţi în domeniu reglementat de o autoritate, care nu se încadrează în prevederile alin. (1), administratorul, conducătorul sau persoana cu funcţii de conducere, după caz, asigură organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor prin emiterea următoarelor documente:

a) instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor şi atribuţii ale salariaţilor la locurile de muncă;

b) reglementarea lucrului cu foc deschis şi a fumatului;

c) organizarea instruirii personalului;

d) dispoziţie de sistare a lucrărilor de construcţii/oprire a funcţionării ori utilizării construcţiilor/amenajărilor, în cazul anulării avizului/autorizaţiei de securitate la incendiu;

e) reguli şi măsuri de apărare împotriva incendiilor la utilizarea, manipularea, transportul şi depozitarea substanţelor periculoase specifice produselor sale.

(3) Operatorii economici, instituţiile şi celelalte persoane juridice prevăzute la alin. (2) asigură următoarele documente şi evidenţe specifice apărării împotriva incendiilor:

a) documentaţia tehnică specifică, conform legii: scenarii de securitate la incendiu, identificarea şi analiza riscurilor de incendiu etc.;

b) avize/autorizaţii de securitate la incendiu, însoţite de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii lor;

c) certificate CE, certificate de conformitate, agremente tehnice pentru mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor şi echipamentele specifice de protecţie utilizate;

d) registrul pentru evidenţa permiselor de lucru cu focul;

e) organizarea apărării împotriva incendiilor la locul de muncă;

f) fişele de instruire, conform reglementărilor specifice;

g) lista cu substanţele periculoase, clasificate potrivit legii;

h) rapoartele întocmite în urma controalelor autorităţii de stat şi măsurile şi acţiunile proprii sau rezultate în urma constatărilor autorităţilor de control pentru respectarea reglementărilor în domeniu.

SECŢIUNEA a 4-a  Organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilorla locul de muncă

Art. 21. - Organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor la locul de muncă, prevăzută la art. 5 lit. d) din prezentul ordin, are ca scop asigurarea condiţiilor care să permită salariaţilor/persoanelor fizice ca, pe baza instruirii şi cu mijloacele tehnice pe care le au la dispoziţie, să acţioneze eficient pentru prevenirea şi stingerea incendiilor, evacuarea şi salvarea utilizatorilor construcţiei, evacuarea bunurilor materiale, precum şi pentru înlăturarea efectelor distructive provocate în caz de incendii, explozii sau accidente tehnice.

Art. 22. - (1) Prin loc de muncă, în înţelesul prevederilor prezentelor norme generale, se înţelege:

a) secţie, sector, hală/atelier de producţie, filială, punct de lucru şi altele asemenea;

b) depozit de materii prime, materiale, produse finite combustibile;

c) atelier de întreţinere, reparaţii, confecţionare, prestări de servicii, proiectare şi altele asemenea;

d) utilaj, echipament, instalaţie tehnologică, sistem, staţie, depozit de distribuţie carburanţi pentru autovehicule, depozit cu astfel de produse, punct de desfacere a buteliilor cu GPL pentru consumatori;

e) laborator;

f) magazin, raion sau stand de vânzare;

g) sală de spectacole, polivalentă, de reuniuni, de conferinţe, de sport, centru şi complex cultural, studio de televiziune, film, radio, înregistrări şi altele asemenea;

h) unitate de alimentaţie publică, discotecă, club, sală de jocuri electronice şi altele asemenea;

i) clădire sau spaţiu amenajat în clădire, având destinaţia de îngrijire a sănătăţii: spital, policlinică, cabinet medical, secţie medicală, farmacie şi altele asemenea;

j) construcţie pentru cazare;

k) compartiment, sector, departament administrativ funcţional, construcţie pentru birouri, cu destinaţie financiar-bancară;

l) bibliotecă, arhivă;

m) clădire sau spaţii amenajate în clădiri, având ca destinaţie învăţământul, supravegherea, îngrijirea sau cazarea ori adăpostirea copiilor preşcolari, elevilor, studenţilor, bătrânilor, persoanelor cu dizabilităţi sau lipsite de adăpost;

n) lăcaş de cult, spaţiu destinat vieţii monahale;

o) clădire şi/sau spaţiu având destinaţia de gară, autogară, aerogară şi staţie de metrou;

p) fermă zootehnică sau agricolă;

q) punct de recoltare de cereale păioase sau de exploatare forestieră;

r) amenajare temporară, în spaţiu închis sau în aer liber.

(2) Atunci când pe unul sau mai multe niveluri ale aceleiaşi clădiri îşi desfăşoară activitatea mai mulţi operatori economici sau alte persoane juridice sau persoane fizice autorizate, locul de muncă se delimitează la limita spaţiilor utilizate de aceştia, iar utilităţile comune se repartizează, după caz, proprietarului clădirii ori, prin înţelegere, operatorilor economici sau persoanelor juridice respective.

Art. 23. - Organizarea apărării împotriva incendiilor la locul de muncă constă în:

a) prevenirea incendiilor, prin luarea în evidenţă a materialelor şi dotărilor tehnologice care prezintă pericol de incendiu, a surselor posibile de aprindere ce pot apărea şi a mijloacelor care le pot genera, precum şi prin stabilirea şi aplicarea măsurilor specifice de prevenire a incendiilor;

b) organizarea intervenţiei de stingere a incendiilor;

c) afişarea instrucţiunilor de apărare împotriva incendiilor;

d) organizarea salvării utilizatorilor şi a evacuării bunurilor, prin întocmirea şi afişarea planurilor de protecţie specifice şi prin menţinerea condiţiilor de evacuare pe traseele stabilite;

e) elaborarea documentelor specifice de instruire la locul de muncă, desfăşurarea propriu-zisă şi verificarea efectuării acesteia;

f) marcarea pericolului de incendiu prin montarea indicatoarelor de securitate sau a altor inscripţii ori mijloace de atenţionare.

Art. 24. - La stabilirea măsurilor specifice de prevenire a incendiilor se au în vedere:

a) prevenirea manifestării surselor specifice de aprindere;

b) gestionarea materialelor şi a deşeurilor combustibile susceptibile a se aprinde, cu respectarea normelor specifice de prevenire a incendiilor;

c) dotarea cu mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor, prevăzute în documentaţia tehnică de proiectare;

d) verificarea spaţiilor la terminarea programului de lucru;

e) menţinerea parametrilor tehnologici în limitele normate, pe timpul exploatării diferitelor instalaţii, echipamente şi utilaje tehnologice.

Art. 25. - (1) Organizarea intervenţiei de stingere a incendiilor la locul de muncă cuprinde:

a) stabilirea mijloacelor tehnice de alarmare şi de alertare în caz de incendiu a personalului de la locul de muncă, a serviciilor profesioniste/voluntare/private pentru situaţii de urgenţă, a conducătorului locului de muncă, proprietarului/patronului/administratorului, precum şi a specialiştilor şi a altor forţe stabilite să participe la stingerea incendiilor;

b) stabilirea sistemelor, instalaţiilor şi a dispozitivelor de limitare a propagării şi de stingere a incendiilor, a stingătoarelor şi a altor aparate de stins incendii, a mijloacelor de salvare şi de protecţie a personalului, precizându-se numărul de mijloace tehnice care trebuie să existe la fiecare loc de muncă;

c) stabilirea componenţei echipelor care trebuie să asigure salvarea şi evacuarea persoanelor/bunurilor, pe schimburi de lucru şi în afara programului;

d) organizarea efectivă a intervenţiei, prin nominalizarea celor care trebuie să utilizeze sau să pună în funcţiune mijloacele tehnice din dotare de stingere şi de limitare a propagării arderii ori să efectueze manevre sau alte operaţiuni la instalaţiile utilitare şi, după caz, la echipamente şi utilaje tehnologice.

(2) Datele privind organizarea activităţii de stingere a incendiilor la locul de muncă prevăzute la alin. (1) se înscriu într-un formular tipărit pe un material rezistent, de regulă carton, şi se afişează într-un loc vizibil, estimat a fi mai puţin afectat în caz de incendiu.

(3) Datele se completează de conducătorul locului de muncă şi se aprobă de cadrul tehnic sau de persoana desemnată să îndeplinească atribuţii de apărare împotriva incendiilor.

(4) Structura-cadru a formularului prevăzut la alin. (2) este prezentată în anexa nr. 1 la prezentele norme generale, aceasta putând fi completată, după caz, şi cu alte date şi informaţii.

Art. 26. - (1) Intervenţia la locul de muncă presupune:

a) alarmarea imediată a personalului de la locul de muncă sau a utilizatorilor prin mijloace specifice, anunţarea incendiului la forţele de intervenţie, precum şi la dispecerat, acolo unde acesta este constituit;

b) salvarea rapidă şi în siguranţă a personalului, conform planurilor stabilite;

c) întreruperea alimentării cu energie electrică, gaze şi fluide combustibile a consumatorilor şi efectuarea altor intervenţii specifice la instalaţii şi utilaje de către persoanele anume desemnate;

d) acţionarea asupra focarului de incendiu cu mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor din dotare şi verificarea intrării în funcţiune a instalaţiilor şi a sistemelor automate şi, după caz, acţionarea lor manuală;

e) evacuarea bunurilor periclitate de incendiu şi protejarea echipamentelor care pot fi deteriorate în timpul intervenţiei;

f) protecţia personalului de intervenţie împotriva efectelor negative ale incendiului: temperatură, fum, gaze toxice;

g) verificarea amănunţită a locurilor în care se poate propaga incendiul şi unde pot apărea focare noi, acţionându-se pentru stingerea acestora.

(2) Pentru efectuarea operaţiunilor prevăzute la alin. (1) nominalizarea se face pentru fiecare schimb de activitate, precum şi în afara programului de lucru, în zilele de repaus şi sărbători legale.

Art. 27. - Pentru perioadele în care activitatea normală este întreruptă, de exemplu, noaptea, în zilele nelucrătoare, în sărbătorile legale sau în alte situaţii, este obligatorie asigurarea măsurilor corespunzătoare de apărare împotriva incendiilor.

Art. 28. - Planurile de protecţie împotriva incendiilor prevăzute la art.18 lit. k) şi art. 23 lit. d) sunt:

a) planul de evacuare a persoanelor;

b) planul de depozitare şi de evacuare a materialelor clasificate conform legii ca fiind periculoase;

c) planul de intervenţie.

Art. 29. - (1) Planurile de evacuare a persoanelor în caz de incendiu cuprind elemente diferenţiate în funcţie de tipul şi destinaţia construcţiei şi de numărul persoanelor care se pot afla simultan în aceasta şi se întocmesc astfel:

a) pe nivel, dacă se află simultan mai mult de 30 de persoane;

b) pe încăperi, dacă în ele se află cel puţin 50 de persoane;

c) pentru încăperile destinate cazării, indiferent de numărul de locuri.

(2) Planurile de evacuare se afişează pe fiecare nivel, pe căile de acces şi în locurile vizibile, astfel încât să poată fi cunoscute de către toate persoanele, iar în încăperi, pe partea interioară a uşilor.

(3) Planul de evacuare se întocmeşte pe baza schiţei nivelului sau a încăperii, pe care se marchează cu culoare verde traseele de evacuare prin uşi, coridoare şi case de scări sau scări exterioare.

(4) Pe planurile de evacuare se indică locul mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor: stingătoare, hidranţi interiori, butoane şi alte sisteme de alarmare şi alertare a incendiilor, posibilităţile de refugiu, încăperi speciale, terase, precum şi interdicţia de folosire a lifturilor în asemenea situaţii.

(5) Modelul planului-cadru de evacuare este prezentat în anexa nr. 2 la prezentele norme generale.

Art. 30. - (1) Planurile de depozitare şi de evacuare a materialelor clasificate conform legii ca fiind periculoase se întocmesc pentru fiecare încăpere unde se află asemenea materiale.

(2) La amplasarea materialelor periculoase în spaţiile de depozitare trebuie să se ţină seama de comportarea lor specifică în caz de incendiu, atât ca posibilităţi de reacţie reciprocă, cât şi de compatibilitatea faţă de produsele de stingere.

(3) Planurile de depozitare şi de evacuare a materialelor periculoase se întocmesc pe baza schiţelor încăperilor respective, pe care se marchează zonele cu materiale periculoase şi se menţionează clasele acestora conform legii, cantităţile şi codurile de identificare ori de pericol, produsele de stingere recomandate. Traseele de evacuare a materialelor şi ordinea priorităţilor se marchează cu culoare verde.

(4) Planuri de depozitare şi de evacuare se întocmesc şi pentru materialele şi bunurile combustibile care au o valoare financiară sau culturală deosebită.

(5) Planurile de depozitare se amplasează în locuri care se estimează a fi cel mai puţin afectate de incendiu şi în apropierea locurilor de acces în încăperi, precum şi la dispecerat, acolo unde acesta este constituit, astfel încât acestea să poată fi utile forţelor de intervenţie.

Art. 31. - (1) Planurile de intervenţie se întocmesc pentru asigurarea desfăşurării în condiţii de operativitate şi eficienţă a operaţiunilor de intervenţie în situaţii de urgenţă, potrivit legii.

(2) Planul de intervenţie se avizează de inspectoratul pentru situaţii de urgenţă judeţean/al municipiului Bucureşti.

(3) Modelul planului-cadru de intervenţie este prezentat în anexa nr. 3 la prezentele norme generale.

Art. 32. - Planurile de protecţie împotriva incendiilor se actualizează ori de câte ori este cazul, în funcţie de condiţiile reale.

Art. 33. - (1) Instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor, prevăzute la art. 23 lit. c), se elaborează pentru locurile de muncă stabilite de administrator/conducător, obligatoriu pentru toate locurile cu risc de incendiu.

(2) Instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor cuprind:

a) prevederile specifice de apărare împotriva incendiilor din reglementările în vigoare;

b) obligaţiile salariaţilor privind apărarea împotriva incendiilor;

c) regulile şi măsurile specifice de apărare împotriva incendiilor pentru exploatarea instalaţiilor potrivit condiţiilor tehnice, tehnologice şi organizatorice locale, precum şi pentru reparaţii, revizii, întreţinere, oprire şi punere în funcţiune;

d) evidenţierea elementelor care determină riscul de incendiu sau de explozie;

e) prezentarea pericolelor care pot apărea în caz de incendiu, cum sunt intoxicările, arsurile, traumatismele, electrocutarea, iradierea etc., precum şi a regulilor şi măsurilor de prevenire a acestora.

(3) Instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor se elaborează de şeful sectorului de activitate, instalaţie, secţie, atelier, se verifică de cadrul tehnic sau de persoana desemnată să îndeplinească atribuţii de apărare împotriva incendiilor şi se aprobă de administrator/conducător.

(4) Instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor se afişează, în întregime sau în sinteză, în funcţie de volumul lor şi de condiţiile de la locul de muncă respectiv.

(5) Un exemplar al tuturor instrucţiunilor de apărare împotriva incendiilor se păstrează la cadrul tehnic sau la persoana desemnată să îndeplinească atribuţii de apărare împotriva incendiilor.

Art. 34. - Salariaţii de la locurile de muncă pentru care s-au întocmit instrucţiunile prevăzute la art. 33 au obligaţia să le studieze, să le însuşească şi să le aplice.

Art. 35. - (1) Instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor se completează în toate cazurile cu informaţiile din planurile de intervenţie, acolo unde acestea sunt întocmite.

(2) Instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor se actualizează la modificări, modernizări, dezvoltări, reprofilări şi la apariţia unor noi reglementări.

(3) Fiecare instrucţiune de apărare împotriva incendiilor trebuie să aibă înscrisă data întocmirii/reviziei şi data aprobării.

Art. 36. - (1) Indicatoarele de securitate, respectiv de interzicere, avertizare, orientare şi/sau informare, prevăzute la art. 23 lit. f), se execută, se amplasează şi se montează conform reglementărilor şi standardelor de referinţă.

(2) În anumite situaţii, indicatoarele pot fi însoţite de înscrisuri explicative şi în limbi de circulaţie internaţională.

(3) Obligaţia de a amplasa, de a monta şi de a păstra integritatea indicatoarelor revine conducătorului locului de muncă.

CAPITOLUL III  Norme generale de apărare împotriva incendiilor la proiectareaşi executarea construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor

SECŢIUNEA 1  Îndeplinirea cerinţei esenţiale "securitate la incendiu"

Art. 37. - Construcţiile, instalaţiile şi amenajările trebuie să fie proiectate şi executate astfel încât, pe toată durata de viaţă a acestora, în cazul iniţierii unui incendiu, să se asigure:

a) estimarea stabilităţii elementelor portante pentru o perioadă determinată de timp;

b) limitarea apariţiei şi propagării focului şi fumului în interiorul construcţiei;

c) limitarea propagării incendiului la vecinătăţi;

d) posibilitatea utilizatorilor de a se evacua în condiţii de siguranţă sau de a fi salvaţi prin alte mijloace;

e) securitatea forţelor de intervenţie.

Art. 38. - Cerinţa esenţială "securitate la incendiu" trebuie asigurată prin măsuri şi reguli specifice privind amplasarea, proiectarea, execuţia şi exploatarea construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor, precum şi privind performanţele şi nivelurile de performanţă în condiţii de incendiu ale structurilor de construcţii, produselor pentru construcţii, instalaţiilor aferente construcţiilor şi ale instalaţiilor de protecţie la incendiu.

Art. 39. - "Securitatea la incendiu" are ca obiectiv reducerea riscului de incendiu prin:

a) asigurarea măsurilor de prevenire a incendiilor în fazele de proiectare şi executare a construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor şi menţinerea lor la parametrii proiectaţi în exploatarea acestora, în conformitate cu prevederile reglementărilor specifice;

b) echiparea şi dotarea construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor, în conformitate cu prevederile reglementărilor specifice;

c) organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor;

d) asigurarea intervenţiei pompierilor în cazul producerii unor incendii la construcţii, instalaţii şi amenajări, precum şi a altor forţe de salvare a persoanelor şi bunurilor.

Art. 40. - (1) Riscul de incendiu se defineşte prin produsul dintre probabilitatea iniţierii unui incendiu într-o situaţie tehnică dată şi importanţa estimată a pagubelor produse de incendiu.

(2) Identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu se fac prin metode şi proceduri specifice, conform metodologiei elaborate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, aprobată prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.

(3) Riscul de incendiu se stabileşte şi se precizează prin niveluri de risc, pe zone, încăperi, compartimente, clădiri şi instalaţii.

(4) Ariile compartimentelor de incendiu se stabilesc în funcţie de riscul de incendiu existent, de destinaţia, de alcătuirea şi de rezistenţa la foc a elementelor de construcţii.

(5) Nivelurile riscului de incendiu se stabilesc prin reglementări tehnice specifice.

(6) Depăşirea nivelului riscului de incendiu, stabilit prin reglementările tehnice specifice, este interzisă.

Art. 41. - Satisfacerea cerinţei esenţiale "securitate la incendiu" pe întreaga durată de viaţă a construcţiei, instalaţiei şi a amenajării se asigură, conform prevederilor reglementărilor tehnice specifice, prin măsuri interdependente, privind:

a) conformarea la foc a construcţiilor;

b) asigurarea unor compartimente de incendiu, în cadrul construcţiilor, în limite normate, şi a măsurilor de limitare a propagării incendiului în cadrul construcţiilor/compartimentelor de incendiu;

c) asigurarea stabilităţii construcţiilor/compartimentelor de incendiu pentru o perioadă de timp normată;

d) menţinerea performanţelor de reacţie la foc şi de rezistenţă la foc ale produselor pentru construcţii pe timpul utilizării acestora;

e) detectarea incendiilor în faza iniţială prin sisteme şi instalaţii automate de detectare, semnalizare şi alarmare;

f) stingerea incendiilor cu sisteme ori instalaţii adecvate şi eficiente.

Art. 42. - (1) Principalele performanţe de comportare la foc ale produselor pentru construcţii se referă la reacţia la foc şi la rezistenţa la foc.

(2) Încadrarea produselor pentru construcţii în clase de performanţă privind comportarea la foc se realizează pe baza criteriilor de performanţă aferente claselor, a valorilor criteriilor corespunzătoare fiecărei clase, precum şi a metodelor de determinare a acestora, în condiţiile de utilizare finală, potrivit Regulamentului privind clasificarea şi încadrarea produselor de construcţii pe baza performanţelor de comportare la foc, aprobat prin Ordinul comun al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului de stat, ministrul administraţiei şi internelor nr. 1.822/394/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 27 ianuarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Nivelurile performanţelor de comportare la foc a produselor pentru diferite categorii de construcţii, instalaţii şi amenajări se stabilesc potrivit reglementărilor tehnice specifice.

Art. 43. - Evaluarea rezistenţei la foc a structurilor se poate face prin utilizarea unor metode bazate pe încercări care utilizează scenarii de referinţă conform standardelor europene sau pe bază de calcul, pe baza elementelor precizate în eurocodurile referitoare la calculul comportării la foc a diferitelor tipuri de structuri.

Art. 44. - Acoperişurile/învelitorile de acoperiş se încadrează în clase de performanţă la foc exterior, pe baza metodelor de încercare specifice din reglementările tehnice, potrivit prevederilor Regulamentului privind clasificarea şi încadrarea produselor pentru construcţii pe baza comportării la foc, elaborat de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi aprobat prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.

Art. 45. - Reglementările tehnice specifice nu trebuie să creeze bariere pentru utilizarea produselor pentru construcţii care sunt conforme cu specificaţiile tehnice relevante.

Art. 46. - (1) Pentru categoriile de construcţii stabilite prin lege, condiţiile ce trebuie asigurate conform reglementărilor tehnice specifice, precum şi acţiunile ce trebuie întreprinse în caz de incendiu sunt stabilite printr-un scenariu de securitate la incendiu, conform metodologiei elaborate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi aprobate prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.

(2) Pot fi elaborate scenarii de securitate la incendiu şi pentru alte categorii de construcţii, la solicitarea proprietarului sau a beneficiarului.

Art. 47. - (1) Activitatea de expertizare tehnică de securitate la incendiu se efectuează de către experţi tehnici atestaţi în condiţiile legii, atunci când o reglementare sau un organism cu atribuţii de control al statului prevede acest lucru ori când se referă la situaţiile prevăzute mai jos:

a) pentru rezolvarea litigiilor privind calitatea tehnică a unor proiecte sau a execuţiei unor lucrări de construcţii;

b) la construcţiile existente, în cazul dezastrelor sau al accidentelor datorate fenomenelor naturale, acţiunilor umane, activităţilor tehnologice sau în vederea determinării, în orice stadiu, a stării tehnice a construcţiei pentru evaluarea capacităţii acesteia de satisfacere a cerinţei "securitate la incendiu".

(2) Pentru proiecte şi construcţii în curs de execuţie, prin expertizele tehnice de securitate la incendiu se asigură respectarea integrală a măsurilor de securitate la incendiu stabilite în reglementările tehnice în vigoare.

(3) Pentru construcţiile existente, expertizele tehnice de securitate la incendiu, efectuate în situaţiile în care, justificat tehnic, nu pot fi respectate prevederile reglementărilor tehnice, stabilesc, în funcţie de riscurile de incendiu actualizate, măsuri alternative care să asigure nivelurile de performanţă pentru securitatea la incendiu stabilite prin reglementări tehnice specifice.

SECŢIUNEA a 2-a  Stabilitatea la foc a construcţiei

Art. 48. - (1) În cazul producerii unui incendiu, structura portantă principală a unei construcţii trebuie să-şi menţină stabilitatea la foc, pentru a asigura:

a) securitatea utilizatorilor pentru o perioadă normată de timp, cât se presupune că aceştia rămân în clădire, precum şi securitatea forţelor de intervenţie;

b) evitarea prăbuşirii clădirii;

c) îndeplinirea funcţiilor specifice ale produselor pentru construcţii cu rol în satisfacerea cerinţei esenţiale "securitatea la incendiu", pe perioada de timp normată.

(2) Perioada de stabilitate la foc a elementelor de construcţii care intră în alcătuirea structurii portante principale a clădirii se precizează în reglementările tehnice specifice.

Art. 49. - (1) Elementele de construcţii care intră în alcătuirea clădirii pot fi cu sau fără rol de separare la incendiu, care contribuie în mod pasiv sau activ la asigurarea rezistenţei la foc a construcţiei.

(2) Elementele de construcţii prevăzute la alin. (1) şi standardele de referinţă aferente sunt precizate în regulamentul menţionat la art. 42 alin. (2) din prezentul ordin.

SECŢIUNEA a 3-a  Limitarea izbucnirii, propagării şi dezvoltării incendiului şi a efluenţilor incendiului în interiorul şi în afara incintei  focarului de incendiu

Art. 50. - Limitarea izbucnirii, propagării şi dezvoltării incendiului şi a efluenţilor incendiului în interiorul şi în afara incintei focarului poate fi obţinută, în principal, prin una din următoarele măsuri:

a) asigurarea nivelurilor corespunzătoare ale performanţelor de reacţie la foc şi de rezistenţă la foc prevăzute de reglementările tehnice specifice pentru produsele pentru construcţii;

b) prevederea elementelor de separare a incendiului (pereţi, planşee etc.), adaptate la utilizarea construcţiei, adică la acţiunea termică estimată în construcţie;

c) protejarea corespunzătoare a golurilor din elementele de separare a focului;

d) proiectarea corespunzătoare a faţadelor pentru împiedicarea propagării focului către părţile adiacente ale aceleiaşi clădiri;

e) instalarea de bariere contra fumului, cum sunt uşile etanşe la fum.

f) prevederea sistemelor şi a instalaţiilor de detectare, semnalizare, stingere a incendiului;

g) evacuarea fumului şi a gazelor fierbinţi prin sisteme adecvate;

h) crearea de diferenţe de presiune între zonele de construcţie;

i) prevederea măsurilor de protecţie la foc pentru instalaţiile de ventilare-climatizare, cum sunt canalele de ventilare rezistente la foc, clapetele antifoc şi altele asemenea;

j) prevederea măsurilor de protecţie la foc pentru canalele şi ghenele instalaţiilor aferente construcţiilor, cum sunt: sanitare, încălzire, electrice şi altele asemenea.

Art. 51. - (1) Instalaţiile de încălzire, ventilare, climatizare, electrice, automatizare şi altele asemenea, aferente construcţiilor şi amenajărilor, precum şi subansamblurile lor trebuie proiectate şi realizate astfel încât:

a) să nu iniţieze incendiu;

b) să nu contribuie activ la dezvoltarea incendiului;

c) să asigure limitarea propagării incendiului;

d) să nu constituie risc de incendiu pentru elementele de construcţie sau pentru obiectele din încăperi ori adiacente acestora;

e) suprafeţele componente mari şi suprafeţele expuse ale subansamblurilor să nu se poată încălzi într-o măsură inacceptabilă;

f) în cazul unui incendiu, să se poată asigura măsuri eficiente de stingere a acestuia şi să fie posibilă salvarea persoanelor.

(2) Pentru evitarea pericolului de propagare a focului şi a fumului la trecerea unei instalaţii de la un compartiment de incendiu la altul, se prevăd măsuri de protecţie conform reglementărilor tehnice specifice.

(3) Instalaţiile de gaze naturale/gaze petroliere lichefiate (GPL), precum şi subansamblurile lor trebuie proiectate şi realizate conform reglementărilor tehnice specifice.

Art. 52. - (1) Instalaţiile de protecţie împotriva incendiilor fac parte din măsurile de protecţie activă la foc cu rol important în asigurarea cerinţei esenţiale "securitatea la incendiu" a construcţiilor, instalaţiilor tehnologice şi a amenajărilor, precum şi pentru securitatea utilizatorilor.

(2) Instalaţiile de protecţie împotriva incendiilor pot fi:

a) instalaţii de detectare a gazelor inflamabile;

b) instalaţii de inhibare a exploziei;

c) instalaţii de detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu;

d) instalaţii de evacuare a fumului şi a gazelor fierbinţi;

e) instalaţii de hidranţi interiori, coloane uscate, hidranţi exteriori;

f) instalaţii speciale de stingere cu apă;

g) instalaţii de stingere a incendiilor cu gaze;

h) instalaţii de stingere a incendiilor cu spumă;

i) instalaţii de stingere a incendiilor cu pulberi;

j) instalaţii de stingere a incendiilor cu aerosoli.

Art. 53. - Instalaţiile de detectare a gazelor inflamabile trebuie să asigure îndeplinirea următoarelor criterii:

a) să dispună, în întreaga zonă protejată, de detectoare adecvate, pentru a permite ca prezenţa gazului inflamabil să fie detectată într-o fază incipientă;

b) să fie prevăzute cu mijloace de comunicare sigure între detectoare şi o centrală de colectare a informaţiilor/ echipament de control şi semnalizare;

c) să fie capabile să reziste condiţiilor de mediu în care sunt montate, astfel încât să-şi poată îndeplini funcţiile pe parcursul duratei de viaţă normate.

Art. 54. - Instalaţiile de inhibare a exploziei trebuie proiectate astfel încât să reziste la presiunea maximă de explozie, să asigure detectarea imediată a creşterii presiunii, precum şi eliberarea în cel mai scurt timp posibil a unui mediu de stingere uniform dispersat şi menţinerea produsului de stingere la o concentraţie de calcul într-un timp specificat în incinta protejată.

Art. 55. - (1) Instalaţiile de detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu trebuie să detecteze incendiul la momentul iniţierii, prin detectarea parametrilor fizici şi/sau chimici asociaţi incendiului - fum, flăcări şi/sau căldură -, şi să transfere un semnal sonor şi/sau vizual la un/o echipament de control şi semnalizare/centrală de detectare-semnalizare, astfel încât să dea un semnal de alarmă şi, după caz, să acţioneze dispozitivele pentru evacuarea persoanelor, alertarea forţelor de intervenţie, deversarea automată a substanţei de stingere etc.

(2) Echipamentul de control şi semnalizare trebuie să asigure interpretarea semnalelor primite de la detectoare, pentru identificarea zonei de unde s-a transmis orice fel de semnal sau a avertizărilor greşite şi pentru iniţierea acţiunilor necesare;

(3) Instalaţiile cu acţionare manuală de alarmare la incendiu trebuie să dea posibilitatea ca un utilizator să iniţieze şi să transfere un semnal de alarmă la incendiu la un echipament de control şi semnalizare, astfel încât să fie posibilă iniţierea diferitelor acţiuni planificate.

Art. 56. - (1) Instalaţiile de evacuare a fumului şi a gazelor fierbinţi şi instalaţiile de presurizare pentru controlul fumului trebuie să asigure în caz de incendiu:

a) menţinerea căilor de evacuare şi de acces libere de fum pe înălţimea de circulaţie;

b) facilitarea operaţiilor forţelor de intervenţie, prin crearea unor zone fără fum;

c) întârzierea sau împiedicarea generalizării incendiului prin apariţia fenomenului de flash-over, prevenind astfel dezvoltarea rapidă a incendiului;

d) reducerea consecinţelor şi avariilor provocate de fum şi gaze fierbinţi;

e) reducerea eforturilor care apar în elementele structurale ale construcţiilor şi instalaţiilor în caz de incendiu.

(2) Instalaţiile de evacuare a fumului şi a gazelor fierbinţi trebuie să îndeplinească criteriile referitoare la capacitatea de a activa şi de a stabili presiunea proiectată într-o incintă specificată sau o viteză convenabilă a debitului de aer prin deschideri în pereţii incintei specificate, asigurându-se alimentarea electrică din două surse, principală şi de rezervă.

(3) Pe timpul intervenţiilor, dacă situaţia impune evacuarea cantităţilor de fum acumulate, se pot practica deschideri în unele elemente de construcţie care delimitează spaţiile respective şi care nu au rol de rezistenţă.

Art. 57. - (1) Instalaţiile de hidranţi interiori trebuie să asigure posibilitatea utilizatorilor de a realiza intervenţia, în faza iniţială a incendiului, cu debitele, presiunile, durata teoretică de funcţionare, lungimea jetului şi a furtunului normate potrivit prevederilor reglementărilor tehnice specifice.

(2) Instalaţiile de hidranţi exteriori trebuie să asigure o legătură la conducta principală de apă pentru echipamentele şi utilajele de stingere a incendiilor, conform prevederilor reglementărilor tehnice specifice, standardelor europene de referinţă, precum şi standardelor naţionale referitoare la cerinţele de racordare şi adâncimea de îngropare.

Art. 58. - Instalaţiile speciale de stingere cu apă, cum sunt cele de sprinklere, instalaţii cu ceaţă de apă şi altele asemenea, trebuie astfel proiectate încât:

a) să asigure un răspuns imediat în caz de incendiu, prin deversarea apei, într-o schemă şi o cantitate prestabilită, cu debitele, intensităţile de stropire şi stingere normate, pe durata proiectată de funcţionare, peste o suprafaţă dată, în scopul controlului sau stingerii incendiului, potrivit prevederilor reglementărilor tehnice specifice;

b) să asigure, după caz, răcirea elementelor de construcţii şi instalaţii;

c) să creeze o barieră care împiedică propagarea incendiului.

Art. 59. - (1) Instalaţiile de stingere cu gaze: dioxid de carbon, argon, azot, înlocuitori de haloni şi altele asemenea, precum şi instalaţiile de stingere cu aerosoli pot fi cu inundare totală sau locală.

(2) Instalaţiile de stingere cu gaze trebuie să îndeplinească criteriile de performanţă privind capacitatea de a fi activate manual sau automat, deversarea uniformă a produsului de stingere în incintă sau peste suprafaţa specificată, într-o cantitate determinată, pentru a stabili şi menţine concentraţia proiectată pe durata de timp normată, potrivit prevederilor reglementărilor tehnice specifice.

(3) Pentru instalaţiile de stingere cu gaze cu inundare totală este necesar să se asigure evacuarea tuturor persoanelor din compartimentul în care va fi utilizat gazul, înainte ca această acţiune să înceapă.

(4) Instalaţiile automate pentru stingerea incendiilor cu gaze trebuie prevăzute cu dispozitive de avertizare a utilizatorilor din spaţiul protejat, optice şi acustice, pentru semnalizarea intrării acestora în funcţiune.

(5) În cazul în care gazul deversat automat în caz de incendiu poate pune în pericol viaţa utilizatorilor din zonele protejate, instalaţiile de stingere se prevăd cu dispozitive de temporizare care să întârzie intrarea acestora în funcţiune cu o perioadă prestabilită.

(6) Perioada dintre declanşarea semnalului de avertizare şi intrarea în funcţiune a instalaţiei de stingere se calculează astfel încât să se asigure evacuarea utilizatorilor din orice punct al zonei protejate.

(7) Uşile de acces în zone, spaţii sau încăperi în care sunt posibile deversări de gaze ce pot pune în pericol viaţa utilizatorilor, precum şi căile de evacuare din aceste locuri se marchează cu inscripţii de avertizare asupra pericolului, amplasate în locuri vizibile pentru personalul de la locurile de muncă şi forţele de intervenţie.

(8) Semnalele optice şi acustice produse de dispozitivele de avertizare trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) să fie inactive în starea de aşteptare;

b) să indice toate căile de evacuare din zonele de stingere;

c) să poată fi clar identificate şi percepute cu tonalităţi diferite, la începutul şi la sfârşitul perioadei de temporizare;

d) să nu poată fi oprite înainte de expirarea timpului de funcţionare a instalaţiei de stingere;

e) să fie în concordanţă cu capacităţile psihomotorii şi senzoriale ale utilizatorilor.

(9) Pentru sistemele cu stingere locală nu este necesară evacuarea tuturor persoanelor din compartiment, dar sunt obligatorii măsuri speciale privind instruirea personalului.

Art. 60. - Instalaţiile de stingere a incendiilor cu spumă trebuie să îndeplinească criteriile de performanţă referitoare la posibilitatea de a fi activate manual sau automat şi de a genera şi dispersa o cantitate calculată de spumă, cu coeficientul de înfoiere stabilit, peste o suprafaţă dată, cu debitele de stingere necesare, într-un timp specificat, potrivit prevederilor reglementărilor tehnice specifice.

Art. 61. - Instalaţiile de stingere a incendiilor cu pulberi trebuie să îndeplinească criteriile de performanţă referitoare la posibilitatea de a fi activate manual sau automat şi de a refula o cantitate calculată de pulbere peste o suprafaţă dată sau un obiect specificat, cu intensităţile şi debitele de stingere necesare, într-un timp normat şi în reprizele normate, potrivit prevederilor reglementărilor tehnice specifice.

Art. 62. - Proiectarea, montarea, exploatarea, verificarea şi mentenanţa instalaţiilor de protecţie împotriva incendiilor se efectuează conform standardelor europene de referinţă şi reglementărilor tehnice specifice.

SECŢIUNEA a 4-a  Instalaţiile aferente construcţiilor şi instalaţiile tehnologice

Art. 63. - (1) Instalaţiile aferente construcţiilor, cum sunt cele de gaze, electrice, de apă, de încălzire, de ventilare, de climatizare, de canalizare şi altele asemenea, precum şi instalaţiile tehnologice se proiectează, se execută şi se exploatează potrivit reglementărilor tehnice şi măsurilor specifice de apărare împotriva incendiilor, astfel încât acestea să nu constituie surse de iniţiere şi/sau de propagare a incendiilor.

(2) Instalaţiile prevăzute la alin. (1) trebuie să corespundă destinaţiei, tipului şi categoriei de importanţă a construcţiei, precum şi nivelului de risc de incendiu, să aibă nivelul de protecţie corespunzător mediului în care sunt amplasate şi să respecte prevederile din normele specifice de apărare împotriva incendiilor.

(3) Instalaţiile tehnologice se pun în funcţiune şi se exploatează cu respectarea strictă a instrucţiunilor şi regulilor de utilizare, precum şi a măsurilor de apărare împotriva incendiilor, stabilite de proiectanţi şi de producători.

Art. 64. - (1) Instalaţiile de ventilare sau de climatizare, precum şi cele de transport pneumatic se proiectează, se realizează şi se exploatează astfel încât, în funcţionare normală, părţile componente, cum sunt echipamente, motoare, angrenaje, tubulatură, să nu genereze surse care pot aprinde substanţele vehiculate prin acestea şi să nu faciliteze propagarea incendiului.

(2) Traseele instalaţiilor de ventilare, climatizare sau transport pneumatic din construcţiile cu risc de incendiu sau explozie, precum şi cele din sălile aglomerate ori din încăperile cu bunuri de mare valoare sau de importanţă deosebită trebuie să fie independente şi complet separate de traseele pentru alte spaţii.

(3) Se interzice evacuarea prin aceeaşi instalaţie de ventilare, de climatizare sau de transport pneumatic a substanţelor care, în amestec sau prin combinaţie chimică, pot produce incendii ori explozii.

Art. 65. - Construcţiile, instalaţiile tehnologice, precum şi zonele din vecinătatea acestora, în care se pot degaja vapori, gaze, praf sau pulberi combustibile, se prevăd, conform reglementărilor specifice, cu sisteme de detectare a emisiilor şi de inhibare, inertizare sau evacuare forţată a acestora, în vederea preîntâmpinării acumulării de concentraţii periculoase, precum şi pentru semnalizarea situaţiei create.

Art. 66. - (1) Instalaţiile de iluminat de siguranţă trebuie să funcţioneze pentru o perioadă de timp normată, în zonele specificate, la întreruperea iluminatului normal.

(2) Tipurile de instalaţii de iluminat de siguranţă şi cazurile în care se prevăd în construcţii, modul de alimentare cu energie electrică a acestora, precum şi nivelurile de iluminare necesare trebuie să îndeplinească cerinţele reglementărilor tehnice specifice.

Art. 67. - Sursele de rezervă de alimentare cu energie a instalaţiilor de protecţie împotriva incendiilor trebuie să îndeplinească criteriile de performanţă referitoare la furnizarea automată pe durata de timp normată a alimentării cu energie a acestora, la întreruperea alimentării normale, potrivit prevederilor reglementărilor tehnice specifice.

Art. 68. - Construcţiile, instalaţiile tehnologice şi amenajările se protejează împotriva acţiunii electricităţii atmosferice cu instalaţii de protecţie împotriva trăsnetului, conform cu reglementările tehnice specifice.

SECŢIUNEA a 5-a  Limitarea propagării incendiului la construcţiile învecinate

Art. 69. - (1) Limitarea propagării incendiului la construcţiile învecinate poate fi realizată prin:

a) limitarea efectului radiaţiei flăcărilor;

b) controlul iniţierii şi propagării focului pe suprafaţa exterioară a acoperişului, inclusiv a luminatoarelor;

c) controlul pătrunderii focului de la acoperiş în interiorul clădirii;

d) controlul aprinderii acoperişului de la un incendiu de dedesubt.

(2) Limitarea efectelor radiaţiei se asigură prin controlul următorilor parametri:

a) distanţe de siguranţă normate între construcţii;

b) mărimea zonelor vitrate neprotejate;

c) performanţa de reacţie la foc şi de rezistenţă la foc din interior şi exterior a produselor pentru faţade;

d) comportarea la foc a părţilor vitrate sau opace ale faţadelor;

e) măsuri de protecţie activă.

Art. 70. - Condiţiile tehnice, măsurile, performanţele şi nivelurile de performanţă privind limitarea propagării incendiului la construcţiile învecinate se precizează în reglementările tehnice specifice.

SECŢIUNEA a 6-a  Evacuarea utilizatorilor şi securitatea forţelor de intervenţie

Art. 71. - (1) Pentru evacuarea în condiţii de siguranţă a utilizatorilor în caz de incendiu, căile de evacuare trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:

a) conformare la foc şi amplasare corespunzătoare;

b) separare de alte funcţiuni prin elemente de separare la foc şi fum;

c) asigurarea controlului fumului;

d) limitarea producerii incendiului şi fumului.

(2) În funcţie de categoria construcţiei, instalaţiei sau a amenajării şi de destinaţia acesteia, se au în vedere şi alte măsuri specifice, cum sunt:

a) dimensionarea, realizarea, dispunerea şi marcarea căilor de evacuare şi a ieşirilor de evacuare corespunzător numărului de utilizatori şi stării sănătăţii acestora, conform prevederilor reglementărilor tehnice;

b) prevederea instalaţiilor de detectare şi semnalizare a incendiului, precum şi de comunicare-avertizare;

c) prevederea instalaţiilor de iluminat de siguranţă, alimentate din surse corespunzătoare; prevederea instalaţiilor de semnalizare a ieşirilor de urgenţă;

d) prevederea de dispozitive de siguranţă la uşi, cum sunt blocări în poziţie deschisă, dispozitive antipanică şi altele asemenea;

e) prevederea de sisteme de orientare în caz de incendiu, cum sunt indicatoare de securitate, marcaje fotoluminiscente şi altele asemenea;

f) prevederea de instalaţii de presurizare şi alte sisteme de control al fumului;

g) prevederea de locuri sigure de salvare în interiorul şi/sau în afara construcţiei;

h) prevederea unor mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor pentru a fi folosite de utilizatori sau de pompieri, cum sunt instalaţiile de hidranţi, coloanele uscate şi altele asemenea.

Art. 72. - Instalaţiile de semnalizare a ieşirilor de urgenţă trebuie să indice utilizatorilor traseul de evacuare, uşile de evacuare, marcarea scărilor de evacuare din clădire şi marcarea uşilor şi traseelor care nu servesc la evacuare.

Art. 73. - Construcţiile, compartimentele de incendiu, stadioanele sau arenele sportive ori incintele amenajate trebuie prevăzute cu căi de evacuare a persoanelor, în număr suficient, corespunzător dimensionate şi realizate, astfel încât persoanele să ajungă în timpul cel mai scurt şi în deplină siguranţă în exterior, la nivelul terenului ori al căilor de acces carosabile, în refugii sau în alte locuri special amenajate.

Art. 74. - Pentru accesul şi evacuarea copiilor, persoanelor cu dizabilităţi, bolnavilor şi ale altor categorii de persoane care nu se pot evacua singure în caz de incendiu, se adoptă soluţii şi măsuri adecvate, cu respectarea reglementărilor tehnice specifice.

Art. 75. - La proiectarea şi la executarea căilor de evacuare se interzice prevederea uşilor care se pot bloca în poziţie închisă, reducerea gabaritelor stabilite prin reglementări tehnice, prevederea de finisaje combustibile, cu excepţia celor admise prin norme, de oglinzi, praguri sau de alte elemente care pot crea pe timpul incendiilor dificultăţi la evacuare, cum sunt împiedicarea, alunecarea, contactul sau coliziunea cu diverse obiecte, busculada, panica şi altele asemenea.

Art. 76. - Pentru securitatea echipelor de salvare/forţelor de intervenţie sunt necesare:

a) măsuri pentru ca echipele de intervenţie şi salvare să-şi desfăşoare activitatea la un nivel adecvat de securitate şi să părăsească clădirea fără riscuri de accidente;

b) amenajări pentru accesul forţelor de intervenţie în clădire şi incintă, pentru autospeciale şi pentru ascensoarele de pompieri;

c) măsuri care să permită ca stingerea să fie realizată eficient în interiorul şi în jurul construcţiei.

Art. 77. - Ascensoarele de pompieri se prevăd şi se realizează potrivit reglementărilor tehnice specifice, asigurând accesul forţelor de intervenţie pe durata stabilită în planurile specifice.

Art. 78. - (1) Asigurarea accesului şi a circulaţiei autospecialelor de intervenţie în incintele operatorilor economici şi ale instituţiilor, în zonele locuite, precum şi între localităţi este obligatorie, conform reglementărilor tehnice specifice.

(2) În locurile prevăzute la alin. (1) trebuie să se asigure cel puţin un acces carosabil dinspre drumurile publice şi dinspre drumurile de circulaţie interioare, amenajat, marcat, întreţinut şi utilizabil în orice anotimp.

(3) Căile de acces şi de circulaţie se dimensionează potrivit reglementărilor tehnice pentru autovehicule de tip greu, asigurând accesul autospecialelor de intervenţie.

Art. 79. - Măsurile, condiţiile tehnice, performanţele şi nivelurile de performanţă privind proiectarea căilor de evacuare şi acces aferente construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor se realizează conform prevederilor reglementărilor tehnice specifice.

CAPITOLUL IV  Norme generale de apărare împotriva incendiilor laexploatarea construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor

SECŢIUNEA 1  Măsuri generale de prevenire a incendiilor la exploatareaconstrucţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor

Art. 80. - Măsurile generale de prevenire a incendiilor la exploatarea construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor privesc:

a) controlul/supravegherea din punct de vedere al prevenirii incendiilor a activităţilor, pe timpul desfăşurării şi după încheierea acestora;

b) stabilirea măsurilor tehnico-organizatorice în vederea reducerii riscului de incendiu ori a consecinţelor incendiilor;

c) menţinerea condiţiilor realizate pentru evacuarea utilizatorilor în siguranţă şi pentru securitatea echipelor de intervenţie în cazul izbucnirii unui incendiu;

d) întreţinerea în stare operativă a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor.

Art. 81. - (1) Exploatarea sistemelor, instalaţiilor, dispozitivelor, echipamentelor, aparatelor, maşinilor şi utilajelor de orice categorie se face conform reglementărilor tehnice specifice.

(2) Exploatarea mijloacelor tehnice prevăzute la alin. (1) cu defecţiuni, improvizaţii sau fără protecţia corespunzătoare faţă de materialele sau substanţele combustibile din spaţiul în care sunt utilizate este interzisă.

(3) La utilizarea mijloacelor tehnice prevăzute la alin. (1) este obligatorie respectarea instrucţiunilor de funcţionare, verificare şi întreţinere, precum şi a măsurilor specifice de apărare împotriva incendiilor, emise şi aprobate potrivit legii.

Art. 82. - Pe timpul exploatării instalaţiilor aferente construcţiilor şi instalaţiilor tehnologice prevăzute la art. 63 se interzic:

a) neasigurarea supravegherii conform instrucţiunilor de funcţionare;

b) funcţionarea fără sistemele, aparatele şi echipamentele necesare conform instrucţiunilor de funcţionare pentru controlul şi menţinerea parametrilor privind siguranţa în funcţionare sau înlocuirea acestora cu altele supradimensionate;

c) întreţinerea necorespunzătoare a elementelor prevăzute pentru izolare termică sau electrică ori pentru separare;

d) depăşirea termenelor stabilite pentru efectuarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii sau executarea necorespunzătoare a acestora;

e) executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii sau a unor modificări de către personal neautorizat.

Art. 83. - (1) Menţinerea în bună stare a instalaţiilor şi sistemelor de captare şi scurgere la pământ a descărcărilor electrice atmosferice este obligatorie la construcţii şi instalaţii, utilaje şi echipamente tehnologice, conform reglementărilor tehnice specifice.

(2) Utilizarea sistemelor de captare şi scurgere la pământ a electricităţii statice conform instrucţiunilor specifice şi reglementărilor tehnice este obligatorie.

Art. 84. - (1) În spaţiile cu risc mare de incendiu sau de explozie se interzice accesul salariaţilor şi al altor persoane fără echipament de protecţie adecvat condiţiilor de lucru.

(2) Folosirea dispozitivelor, aparatelor, uneltelor şi sculelor neprotejate corespunzător sau care pot produce scântei prin funcţionare, lovire sau frecare în spaţii sau în locuri cu risc de explozie este interzisă.

Art. 85. - (1) Produsele, materialele şi substanţele combustibile se amplasează la distanţă de siguranţă faţă de sursele de căldură ori se protejează astfel încât să nu fie posibilă aprinderea lor.

(2) Se interzice folosirea sobelor şi a altor mijloace de încălzire defecte, cu improvizaţii, supraalimentate cu combustibili sau nesupravegheate, precum şi aprinderea focului utilizându-se lichide inflamabile.

(3) Verificarea, repararea, izolarea termică şi curăţarea periodică a coşurilor de evacuare a fumului sunt obligatorii.

Art. 86. - (1) Pe timpul transportului, depozitării şi manipulării produselor sau substanţelor combustibile se ţine seama de proprietăţile fizico-chimice ale acestora, astfel încât la contactul dintre ele să nu se producă ori să nu se propage incendiul.

(2) Produsele şi substanţele combustibile se transportă, se manipulează şi se depozitează în ambalaje adecvate, realizate şi inscripţionate corespunzător, în vederea identificării riscurilor de incendiu şi stabilirii procedeelor şi substanţelor de stingere ori de neutralizare adecvate.

(3) Dispunerea materialelor periculoase în depozit se face potrivit planului de depozitare.

(4) La elaborarea planurilor de intervenţie se ţine seama de compatibilitatea produselor sau substanţelor combustibile cu substanţele de stingere.

Art. 87. - (1) Deşeurile şi reziduurile, scurgerile şi depunerile de praf sau de pulberi combustibile se îndepărtează ritmic prin metode şi mijloace adecvate, obligatoriu la terminarea fiecărui schimb de lucru, şi se depun în locuri special destinate depozitării sau distrugerii lor.

(2) Deşeurile şi reziduurile de lichide combustibile sau cele din materiale solide, cum sunt cârpe, câlţi, bumbac, rumeguş, care conţin astfel de produse, se colectează în cutii sau în vase metalice ori cu căptuşeală metalică interioară, prevăzute cu capac, amplasate în locuri fără risc de incendiu şi marcate.

(3) Deşeurile, reziduurile şi ambalajele combustibile, care se reutilizează, se depozitează, cu asigurarea distanţelor de siguranţă faţă de clădiri, instalaţii, culturi agricole, suprafeţe împădurite şi alte materiale combustibile, în funcţie de natura şi de proprietăţile fizico-chimice ale acestora.

(4) Deşeurile, reziduurile şi ambalajele combustibile, care nu se reutilizează, se distrug conform reglementărilor specifice.

Art. 88. - (1) Materialele şi substanţele care prezintă pericol de autoaprindere se păstrează în condiţii adecvate naturii lor, bine ventilate şi luându-se măsuri de control şi preîntâmpinare a fenomenului de autoîncălzire.

(2) Prevenirea apariţiei fenomenului de autoaprindere se urmăreşte şi la depozitarea furajelor şi plantelor tehnice, conform reglementărilor specifice.

(3) Amplasarea depozitelor de combustibili, furaje şi plante tehnice se face la distanţe de siguranţă, astfel încât eventualele incendii produse la acestea să nu pericliteze vecinătăţile.

Art. 89. - Toate instalaţiile/conductele prin care circulă substanţe lichide sau gaze se marchează prin culori specifice de identificare a naturii substanţei, respectiv pericolului acesteia, prevăzute de normele tehnice specifice.

Art. 90. - (1) Tratarea sau protejarea materialelor şi elementelor de construcţii combustibile şi/sau a structurilor din alcătuirea construcţiilor sau a instalaţiilor cu substanţe de termoprotecţie ori ignifuge se efectuează potrivit reglementărilor tehnice specifice.

(2) Lucrările de termoprotecţie se execută numai de către personal atestat, conform normelor tehnice specifice.

(3) Calitatea lucrărilor de ignifugare executate se certifică prin rapoarte de încercare emise de laboratoare autorizate conform legii.

Art. 91. - Elementele de limitare a propagării focului, de izolare termică şi de etanşare la fum şi la gaze fierbinţi din alcătuirea construcţiilor şi a instalaţiilor se menţin permanent în bună stare, pentru a-şi îndeplini rolul stabilit.

Art. 92. - (1) În construcţiile civile/publice şi de producţie, cantităţile de materiale şi de substanţe combustibile utilizate nu trebuie să conducă la depăşirea densităţii sarcinii termice stabilite prin reglementări tehnice sau prin documentaţiile tehnice de proiectare şi execuţie.

(2) În sălile aglomerate şi de sport, pe stadioane sau pe alte arene sportive ori în incinte amenajate pentru activităţi cu public este interzis accesul publicului cu produse şi substanţe inflamabile sau cu alte mijloace care pot produce incendii sau explozii.

(3) Depozitarea şi utilizarea în spaţii publice a mijloacelor, produselor şi substanţelor prevăzute la alin. (2) este permisă numai în locurile amenajate în acest scop şi cu respectarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor.

Art. 93. - (1) La clădiri administrative/birouri, activitatea se organizează astfel încât să nu se creeze aglomerări ale publicului, care să îngreuneze sau chiar să blocheze evacuarea în caz de incendiu.

(2) Pe timpul exploatării încăperilor, compartimentelor şi spaţiilor aferente clădirilor administrative trebuie luate măsuri de reducere la minim posibil a riscului de incendiu prin limitarea la strictul necesar a cantităţilor de materiale combustibile şi a eventualelor surse cu potenţial de aprindere a acestora.

Art. 94. - (1) În sălile aglomerate ori amenajările temporare în care se desfăşoară activităţi cu public nu se admite accesul unui număr de persoane mai mare decât capacitatea stabilită prin proiect.

(2) Amplasarea mobilierului în sălile aglomerate se realizează astfel încât să se asigure culoare de trecere cu lăţimi care să permită deplasarea publicului către ieşirile din sală.

(3) În incintele prevăzute la alin. (1), scaunele sau băncile se fixează de pardoseală astfel încât să nu fie răsturnate în caz de panică şi să asigure evacuarea rapidă şi fără accidente a publicului.

(4) La finalizarea activităţii în sala aglomerată sau amenajarea temporară se execută un control de verificare pentru depistarea şi înlăturarea eventualelor nereguli în domeniul prevenirii incendiilor pe timpul exploatării.

(5) Se recomandă asigurarea unui sistem de alarmare în caz de incendiu, cu mesaj preînregistrat.

Art. 95. - (1) În perioadele caniculare sau secetoase, consiliile judeţene sau locale din zonele cu risc crescut de incendiu şi, după caz, administratorii operatorilor economici/ conducătorii instituţiilor din zonele menţionate trebuie să elaboreze programe speciale de măsuri pentru prevenirea incendiilor specifice.

(2) Măsurile speciale pe timpul secetos cuprind:

a) identificarea şi nominalizarea sectoarelor de activitate în care creşte riscul de incendiu în condiţiile caracteristice temperaturilor atmosferice ridicate şi lipsei de precipitaţii;

b) interzicerea utilizării focului deschis în zonele afectate de uscăciune avansată;

c) restricţionarea efectuării, în anumite intervale din timpul zilei, a unor lucrări care creează condiţii favorizante pentru producerea de incendii prin degajări de substanţe volatile sau supraîncălziri excesive;

d) asigurarea protejării faţă de efectul direct al razelor solare a recipientelor, rezervoarelor şi a altor tipuri de ambalaje care conţin vapori inflamabili sau gaze lichefiate sub presiune, prin depozitare la umbră;

e) intensificarea controalelor în zonele cu culturi agricole şi în locuri cu vegetaţie forestieră, mai ales cele frecventate pentru agrement;

f) asigurarea şi verificarea zilnică a rezervelor de apă pentru incendiu.

(3) Măsurile speciale stabilite sunt aduse la cunoştinţă tuturor salariaţilor şi, după caz, populaţiei.

Art. 96. - Înainte de începerea sezonului rece se iau următoarele măsuri de prevenire:

a) controlul instalaţiilor şi al sistemelor de încălzire existente la operatorii economici, instituţiile publice, locuinţele şi gospodăriile populaţiei, cum sunt surse de căldură, conducte, corpuri şi elemente de încălzire, sobe, coşuri şi canale de fum, şi înlăturarea defecţiunilor constatate, asigurându-se funcţionarea la parametrii normaţi;

b) protejarea contra îngheţului a componentelor instalaţiilor de stingere cu apă;

c) asigurarea uneltelor şi accesoriilor pentru deszăpezirea căilor de acces, de evacuare şi de intervenţie.

SECŢIUNEA a 2-a  Măsuri generale de prevenire a incendiilor la executarea lucrărilor cu foc deschis

Art. 97. - (1) Utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu şi pe timp de vânt este interzisă; locurile cu pericol de incendiu, în care se aplică această interdicţie, se stabilesc şi se marchează de persoanele în drept.

(2) Prepararea hranei prin utilizarea focului deschis în incintele unităţilor, în zonele de agrement şi în gospodăriile populaţiei se face numai în locuri special amenajate, în condiţii şi la distanţe care să nu permită propagarea focului la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii sau la alte vecinătăţi.

(3) Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile se face în locuri special amenajate ori pe terenuri pregătite, cu luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii, precum şi stingerea jarului după terminarea activităţii.

(4) Arderea miriştilor se face numai după luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii.

(5) Utilizarea focului deschis nu se admite la distanţe mai mici de 40 m faţă de locurile cu pericol de explozie: gaze şi lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc., respectiv 10 m faţă de materiale sau substanţe combustibile: lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc., fără a fi supravegheat şi asigurat prin măsuri corespunzătoare.

(6) Luarea măsurilor pentru prevenirea jocului copiilor cu focul în condiţii şi în locuri în care se pot produce incendii constituie o obligaţie a persoanelor care răspund, potrivit legii, de creşterea, educarea şi îngrijirea copiilor.

Art. 98. - (1) Reglementarea de către administratorul operatorului economic/conducătorul instituţiei sau, după caz, de consiliul local a modului de executare a lucrărilor cu foc deschis presupune:

a) stabilirea locurilor unde, periodic sau permanent, se pot efectua lucrări cu foc deschis, cum sunt topirea bitumului, arderea deşeurilor combustibile, curăţările prin ardere, precum şi a persoanelor care le supraveghează;

b) stabilirea şi marcarea locurilor cu pericol de incendiu în care este interzisă utilizarea focului deschis;

c) nominalizarea persoanelor care au dreptul să emită permis de lucru cu foc;

d) descrierea procedurii de emitere, semnare, aducere la cunoştinţă şi păstrare a permisului de lucru cu foc;

e) aprobarea unor instrucţiuni specifice de prevenire a incendiilor pentru astfel de lucrări.

(2) Distrugerea prin ardere a unor deşeuri sau reziduuri combustibile se efectuează cu respectarea legislaţiei specifice privind protecţia mediului.

Art. 99. - (1) Efectuarea lucrărilor de sudare, tăiere, lipire sau a altor asemenea operaţiuni care prezintă pericol de incendiu, în construcţii civile (publice), pe timpul programului cu publicul, în instalaţii tehnologice cu risc de incendiu sau explozie, în depozite ori în alte spaţii cu pericol de aprindere a materialelor, produselor sau substanţelor combustibile este interzisă.

(2) Lucrările prevăzute la alin. (1) se pot executa în spaţiile respective numai după ce s-au luat măsuri pentru: evacuarea persoanelor, îndepărtarea sau protejarea materialelor combustibile, golirea, spălarea, blindarea traseelor de conducte ori a utilajelor, aerisirea sau ventilarea spaţiilor, dotarea locurilor de muncă cu mijloace de limitare şi stingere a incendiilor.

(3) Lucrările menţionate la alin. (1) şi la art. 97 alin. (4) se execută numai pe baza permisului de lucru cu foc, al cărui model este prezentat în anexa nr. 4 la prezentele norme generale.

(4) În toate cazurile prevăzute la alin. (1)-(3) sunt obligatorii instruirea personalului de execuţie, control şi supraveghere asupra măsurilor de apărare împotriva incendiilor, precum şi informarea serviciului privat/voluntar pentru situaţii de urgenţă.

Art. 100. - (1) Permisul de lucru cu foc, prevăzut la art. 99 alin. (3), se întocmeşte în două exemplare, dintre care unul se înmânează şefului formaţiei de lucru sau persoanei care execută operaţiunile cu foc deschis, iar celălalt rămâne la emitent.

(2) Permisul de lucru cu foc este valabil o singură zi.

(3) La terminarea lucrului, permisul de lucru cu foc se predă de către executant emitentului.

Art. 101. - Şeful sectorului de activitate, atelier, secţie, depozit, instalaţie etc. în care se execută operaţiuni cu foc deschis are obligaţia să asigure măsuri pentru:

a) pregătirea locului;

b) instruirea personalului;

c) controlul după terminarea lucrării.

Art. 102. - (1) Executantul lucrării are obligaţia de a utiliza pentru executarea lucrărilor cu foc deschis numai echipamente şi aparate în bună stare de funcţionare.

(2) Toate echipamentele şi aparatele pentru executarea lucrărilor cu foc deschis se întreţin şi se verifică în conformitate cu instrucţiunile furnizorului.

Art. 103. - În timpul executării lucrării trebuie să se asigure:

a) supravegherea permanentă a flăcării, a răspândirii şi a traiectoriilor scânteilor sau particulelor de materiale incandescente şi a intensităţii fluxului de căldură;

b) strângerea şi depozitarea resturilor de electrozi în vase speciale cu nisip sau cu apă;

c) închiderea robinetelor buteliei de oxigen şi a generatorului de acetilenă, dacă durata întreruperii executării lucrării depăşeşte 10 minute;

d) interzicerea agăţării arzătoarelor, chiar stinse, de buteliile de oxigen sau de generatoarele de acetilenă;

e) neefectuarea de deplasări cu arzătoarele aprinse în afara zonei de lucru sau de urcări pe scări, schele etc.;

f) evacuarea carbidului din generator, în cazul întreruperii lucrului pe o perioadă mai îndelungată.

Art. 104. - După terminarea lucrării, şeful sectorului de activitate, prevăzut la art. 101, trebuie să asigure următoarele măsuri:

a) verificarea locului în care s-a executat lucrarea, precum şi a spaţiilor adiacente şi a celor situate la cotele inferioare sau superioare, pentru a constata dacă nu s-au creat focare de incendiu: zone incandescente, miros de ars sau degajări de fum etc.;

b) descoperirea tuturor zonelor protejate, verificându-se dacă starea lor este intactă, şi luarea de măsuri în consecinţă;

c) verificarea, la anumite intervale, pe parcursul mai multor ore şi în timpul nopţii, a situaţiei existente la locul în care s-a efectuat lucrarea şi în imediata apropiere a acestuia;

d) depozitarea în condiţii de siguranţă a echipamentelor folosite la lucrare;

e) reamplasarea pe poziţiile iniţiale a elementelor şi materialelor combustibile la cel puţin 6 ore de la terminarea lucrării;

f) colectarea şlamului de carbid în containere destinate acestui scop şi depozitarea acestora într-un loc special amenajat.

Art. 105. - (1) Folosirea flăcării: lumânări, făclii, torţe şi altele asemenea pe timpul spectacolelor de teatru, operă, operetă, a festivităţilor desfăşurate în restaurante sau pentru ambianţă ori divertisment în restaurante, baruri, cluburi, discoteci etc. este interzisă.

(2) Pentru durate scurte, stabilite precis, se admite folosirea flăcării în situaţiile menţionate la alin. (1), cu condiţia asigurării condiţiilor de împiedicare a iniţierii şi propagării incendiului, după cum urmează:

a) evitarea amplasării în apropierea sau contactul cu materiale combustibile: decoruri, costume, haine, perdele etc.;

b) folosirea unor suporturi incombustibile;

c) prevenirea producerii unor incendii prin răsturnare, manevrare greşită etc.;

d) stingerea obligatorie a flăcărilor la terminarea evenimentului;

e) nominalizarea personalului propriu ce asigură supravegherea şi intervenţia în caz de incendiu;

f) asigurarea mijloacelor tehnice adecvate de apărare împotriva incendiilor;

g) anunţarea, după caz, a serviciului profesionist, voluntar sau privat, pentru situaţii de urgenţă, a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor.

(3) Pentru spectacolele de tipul menţionat la alin. (1), care au loc pe timpul unei stagiuni, se transmite la inspectoratul pentru situaţii de urgenţă judeţean/al municipiului Bucureşti, la începutul stagiunii, programul spectacolelor respective.

Art. 106. - (1) Reglementarea fumatului din punct de vedere al prevenirii incendiilor este obligatorie în cadrul fiecărui operator economic sau al fiecărei instituţii publice şi se face prin dispoziţie scrisă, dată de persoana cu atribuţii de conducere.

(2) Pentru situaţiile în care o construcţie sau o amenajare este folosită de mai mulţi utilizatori, reglementarea fumatului se face prin dispoziţie emisă de proprietarul construcţiei sau al amenajării respective, însuşită de utilizatorii în cauză.

(3) În dispoziţia pentru reglementarea fumatului se menţionează:

a) locurile cu pericol de incendiu sau de explozie, pe lângă spaţiile publice închise, conform legii, în care este interzis fumatul sau, după caz, accesul cu ţigări, chibrituri sau brichete; se prevăd obligatoriu locurile cu schele, cofraje şi eşafodaje, realizate din materiale combustibile, precum şi lanurile de cereale în faza de coacere şi zonele împădurite;

b) locurile amenajate pentru fumat;

c) persoanele desemnate să răspundă de supravegherea respectării reglementării, pe locuri şi sectoare de activitate;

d) alte date şi informaţii necesare să fie precizate pentru a diminua pericolul de incendiu.

(4) Locurile în care este interzis fumatul se marchează conform legii.

(5) Locurile în care este permis fumatul se marchează cu indicatorul "LOC PENTRU FUMAT".

(6) Locurile pentru fumat stabilite în exteriorul clădirilor sunt amplasate la o distanţă mai mare de 40 m faţă de locurile în care există pericol de explozie: gaze şi lichide combustibile, explozivi, vapori inflamabili etc., 10 m faţă de locurile în care există materiale solide combustibile: lemn, textile, hârtie, carton asfaltat, bitum, şi 50 m faţă de culturile de cereale păioase în perioada coacerii şi recoltării sau de zonele împădurite.

(7) Locurile stabilite pentru fumat se prevăd cu:

a) scrumiere sau vase cu apă, nisip sau pământ;

b) instrucţiuni afişate, cuprinzând măsuri de prevenire a incendiilor şi reguli de comportare în caz de incendiu;

c) mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor.

(8) Scrumierele din interiorul clădirilor se amplasează astfel încât să nu fie posibilă aprinderea materialelor combustibile din apropiere, cum ar fi draperii, perdele, jaluzele.

(9) Depunerea în scrumiere a altor deşeuri de materiale combustibile, cum sunt hârtia, cartonul, textilele, este interzisă.

(10) Golirea scrumierelor în coşurile de hârtie sau în alte locuri în care există materiale combustibile este interzisă.

(11) Aruncarea la întâmplare a resturilor de ţigări sau chibrituri aprinse este interzisă.

SECŢIUNEA a 3-a  Măsuri generale de prevenire a incendiilor la exploatarea căilor de evacuare

Art. 107. - Pentru asigurarea condiţiilor de evacuare şi salvare a utilizatorilor în siguranţă în caz de incendiu se adoptă următoarele măsuri:

a) întreţinerea în bună stare de funcţionare a sistemelor de decomprimare sau de etanşare la fum şi gaze fierbinţi, precum şi a elementelor de limitare a propagării focului ori de izolare termică din compunerea construcţiilor şi instalaţiilor;

b) păstrarea căilor de evacuare libere şi în stare de utilizare la parametrii la care au fost proiectate şi realizate;

c) funcţionarea iluminatului de siguranţă şi a celei de-a doua surse de energie electrică, conform reglementărilor tehnice;

d) funcţionarea sistemelor de alarmare şi semnalizare a incendiilor la parametrii de performanţă pentru care au fost proiectate;

e) organizarea şi desfăşurarea, periodic, de exerciţii şi aplicaţii cu salariaţii, în condiţiile legii.

Art. 108. - (1) Căile de evacuare, inclusiv cele care duc pe terase, în refugii sau în alte locuri special amenajate pentru evacuare, se marchează cu indicatoare standardizate, conform reglementărilor tehnice specifice, astfel încât traseele acestora să fie recunoscute cu uşurinţă, atât ziua cât şi noaptea, de persoanele care le utilizează în caz de incendiu.

(2) Se montează indicatoare corespunzătoare la rampele scărilor care duc la demisol sau subsol ori la uşile de acces către alte spaţii şi încăperi din care evacuarea nu poate fi continuată.

Art. 109. - (1) Dispozitivele care asigură închiderea automată în caz de incendiu a elementelor de protecţie a golurilor, cele de acţionare a trapelor şi clapetelor, precum şi cele care menţin în poziţie închisă uşile încăperilor tampon se menţin în permanenţă în stare de funcţionare.

(2) Se interzice blocarea în poziţie deschisă a uşilor caselor scărilor, a celor de pe coridoare, a celor cu dispozitive de închidere automată sau a altor uşi care, în caz de incendiu, au rolul de a opri pătrunderea fumului, gazelor fierbinţi şi propagarea incendiilor pe verticală sau orizontală.

(3) Dispozitivele de la alin. (2), care asigură închiderea automată a uşilor, se verifică periodic şi se menţin în stare de funcţionare.

(4) Sistemul de închidere a uşilor de pe traseele de evacuare trebuie să permită deschiderea uşoară a acestora în caz de incendiu.

Art. 110. - (1) Este interzisă blocarea căilor de acces, de evacuare şi de intervenţie cu materiale care reduc lăţimea sau înălţimea liberă de circulaţie stabilită ori care prezintă pericol de incendiu sau explozie, precum şi efectuarea unor modificări la acestea, prin care se înrăutăţeşte situaţia iniţială.

(2) În casele scărilor, pe coridoare sau pe alte căi de evacuare ale clădirilor se interzic amenajarea de boxe ori locuri de lucru, depozitarea de materiale, mobilier sau obiecte, amplasarea de maşini de fotocopiat, dozatoare pentru sucuri/cafea etc., care ar putea împiedica evacuarea persoanelor şi bunurilor, precum şi accesul personalului de intervenţie.

Art. 111. - (1) Accesul mijloacelor şi personalului pentru intervenţiile operative în caz de incendiu, în vederea salvării şi acordării ajutorului persoanelor aflate în pericol, stingerii incendiilor şi limitării efectelor acestora, trebuie să fie asigurat în permanenţă la toate:

a) construcţiile şi încăperile acestora;

b) instalaţiile tehnologice şi anexe;

c) depozitele închise şi deschise de materii prime, semifabricate, produse finite şi auxiliare;

d) mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor, precum şi la punctele de comandă ale acestora, cum sunt: centrale şi butoane de semnalizare a incendiilor, staţii de pompare a apei, hidranţi de incendiu, stingătoare, panouri de incendiu, bazine, rezervoare şi castele de apă, rampe ale surselor de apă naturale;

e) dispozitivele de acţionare a unor mijloace cu rol de protecţie în caz de incendiu: cortine de siguranţă, sisteme de evacuare a fumului şi a gazelor fierbinţi, clapete de pe tubulatura de ventilare şi altele asemenea;

f) tablourile de distribuţie şi întrerupătoarele generale ale instalaţiilor electrice de iluminat, de forţă şi de siguranţă, precum şi la sursele de alimentare de rezervă care sunt destinate alimentării receptoarelor electrice cu rol în caz de incendiu;

g) vanele instalaţiilor tehnologice sau auxiliare care trebuie manevrate în caz de incendiu şi punctele de comandă ale acestora: gaze şi lichide combustibile, benzi transportoare şi altele asemenea;

h) alte mijloace utilizate pentru intervenţie în caz de incendiu: vehicule pentru tractare sau transport, cisterne ori autocisterne pentru apă şi altele asemenea.

(2) Persoanele fizice sau juridice care deţin sau administrează construcţiile, instalaţiile, sistemele, dispozitivele sau mijloacele respective sunt obligate să marcheze prin indicatoare, potrivit reglementărilor tehnice specifice, prezenţa mijloacelor de la alin. (1) şi să afişeze regulile specifice care trebuie respectate.

Art. 112. - (1) Intrările în incintele unităţilor şi circulaţiile carosabile din interiorul acestora, prin care se asigură accesul la clădiri şi instalaţii, la racordurile de alimentare cu apă, cum sunt reţele, bazine, râuri, lacuri, traversările de cale ferată şi altele asemenea, se menţin, indiferent de sezon, practicabile, curate şi libere de orice obstacole, cum ar fi: materiale, utilaje, ambalaje, zăpadă şi altele asemenea, care ar putea împiedica intervenţia operativă pentru stingerea incendiilor.

(2) În cazul în care acest lucru nu este posibil, se asigură şi se marchează, potrivit reglementărilor tehnice specifice, căi de acces şi circulaţii ocolitoare.

Art. 113. - Căile de acces şi de evacuare din clădiri, limitele zonelor periculoase de incendiu, explozie, electrocutare, radiaţii, locurile în care sunt amplasate utilajele şi instalaţiile pentru stingerea incendiilor şi orice alte instalaţii care, în caz de incendiu, presupun manevre obligatorii se marchează vizibil, potrivit reglementărilor tehnice specifice.

Art. 114. - Platformele de acces şi de amplasare a autospecialelor de intervenţie şi salvare de la înălţimi, prevăzute în imediata vecinătate a construcţiilor, se marchează corespunzător şi se menţin libere.

Art. 115. - Ascensoarele de pompieri se menţin permanent în bună stare de funcţionare, pentru a putea fi utilizate operativ în caz de necesitate, şi se marchează corespunzător.

SECŢIUNEA a 4-a  Măsuri generale de prevenire a incendiilor în locuinţeleunifamiliale/multifamiliale/gospodăriile populaţiei

Art. 116. - În locuinţele unifamiliale/multifamiliale/gospodăriile populaţiei se interzic:

a) utilizarea aparatelor electrice, cablurilor electrice, prizelor, întrerupătoarelor, dispozitivelor de protecţie cu defecţiuni sau cu improvizaţii;

b) suprasolicitarea reţelei electrice prin folosirea simultană a mai multor receptori;

c) nesupravegherea aparatelor electrice sub tensiune, cum sunt: fier de călcat, reşou, radiator şi altele asemenea;

d) folosirea siguranţelor fuzibile supradimensionate prin înlocuirea cu liţă a fuzibilului calibrat;

e) folosirea chibriturilor, lumânărilor, lămpilor de iluminat cu petrol, în spaţii cu pericol de incendiu, cum sunt: depozite de furaje, grajduri, magazii, poduri şi altele asemenea;

f) folosirea chibriturilor, lumânărilor, lămpilor de iluminat cu petrol atât în spaţii cu pericol de explozie, respectiv în încăperi în care sunt depozitate produse petroliere, cât şi în lanuri de cereale, pajişti, în păduri şi în apropierea acestora;

g) aşezarea sau păstrarea buteliilor de gaze în apropierea oricăror surse de căldură ori sub acţiunea directă a razelor solare;

h) folosirea buteliilor de gaze lichefiate fără regulatori de presiune, cu garnituri deteriorate ori cu furtunuri de cauciuc fisurate sau lărgite la capete;

i) folosirea flăcării pentru verificarea etanşeităţii buteliei, garniturilor, regulatorilor de presiune sau a furtunului/conductei de gaz; verificarea se face numai cu emulsie de apă cu săpun;

j) încălzirea cu flacără a buteliilor ori folosirea acestora în poziţie culcată, răsturnată sau înclinată;

k) transvazarea gazului din butelie în orice alte recipiente sau folosirea de butelii improvizate;

l) păstrarea surselor de foc, cum sunt chibrituri, brichete, lumânări, lămpi cu gaz şi altele asemenea, în locuri în care au acces copiii;

m) nesupravegherea copiilor, precum şi blocarea lor în casă cu lumânări aprinse, sobe, plite şi/sau aparate electrice aflate în funcţiune.

n) depozitarea de materiale combustibile sau inflamabile, cum sunt butelii, bidoane cu produse petroliere şi altele asemenea, în podurile clădirilor;

o) folosirea afumătoarelor improvizate ori amplasarea acestora în magazii, poduri, remize, sub şoproane sau lângă materiale combustibile; afumătorile se confecţionează din zidării de cărămidă şi materiale incombustibile şi se amplasează independent de celelalte construcţii din gospodărie.

Art. 117. - În locuinţe de tip unifamilial sau în apartamentele blocurilor de locuit, carburanţii sau alte lichide inflamabile pentru uz casnic se păstrează numai în ambalaje metalice special destinate, închise ermetic, în locuri protejate şi fără a se depăşi 25 l.

Art. 118. - Măsurile de prevenire a incendiilor privind instalaţiile electrice, de încălzire, de gaze/GPL, fumatul, depozitarea, utilizarea focului deschis, colectarea deşeurilor, precum şi cele împotriva descărcărilor electrice atmosferice/electricităţii statice se aplică şi în locuinţele unifamiliale/multifamiliale/gospodăriile populaţiei.

Art. 119. - Pentru asigurarea intervenţiei în caz de incendiu se recomandă amplasarea în bucătării a unui stingător sau a unei pături de incendiu.

SECŢIUNEA a 5-a  Măsuri generale de prevenire a incendiilor în spaţii destinate persoanelor cu dizabilităţi/solicitanţilor de azil

Art. 120. - (1) În spaţiile destinate persoanelor cu dizabilităţi se interzice:

a) fumatul;

b) utilizarea lumânărilor, chibriturilor, lămpilor cu gaz sau a altor surse cu flacără;

c) utilizarea pentru încălzire a reşourilor şi radiatoarelor electrice.

(2) Nu este permis accesul persoanelor cu dizabilităţi în zonele de lucru cu foc.

Art. 121. - Pentru evacuarea în condiţii eficiente şi sigure se asigură:

a) un sistem de alarmare în caz de incendiu, adecvat utilizatorilor;

b) un telefon cu legătură directă la serviciul public voluntar sau privat pentru situaţii de urgenţă/serviciul profesionist pentru situaţii de urgenţă cel mai apropiat;

c) marcarea uşilor camerelor cu culori, după cum urmează:

1. roşu - persoane care nu se pot evacua singure;

2. galben - persoane care necesită sprijin la evacuare;

3. verde - persoane care se evacuează singure;

d) marcarea direcţiei de evacuare pentru spaţiile în care se află persoane cu deficienţe de vedere prin pictograma corespunzătoare în relief, amplasată pe perete la o distanţă de circa 120 cm faţă de sol;

e) organizarea de exerciţii speciale de evacuare pentru persoanele cu deficienţe psihice.

Art. 122. - În centrele de cazare şi primire a solicitanţilor de azil, aflate în subordinea Oficiului Naţional pentru Refugiaţi, se asigură afişarea de instrucţiuni de prevenire a incendiilor şi de comportament în caz de incendiu într-o limbă de circulaţie internaţională şi se verifică înţelegerea lor corectă de către aceştia.

CAPITOLUL V  Echiparea şi dotarea cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor

Art. 123. - (1) Echiparea şi dotarea construcţiilor, instalaţiilor şi a amenajărilor cu instalaţii de protecţie împotriva incendiilor şi cu alte mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor, stabilirea categoriilor, tipurilor şi parametrilor specifici, precum şi dimensionarea şi amplasarea acestora se asigură conform reglementărilor tehnice şi normelor specifice de apărare împotriva incendiilor.

(2) Mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor trebuie să îndeplinească şi să asigure criteriile şi nivelurile de performanţă prevăzute de reglementările tehnice aplicabile şi de specificaţiile tehnice de referinţă.

Art. 124. - Categoriile principale de mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor sunt prezentate în anexa nr. 5, potrivit rolului pe care îl au în asigurarea protecţiei construcţiilor, instalaţiilor tehnologice, amenajărilor şi a utilizatorilor la acţiunea incendiului.

Art. 125. - Dotarea operatorilor economici şi a instituţiilor cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor se face pe baza normelor specifice de apărare împotriva incendiilor şi reglementărilor tehnice.

Art. 126. - Pentru tipurile de construcţii, instalaţii tehnologice şi amenajări care nu se încadrează în prevederile reglementărilor tehnice şi ale normelor specifice se recomandă verificarea necesităţii şi oportunităţii echipării şi dotării acestora cu anumite tipuri de mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor, prin utilizarea unor metode de analiză sau prin elaborarea unui scenariu de securitate la incendiu.

Art. 127. - Proiectanţii şi beneficiarii au obligaţia de a include în documentaţie, respectiv de a utiliza numai mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor cu marcaj CE, certificate sau agrementate, conform legii.

Art. 128. - (1) Producătorii, furnizorii, proiectanţii şi executanţii de mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor trebuie să pună la dispoziţia beneficiarului următoarele:

a) documentele necesare conform legii pentru introducerea pe piaţă, după caz, a certificatului EC şi a declaraţiei de conformitate, a certificatului de conformitate al produsului, a agrementului tehnic;

b) documentaţia tehnică aferentă, conform standardului de referinţă;

c) schema sinoptică a sistemului/instalaţiei, schemele bloc şi de racordare şi softul necesar;

d) instrucţiuni de utilizare şi pentru controlul stării de funcţionare;

e) măsuri care se adoptă în caz de nefuncţionare.

(2) Documentele de la alin. (1) lit. a) şi b) se pun la dispoziţie de producători, furnizori şi utilizatori, la cerere, organului de control pentru supravegherea pieţei.

Art. 129. - Montarea, exploatarea şi mentenanţa mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor se fac în conformitate cu reglementările tehnice specifice, cu instrucţiunile de montaj, utilizare, verificare şi întreţinere ale producătorilor şi cu standardele europene de referinţă, astfel încât să li se asigure permanent performanţele normate.

Art. 130. - La stabilirea tipurilor de instalaţii de protecţie împotriva incendiilor şi a altor mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor cu care se echipează construcţiile, instalaţiile şi amenajările se au în vedere următoarele criterii:

a) condiţiile şi cerinţele tehnice precizate în reglementările tehnice specifice;

b) posibilităţile de acţionare în spaţii închise, în subsoluri, la înălţime sau în medii cu nocivitate mărită;

c) caracteristicile şi performanţele mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor;

d) compatibilitatea substanţelor de stingere cu clasele de incendiu şi cu alte substanţe de stingere utilizate simultan sau succesiv;

e) influenţa substanţelor de stingere asupra utilizatorilor, elementelor de construcţie ale clădirii şi mediului.

Art. 131. - (1) Tipul şi numărul de stingătoare cu care se dotează construcţiile se stabilesc potrivit reglementărilor tehnice ori normelor specifice de apărare împotriva incendiilor.

(2) Numărul orientativ de stingătoare pentru dotarea categoriilor de construcţii pentru care nu există prevederi în reglementările tehnice specifice este prezentat în anexa nr. 6.

Art. 132. - Mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor, cu care sunt echipate şi dotate construcţiile, instalaţiile şi amenajările, se amplasează şi/sau se depozitează, conform documentaţiilor tehnice de execuţie şi reglementărilor specifice, în locuri ferite de intemperii, agenţi corozivi, efecte negative ale temperaturii etc. ori se protejează corespunzător mediilor în care se utilizează.

Art. 133. - La amplasarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor, care sunt utilizate de personalul de pe locurile de muncă şi/sau de forţele de intervenţie, în caz de incendiu, se au în vedere şi următoarele cerinţe:

a) locurile de amplasare să fie vizibile, uşor accesibile şi la distanţe optime faţă de focarele cele mai probabile;

b) înălţimea de montare să fie accesibilă;

c) să fie bine fixate şi să nu împiedice evacuarea persoanelor în caz de incendiu.

Art. 134. - (1) Mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor se marchează în conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice şi ale standardelor specifice.

(2) Pe timpul exploatării se asigură vizibilitatea şi lizibilitatea marcajelor.

Art. 135. - Mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor, cu care se echipează şi se dotează construcţiile, instalaţiile tehnologice şi amenajările, se întreţin permanent în stare de funcţionare, cu asigurarea fiabilităţii şi eficienţei necesare, conform reglementărilor tehnice specifice.

Art. 136. - Instalaţiile de detectare şi semnalizare a incendiului, de evacuare a fumului şi a gazelor fierbinţi şi de presurizare pentru controlul fumului trebuie să îndeplinească criteriile de performanţă privind menţinerea funcţionării pe o durată minimă normată, în cazul întreruperii sursei principale de alimentare cu energie.

Art. 137. - Reţelele interioare şi exterioare de alimentare cu apă a instalaţiilor de stingere a incendiilor şi rezervele de apă de incendiu trebuie să asigure alimentarea corespunzătoare a acestora, cu debitele şi presiunile necesare şi pe durata de timp normată, potrivit prevederilor reglementărilor tehnice specifice.

Art. 138. - Dotarea operatorilor economici, a instituţiilor şi localităţilor cu autospeciale şi cu alte mijloace mobile de intervenţie la incendii se face pe baza reglementărilor şi a normelor specifice de apărare împotriva incendiilor, respectându-se criteriile minime de performanţă privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice, voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă.

Art. 139. - (1) Proprietarii/utilizatorii construcţiilor, instalaţiilor tehnologice şi amenajărilor trebuie să execute periodic controlul stării de funcţionare a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor, cu care acestea sunt echipate şi dotate, prin personal anume desemnat şi instruit în acest scop.

(2) Scoaterea din funcţiune a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor fără luarea unor măsuri alternative de apărare împotriva incendiilor ori neasigurarea parametrilor necesari funcţionării acestora în condiţii de eficienţă este strict interzisă.

(3) Controlul stării de funcţionare a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor se execută conform prevederilor cuprinse în reglementările tehnice, normele specifice de apărare împotriva incendiilor, precum şi în instrucţiunile tehnice elaborate de proiectanţi şi/sau de producători/furnizori.

Art. 140. - (1) Persoanele fizice şi juridice care efectuează proiectarea, montarea, verificarea, întreţinerea şi repararea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor trebuie să fie atestate în acest sens, în condiţiile legii.

(2) Periodicitatea lucrărilor prevăzute la alin. (1) se stabileşte conform normelor specifice de apărare împotriva incendiilor, reglementărilor tehnice de exploatare şi precizărilor producătorilor/furnizorilor acestor mijloace tehnice.

(3) Pe perioadele de oprire a funcţionării sistemelor, instalaţiilor, aparatelor şi dispozitivelor de semnalizare, alarmare, avertizare, alertare, limitare şi stingere a incendiilor, pentru executarea lucrărilor de întreţinere şi reparare ori în caz de opriri accidentale, proprietarii/utilizatorii trebuie să asigure măsuri tehnice şi organizatorice alternative pentru evitarea producerii unor eventuale incendii, precum şi de acţiune în caz de necesitate.

(4) Substanţele speciale pentru stingerea incendiilor se supun verificărilor periodice privind menţinerea calităţilor în timp, conform reglementărilor specifice şi precizărilor producătorului/furnizorului.

Art. 141. - (1) Exploatarea, întreţinerea, reviziile şi reparaţiile la autospeciale, utilaje şi celelalte mijloace mobile de intervenţie la incendii se execută conform normelor tehnice emise de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă.

(2) Reparaţiile la mijloacele tehnice precizate la alin. (1) se planifică şi se realizează la termene cât mai scurte, asigurându-se, în perioada scoaterii din intervenţie a acestora, măsuri alternative de apărare împotriva incendiilor.

Art. 142. - (1) Proprietarul/utilizatorul construcţiilor, instalaţiilor tehnologice şi amenajărilor trebuie să asigure existenţa unui registru de control al instalaţiilor de semnalizare, alarmare, alertare, limitare şi stingere a incendiilor, în care se consemnează toate datele relevante privind:

a) executarea controalelor stării de funcţionare, a operaţiunilor de verificare, întreţinere şi reparaţii;

b) executarea de modificări, extinderi, reabilitări, modernizări etc.;

c) producerea unor deranjamente, alarme de incendiu, alarme false, întreruperi, declanşări intempestive etc., cu menţionarea cauzelor care le-au determinat.

(2) Datele consemnate trebuie să indice cu claritate ziua, luna, anul, ora şi locul producerii evenimentului.

(3) Modelul registrului de control este prezentat în anexa nr. 7 la prezentul ordin.

Art. 143. - Pe toată durata de folosire a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor, administratorii operatorilor economici/conducătorii instituţiilor publice au obligaţia să demonstreze organelor de control respectarea prevederilor prezentelor norme generale, conform legii.

CAPITOLUL VI  Planificarea şi executarea exerciţiilor privind modul de acţiuneîn caz de incendiu

Art. 144. - (1) Exerciţiile privind modul de intervenţie în caz de incendiu constituie formele de bază prin care se verifică stadiul şi capacitatea de acţiune a personalului de la locul de muncă.

(2) Exerciţiile şi aplicaţiile vizează modul în care se execută:

a) alarmarea;

b) evacuarea;

c) stingerea incendiului.

Art. 145. - Exerciţiile de intervenţie se efectuează:

a) planificat, pe bază de grafic, astfel încât la acestea să participe eşalonat toţi salariaţii cu atribuţii de intervenţie de la locurile de muncă;

b) inopinat, de către administrator/conducător, autorităţile de control sau de alţi factori de decizie;

c) planificat, pe bază de grafic, cu personalul serviciului privat pentru situaţii de urgenţă.

Art. 146. - (1) Evidenţa aplicaţiilor şi exerciţiilor efectuate se ţine într-un registru special.

(2) Registrul are conţinutul conform modelului prezentat în anexa nr. 8 la prezentul ordin.

Art. 147. - Fiecare exerciţiu de intervenţie se finalizează printr-un raport, în care se fac referiri cel puţin la:

a) obiectivele şi scopul exerciţiului;

b) menţiuni privind cunoaşterea şi capacitatea de punere în aplicare a sarcinilor ce revin personalului de la locul de muncă în caz de incendiu;

c) îndeplinirea anumitor bareme de timp stabilite şi a timpilor operativi de intervenţie;

d) menţiuni privind alarmarea (alertarea) personalului;

e) aprecieri privind funcţionarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor;

f) desfăşurarea activităţii de salvare şi evacuare a persoanelor şi a materialelor periculoase;

g) propunerea de măsuri privind îmbunătăţirea activităţii respective.

CAPITOLUL VII  Controlul respectării normelor de apărareîmpotriva incendiilor

Art. 148. - Personalul autorităţilor publice, care, potrivit competenţelor şi prevederilor legale, execută controale în domeniul apărării împotriva incendiilor, este:

a) personalul desemnat din Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi din inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene/al municipiului Bucureşti;

b) cadrele tehnice sau personalul de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor din structura ministerelor şi a celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale;

c) cadrele tehnice sau personalul de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor din structura autorităţilor administraţiei publice locale.

Art. 149. - (1) Controlul propriu al respectării normelor, dispoziţiilor şi măsurilor de apărare împotriva incendiilor se efectuează de:

a) structurile cu atribuţii de apărare împotriva incendiilor, constituite în cadrul operatorului economic/instituţiei/localităţii pe baza unui grafic anual, trimestrial, lunar, zilnic;

b) personalul din componenta preventivă a serviciilor publice, voluntare şi private;

c) şefii locurilor de muncă respective, zilnic sau pe schimb, după caz.

(2) Controlul efectuat de structurile stabilite la alin (1) lit. a) se finalizează prin documente scrise, în care se consemnează:

a) construcţiile şi instalaţiile care au fost cuprinse în control;

b) constatările rezultate din teren;

c) propuneri de măsuri şi acţiuni de înlăturare a deficienţelor şi de îmbunătăţire a activităţii.

(3) Trimestrial, structurile enumerate la alin. (1) lit. a) efectuează un control de verificare privind respectarea obligaţiilor contractuale din domeniul apărării împotriva incendiilor şi a normelor specifice de apărare împotriva incendiilor la persoanele fizice/juridice care desfăşoară activităţi în perimetrul operatorului economic/instituţiei/localităţii.

(4) Constatările, măsurile şi deciziile adoptate în urma controalelor se aduc la cunoştinţă, prin documente scrise, tuturor persoanelor implicate.

Art. 150. - În baza concluziilor rezultate din controalele autorităţii de stat sau din controalele proprii, administratorul operatorului economic, conducătorul instituţiei sau, după caz, primarul este obligat să ia măsuri imediate de remediere a tuturor neregulilor constatate în domeniul apărării împotriva incendiilor.

Art. 151. - (1) Activitatea de apărare împotriva incendiilor desfăşurată de operatorul economic, instituţie sau organul administraţiei publice centrale sau locale se analizează, conform legii, semestrial sau anual, precum şi cu prilejul finalizării controalelor şi după producerea unor incendii.

(2) Analiza prevăzută la alin. (1) se desfăşoară pe bază de raport sau informare întocmit/întocmită de structura care are atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor.

Art. 152. - (1) Raportul de analiză conţine următoarele:

a) implementarea noilor prevederi legale;

b) stadiul îndeplinirii măsurilor stabilite;

c) deficienţele care se manifestă în domeniul apărării împotriva incendiilor;

d) concluzii din activitatea de instruire şi pregătire a personalului;

e) relaţiile cu terţii privind apărarea împotriva incendiilor;

f) asigurarea dotării, calitatea şi funcţionarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor;

g) eficienţa activităţilor desfăşurate de structurile cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor;

h) propuneri de măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii.

(2) Aspectele discutate pe timpul analizei se consemnează într-un proces-verbal, iar deciziile care se iau se aprobă printr-o hotărâre care se aduce la cunoştinţă persoanelor interesate.

Art. 153. - La analiză participă în mod obligatoriu, după caz, preşedintele consiliului judeţean, primarul, administratorul operatorului economic, conducătorul instituţiei publice, precum şi şefii structurilor cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, şefii sectoarelor de activitate la care sunt făcute menţiuni în raport şi proprietarii construcţiilor, în situaţia utilizării unei clădiri sau incinte de către mai mulţi operatori economici.

CAPITOLUL VIII  Dispoziţii finale

Art. 154. - Prezentele norme generale se completează cu dispoziţii generale pentru categorii de construcţii şi de activităţi, emise de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi aprobate prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.

Art. 155. - (1) Pe baza prezentelor norme generale, ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale emit norme şi reglementări tehnice de apărare împotriva incendiilor, specifice domeniilor de competenţă ale acestora, iar organele administraţiei publice locale instituie reguli şi măsuri specifice în domeniul apărării împotriva incendiilor, potrivit competenţelor şi obligaţiilor legale.

(2) Reglementările prevăzute la alin. (1) sunt obligatorii pentru domeniul de activitate specific, respectiv pentru unitatea administrativ-teritorială.

Art. 156. - Încălcarea dispoziţiilor prezentelor norme generale atrage răspunderea disciplinară, contravenţională, materială, civilă sau penală, după caz.

Art. 157. - Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentele norme generale.

ANEXA Nr. 1
la normele generale

Operatorul economic/instituţia

ORGANIZAREA APĂRĂRII ÎMPOTRIVA INCENDIILOR
Locul de muncă .........................................

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ I. - Prevenirea incendiilor │ │ 1. Materiale combustibile şi inflamabile (de exemplu, produse finite din lemn, lacuri, solvenţi etc.) │ │ 2. Surse de aprindere posibile (de natură electrică, termică, autoaprindere etc.) │ │ 3. Echipamente şi mijloace de lucru (de exemplu, motoare electrice, instalaţii de ventilaţie, scule şi dispozitive etc.) │ │ 4. Măsuri generale (de exemplu, interzicerea focului deschis, interzicerea fumatului, colectarea deşeurilor etc.) │ │ 5. Măsuri specifice (de exemplu, asigurarea funcţionării sistemului de menţinere constantă a temperaturii, de evacuare │ │a gazelor, utilizarea doar a sculelor care nu produc scântei etc.) │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ II. - Organizarea primei intervenţii de stingere a incendiilor │ │ 1. Mijloace de alarmare/alertare (telefon/număr serviciu profesionist pentru situaţii de urgenţă ..........................│ │dispecerat/şef tură .................................. buton de alarmare amplasat la ................................... etc.)│ │ 2. Instalaţii şi dispozitive de limitare şi stingere a incendiilor (de exemplu, sprinklere, uşi rezistente la foc, trape) │ │ 3. Mijloace de protecţie a salariaţilor (de exemplu, aparate de respiraţie) │ │ 4. Personalul care asigură prima intervenţie: │ │ - stingătoare ............................................................. │ │ - hidranţi interiori ...................................................... │ │ - tablou electric ......................................................... │ │ - declanşare/oprire instalaţiile .......................................... │ │ 5. Personalul care asigură evacuarea persoanelor/bunurilor ............................................................... │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Întocmit
.....................................
(numele şi prenumele)
.....................................
Semnătura

ANEXA Nr. 2
la normele generale

PLANUL DE EVACUARE
a persoanelor/bunurilor

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 1. Date de identificare: │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Denumirea operatorului economic/instituţiei │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Sediul, număr de telefon, fax, e-mail │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Profilul de activitate │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 2. - Planul general al operatorului economic/instituţiei (la scară), pe care se marchează: │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Amplasarea clădirilor şi a depozitelor în incintă, precizându-se: │ │ - numărul de niveluri (subterane şi supraterane); │ │ - numărul maxim de persoane care poate fi la un moment dat în clădire; │ │ - tipul de bunuri şi cantitatea ce pot fi la un moment dat în clădire/depozit; │ │ - lista cu substanţe periculoase/caracteristici conform fişei de pericol pentru fiecare categorie de substanţă │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Căile de acces, evacuare şi de intervenţie din incintă şi cele adiacente acesteia │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Locul/locurile de adunare a persoanelor în caz de incendiu │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Locul/locurile de evacuare a bunurilor în caz de incendiu │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 3. - Concepţia de organizare a evacuării persoanelor/bunurilor │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Mijloacele prin care se realizează anunţarea (alertarea) persoanelor ce răspund de executarea şi dirijarea evacuării în │ │caz de incendiu │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Nominalizarea persoanelor care au atribuţii în ceea ce priveşte evacuarea persoanelor/bunurilor pentru fiecare nivel în parte│ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Nominalizarea persoanelor care se ocupă de întocmirea listelor celor prezenţi la locul de adunare amenajat şi marcat │ │corespunzător │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ordinea în care urmează să se facă evacuarea persoanelor şi a bunurilor, în funcţie de valoarea lor şi de │ │vulnerabilitatea la incendiu │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ În cazul substanţelor periculoase se vor face precizări cu privire la măsuri ce trebuie adoptate la evacuarea acestora │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 4. - Organizarea evacuării persoanelor/bunurilor pe niveluri │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Se întocmeşte, pentru fiecare nivel la care se află persoane sau bunuri necesar a fi evacuate, schiţa nivelului, pe │ │care se specifică numărul nivelului şi numărul maxim al persoanelor ce pot fi la un moment dat pe nivel şi se │ │marchează prin simbolurile corespunzătoare căile de evacuare, încăperile/locurile în care se află persoane/substanţe │ │periculoase sau bunuri de evacuat │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Se nominalizează persoana/persoanele care are/au atribuţii pentru evacuarea persoanelor/bunurilor │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Se stabilesc traseele pe care se face evacuarea persoanelor, pe cât posibil, urmărindu-se ca evacuarea persoanelor │ │să se facă pe alte căi decât cele destinate evacuării materialelor şi astfel stabilite încât să nu îngreuneze intervenţia │ │pompierilor la stingere; │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Măsurile de siguranţă care trebuie luate la efectuarea evacuării persoanelor şi a materialelor care prezintă pericol │ │deosebit (explozivi, recipiente pentru gaze sau lichide sub presiune) ori a materialelor cu deosebită valoare sau care se │ │deteriorează uşor sub efectele temperaturii (aparate de precizie etc.); │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Numărul şi locul în care se află mijloacele de iluminat mobile, de transport, precum şi alte materiale auxiliare │ │necesare pentru efectuarea evacuării. │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Instrucţiuni de urmat în caz de incendiu │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Locul/locurile de adunare a persoanelor de pe nivelul respectiv │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Locul/locurile de evacuare a bunurilor în caz de incendiu │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

ANEXA Nr. 3
la normele generale

PLANUL DE INTERVENŢIE
- structura-cadru -

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 1. Datele de identificare: │ │ - denumirea operatorului economic sau a instituţiei; │ │ - adresă, număr de telefon, fax, e-mail; │ │ - profilul de activitate. │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 2. Planul general al unităţii (la scară), pe care se marchează: │ │ - amplasarea clădirilor, instalaţiilor tehnologice şi a depozitelor în incintă; │ │ - căile de acces şi de intervenţie din incintă şi cele adiacente acesteia; │ │ - reţelele şi sursele proprii de alimentare cu apă; │ │ - rezervele de agenţi de stingere şi de mijloace de protecţie a personalului de intervenţie; │ │ - reţelele şi racordurile de alimentare cu energie electrică, agent termic, gaze şi alte fluide combustibile; │ │ - reţelele de canalizare; │ │ - vecinătăţile. │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 3. Concepţia de organizare şi de desfăşurare a intervenţiei în caz de incendiu: │ │ - concluzii privind intervenţia, rezultate din scenariul de securitate la incendiu sau din evaluarea capacităţii de apărare │ │împotriva incendiilor; │ │ - particularităţi tactice de intervenţie pentru: │ │ • evacuarea utilizatorilor (persoane şi, după caz, animale sau bunuri), acordarea primului ajutor şi protejarea bunurilor │ │periclitate; │ │ • localizarea şi lichidarea incendiilor; │ │ • protecţia personalului de intervenţie; │ │ • protecţia vecinătăţilor; │ │ • înlăturarea efectelor negative majore produse de incendiu. │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 4. Forţe de intervenţie în caz de incendiu: │ │ - serviciul privat pentru situaţii de urgenţă (dotare, încadrare); │ │ - servicii publice voluntare pentru situaţii de urgenţă cu care se cooperează (categoria, localitatea, distanţa, itinerarul │ │de deplasare, telefonul sau alte mijloace de alarmare şi alertare); │ │ - subunitatea de pompieri militari de raion (localitatea, distanţa, itinerarul de deplasare, telefonul sau alte mijloace de │ │alarmare şi alertare); │ │ - alte forţe cu care se cooperează şi modul de anunţare (de exemplu, ambulanţa); │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 5. Surse de alimentare cu apă în caz de incendiu, exterioare unităţii: │ │ - reţele de alimentare cu apă: │ │ • debite; │ │ • presiuni; │ │ • amplasarea hidranţilor exteriori şi stabilirea distanţelor faţă de incinta unităţii; │ │ - alte surse artificiale sau naturale de apă: │ │ • felul şi capacitatea acestora; │ │ • platforme (puncte) de alimentare şi distanţele faţă de unitate. │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 6. Planul fiecărei construcţii, instalaţii tehnologice sau platforme de depozitare (la scară), pe care se marchează ori se │ │înscriu date privind: │ │ - destinaţia spaţiilor (încăperilor); │ │ - suprafaţa construită şi aria desfăşurată; │ │ - regimul de înălţime (numărul de niveluri); │ │ - numărul de persoane care utilizează construcţia, pe niveluri şi pe total; │ │ - căile interioare de acces, evacuare şi de intervenţie; │ │ - natura materialelor şi a elementelor de construcţii; │ │ - nivelurile criteriilor de performanţă privind securitatea la incendiu asigurate; │ │ - instalaţiile utilitare aferente; │ │ - instalaţiile, sistemele, dispozitivele şi aparatele de prevenire şi stingere a incendiilor cu care este echipată; │ │ - dispozitivul de intervenţie în caz de incendiu. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

NOTĂ:

În cazul operatorilor economici şi al instituţiilor având numai construcţii, instalaţii tehnologice sau platforme de depozitare cu risc mic de incendiu şi care nu se încadrează în categoriile de clădiri înalte şi foarte înalte, fără săli aglomerate ori cu aglomerări de persoane şi fără depozite de mari valori, nu este obligatorie întocmirea planurilor detaliate prevăzute la pct. 6 din structura-cadru. În aceste situaţii, în conturul construcţiilor, instalaţiilor tehnologice şi al platformelor de depozitare, marcate în planul general al incintei unităţii (pct. 2) ori într-un tabel separat, se înscriu suplimentar: destinaţia, suprafaţa, numărul de niveluri, rezistenţa la foc şi, după caz, categoriile pericolului de incendiu.

Un exemplar al planului de intervenţie avizat se pune la dispoziţie inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean/al municipiului Bucureşti pentru efectuarea recunoaşterilor şi a studiilor tactice şi pentru punerea acestora în aplicare cu prilejul exerciţiilor, aplicaţiilor tactice de intervenţie, precum şi în situaţiile de urgenţă.

ANEXA Nr. 4
la normele generale

Unitatea emitentă

PERMIS DE LUCRU CU FOC
Nr. ................din ..................

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Se eliberează prezentul permis de lucru cu foc doamnei/domnului ..........................................., ajutat de doamna/ domnul ........................................, care urmează să execute ......................................., folosind ....................................... la (în) ........................................................ . Lucrările încep la data de .................................... ora ........, şi se încheie la data de .................. ora ........ . ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Premergător, pe timpul şi la terminarea lucrărilor cu foc se vor lua următoarele măsuri: 1. Îndepărtarea sau protejarea materialelor combustibile din zona de executare a lucrărilor şi din apropierea acesteia, pe o rază de ....... metri, astfel: ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2. Golirea, izolarea, spălarea, aerisirea conductelor, utilajelor sau instalaţiilor, prin: ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3. Ventilarea spaţiilor în care se execută lucrările se realizează astfel: ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 4. Verificarea zonei de lucru şi a vecinătăţilor acesteia, înlăturarea surselor de aprindere şi a condiţiilor care favorizează producerea incendiilor şi a exploziilor, protejarea antifoc a materialelor din zonă. ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 5. Începerea lucrărilor cu foc s-a făcut în baza buletinului de analiză nr. ................ din .........................., eliberat de ........................................................ (acolo unde este cazul) ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 6. Respectarea normelor de apărare împotriva incendiilor, specifice tehnologiei de lucru: ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 7. În zona de lucru se asigură următoarele mijloace de stingere a incendiilor: ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 8. Lucrările cu foc deschis nu se execută dacă sunt condiţii de vânt ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 9. Pe timpul lucrărilor se asigură supravegherea acestora de către doamna/domnul ............................................ ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 10. Şeful serviciului public voluntar/privat pentru situaţii de urgenţă este anunţat despre începerea, întreruperea şi încheierea lucrării. ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 11. Controlul măsurilor de apărare împotriva incendiilor se asigură de către doamna/domnul .................................. ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 12. Supravegherea lucrărilor cu foc se asigură de către doamna/domnul ....................................................... ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 13. Incendiul sau orice alt eveniment se anunţă la ........................................, prin ........................... ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 14. Alte măsuri specifice de apărare împotriva incendiului ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 15. Personalul de execuţie, control şi supraveghere a fost instruit asupra măsurilor de apărare împotriva incendiului. ────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────┬────────────────────────────────────── Responsabili │ Numele şi prenumele │ Semnătura ────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────── Emitentul │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────── Şeful sectorului în care se execută lucrările │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────── Executanţii lucrărilor cu foc │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────── Serviciul public voluntar/privat pentru situaţii de urgenţă │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────┴──────────────────────────────────────

ANEXA Nr. 5
la normele generale

MIJLOACE TEHNICE
de apărare împotriva incendiilor

- Categorii principale -

1. Pentru echiparea construcţiilor, a instalaţiilor tehnologice şi a platformelor amenajate:

a) instalaţii de protecţie împotriva incendiilor;

b) stingătoare şi alte aparate de stins incendii;

c) utilaje, unelte şi alte mijloace de intervenţie.

2. Pentru dotarea serviciilor profesioniste/voluntare/private pentru situaţii de urgenţă:

a) autospeciale pentru stingerea incendiilor;

b) autospeciale auxiliare de intervenţie;

c) nave pentru stingerea incendiilor;

d) trenuri pentru stingerea incendiilor;

e) aeronave de intervenţie la incendii;

f) motopompe şi alte utilaje;

g) ambulanţe şi autosanitare.

3. Pentru întreruperea procesului de ardere a materialelor şi substanţelor combustibile sau pentru protecţia celor din apropierea focarului:

a) produse de stingere;

b) agenţi neutralizatori, speciali.

4. Pentru protecţia personalului de intervenţie:

a) echipament de protecţie la temperatură, şocuri mecanice şi la umiditate;

b) mijloace de protecţie a căilor respiratorii;

c) accesorii de siguranţă;

d) accesorii de protecţie la electrocutare;

e) mijloace de iluminat;

f) aparatură de comunicaţii;

g) echipament, aparatură, vaccinuri şi instrumentar de protecţie specială împotriva efectelor agenţilor chimici, radioactivi sau biologici;

h) aparatură de detectare a concentraţiilor explozive sau a prezenţei unor substanţe nocive.

ANEXA Nr. 6
la normele generale

NUMĂR ORIENTATIV
de stingătoare portative pentru unele categorii de construcţii

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐ │ Categorii de construcţii │Număr minim de stingătoare*)/│ │ │ suprafaţă desfăşurată │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │1. Clădiri administrative: │ │ │- sedii ale administraţiei publice centrale şi locale; │ 1 buc./300 mp │ │- sedii de fundaţii, organizaţii neguvernamentale, asociaţii, │ │ │agenţii şi altele asemenea; │ │ │- sedii de birouri. │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │2. Clădiri comerciale: │ │ │- comerţ alimentar şi nealimentar; │ 1 buc./200 mp │ │- magazine generale; │ │ │- alimentaţie publică (restaurante, braserii şi altele asemenea);│ │ │- spaţii şi încăperi destinate serviciilor. │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │3. Clădiri de locuit (cu caracter de recomandare): │ 1 buc./ │ │- blocuri; │ nivel/ │ │- locuinţe unifamiliale. │ apartament │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │4. Clădiri civile cu funcţiuni mixte (comerţ, birouri, reuniuni) │ 1 buc./300 mp │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │5. Alte amenajări: │ │ │- circuri mobile; │ 1 buc./150 mp │ │- scene şi tribune amenajate provizoriu în aer liber (pentru │ │ │spectacole, mitinguri, competiţii sportive etc.); │ │ │- studiouri de radio, televiziune, îndeosebi cu public. │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┘

NOTĂ:

Tipul şi numărul de stingătoare se stabilesc de proiectant şi, pentru construcţiile existente, prin scenariile de incendiu sau de persoana cu atribuţii specifice, în funcţie de nivelul de risc de incendiu, tipul şi cantitatea de material sau substanţă combustibilă/volumul de lichid combustibil din spaţiul ce trebuie protejat.

___________

*) Performanţa de stingere echivalentă cu focarele 21 A şi 113 B, conform standardului european de referinţă.

ANEXA Nr. 7
la normele generale

REGISTRU DE CONTROL
pentru instalaţiile de detectare, semnalizare, alarmare, alertare,
limitare şi stingere a incendiilor

┌────────────────────────────────────────┐ │Nr. crt. (fişă) ........................│ └────────────────────────────────────────┘ ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Denumirea instalaţiei ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Producător/importator/furnizor ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Caracteristici principale (loc amplasare, zone protejate, componente etc.) ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Certificat CE/Certificat de conformitate al produsului/Agrement ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Documentaţie tehnică aferentă certificatului ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Persoana fizică/juridică ce a executat proiectarea Certificat atestare ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Persoana fizică/juridică ce a executat montarea Certificat atestare ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Persoana fizică/juridică ce execută verificarea, întreţinerea, repararea Certificat atestare Contract nr. .................. Perioada contractului ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Solicitare service deranjamente Telefon, e-mail, fax ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Personal responsabil Data ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Date evenimente

┌────┬───────┬────────┬─────────────┬────────┬───────────────┬─────────────────┐ │Nr. │ Data │ Locul │ Evenimentul │ Cauza │ Acţiune │ Numele în clar │ │crt.│ │ │ │ │ corectivă │ - Semnătura - │ ├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼───────────────┼─────────────────┤ ├────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼───────────────┼─────────────────┤ └────┴───────┴────────┴─────────────┴────────┴───────────────┴─────────────────┘

NOTĂ:

1. În registrul de control pentru instalaţiile de detectare, semnalizare, alertare, alarmare, limitare şi stingere a incendiilor se consemnează toate datele relevante privind:

a) executarea controalelor stării de funcţionare, a operaţiunilor de verificare, întreţinere şi reparaţii;

b) executarea de modificări;

c) acţionările în situaţii de incendiu;

d) evenimente produse: alarme de incendiu, alarme false de incendiu, defecte, întreruperi, declanşări intempestive, teste, dezactivări temporare - cu menţionarea cauzelor care le-au determinat şi a acţiunilor corective efectuate.

2. Datele consemnate trebuie să indice clar şi precis data (anul, luna, ziua, ora, după caz, minutele şi secundele) şi locul de producere a evenimentului.

3. Toate evenimentele trebuie înregistrate corespunzător.

4. Registrul se completează pentru fiecare instalaţie din dotare.

5. Se numeşte un responsabil pentru completarea registrului; numele responsabilului este trecut în registru.

6. Se notează componentele înlocuite şi cauzele înlocuirii.

ANEXA Nr. 8
la normele generale

EVIDENŢA

exerciţiilor de intervenţie efectuate la ......................

┌─────┬────────────┬──────────────┬─────────────────┬─────────────────┬──────────┐ │ │Data şi ora │ │ │Cine a organizat │ │ │Nr. │ executării │ Tipul │ Locul/Sectorul │ exerciţiul │Observaţii│ │crt. │exerciţiului│ exerciţiului │ de activitate │Numele, semnătura│ │ │ │ │ │ │ şi funcţia │ │ ├─────┼────────────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤ ├─────┼────────────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤ └─────┴────────────┴──────────────┴─────────────────┴─────────────────┴──────────┘

ORDIN   Nr. 712 din 23 iunie 2005

pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă

Text în vigoare începând cu data de 19 septembrie 2005

REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMŢ

Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 19 septembrie 2005:

- Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 786/2005.

NOTĂ:

Reproducem mai jos prevederile art. 1 pct. 21 din Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 786/2005.

"21. În titlul ordinului, în cuprinsul acestuia şi al anexei la acesta, prin sintagma "instruirea în domeniul situaţiilor de urgenţă" se înţelege "instruirea în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor şi instruirea în domeniul protecţiei civile"."

Având în vedere prevederile art. 19 lit. a), e) şi f) din Ordonanţa Guvernului nr. 60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 212/1997, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 37 alin. (1) din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă,

în temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul administraţiei şi internelor emite următorul ordin:

ART. 1

Se aprobă Dispoziţiile generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

ART. 2

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, prin inspectoratele judeţene/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă, va urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.

ART. 3

Nerespectarea prevederilor Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă atrage răspunderea conform legii.

ART. 4

(1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului de interne nr. 1.080/2000 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor - D.G.P.S.I. - 002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157 din 14 aprilie 2000, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

ANEXA 1

DISPOZIŢII GENERALE

privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă

CAP. 1

Scopul şi domeniile de aplicare

ART. 1

Prezentele dispoziţii generale stabilesc principiile, modalităţile, cerinţele şi condiţiile necesare în vederea organizării şi desfăşurării activităţii de instruire în domeniul situaţiilor de urgenţă a persoanelor angajate în muncă.

ART. 2

Instruirea persoanelor angajate în muncă în domeniul situaţiilor de urgenţă constituie parte componentă a activităţii de pregătire desfăşurate de persoanele fizice şi juridice în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, potrivit prevederilor legale în vigoare.

ART. 3

Conducătorii instituţiilor publice, patronii şi managerii operatorilor economici sunt obligaţi, potrivit prevederilor art. 19 lit. a), e) şi f) din Ordonanţa Guvernului nr. 60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 212/1997, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 28 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, să organizeze şi să execute instruirea în domeniul situaţiilor de urgenţă pe baza prezentelor dispoziţii generale şi a reglementărilor specifice.

ART. 4

Instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă este componentă a pregătirii profesionale şi are ca scop însuşirea cunoştinţelor şi formarea deprinderilor necesare în vederea prevenirii şi reducerii efectelor negative ale situaţiilor de urgenţă sau ale dezastrelor la locul de muncă şi în incinta instituţiilor şi operatorilor economici.

ART. 5

Termenii specifici utilizaţi în cuprinsul prezentelor dispoziţii generale au înţelesul celor utilizaţi în legislaţia specifică privind managementul situaţiilor de urgenţă şi protecţia civilă.

CAP. 2

Cerinţe specifice şi categorii de instructaje

ART. 6

(1) Instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă se realizează prin instructaje şi prin participarea la cursuri, aplicaţii, exerciţii practice şi antrenamente, în funcţie de tipurile de risc specifice.

(2) Periodicitatea aplicaţiilor, exerciţiilor şi a antrenamentelor este stabilită de Instrucţiunile privind organizarea şi desfăşurarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă, aprobate prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.

ART. 7

Instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă este obligatorie şi trebuie să aibă un caracter permanent şi susţinut în timpul desfăşurării procesului de producţie şi la locul de muncă.

ART. 8

(1) Conducătorii instituţiilor publice, patronii şi managerii agenţilor economici au obligaţia să asigure instruirea întregului personal angajat în muncă, în raport cu nivelul de pregătire al salariaţilor şi în funcţie de specificul activităţii desfăşurate de fiecare unitate.

(2) Operatorii economici care desfăşoară activităţi ce prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase se supun şi prevederilor legislaţiei specifice.

ART. 9

Instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă se face la angajare şi periodic şi se realizează prin următoarele categorii de instructaje:

a) instructajul introductiv general;

b) instructajul specific locului de muncă;

c) instructajul periodic;

d) instructajul pe schimb, acolo unde situaţia o impune;

e) instructajul special pentru lucrări periculoase;

f) instructajul la recalificarea profesională;

g) instructajul pentru personalul din afara operatorului economic sau a instituţiei.

SECŢIUNEA 1

Instructajul introductiv general

ART. 10

Instructajul introductiv general vizează dobândirea de cunoştinţe cu privire la:

a) conţinutul actelor normative care reglementează managementul situaţiilor de urgenţă şi activitatea de apărare împotriva incendiilor, precum şi actele normative specifice profilului operatorului economic sau instituţiei;

b) managementul situaţiilor de urgenţă şi modul de organizare a activităţii de apărare împotriva incendiilor la nivelul operatorului economic sau al instituţiei;

c) mijloacele tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor cu care sunt echipate construcţiile, instalaţiile, amenajările şi modul de utilizare a acestora, precum şi mijloacele tehnice existente şi planificarea resurselor pentru realizarea măsurilor de protecţie civilă;

d) formele şi metodele specifice de prevenire şi stingere a incendiilor;

e) modul de acţiune în cazul producerii unei situaţii de urgenţă şi în cazul observării şi anunţării unui incendiu;

f) acţiunile ce trebuie întreprinse pentru limitarea şi înlăturarea urmărilor situaţiilor de urgenţă.

ART. 11

La instructajul introductiv general participă următoarele categorii de persoane:

a) nou-angajaţii în muncă, indiferent de durata sau de forma contractului de muncă;

b) salariaţii transferaţi de la o unitate la alta sau detaşaţi în unitatea respectivă;

c) lucrătorii sezonieri, temporari sau zilieri;

d) studenţii şi elevii din şcoli şi licee aflaţi în practică de specialitate.

ART. 12

Instructajul introductiv general se desfăşoară cu grupe compuse din cel mult 20 de persoane.

ART. 13

Durata instructajului introductiv general se stabileşte prin reglementări interne, în funcţie de specificul activităţii desfăşurate, complexitatea procesului tehnologic, riscul de incendiu şi/sau de explozie, nivelul de risc rezultat din clasificarea unităţilor din punct de vedere al protecţiei civile, precum şi de nivelul de pregătire al participanţilor, dar nu poate fi mai mică de 8 ore.

ART. 14

Pentru fiecare categorie de personal participant se stabileşte un nivel minim de cunoştinţe necesare, iar la terminarea instructajului introductiv general persoanele instruite vor fi verificate pe bază de teste asupra cunoştinţelor acumulate.

ART. 15

Persoanele care nu şi-au însuşit nivelul minim de cunoştinţe stabilit pentru instructajul introductiv general nu vor fi admise la locurile de muncă.

SECŢIUNEA a 2-a

Instructajul specific locului de muncă

ART. 16

Instructajul specific locului de muncă se execută individual, după instructajul introductiv general, de către şeful locului de muncă respectiv.

ART. 17

La efectuarea instructajului specific locului de muncă se urmăreşte să se asigure participanţilor cunoştinţe referitoare la:

a) caracteristicile fizico-chimice ale substanţelor, materialelor şi produselor utilizate la locul de muncă;

b) condiţiile care determină ori favorizează producerea accidentelor şi avariilor tehnologice şi cauzele potenţiale de incendiu şi/sau de explozie specifice locului de muncă, măsurile de prevenire a acestora;

c) descrierea, funcţionarea, monitorizarea şi modul de intervenţie la instalaţiile şi sistemele de siguranţă ale maşinilor şi utilajelor de la locurile de muncă, inclusiv cele de prevenire a avariilor tehnologice;

d) descrierea, funcţionarea, amplasarea şi modul de acţionare a instalaţiilor, utilajelor, aparatelor, dispozitivelor şi mijloacelor de protecţie împotriva incendiilor;

e) concepţia de intervenţie în cazul producerii unei situaţii de urgenţă şi conţinutul documentelor operative de răspuns;

f) sarcini specifice pentru prevenirea situaţiilor de urgenţă, cauzelor potenţiale de incendiu şi realizarea măsurilor specifice de protecţie civilă.

ART. 17^1

Instructajul specific locului de muncă se efectuează şi în următoarele cazuri:

a) când un salariat a lipsit mai mult de 30 de zile calendaristice de la locul de muncă;

b) când s-au adus modificări procesului tehnologic sau au fost introduse noi tehnologii;

c) la reluarea activităţii după producerea unui incendiu, explozii sau situaţii de urgenţă.

ART. 18

Durata instructajului specific locului de muncă este stabilită în funcţie de complexitatea activităţii desfăşurate (construcţii, instalaţii şi utilaje tehnologice) şi nu poate fi mai mică de 8 ore.

ART. 19

Problemele cu caracter teoretic prezentate pe timpul instructajului specific locului de muncă sunt urmate în mod obligatoriu de demonstraţii practice.

ART. 20

Admiterea definitivă la lucru a persoanelor instruite se face numai după verificarea acestora pe bază de teste cu privire la nivelul de însuşire a cunoştinţelor necesare.

SECŢIUNEA a 3-a

Instructajul periodic

ART. 21

Instructajul periodic se execută cu toate categoriile de salariaţi pe o durată de cel puţin două ore şi are ca scop împrospătarea, completarea şi detalierea cunoştinţelor dobândite prin instructajul introductiv general şi prin instructajul specific locului de muncă.

ART. 22

Instructajul periodic se execută pe baza tematicii anuale şi a graficului de instruire, aprobate de conducătorii instituţiilor, manageri sau patroni.

ART. 23

Tematica orientativă anuală de instruire, adaptată fiecărei categorii de salariaţi, se structurează de regulă astfel:

a) actele normative care reglementează managementul situaţiilor de urgenţă, activitatea de apărare împotriva incendiilor şi activitatea de protecţie civilă;

b) obligaţiile generale şi specifice ce revin fiecărei categorii de salariaţi;

c) condiţiile care determină ori favorizează producerea accidentelor şi avariilor tehnologice şi cauzele potenţiale (riscurile) de incendiu şi/sau explozie specifice; normele, regulile şi măsurile de prevenire a acestora;

d) descrierea, funcţionarea, întreţinerea şi modul de utilizare a instalaţiilor şi sistemelor de protecţie destinate prevenirii avariilor tehnologice şi incendiilor;

e) modul de acţiune a salariaţilor în cadrul serviciilor de urgenţă şi în sprijinul acestora pentru realizarea intervenţiei operative şi pentru limitarea şi înlăturarea urmărilor situaţiilor de urgenţă.

ART. 24

Tematica orientativă se adaptează şi se completează pe parcursul anului, dacă este cazul, de către cei care execută instruirea, cu concluziile şi învăţămintele rezultate din:

a) controalele efectuate privind respectarea prevederilor legale şi îndeplinirea sarcinilor stabilite;

b) natura, frecvenţa şi amploarea incendiilor, exploziilor şi altor situaţii de urgenţă produse pe raza teritorială a unităţii sau în sectoare de activitate similare;

c) modificări ale legislaţiei specifice.

ART. 25

În graficul anual de instruire se menţionează periodicitatea instructajelor şi se precizează zilele în care acestea se execută eşalonat, pe locuri de muncă şi categorii de salariaţi.

ART. 26

Intervalul de timp între două instructaje periodice se stabileşte de conducerea operatorului economic sau a instituţiei publice în funcţie de specificul condiţiilor de muncă din unitatea respectivă, cu respectarea următoarelor termene:

- cel mult o lună (30 de zile), pentru personalul cu funcţii de execuţie sau operative, care sprijină serviciile de urgenţă (structurile de răspuns) în cazul producerii situaţiilor de urgenţă;

- 1 - 3 luni, pentru personalul care lucrează nemijlocit cu aparate, maşini, utilaje şi instalaţii tehnologice (tehnicieni, maiştri, subingineri, ingineri), precum şi pentru analişti, cercetători şi personalul din laboratoare;

- 3 - 6 luni, pentru personalul auxiliar din secţiile şi sectoarele de producţie, control tehnic, cercetare, proiectare, de întreţinere şi reparaţii, investiţii, transporturi, precum şi pentru cel care lucrează în instituţii publice;

- 1 - 6 luni, pentru personalul auxiliar care are atribuţii de organizare, conducere şi control (şefi de secţii, ateliere, instalaţii, depozite etc.), pentru cel din conducerea operatorului economic sau a instituţiei, precum şi pentru cel din structura autorităţilor publice locale, a administraţiei publice centrale şi a instituţiilor statului.

ART. 27 *** Abrogat

ART. 28

Pe timpul desfăşurării instructajului periodic se pune accent pe demonstraţiile practice, salariaţii fiind angrenaţi în executarea unor operaţiuni specifice.

ART. 29

Verificarea persoanelor instruite privind cunoştinţele însuşite şi deprinderile formate în timpul instructajului periodic se face prin sondaj, insistându-se de fiecare dată pentru clarificarea problemelor şi eliminarea deficienţelor constatate.

ART. 30

Anual se efectuează o verificare de fond pe bază de teste tip chestionar asupra nivelului de însuşire şi cunoaştere a problematicii care a făcut obiectul instructajului periodic, rezultatele consemnându-se în fişa individuală de instructaj.

ART. 31

(1) Instructajul periodic se face de către persoanele desemnate de conducătorii instituţiilor, managerii operatorilor economici sau patroni, astfel:

a) pentru personalul de execuţie, de către conducătorul locului de muncă respectiv;

b) pentru personalul încadrat pe funcţii tehnice şi administrative din sectoarele de producţie şi din compartimentele de cercetare, proiectare, întreţinere, reparaţii, controlul calităţii, aprovizionare tehnico-materială şi desfacere, de către şefii compartimentelor respective;

c) pentru şefii de secţii, sectoare, compartimente funcţionale şi şefii de departamente, de către conducătorul tehnic.

(2) Pentru operatorii economic sau instituţiile care au cel mult 9 salariaţi efectuarea instructajului periodic este sarcina exclusivă a patronului sau a conducătorului instituţiei.

SECŢIUNEA a 4-a

Instructajul pe schimb

ART. 32

(1) Instructajul pe schimb se execută la intrarea în schimbul de lucru, cu salariaţii care desfăşoară activităţi în locuri de muncă cu risc major din punctul de vedere al existenţei factorilor de risc potenţial generatori de situaţii de urgenţă.

(2) Durata acestui instructaj nu va depăşi 10 - 15 minute.

ART. 33

Instructajul pe schimb se efectuează de regulă pentru atenţionarea salariaţilor din tura de serviciu asupra principalelor reguli şi măsuri de prevenire a situaţiilor de urgenţă, pe baza identificării tipurilor de risc existente şi ţinând cont de constatările anterioare, precum şi de operaţiunile sau lucrările care se execută pe timpul schimbului respectiv.

ART. 34

Instructajul pe schimb se efectuează de conducătorul locului de muncă, execuţia consemnându-se sub semnătură în registrul de predare-primire a schimbului de lucru.

SECŢIUNEA a 5-a

Instructajul special pentru lucrări periculoase

ART. 35

Instructajul special pentru lucrări periculoase se execută înainte de începerea unor lucrări în timpul cărora pot apărea situaţii generatoare de incendiu din cauza manifestării unor surse specifice de aprindere sau a creării unor atmosfere potenţial explozive ori se poate favoriza producerea unor situaţii de urgenţă.

ART. 36

Lucrările care fac obiectul unui astfel de instructaj se referă în principal la:

a) executarea unor operaţiuni de manevră ori de comandă a unor instalaţii sau utilaje tehnologice de importanţă ori intervenţia asupra acestora, a căror operare greşită poate determina sau favoriza producerea unor incendii de amploare, explozii, calamităţi naturale ori a altor situaţii de urgenţă;

b) lucrări de reparaţii sau de întreţinere, distrugerea unor deşeuri sau reziduuri periculoase pentru viaţa oamenilor sau pentru mediu;

c) prelevarea de probe din recipiente sau instalaţii care conţin substanţe periculoase;

d) lucrări de sudare;

e) lucrări de tăiere sau lipire cu flacără;

f) lucrări care pot provoca scântei mecanice;

g) lucrări care pot provoca scântei şi arcuri electrice sau scurtcircuite;

h) lucrări de topire a bitumului sau asfaltului;

i) lucrări de curăţare prin ardere a unor utilaje, aparate, conducte tehnologice sau conductoare electrice;

j) lucrări la care se utilizează foc deschis (dezgheţări, decongelări, aprinderea cuptoarelor tehnologice, cazanelor etc.);

k) punerea ori repunerea în funcţiune a instalaţiilor şi utilajelor tehnologice care prezintă risc foarte mare de incendiu sau oprirea acestora;

l) aplicarea unor materiale de protecţie din care se pot degaja cu uşurinţă vapori şi gaze inflamabile şi/sau explozive;

m) curăţarea interioară a unor vase, rezervoare, recipiente sau sisteme de evacuare în care au fost stocate, prelucrate ori vehiculate produse combustibile etc.;

n) depozitarea, manipularea şi transportul de substanţe/materiale periculoase;

o) spectacole cu foc deschis/jocuri de artificii.

ART. 37

(1) Instructajul special pentru lucrări periculoase se efectuează astfel:

a) privind tehnologia de execuţie, de către conducătorul formaţiei de lucru;

b) privind condiţiile tehnologice, de către conducătorul locului de muncă.

(2) Persoanelor care urmează să execute lucrările prevăzute la art. 36 li se eliberează autorizaţie de lucru, al cărei conţinut este prevăzut în normele specifice emise de autorităţile administraţiei publice centrale de specialitate.

(3) Efectuarea instructajului special pentru lucrări periculoase se consemnează, după caz, în autorizaţia de execuţie a lucrării, registrul de tură sau în fişele individuale.

SECŢIUNEA a 6-a

Instructajul la recalificarea profesională

ART. 38

Instructajul la recalificarea profesională se desfăşoară cu toate categoriile de salariaţi care au parcurs un astfel de curs de formare profesională, definit conform legislaţiei specifice.

ART. 39

La stabilirea problematicii pentru instructajul de recalificare profesională, a persoanelor care îl efectuează, a duratei necesare şi a modului de verificare a însuşirii cunoştinţelor se vor avea în vedere următoarele:

a) în cazul persoanelor care îşi vor desfăşura activitatea în acelaşi loc de muncă în care au lucrat şi înainte de conversia profesională, şeful locului de muncă va prelucra cu acestea numai unele aspecte din cadrul problematicii pentru instructajul specific locului de muncă pe care le apreciază că sunt necesare ca urmare a noilor sarcini de muncă pe care le au de îndeplinit;

b) în cazul persoanelor care îşi vor desfăşura activitatea în alt loc de muncă din cadrul aceluiaşi operator economic sau al aceleiaşi instituţii în care au fost angajate şi înainte de recalificarea profesională, inclusiv pentru cele recrutate din rândul şomerilor după formarea profesională, se vor respecta prevederile art. 16 şi următoarele din prezentele dispoziţii generale;

c) în cazul persoanelor care îşi vor desfăşura activitatea în cadrul altui operator economic sau al altei instituţii, acestea se consideră nou-angajate şi vor parcurge categoriile de instructaje prevăzute de prezentele dispoziţii generale.

SECŢIUNEA a 7-a

Instructajul pentru personalul din afara agentului economic sau a instituţiei

ART. 40

Instructajul pentru personalul din afara operatorului economic sau a instituţiei se desfăşoară cu persoanele care execută temporar activităţi în locurile din incinta operatorului economic sau a instituţiei respective unde sunt prezenţi factori de risc potenţial generatori de situaţii de urgenţă, după cum urmează:

a) personalul societăţilor comerciale de construcţii-montaj şi instalaţii;

b) personalul societăţilor comerciale de reparaţii, revizii, întreţinere şi de service;

c) personalul care efectuează transport de materiale periculoase;

d) personalul de pază aparţinând altor societăţi comerciale sau firme specializate;

e) vizitatori în grup de minimum 5 persoane.

ART. 41

Locurile din incinta operatorului economic sau a instituţiei pentru care se execută instructajul pentru personalul prevăzut la art. 40 se stabilesc prin act de autoritate al conducătorului instituţiei publice, al managerului sau al patronului.

ART. 42

Instructajul pentru personalul din afara operatorului economic sau a instituţiei, care se află pentru o durată determinată în incinta acesteia în scopul îndeplinirii unor activităţi solicitate de conducerea operatorului economic ori a instituţiei, se efectuează, după caz, de cadrul tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor sau de personalul de specialitate în domeniul protecţiei civile ori de şeful locului de muncă respectiv, în cadrul căruia este prevăzut un asemenea instructaj.

ART. 43

Problematica instructajului constă în:

a) prezentarea procedurilor specifice instructajului introductiv general pentru categoriile de persoane prevăzute la art. 40 lit. a) şi b);

b) prezentarea procedurilor din cadrul instructajului specific locului de muncă pentru categoriile de persoane prevăzute la art. 40 lit. c) şi d);

c) prezentarea unei proceduri special întocmite pentru persoanele prevăzute la art. 40 lit. e), prin care acestea sunt instruite sumar (în maximum 15 minute) asupra principalelor reguli de prevenire pe care trebuie să le respecte şi sunt atenţionate asupra pericolelor existente în anumite locuri de pe traseul parcurs în incinta operatorului economic sau a instituţiei.

ART. 44

Consemnarea efectuării instructajului pentru personalul din afara operatorului economic sau a instituţiei se face într-un proces-verbal întocmit în acest scop, care conţine problematica prezentată şi tabelele cu numele, prenumele şi semnătura persoanelor instruite.

CAP. 3

Înregistrarea şi confirmarea instructajului

ART. 45

Instruirea în domeniul situaţiilor de urgenţă se certifică prin înscrisuri realizate, după caz, în fişa individuală de instructaj în domeniul situaţiilor de urgenţă, în registrul de predare-primire a schimbului sau în procesele-verbale de instruire.

ART. 46

Fişele individuale de instructaj se întocmesc pentru toate persoanele angajate, conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele dispoziţii generale.

ART. 47

După efectuarea instructajelor este obligatorie completarea fişelor individuale de instructaj, înscrisul efectuându-se cu pastă sau cu cerneală.

ART. 48

După completare, fişa individuală de instructaj în domeniul situaţiilor de urgenţă se semnează de persoana instruită şi de către persoanele care au efectuat şi au verificat instructajul.

ART. 49

Prin semnătură persoana instruită demonstrează participarea la instructaj, iar persoana care a verificat instructajul confirmă, pe baza examinării persoanei instruite, că aceasta şi-a însuşit cunoştinţele.

ART. 50

Conducătorii locurilor de muncă răspund de păstrarea fişelor individuale de instructaj în domeniul situaţiilor de urgenţă pentru personalul din subordine.

CAP. 4

Organizarea activităţii de instruire

ART. 51

Organizarea activităţii de instruire a personalului angajat în muncă se va face avându-se în vedere următoarele:

a) responsabilitatea conducătorului instituţiei, managerului sau patronului privind informarea şi instruirea salariaţilor cu privire la actele normative, normele, regulile şi măsurile specifice instituţiei ori operatorului economic respectiv, care reglementează managementul situaţiilor de urgenţă, precum şi asupra sarcinilor ce le sunt stabilite potrivit prevederilor art. 19 lit. a), e) şi f) din Ordonanţa Guvernului nr. 60/1997, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 212/1997, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (1) din Legea nr. 481/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

b) respectarea principiului responsabilităţii conducătorului instituţiei, managerului sau patronului privind verificarea însuşirii de către salariaţi a obligaţiilor ce le revin în cazul producerii incendiilor, exploziilor şi situaţiilor de urgenţă;

c) asigurarea măsurilor tehnice şi organizatorice necesare pentru instruirea eficientă a salariaţilor în domeniul incendiilor, exploziilor şi situaţiilor de urgenţă.

ART. 52

Sistemul de măsuri tehnice şi organizatorice vizează în principal:

a) desemnarea personalului care execută instructajele şi verifică însuşirea cunoştinţelor;

b) stabilirea categoriilor de instructaje şi de salariaţi, a duratei instructajelor în funcţie de specificul activităţii operatorului economic sau a instituţiei şi de periodicitatea instructajelor;

c) întocmirea sau procurarea documentelor şi materialelor pentru planificarea, organizarea, desfăşurarea şi verificarea instructajelor;

d) asigurarea resurselor materiale şi documentare necesare pentru realizarea activităţii.

ART. 53

Instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă se realizează de către persoane care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) sunt bine pregătite profesional;

b) cunosc problematica specifică domeniului managementului situaţiilor de urgenţă;

c) posedă calităţi psihopedagogice şi atestatele prevăzute de lege.

ART. 54

(1) Pot fi desemnate să execute instructaje în domeniul situaţiilor de urgenţă următoarele categorii de personal:

a) persoanele cu atribuţii de conducere în cadrul unităţii, al departamentului, compartimentului sau al sectorului de activitate ori şefii locurilor de muncă în care este prevăzut un asemenea instructaj;

b) cadrele tehnice din domeniul apărării împotriva incendiilor sau personalul de specialitate în domeniul protecţiei civile (inspectori de protecţie civilă);

c) şefii serviciilor voluntare/private de urgenţă.

d) *** Abrogată

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) efectuează şi verificările privind însuşirea cunoştinţelor de către persoanele instruite.

ART. 55

(1) În activitatea de instruire în domeniul situaţiilor de urgenţă se pot utiliza următoarele mijloace:

a) vizuale: afişe, broşuri, pliante, fotomontaje, panouri, inscripţii şi indicatoare de securitate, grafice, machete, fotografii etc.;

b) audiovizuale: filme de scurt metraj, înregistrări video, proiecţii comentate de diafilme sau la epidiascop şi altele;

c) auditive: instructaje, conferinţe, expuneri, consultaţii, dezbateri, concursuri, casete audio etc.;

d) practic-aplicative: exerciţii, aplicaţii, demonstraţii şi antrenamente executate la locul de muncă sau în poligoane amenajate.

(2) La alegerea mijloacelor se va avea în vedere asigurarea caracterului intensiv al activităţii de instruire.

ART. 56

Instructajele în domeniul situaţiilor de urgenţă se fac pe baza unor materiale scrise (proceduri) întocmite de persoanele desemnate şi aprobate de conducătorul instituţiei, de manager sau de patron.

ART. 57

Baza materială şi documentară necesară în vederea desfăşurării şi verificării instructajelor cuprinde:

a) legislaţia specifică în vigoare;

b) manuale şi cursuri de specialitate;

c) standarde;

d) cărţi, broşuri, cataloage, pliante, reviste;

e) filme, diapozitive;

f) afişe, panouri grafice, fotomontaje;

g) machete, mostre de diapozitive şi instalaţii;

h) teste de verificare.

CAP. 5

Cerinţe privind materialele necesare pentru instruirea în domeniul situaţiilor de urgenţă

ART. 58

La realizarea materialelor de instruire în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor se va ţine seama în principal de următoarele cerinţe:

I. Cerinţe generale:

a) conţinutul materialelor va fi în concordanţă cu bazele teoretice ale activităţii de apărare împotriva incendiilor şi management al situaţiilor de urgenţă, corelate cu legislaţia specifică în vigoare;

b) realizarea materialelor se va baza pe principiile pedagogiei moderne;

c) conţinutul şi realizarea materialelor vor fi adecvate nivelului de pregătire al subiecţilor cărora li se adresează.

II. Cerinţe specifice pentru cursuri şi manuale:

a) să fie elaborate în baza unei documentaţii bibliografice actualizate;

b) să folosească terminologia specifică domeniului situaţiilor de urgenţă;

c) redactarea să fie clară, concisă, fără formulări şablon;

d) cunoştinţele să fie expuse în mod sistematic, într-o ordine logică;

e) gradul de abstractizare să fie în concordanţă cu nivelul de pregătire a persoanelor cărora li se adresează;

f) structura materialelor să asigure o alternativă şi un raport optim între cunoştinţele teoretice şi practice corespunzătoare nivelului de pregătire a personalului căruia îi sunt adresate;

g) să cuprindă ilustraţii şi desene, ideograme şi tabele.

III. Cerinţe specifice pentru afişe:

a) grafica să fie simplă, accentuându-se elementele principale ale temei şi suprimându-se detaliile nesemnificative;

b) textul să fie concis şi vizibil de la 4 - 5 m distanţă.

IV. Cerinţe specifice pentru filme:

a) scenariul să asigure perceperea corectă şi clară a mesajului;

b) imaginea şi sonorul să fie clare şi sugestive;

c) formele de prezentare să reprezinte filmări reale şi animaţie;

d) durata proiecţiei să fie de 10 - 20 de minute.

V. Cerinţe specifice pentru teste de verificare:

a) să cuprindă un număr suficient de întrebări-problemă din materialul de instruire utilizat;

b) întrebările să fie formulate într-o formă clară şi concisă, astfel încât să permită un răspuns scurt care să necesite cât mai puţin timp pentru scris;

c) să fie însoţite de sistemul de cotare, grile de verificare şi instrucţiuni de completare.

CAP. 6

Dispoziţii finale

ART. 59

Prevederile prezentelor dispoziţii generale nu se aplică salariaţilor care au calitatea de membru al serviciilor de urgenţă.

ART. 60

Implementarea sistemului de instruire a persoanelor angajate în muncă, prevăzut de prezentele dispoziţii generale, se va realiza în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a acestora.

ART. 61

(1) În situaţia imobilelor (clădirilor) sau amenajărilor folosite simultan de mai mulţi utilizatori, proprietarul clădirii va pune la dispoziţie acestora procedurile specifice instructajului introductiv general, efectuarea celorlalte categorii de instructaje rămânând în răspunderea utilizatorului.

(2) Intervalele de timp la care se execută instructajul periodic sunt stabilite de către proprietarul imobilelor (clădirii) sau al amenajării prin contractul, convenţia, înţelegerea de închiriere sau prin locaţia de gestiune etc.

(3) Utilizatorul trebuie să facă dovada însuşirii de către toţi salariaţii proprii a cunoştinţelor şi problematicii care au făcut obiectul instruirilor.

ART. 62

În clădirile publice în care se organizează activităţi la care participă simultan mai mult de 50 de persoane, prin grija proprietarului sau a administratorului clădirii respective, înainte de începerea activităţii se va prezenta o procedură sintetică privind regulile generale de prevenire a situaţiilor de urgenţă şi modul de comportare şi acţiune în cazul producerii acestora.

ART. 63

Conducătorii instituţiilor, managerii, patronii, utilizatorii, proprietarii, administratorii sau alte persoane cu funcţii similare vor asigura păstrarea tuturor documentelor care să certifice organizarea şi desfăşurarea instruirii în domeniul situaţiilor de urgenţă în conformitate cu prevederile prezentelor dispoziţii generale.

ART. 64

Pentru instruirea personalului în domeniul situaţiilor de urgenţă managerii, patronii sau alte persoane cu funcţii similare pot încheia contracte ori convenţii cu persoane fizice sau juridice care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 53.

ART. 65

Persoanele fizice sau juridice care realizează în scopul comercializării materiale pentru instruire în domeniul situaţiilor de urgenţă trebuie să obţină avizul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă - Inspecţia de prevenire.

ANEXA 1

la dispoziţiile generale

Copertă faţă

Unitatea .............................

FIŞĂ INDIVIDUALĂ

de instructaj în domeniul situaţiilor de urgenţă

(model)

Numele şi prenumele ......................................................

Marca ....................................................................

Domiciliul ...............................................................

..........................................................................

Copertă verso

ATENŢIE!

Nici o persoană nu va fi admisă la lucru fără efectuarea instructajului introductiv general şi a instructajului la locul de muncă.

Pagina 1

Date personale

Data şi locul naşterii ...................................................

Studii ...................................................................

Calificarea (specialitatea, meseria) .....................................

Locul de muncă ...........................................................

Funcţia ..................................................................

Instructaj la angajare

1. Instructajul introductiv general

Instructajul a fost efectuat la data de .............., timp de ...... ore de către .................., având funcţia de .......................... .

Conţinutul instructajului .............................................. .

Semnătura salariatului (persoanei care a verificat însuşirea cunoştinţelor)

..........................................................................

Semnătura persoanei instruite ............................................

2. Instructajul la locul de muncă

Instructajul a fost efectuat la data de .............. pentru locul de muncă .................., specialitatea (meseria) ......................., timp de ...... ore de către ............., având funcţia de .................... .

Conţinutul instructajului .............................................. .

Semnătura salariatului (persoanei care a verificat însuşirea cunoştinţelor)

..........................................................................

Semnătura persoanei instruite ............................................

3. Admis la lucru

Data .....................................................................

Numele şi prenumele ......................................................

Funcţia (şef secţie, atelier, şantier etc.) ..............................

..........................................................................

Pagina 2 şi următoarele

Instructaj periodic

_____________________________________________________________________________

Nr.  Specialitatea  Materialul  Durata  Semnătura persoanei   Semnătura celui

crt.                predat      (ore)   instruite             care a instruit

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

---------------

DISPOZITII GENERALE privind reducerea riscurilor de incendiu generate de încărcări electrostatice D.G.P.S.I.-004

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - (1) Dispoziţiile generale privind reducerea riscurilor de incendiu generate de încărcări electrostatice - D.G.P.S.I.-004 stabilesc masurile tehnico-organizatorice, principiile, cerinţele şi condiţiile tehnice necesare in vederea prevenirii formarii scânteilor produse de descărcarea sarcinilor electrostatice, care în anumite împrejurări pot iniţia incendii sau explozii.

(2) Prevederile prezentelor dispoziţii se aplica şi sunt obligatorii indiferent de titularul dreptului de proprietate.

Art. 2. - Măsurile tehnico-organizatorice se stabilesc, se realizează şi se menţin în exploatare de către proiectanţii, executanţii sau proprietarii (utilizatorii) construcţiilor şi amenajărilor, echipamentelor, utilajelor şi instalaţiilor tehnologice, potrivit obligaţiilor legale ce le revin, pe timpul desfăşurării proceselor tehnologice, precum şi al manipulării, transportului şi al depozitarii materialelor.
Art. 3. - In sensul prezentelor dispoziţii, termenii şi expresiile utilizate au următoarele semnificaţii:

a) aditiv antistatic - substanţa solida (praf, pulbere) sau lichida care, introdusa intr-un volum de lichid combustibil, are rolul de a reduce efectul difuziei turbulente datorat pulsaţiilor de viteza, în cazul transvazării, transportului etc. lichidelor prin conducte cilindrice şi de a limita astfel riscul datorat încărcărilor electrostatice;
b) antistatic - caracteristica intrinseca a materialului de a nu se încărca cu electricitate statica; în mod obişnuit aceasta caracteristica este avuta în vedere la materialele care se utilizează în medii cu risc de incendiu sau explozie;
c) corp electrostatic la pământ - substanţa, material, circuit, aparat, maşina, recipient sau instalaţie a cărei rezistenta de scurgere a sarcinilor electrostatice nu depăşeşte 106 ohmi, rezistenta fiind măsurata între pământ şi un punct oarecare al elementului considerat;
d) descărcare corona - descărcare electrica incompletă (nu se dezvoltă pe toata distanţa dintre electrozii configuraţiei) care apare în zone ale conductoarelor cu raza de curbura mica; descărcarea corona se dezvolta numai dacă intensitatea câmpului electric în zonă depăşeşte o valoare determinata;

e) descărcare electrostatică - proces de realizare a unui canal conductor între două corpuri aflate la potenţiale diferite faţă de pământ; în funcţie de valoarea medie a câmpului electric între cele două corpuri, descărcarea poate fi incompletă (corona) sau completă (străpungere);

f) dispersie - fenomen de împrăştiere, răspândire, risipire; în sensul prezentelor dispoziţii, definiţia se refera la pulberi, prafuri, gaze, ceţuri, care se pot aprinde; de exemplu, praful este o forma dispersa a substanţelor solide, iar ceaţa este o forma dispersa a lichidelor combustibile;

g) electricitate statica - energie de natura electrica ce apare datorita unor fenomene electrochimice, frecări, încălziri şi de deformare a corpurilor, plasării acestora într-un câmp electric, precum şi ca urmare a altor acţiuni fizice care presupun schimbarea relativa a suprafeţelor de contact; energia acumulata rămâne practic constantă sau prezintă variaţii foarte lente; energia acumulata, daca se disipează într-o descărcare electrica, poate iniţia explozia unor amestecuri inflamabile, daca este mai mare decât energia minima de aprindere a acestora;
h) influenţa electrostatica - fenomen de separare a sarcinilor electrice pe un conductor neutru izolat sau modificarea repartiţiei sarcinilor electrice pe un conductor încărcat şi izolat, sub acţiunea unui câmp electric exterior;
i) încălţăminte antistatică - încălţăminte încercată în conformitate cu metoda 5.7 din SR EN 344; rezistenţa electrica trebuie sa fie cuprinsă între 100 kj şi 1.000 Mj;
j) încărcare electrostatică - proces fizic prin care, pe corpuri solide, lichide sau vapori, apar sarcini electrice datorita unor acţiuni mecanice (frecare, ciocnire, vibraţii), termice, chimice etc;
k) legare la pământ - legătura electrica a unui corp conductor la priza de pământ, pentru a asigura acestuia, în mod permanent, potenţialul pământului (considerat nul);
l) legătura de echipotenţializare - legătura electrica realizata intre diferite puncte pentru a asigura acestora acelaşi potenţial faţă de pământ;
m) pardoseala izolanta electric (electroizolanta) - pardoseala realizata din materiale izolante electric (lemn, cauciuc, bachelita etc.), care acoperă întreaga suprafaţă a pardoselii, sunt lipite pe suport, nu prezintă crăpături, iar rosturile nu depăşesc 3 mm;
n) priza de pământ - instalaţie care asigura o legătura electrica directă cu pământul a unei instalaţii electrice sau a unor echipamente electrice;
o) rezistenta electrica de dispersie a unei prize de pământ - rezistenţa electrica echivalenta a prizei de pământ;
p) scânteie electrostatică - descărcare brusca de electricitate, printr-un interval, între doua corpuri;
r) transvazare - operaţiune de trecere a unui fluid (lichid, gaz etc.) sau a unui material pulverulent dintr-un vas în altul prin curgere gravitaţionala, pompare etc.;
s) zona cu pericol de explozie - spaţiul în care, în condiţii normale de funcţionare, se pot acumula, accidental sau permanent, gaze, vapori sau praf în cantităţi suficiente pentru a da naştere unei atmosfere explozive în amestec cu aerul sau cu oxigenul.

CAPITOLUL II
Formarea şi acumularea încărcărilor electrostatice

Art. 4. - Formarea şi acumularea încărcărilor electrostatice reprezintă fenomene de sistem sau de asociaţie cu apariţia unei sarcini electrice pe suprafaţă unui corp izolant sau izolat din punct de vedere al conductibilităţii electrice.
Art. 5. - Cele mai frecvente moduri de electrizare a corpurilor sunt: frecarea, contactul direct, influenta, acţiunea electrochimică şi acţiunea fotoelectrica.
Art. 6. - (1) Principalele materiale şi substanţe utilizate frecvent şi pe scara larga, susceptibile să formeze şi să acumuleze sarcini electrostatice, sunt:
a) solide: cauciucul natural si sintetic, masele plastice, fibrele artificiale, textilele pe baza de lână, fibrele artificiale, hârtia, sticla, sulful, răşinile sintetice, unele răşini naturale (chihlimbarul);
b) lichide: sulfura de carbon, eterul, benzina, hidrocarburile, esterii, hidrocarburile clorurate, cetonele inferioare si alcoolii;
c) gaze (vapori): dioxidul de carbon, metanul, propanul, etanul, butanul, acetilena si hidrogenul.
(2) Principalele operaţiuni cinetice în care sunt prezente materiale şi substanţe menţionate la alin. (1), pe timpul cărora pot sa apară încărcări electrostatice, sunt:
a) încărcare, descărcare, umplere, golire, transvazare, alimentare;
b) amestecare, malaxare, agitare, barbotare, omogenizare;
c) filtrare, separare, sortare, cernere, centrifugare;
d) ventilare, exhaustare, desprăfuire, aerisire, vacuumare;
e) pulverizare, injectare, dispersare, stropire, purjare, refulare;
f) frecare, angrenare, transmisie;
g) spălare, curăţare, purificare, ambalare;
h) transport, vehiculare, manipulare;
i) polizare, şlefuire, sablare;
j) rulare, derulare, lipire, dezlipire;
k) măcinare, concasare, sfărâmare.
(3) Principalele procese tehnologice în care sunt prezente materialele şi substanţele prevăzute la alin. (1), cu capacitate ridicata de încărcare electrostatica, sunt:
a) fabricarea fibrelor si firelor textile;
b) fabricarea foliilor de polietilena sau de policlorura de vinil;
c) fabricarea pulberilor pentru explozivi;
d) egrenarea bumbacului;
e) fabricarea hârtiei si imprimarea acesteia;
f) fabricarea cauciucului si produselor de cauciuc.
(4) Exemplele de operaţiuni şi procese pe parcursul cărora pot să apară încărcări electrostatice sunt prezentate în anexa nr. 1 iar aspectele referitoare la pericolul de explozie şi/sau incendiu, în cazul unor operaţiuni şi procese tehnologice care generează electricitate statica, sunt prezentate in anexa nr. 2.
Art. 7. - Electricitatea statica poate provoca incendiu sau explozie urmată sau nu de incendiu, în cazul îndeplinirii simultane a următoarelor condiţii:
a) existenta materialului combustibil sau a atmosferei explozive;
b) deplasarea sarcinilor cu apariţia descărcărilor disruptive;
c) energia eliberata prin descărcare să fie mai mare decât energia minima pentru aprinderea materialului combustibil sau a atmosferei explozive.
Art. 8. - In cazul în care atmosfera din spatiile închise este uscata artificial, prin sisteme de încălzire sau ventilare cu aer uscat, apar condiţii favorizante astfel încât încărcările electrostatice pot provoca incendiu sau explozie.

CAPITOLUL III
Riscuri sau pericole de explozie si/sau de incendiu
determinate de electricitatea statica

Art. 9. - Pericolul de explozie poate să apară la manipularea substanţelor combustibile sau oxidabile, daca acestea se prezintă sub forma de dispersie fina de gaze, vapori, ceata (particule fine de lichid, aerosoli) sau prafuri (particule fine de solid, respectiv aerosoli), atunci când concentraţia acestora în amestec cu aerul se afla între limitele de explozie şi când există un potenţial electrostatic egal sau mai mare decât energia minima de aprindere a unor substanţe combustibile din mediul respectiv.
Art. 10. - Scânteile electrice care provin din diferenţe de potenţial inferioare nivelului de 350 volţi sunt considerate nepericuloase datorita insuficienţei căldurii la vârfurile scânteilor.
Art. 11. - Nivelul riscului generat de încărcările electrostatice într-o zonă de lucru se apreciază în funcţie de energia minima de aprindere, astfel:
a) foarte redus 3100 mJ
b) redus 50-100 mJ
c) mediu 10-50 mJ
d) mare 0,1-10 mJ
e) foarte mare | 0,1 mJ.
Art. 12. - Pericolul de explozie si/sau incendiu depinde de viteza si de modul de manipulare a lichidelor prin conducte sau instalaţii pe timpul desfăşurării operaţiunilor de alimentare, golire, transport si distribuţie.
Art. 13. - Stratul de praf combustibil se comporta diferit la descărcările electrostatice, în funcţie de natura produsului de aprindere.

CAPITOLUL IV
Masuri generale de prevenire a incendiilor determinate
de electricitatea statica

Secţiunea 1
Soluţii pentru dispersia electricităţii statice

Art. 14. - In funcţie de caracteristicile proceselor tehnologice şi de capacitatea de reacţie a operatorilor se pot adopta soluţii care să conducă la dispersia electricităţii statice. Soluţiile cele mai eficiente sunt:
a) legarea la pământ (sisteme echipotenţiale);
b) neutralizarea sarcinilor;
c) reducerea frecărilor;
d) umidificarea atmosferei;
e) mărirea conductivităţii corpurilor izolante.
Art. 15. - (1) La o valoare a rezistentei de scurgere a sarcinilor electrice mai mica de 106 ohmi, pentru majoritatea substanţelor inflamabile se elimina posibilitatea formarii sarcinilor electrostatice mari şi se considera realizată legarea la pământ.
(2) În locurile în care se manipulează substanţe explozive valorile limita care se aleg sunt de ordinul 104-105 ohmi pentru rezistenta de curgere a sarcinilor electrice.
Art. 16. - Legarea la pamant a obiectelor metalice asigura reducerea diferentei de potential dintre obiecte si pamant, pana la limite nepericuloase, iar conductibilitatea materialelor utilizate trebuie sa fie suficient de mare, astfel incat sa permita scurgerea fara descarcare disruptiva a incarcarilor
electrostatice.
Art. 17. - (1) Este obligatoriu sa fie legate la pamant:
a) constructiile metalice, echipamentele, rezervoarele, conductele, utilajele si instalatiile (pentru amestec, valturile, calandrele, masinile de extrudare sau injectie etc.) care vehiculeaza materiale si substante care produc electricitate statica;
b) elementele bune conducatoare de electricitate care nu participa direct la procesul tehnologic;
c) partile metalice ale echipamentelor electrice (carcase, motoare, aparataj, tablouri etc.), ale instalatiilor, utilajelor, incarcatoarelor si cisternelor, inclusiv ale sinelor de cale ferata de la rampele de incarcare-descarcare.
(2) Conductibilitatea electrica a legaturilor se asigura prin:
a) fixarea demontabila (strangere);
b) fixarea nedemontabila (sudare, lipire etc.).
Art. 18. - (1) Atunci cand continuitatea tubulaturii metalice este intrerupta prin burdufuri din materiale textile sau plastice, se prevad sisteme de echipotentializare intre tronsoanele bune conducatoare de electricitate.
(2) Legaturi echipotentiale se prevad la racordurile si flansele cu garnituri izolatoare de pe traseele de conducte, tuburi si furtunuri pentru vehicularea fluidelor generatoare de electricitate statica si, dupa caz, la dispozitivele (capetele) de pulverizare, refulare sau debitare a acestora.
Art. 19. - Conductele si recipientele racordate la gurile de aspiratie, fixe sau mobile, precum si filtrele sau ciururile care intra in contact cu o substanta capabila sa acumuleze sarcini electrostatice in timpul unui proces de fabricatie, stocare sau al operatiunii de transvazare trebuie sa fie legate intre ele (pentru a se asigura echipotentialitatea), precum si la pamant.
Art. 20. - Legaturile la pamant trebuie verificate astfel:
a) zilnic, vizual;
b) periodic, prin personal specializat se masoara valoarea rezistentei de dispersie a prizei de pamant, precum si asigurarea continuitatii la instalatiile electrice.
Art. 21. - Legarea la pamant a bobinelor, cilindrilor si a tamburelor metalice ale caror extremitati se rotesc in lagare prevazute cu ungere se asigura prin sisteme speciale cu perii alunecatoare pe arbore, tangentiale si de capat.
Art. 22. - Reducerea frecarilor intre corpurile (suprafetele) aflate in contact se poate realiza prin diminuarea presiunii exercitate pe corpuri.
Art. 23. - Neutralizarea sarcinilor electrostatice inmagazinate pe corpurile neconducatoare se realizeaza prin:
a) ionizarea permanenta a atmosferei;
b) inductie electrostatica;
c) umidificarea atmosferei.
Art. 24. - (1) Ionizarea atmosferei se realizeaza cu:
a) generatori de campuri electrostatice foarte intense, create in apropierea mediului incarcat electrostatic;
b) neutralizatori radioactivi cu radiatii tip a sau ß.
(2) Neutralizatoarele radioactive se recomanda pentru procesele tehnologice de fabricare a foliilor de plastic, de cauciuc sau a hartiei, precum si la prelucrarea firelor si fibrelor sintetice, ionizarea aerului realizandu-se de-a lungul materialului.
Art. 25. - Inductia electrostatica se realizeaza cu dispozitive care formeaza un camp electrostatic autoindus, ele constand dintr-un fir metalic fix legat de o bara prevazuta cu un capat miscator sau o tija terminata prin varfuri. Legata la pamant, bara trebuie sa fie asezata foarte aproape de suprafata materialului (obiectului) incarcat cu sarcini electrostatice, fara sa o atinga insa, fapt pentru care nu este recomandata utilizarea dispozitivelor in atmosfere inflamabile sau explozive.
Art. 26. - (1) Umidificarea atmosferei se recomanda sa fie utilizata in cazul operatiunilor de fabricatie sau de manipulare care permit acest procedeu.
(2) Pentru impiedicarea formarii sarcinilor electrostatice se recomanda umiditati relative ale aerului peste 70%.
(3) Masura devine sigura atunci cand este combinata cu utilizarea eliminatorilor inductivi sau radioactivi.
Art. 27. - Marirea conductivitatii corpurilor izolante (textile, cauciuc, materiale plastice, hartie, lichide pure etc.) poate fi facuta, in masa lor sau superficial, prin adaosul sau aplicarea pe suprafata acestora a unor produse antistatice cum sunt compozitiile organice azotate (aminele, sarurile de amoniu cuaternare, amidele etc.), derivatii acidului fosforic sau fosforos.

Sectiunea a 2-a
Masuri tehnico-organizatorice

Art. 28. - Stabilirea masurilor tehnico-organizatorice de prevenire a producerii scanteilor electrostatice trebuie sa se bazeze pe o analiza detaliata care vizeaza:
a) identificarea operatiunilor si instalatiilor care conduc la formarea si acumularea sarcinilor electrostatice;
b) cunoasterea proprietatilor fizico-chimice ale materiilor prime si materialelor folosite;
c) evaluarea valorilor tensiunilor de incarcare;
d) evaluarea mediului in care se lucreaza;
e) modul de manipulare a materialelor;
f) controlul eficacitatii acestor masuri.
Art. 29. - Masurile tehnico-organizatorice rezultate in urma analizei, conform art. 28 trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) sa fie in concordanta cu caracteristicile specifice ale constructiilor, instalatiilor tehnologice, utilajelor pentru care sunt adoptate;
b) sa aiba la baza calcule, determinari, metode si experimentari stiintifice;
c) sa aiba cea mai mare eficienta pentru limitarea acumularii sarcinilor electrostatice;
d) sa fie in concordanta cu noutatile in domeniu.
Art. 30. - Reducerea riscurilor determinate de electricitatea statica se realizeaza prin actiuni de prevenire care vizeaza:
a) locul de munca;
b) legaturile la pamant;
c) imbracamintea sau echipamentul de protectie a personalului;
d) operatiunile si procesele de fabricatie;
e) conductorii electrici;
f) izolantii.
Art. 31. - Actiunea asupra locului de munca are in vedere, in primul rand, controlul amestecurilor, respectiv crearea unei atmosfere care sa fie in afara intervalului cuprins intre limitele inferioare si superioare de explozie ale amestecului. Principalele metode utilizate sunt:
a) inertizarea incintelor inchise (rezervoare, reactoare etc.) pentru produsele
cu niveluri de risc mare si foarte mare;
b) ventilarea mecanica fortata a spatiilor sau a incintelor de lucru.
Art. 32. - Protectia impotriva electricitatii statice se realizeaza prin conectarea la priza de pamant, care in mod uzual poate avea si alte functionalitati cum ar fi, legarea la pamant a instalatiilor si utilajelor din motive de securitate a muncii sau legarea la pamant a instalatiilor de protectie impotriva trasnetului.
Art. 33. - Legarea la pamant trebuie realizata cu ajutorul unor conductoare din otel zincat, cu aria sectiunii transversale de minimum 10 mm2.
Art. 34. - Elementele de contact cu solul si circuitul de legare la pamant trebuie sa fie protejate impotriva deteriorarilor mecanice, termice, chimice etc.
Art. 35. - Rezistenta intre obiectul legat la pamant si sol se compune din rezistenta conductorului de legatura si a electrodului din sol.
Art. 36. - Elementele conducatoare ale unui obiect, aparat, utilaj sau ale unei instalatii susceptibile sa acumuleze sarcini electrostatice ca urmare a procesului de fabricatie sau a procedeului de manipulare trebuie sa fie legate la pamant.
Art. 37. - Se interzice folosirea imbracamintei si incaltamintei confectionate din materiale care se incarca electrostatic.
Art. 38. - In zonele in care exista pericolul formarii atmosferei explozive personalul trebuie sa utilizeze echipament special de protectie.
Art. 39. - In procesele de productie in care se produce electricitate statica trebuie sa se aiba in vedere:
a) inlocuirea, pe cat posibil, a elementelor izolante cu elemente conducatoare de electricitate;
b) marirea conductibilitatii electrice a benzilor transportoare, curelelor de transmisie si a tubulaturilor prin realizarea puntilor echipotentiale sau tratarea acestora cu adezivi buni conducatori de electricitate;
c) efectuarea proceselor de fabricatie in incaperi cu atmosfera controlata si inertizata;
d) limitarea vitezelor de curgere a lichidelor si a materialelor pulverulente;
e) legarea la pamant pe toata durata desfasurarii operatiunilor generatoare de sarcini electrostatice, inclusiv a celor care se desfasoara ocazional sau pentru a caror efectuare se folosesc sisteme demontabile;
f) evitarea miscarilor suplimentare ale persoanelor care executa ori supravegheaza activitatile prevazute la art. 6 alin. (2).
Art. 40. - Actiunea asupra conductorilor vizeaza:
a) asigurarea echipotentialitatii intre materialele si obiectele legate la pamant;
b) realizarea unor contacte sigure, de buna calitate.
Art. 41. - Actiunea asupra izolantilor se refera la utilizarea selectiva, in functie de procesele tehnologice, a limitatorilor de sarcini electrostatice prin ionizari inductive, electrice sau radioactive, precum si a substantelor antistatice.
Art. 42. - Descarcarea electricitatii statice din baloturile de textile, materiale sintetice, hartie etc. se realizeaza eficient prin ionizare, cu varfuri, ace metalice, perii de descarcare, benzi metalice sau prin umezirea locala a aerului.
Art. 43. - Pentru imbunatatirea conductibilitatii partilor in miscare, in cazul lagarelor care folosesc lubrifianti, se utilizeaza adaosuri de grafit sau sulfat de molibden.
Art. 44. - In procesele de uscare, prin pulverizare sau in strat fluidizat a substantelor pulverulente, pentru limitarea acumularilor de sarcini electrostatice atat in uscatorul propriu-zis, cat si in separatorul de praf, pe langa legarea la pamant trebuie asigurata inertizarea uscatoarelor pe toata
durata desfasurarii operatiunilor de uscare.
Art. 45. - La spalarea recipientelor de produse petroliere, viteza apei nu trebuie sa depaseasca 1 m/s, iar presiunea aburului 3 atm.
Art. 46. - La descarcarea din cisterne a gazelor petroliere lichefiate (GPL) se limiteaza viteza acestora la 1 m/s.
Art. 47. - Sunt interzise:
a) pomparea unor produse grele (petrol, motorina, ulei, pacura etc.) intr-un rezervor care a continut anterior benzina sau alte produse inflamabile, inainte de golirea completa a conductei de incarcare si a rezervorului de produsele anterioare sau inainte de evacuarea din rezervoare a gazelor rezultate;
b) desfundarea cu apa a robinetelor prin care s-au vehiculat lichide combustibile;
c) spalarea cu apa a conductelor aferente rezervoarelor, inainte de asigurarea unui strat de apa, care sa depaseasca cu minimum 3 cm cota racordului conductei;
d) vopsirea prin stropire sau pulverizare cu aer sau alte gaze a recipientelor deschise care contin produse volatile si care pot genera gaze inflamabile;
e) incarcarea recipientelor cum ar fi: rezervoare, vagoane, autocisterne etc., cu produse combustibile lichide prin curgere gravitationala sau fara utilizarea pentru incarcare a palniilor sau prelungitoarelor, care trebuie sa ajunga la cel mult 30 cm deasupra partii inferioare a recipientului;
f) accesul personalului pe rezervoare pe durata unor operatiuni cum ar fi, pompare, amestec etc.; in cazul in care necesitatile tehnologice impun totusi executarea unor masuratori sau luarea probelor in timpul operatiunilor de pompare sau amestecare se vor lua masuri corespunzatoare pentru asigurarea legarii la pamant a utilajelor sau dispozitivelor utilizate;
g) executarea de reparatii in timpul functionarii instalatiilor tehnologice;
h) utilizarea transmisiilor cu curele in medii unde apar frecvent amestecuri explozive;
i) utilizarea incarcatoarelor cu gauri sau neetanseitati, prin care produsul inflamabil pompat se poate raspandi sub forma de stropi, generand suplimentar sarcini electrostatice;
j) scurgerea brusca, sub forma de jet, a produselor inflamabile si volatile, prin legaturile de luat probe, pe la sticlele de nivel etc.;
k) desfundarea robinetelor de scurgere aferente aparatelor sau vaselor sub presiune prin lovire sau prin alte operatiuni mecanice;
l) transportul si manipularea produselor petroliere in ambalaje din material plastic, cu exceptia celor antistatizate si special destinate in acest scop;
m) folosirea indicatoarelor de nivel cu plutitor in rezervoare de produse inflamabile, daca nu sunt luate masuri de punere la pamant a plutitorului;
n) agitarea sau omogenizarea in rezervoare, vase etc. a lichidelor usor inflamabile; omogenizarea poate fi facuta numai prin recirculare sau cu amestecatoare mecanice avand palete situate sub nivelul lichidului;
o) utilizarea unor instalatii pentru exhaustarea prafului de materiale combustibile sau a vaporilor inflamabili, comune cu cele pentru evacuarea materialelor pulverulente provenite de la utilajele de slefuit, polizat, strunjit etc.;
p) folosirea aerului comprimat pentru alimentarea reactoarelor; aceasta se face in circuit etans, mecanizat (automatizat) atat pentru incarcarea, cat si pentru descarcarea reactoarelor;
r) deschiderea capacului reactorului in timpul procesului tehnologic fara asigurarea in prealabil a pernei de gaz inert si punerea in functiune a sistemului de ventilare;
s) luarea probelor in timpul proceselor de cristalizare din reactor;
t) deschiderea capacului reactorului in care au fost efectuate diferite operatiuni, fara programarea prealabila a unei faze de linistire cu durata cel putin egala cu timpul de relaxare pentru substantele din reactor.
Art. 48. - Vasele metalice portabile, butoaiele, canistrele metalice etc., care urmeaza sa fie incarcate cu produse petroliere lichide, trebuie sa fie asezate, pe durata incarcarii lor, pe o placa metalica legata la pamant si conectate, prin intermediul unei legaturi electrice, la recipientul sau racordul din care se face incarcarea.
Art. 49. - Furtunurile flexibile de descarcare sau incarcatoarele trebuie prevazute cu armaturi din bronz si garnituri etanse.
Art. 50. - Operatiunile de transvazare a lichidelor combustibile, cum ar fi alimentarea cu carburant, trebuie sa se intrerupa pe durata fenomenelor meteo insotite de furtuni cu descarcari sub forma de trasnet, daca aceste fenomene se produc in zone apropiate.
Art. 51. - In cazul GPL, pentru egalizarea potentialelor cisterne si rezervorului se utilizeaza cablul de suntare, aflat in dotarea cisternei.
Art. 52. - Este obligatorie instruirea personalului operator asupra modului de formare si acumulare a sarcinilor electrostatice, asupra metodelor de combatere a acestora, precum si asupra riscurilor determinate de incarcarile electrostatice.

CAPITOLUL V
Unele masuri specifice de prevenire a incendiilor determinate
de electricitatea statica

Sectiunea 1
Masuri de prevenire la vehicularea si depozitarea lichidelor inflamabile

Art. 53. - (1) Incarcarea rezervoarelor cu lichide inflamabile se face pe la baza acestora, sub nivelul lichidului.
(2) Viteza de curgere poate fi marita numai dupa ce nivelul lichidului in recipient depaseste cu 2 cm gura conductei de intrare, iar in cazul rezervoarelor cu capac plutitor numai dupa ce capacul pluteste pe lichid.
Art. 54. - (1) La umplerea rezervoarelor trebuie luate masuri pentru evitarea stropirii sau pulverizarii lichidului.
(2) In cazul palniilor confectionate din materiale izolante, inainte de inceperea operatiunii de umplere, prin palnie trebuie introdus un conductor legat la pamant, pana la partea inferioara a rezervorului.
Art. 55. - In timpul incarcarii cu gaze petroliere lichefiate a vaselor tip termos trebuie introdusa in acestea o sarma sau tija metalica, in vederea realizarii contactului dintre lichidul din vas si racordul de incarcare legat la pamant.
Art. 56. - Pentru a se evita patrunderea in interiorul rezervoarelor a corpurilor straine, acumulatoare de sarcini electrice, in circuitele de transvazare trebuie sa se utilizeze filtre.
Art. 57. - Inainte de spalarea cu apa sau spuma a rezervoarelor, autocisternelor, tancurilor petroliere sau a slepurilor trebuie sa se asigure evacuarea amestecurilor inflamabile, utilizandu-se in acest scop gaz inert sau abur.
Art. 58. - Furtunurile pentru spalarea cu apa a depunerilor din rezervoare, vase sau utilaje, precum si cele pentru abur trebuie sa fie prevazute cu insertie sau armare metalica si legate la pamant, inainte de inceperea operatiunilor de aburire si curatare.
Art. 59. - Furtunurile flexibile ale pompelor de distributie a carburantilor trebuie sa fie omologate, antistatizate, lungimea lor nedepasind valoarea specificata de normativele in vigoare; ele trebuie mentinute in stare de utilizare, iar dispozitivele de inchidere trebuie realizate din materiale
neferoase.
Art. 60. - Fiecare sortiment de carburant se depoziteaza in rezervoarele sau compartimentele stabilite, fiind interzisa schimbarea destinatiei acestora de la un sortiment de produs la altul, fara asigurarea tuturor masurilor de pregatire necesare (golire, curatare a peretilor interiori etc.).
Art. 61. - La gurile de descarcare a carburantilor in rezervoare se prevad borne de legare la pamant pentru conectarea autocisternelor.

Sectiunea a 2-a
Masuri de prevenire la separarea substantelor lichide si solide

Art. 62. - La operatiunile de separare prin filtrare a suspensiilor din lichidele inflamabile se impun urmatoarele masuri:
a) utilizarea numai a filtrelor metalice conectate la priza de pamant;
b) conectarea la pamant a tuturor elementelor metalice ale instalatiei de separare;
c) marirea conductivitatii lichidelor prin adaugare de aditivi cu proprietati antistatice.
Art. 63. - La operatiunile de separare prin centrifugare a substantelor lichide si solide se vor avea in vedere urmatoarele:
a) utilizarea unor instalatii de centrifugare care sa aiba in constructie partea interioara din materiale bune conducatoare de electricitate;
b) asigurarea inertizarii recipientului inaintea inceperii operatiunii de separare;
c) confectionarea cicloanelor in care sunt separate substantele pulverulente din materiale bune conducatoare de electricitate;
d) legarea individuala la pamant a utilajelor de amestec, valturilor, calandrelor, filtrelor, uscatoarelor cu aer.

Sectiunea a 3-a
Masuri de prevenire la vopsirea si/sau la lacuirea prin pulverizare

Art. 64. - In zonele de lucru pentru operatiuni de vopsire si/sau lacuire prin pulverizare trebuie sa se asigure umezirea locala a aerului.
Art. 65. - In camerele de pulverizat vopsea si/sau lac trebuie asigurate functionarea la parametri normali a instalatiilor de ventilatie generala, interblocarea dintre sistemul de ventilatie si cel de admisie a aerului comprimat la pistolul de pulverizare, precum si functionarea perdelelor cu apa.
Art. 66. - Pentru operatiunile de vopsire si/sau lacuire prin pulverizare se va utiliza numai aer comprimat fara impuritati, iar temperatura acestuia, in cazul pulverizarii nitrolacului la cald, nu trebuie sa depaseasca 50 grade C.
Art. 67. - La alimentarea utilajelor pentru turnarea lacului trebuie sa se utilizeze numai recipiente cu structura metalica, etanse in raport cu mediul de lucru.

Sectiunea a 4-a
Masuri de prevenire specifice vopsirii in camp electrostatic

Art. 68. - La vopsirea in camp electrostatic se respecta regulile si masurile precizate la art. 64-67, precum si urmatoarele:
a) curentul maxim de scurtcircuit nu trebuie sa depaseasca 0,2 mA;
b) distanta de siguranta prevazuta in reglementarile tehnice specifice se mentine strict, pentru a nu se produce strapungeri ale dielectricului dintre pistolul/duza de pulverizare si piesele supuse vopsirii;
c) instalatia de vopsire prin pulverizare in camp electrostatic se prevede cu sisteme de protejare impotriva caderilor bruste de tensiune.

Sectiunea a 5-a
Masuri de prevenire la ansambluri si subansambluri aflate in miscare

Art. 69. - In cazul transmisiilor prin curele trebuie sa se utilizeze materiale bune conducatoare de electricitate, obtinute prin aplicarea unui tratament antistatic pe toata suprafata acestora.
Art. 70. - Legarea la pamant a benzilor transportoare este obligatorie si se poate realiza cu sisteme tip pieptene metalic, cu dinti ascutiti si indreptati spre partea interioara a benzii, in punctul in care aceasta se desparte de tambure (role).
Art. 71. - Pentru scurgerea electricitatii statice generate de lagarele cu cuzineti din materiale izolatoare (teflon, nailon etc.) sau de cele care lucreaza pe perna de ulei sunt necesare realizarea legaturii electrice intre arborele si carcasele lagarului, precum si legarea la pamant a intregului
sistem.

Sectiunea a 6-a
Masuri de prevenire la prelucrarea cauciucului si a maselor plastice

Art. 72. - Toate elementele aflate in miscare ale utilajului tehnologic prin care se prelucreaza cauciuc si/sau mase plastice trebuie legate la pamant prin intermediul unor perii metalice sau din carbune.
Art. 73. - Instalatiile si utilajele de prelucrare a cauciucului si/sau a maselor plastice trebuie prevazute cu ventilatie mecanica locala si sisteme de umidificare a atmosferei, iar incaperile in care sunt amplasate se prevad in mod obligatoriu cu pardoseala antistatica.
Art. 74. - (1) Reducerea nivelului de incarcare electrostatica in procesele de prelucrare a maselor plastice se obtine prin introducerea in material a unor substante antistatice, cum sunt:
a) eter sau poliglicol multimolecular pentru polistiren, polietilena sau polivinilclorid;
b) combinatie de stearina-amoniac (18-50%), pentru cele mai multe dintre masele plastice;
c) fosfati de alcool gras pentru materialele plastice si fibrele sintetice.
(2) Suprafetele din materiale izolante ale utilajelor trebuie sa fie acoperite cu substante antistatice.

Sectiunea a 7-a
Masuri de prevenire la prelucrarea celulozei si hartiei

Art. 75. - Formarea si acumularea sarcinilor electrostatice trebuie diminuate semnificativ prin reducerea presiunii dintre cilindri si modificarea unghiului sub care intra hartia la presare.
Art. 76. - Pornirea masinilor de fabricat hartie este permisa numai dupa verificarea sistemelor de colectare a sarcinilor electrice care se monteaza pe intreaga latime a cilindrului de imprimare.
Art. 77. - Instalatiile de fabricatie a celulozei si hartiei trebuie mentinute in stare de curatenie, dupa fiecare schimb de lucru personalul de deservire procedand la indepartarea deseurilor si materialelor combustibile si la curatarea acestora de praf, scame si ulei.
Art. 78. - La fabricarea sortimentelor de hartie trebuie sa se aiba in vedere urmatoarele:
a) asigurarea functionarii instalatiei de ventilatie generala pentru introducerea aerului proaspat si evacuarea aerului viciat din compartimentele de fabricatie;
b) asigurarea permanenta a operationalitatii instalatiilor automate de stingere a incendiilor.

Sectiunea a 8-a
Unele masuri de prevenire la rampele auto si de cale ferata pentru incarcarea-descarcarea produselor petroliere

Art. 79. - (1) La rampele auto si de cale ferata pentru incarcarea-descarcarea produselor petroliere se realizeaza echipotentializarea elementelor metalice.
(2) La intrarea in rampa si in zonele de descarcare sinele de cale ferata se leaga electric intre ele si se conecteaza la priza de pamant.
(3) Conductele prin care se transvazeaza produsele petroliere si recipientele aferente operatiunilor de incarcare/descarcare se conecteaza la priza de pamant.

Sectiunea a 9-a
Unele masuri de prevenire la alimentarea cu carburant a aeronavelor si navelor

Art. 80. - Pe durata alimentarii cu carburant aeronavele nu trebuie sa se afle in imediata apropiere a unui radar de sol, la care se executa probe sau care se afla in stare de functionare.
Art. 81. - Pe durata operatiunilor de alimentare cu carburant sunt interzise instalarea sau demontarea bateriilor de acumulatori ale aeronavei, precum si bransarea generatoarelor de sol.
Art. 82. - (1) Pentru ca o aeronava sau nava sa poata fi alimentata cu carburant in timp ce pasagerii se afla la bord, se imbarca sau se debarca, este necesara prezenta la bord a personalului calificat care poate executa procedurile de protectie si evacuare a pasagerilor.
(2) Suplimentar se aplica urmatoarele masuri de prevenire:
a) traseul urmat de pasageri trebuie sa evite zonele in care exista riscul degajarii vaporilor de carburant; operatiunile de imbarcare/debarcare trebuie sa fie supravegheate;
b) prin sistemul de intercomunicatii al aeronavei sau prin orice alte mijloace adecvate trebuie asigurata comunicarea bilaterala intre echipa de la sol responsabila cu aceste operatiuni si personalul specializat de la bordul aeronavei.
Art. 83. - (1) Legarea la pamant a unei aeronave sau nave consta in luarea urmatoarelor masuri:
a) legarea la priza de pamant a alimentatorului;
b) legarea la priza de pamant a aeronavei, respectiv a navei;
c) realizarea unei legaturi electrice intre aeronava, respectiv a navei si alimentator;
d) realizarea unei legaturi electrice intre aeronava si capatul furtunului flexibil pentru carburant, in cazul alimentarii prin extradosul aripilor.
(2) La terminarea operatiunii de alimentare toate legaturile electrice trebuie deconectate in ordinea inversa celei specificate mai sus.
Art. 84. - In cazul in care nu este specificata obligatia legarii la pamant a aeronavei sau navei, se vor lua urmatoarele masuri pentru inlaturarea sarcinilor electrice:
a) realizarea unei legaturi electrice intre aeronava si alimentator;
b) realizarea unei legaturi electrice intre aeronava si capatul furtunului flexibil pentru carburant, in cazul alimentarii prin extradosul aripilor.
Art. 85. - La alimentarea cu carburant de la o statie (sistem de pompare fix) se va evita conectarea la priza de pamant in zona statiei (pompei fixe), deoarece in momentul conectarii pot aparea descarcari electrice datorate diferentelor de potential.
Art. 86. - Toate aeronavele aflate pe pista, precum si autoalimentatoarele de pe platformele pistelor de decolare/aterizare trebuie sa fie legate la pamant pe toata durata de stationare.

Sectiunea a 10-a
Masuri de prevenire la umplerea rezervoarelor din benzinarii si la alimentarea cu carburanti a autovehiculelor

Art. 87. - Personalul benzinariilor trebuie sa urmareasca permanent mentinerea in bune conditii a capacelor si a ramelor chesoanelor rezervoarelor, pentru a evita formarea straturilor izolante electric.
Art. 88. - (1) Furtunurile flexibile ale pompelor de distributie a carburantilor trebuie sa fie omologate, antistatizate, lungimea lor nedepasind valoarea specificata de normativele in vigoare.
(2) Dispozitivele de inchidere trebuie realizate din materiale metalice care nu produc scantei.
(3) Se interzice livrarea de carburanti in vase din mase plastice.
Art. 89. - Fiecare sortiment de carburant se depoziteaza in rezervoarele sau in compartimentele stabilite, fiind interzisa schimbarea destinatiei acestora de la un sortiment de produs la altul fara asigurarea tuturor masurilor de pregatire necesare (golire, curatare a peretilor interiori etc.).
Art. 90. - La gurile de descarcare a carburantilor in rezervoare se prevad borne de legare la pamant pentru conectarea autocisternelor.

Sectiunea a 11-a
Masuri de prevenire specifice activitatilor domestice (gospodaresti)

Art. 91. - In cazul activitatilor domestice (gospodaresti) principalele masuri de prevenire a incendiilor, destinate reducerii riscurilor generate de electricitatea statica, se refera la:
a) interzicerea spalarii sau curatarii imbracamintei cu benzine, solventi si alte lichide inflamabile;
b) interzicerea utilizarii bidoanelor, canistrelor si a altor recipiente din mase plastice la transportul, stocarea sau manipularea benzinei, petrolului si a altor lichide inflamabile;
c) interzicerea folosirii palniilor din materiale plastice la transvazarea lichidelor inflamabile;
d) legarea la pamant, pe durata incarcarii cu produse petroliere sau cu alte lichide inflamabile a butoaielor si canistrelor metalice, prin asezarea acestora pe o placa metalica legata la pamant, respectiv prin conectarea la recipientul legat la pamant de la care se realizeaza incarcarea.

SECTIUNEA a 12-a
Verificarea la receptia si darea in exploatare a instalatiilor de legare la pamant

Art. 92. - In vederea receptiei si darii in exploatare a instalatiilor de legare la pamant executantul trebuie sa intocmeasca si sa predea beneficiarului:
a) documentatia tehnica de executie;
b) procesul-verbal de lucrari ascunse pentru elementele ingropate;
c) buletinele de verificare.
Art. 93. - Buletinele de verificare trebuie sa cuprinda:
a) data efectuarii verificarii;
b) functia, calitatea si numele persoanei care a efectuat verificarea;
c) denumirea instalatiei sau a partii din instalatie la care s-au efectuat verificari;
d) rezultatul verificarii continuitatii conexiunilor electrice intre utilaje si priza de pamant;
e) valoarea rezistentei de dispersie a instalatiei de legare la pamant, masurata la utilajul cel mai indepartat de priza de pamant;
f) metoda de masurare folosita, tipul si clasa de precizie a aparatelor utilizate in acest sens;
g) aprecieri asupra gradului de umiditate a solului (umed, uscat, foarte uscat);
h) observatii asupra defectelor constatate si inlaturate.
Art. 94. - Masurarea rezistentei de dispersie pentru instalatia de legare la pamant se face:
a) in instalatii subterane si in instalatii locale de legare la pamant, cel putin de doua ori pe an;
b) la retelele generale de legare la pamant, cel putin o data pe an.

CAPITOLUL VI
Dispozitii finale

Art. 95. - Imbracamintea, incaltamintea si echipamentul de protectie a persoanelor care supravegheaza activitatile prevazute la art. 6 alin. (2) se aleg astfel incat sa indeplineasca conditiile de prevenire a formarii electricitatii statice stabilite in prezentele dispozitii.
Art. 96. - (1) In vederea aplicarii prezentelor dispozitii factorii de decizie (patron, utilizator, administrator etc.) vor stabili, prin actele de autoritate prevazute de lege, aspectele de natura organizatorica si tehnica specifice si vor lua masuri de elaborare a procedurilor si instructiunilor proprii, pentru detalierea anumitor prevederi.
(2) In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentelor dispozitii patronii vor analiza situatia existenta in raport cu prevederile prezentelor dispozitii si vor stabili, dupa caz, masurile de reabilitare necesare, specifice fiecarei instalatii, fiecarui utilaj, echipament sau produs,
capabile sa produca incarcari electrostatice.
Art. 97. - Unele date privind valorile tensiunilor de incarcare, ale energiilor minime de aprindere, pentru amestecuri inflamabile sau pulverulente, pulberi metalice, la prelucrarea unor produse agricole, precum si ale rezistivităţii lichidelor inflamabile vor fi cuprinse intr-un îndrumător care va fi publicat in Revista "Pompierii Romani" cu scopul de a veni in sprijinul specialiştilor care doresc sa aprofundeze unele aspecte privind riscul generat de electricitatea statica.
Art. 98. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentele dispoziţii.

Anexa nr. 1
la dispoziţiile generale
EXEMPLE
de operatiuni si procese pe parcursul cărora pot sa apară incarcari
electrostatice
Principalele operatiuni si procese pe parcursul carora pot sa apara incarcari
electrostatice sunt:
- vehicularea lichidelor combustibile sau a solventilor cu viteze relativ mari
(peste 0,7 m/s) prin elemente sau portiuni de conducte;
- incarcarea si/sau descarcarea lichidelor combustibile aflate la presiunea
atmosferica in/din rezervoare (cisterne);
- vehicularea lichidelor inflamabile prin elemente care determina reducerea
sectiunii transversale a traseului, cum ar fi ajutaje, ventile, diafragme etc.;
- pulverizarea produselor combustibile (lichide, pulberi etc.) prin utilizarea
principiului lui Bernoulli;
- purjarea sau incalzirea lichidelor inflamabile vascoase utilizandu-se aburul;
- transportul si manipularea produselor lichide inflamabile in ambalaje din
materiale plastice;
- operatiunile de incarcare/descarcare in dane a navelor petroliere destinate
transportului lichidelor combustibile;
- spalarea prin agitare, frecare etc. a tesaturilor si hainelor, utilizandu-se
substante inflamabile;
- separarea prin centrifugare a substantelor solide si lichide inflamabile;
- operatiunile cum ar fi umplerea, golirea, agitarea lichidelor inflamabile,
efectuate in vase emailate;
- operatiunile de filtrare a suspensiilor din lichide inflamabile;
- uscarea prin pulverizare sau in strat fluidizat;
- vacuumarea lichidelor inflamabile;
- alimentarea aeronavelor cu carburanti la sol;
- procesele de macinare, amestecare etc. a unor produse combustibile;
- procesele de filtrare prin site, materiale poroase etc. a unor pulberi
(prafuri) combustibile;
- macinarea materialelor combustibile;
- procesele de producere a pulberilor (prafurilor) combustibile;
- operatiunile de slefuire si polizare a metalelor, maselor plastice, lemnului,
plutei etc.;
- transportul pneumatic prin conducte al produselor pulverulente;
- sortarea, cernerea, ambalarea, macinarea, malaxarea si amestecarea produselor
pulverulente;
- procesele de fabricatie a firelor si fibrelor in industria textila;
- fabricarea pulberilor explozive in industria de armament;
- operatiunile de sablare a structurilor metalice;
- filtrarea aerului sau a altor gaze impurificate cu pulberi metalice, pulberi
(prafuri) agricole;
- desprafuirea suprafetelor metalice de diferite forme, utilizandu-se aer sau
alte gaze sub presiune;
- transportul unor amestecuri de pulberi in flux de aer (uscare cu aer sau cu
alte gaze);
- procesele locale si generale de ventilare, aerisire, desprafuire etc.;
- egrenarea bumbacului;
- antrenarea cu curele de transmisie din materiale izolante, dispuse pe roti
dintate sau fulii, in procese care utilizeaza produse combustibile;
- frecarea imbracamintei si incaltamintei confectionate din materiale izolante
(matase, fibre sintetice sau artificiale etc.) de corpul operatorului pe durata
utilizarii acestora in procesul de productie;
- descarcarea accidentala, la presiune atmosferica, a unui recipient care a
continut gaze inflamabile;
- transmisiile utilizand curele realizate din cauciuc izolant electric;
- spalarea cu jet pulverizant de apa si/sau abur supraincalzit a recipientelor
(cazane, rezervoare, cisterne etc.) care au continut produse volatile si care
mai pot contine vapori ai acestor produse;
- operatiunile de omogenizare in rezervoare a produselor combustibile prin
agitarea cu aer, diverse alte gaze sau prin utilizarea de dispozitive mecanice;
- operatiunile de lacuire si vopsire a materialelor prin procedeul pulverizarii;
- pulverizarea electrostatica utilizand vopseluri, pulberi etc.;
- procesele de imprimare utilizandu-se procedeul gravarii;
- operatiunile de imprimare in instalatii tipografice (litografiere, vopsire
etc.);
- detenta gazelor comprimate sau lichefiate;
- fabricarea foliilor de polietilena;
- procesele tehnologice de producere a hartiei;
- derularea unor filme sau pelicule, benzi din hartie si textile;
- manipularea foliilor din materiale plastice; procese de ambalare in saci din
materiale izolante;
- transvazarea aburului, aerului sau a altor gaze, prin conducte sau furtunuri,
cand aburul este umed, iar aerul sau gazul contine particule din materiale care
se pot electriza usor;
- operatiunile de umplere sau golire cu jet sau prin cadere libera a unor
utilaje, rezervoare etc.;
- purificarea gazelor continand particule coloidale;
- formarea cristalelor de gheata;
- zgarierea, comprimarea, intinderea structurilor din cuart;
- deformarea mecanica a unor materiale (de exemplu, mica);
- dezintegrarea radioactiva;
- efectul fotoelectric;
- purificarea gazelor de particule lichide si solide in suspensie etc.
Corpul uman intervine in acest fenomen in 3 moduri:
- ca generator de electricitate statica (acumulare-descarcare) datorita miscarii
corpului operatorilor (indeosebi cei cu imbracaminte de nailon sau plastic) ori
prin frecarea materialelor in timpul deplasarii;
- in transportul sarcinilor electrostatice de la un material incarcat la corpul
uman;
- la descarcarea electrostatica de la corpul uman la pamant, mai rapid la cei cu
pielea umeda.
Anexa nr. 2
la dispozitiile generale
ASPECTE
referitoare la pericolul de explozie si/sau incendiu in cazul unor operatiuni si
procese tehnologice
care genereaza electricitate statica
Incarcarea electrostatica a materialelor sau conductelor din vecinatatea celor
prin care se vehiculeaza lichide inflamabile se produce prin influenta, in acest
caz avand loc descarcarea prin scanteie intre partile metalice aflate in
apropiere.
La vehicularea hidrocarburilor prin pompare in/din recipiente apare o incarcare
electrostatica a lichidului si a conductelor, respectiv a furtunurilor (curgere
in conductele de legatura, turbulenta mare in pompa) cu producerea de descarcari
prin scanteie intre partile metalice ale conductelor si recipientelor, in
special la intrarea si iesirea din functiune a pompei.
La umplerea sau golirea mijloacelor de transport auto pot aparea descarcari
electrostatice prin scanteie intre partile bune conducatoare de electricitate
ale sistemelor de alimentare cu combustibil si mijlocul de transport, precum si
intre sofer si autovehicul sau sistemul de alimentare.
La recipientele din materiale izolatoare (sticla, mase plastice etc.) cu
capacitate sub 5 litri sarcinile electrostatice formate sunt nepericuloase,
exceptie facand sulfura de carbon.
La incarcarea rezervoarelor mari din materiale izolatoare, datorita curgerii si
turbulentei se pot produce descarcari prin scanteie intre partile conducatoare
ale conductelor de alimentare (flansele de metal) si personalul de deservire.
Pe timpul incarcarii cu hidrocarburi a vaselor prevazute cu agitatoare pot avea
loc descarcari electrostatice prin scantei intre lichid si vas cu consecinte
grave (explozii, incendii).
Pe timpul manevrelor de la o gura de vizitare deschisa a unui reactor plin cel
mai mare pericol de descarcare prin scanteie este in zona gurii de vizitare
datorita amestecarii vaporilor inflamabili cu aerul. Pe timpul incarcarii cu
substante solide (pulberi) a reactoarelor care contin hidrocarburi, in special
la incarcarea vasului cu substante solide concomitent cu functionarea sistemului
de agitare-omogenizare se incarca electrostatic substantele solide si lichidul
inflamabil si pot avea loc descarcari prin scanteie atat la suprafata
lichidului, cat si in zona gurii de vizitare.
La filtrarea suspensiilor din lichidele inflamabile sarcinile electrostatice
preluate de pe materialele izolatoare ale filtrelor de catre conductele sau
terminatiile metalice ale furtunurilor din material sintetic pot produce
descarcarea prin scanteie la apropierea unei astfel de parti de un obiect legat
la pamant, descarcarile fiind cu atat mai mari cu cat lichidul are polaritatea
mai mica.
In situatia in care rezervorul este izolat fata de sol, potentialul format intre
rezervor si sol poate sa creeze o descarcare electrostatica prin scanteie atat
la operatiunile de umplere, cat si la cele de golire a rezervorului (izolat de
sol prin pneurile autovehiculului).
Scanteile de aprindere din interiorul rezervoarelor conectate la sol nu pot fi
oprite si nici evitate in totalitate prin simpla punere la pamant si nici prin
scurgerea sarcinilor electrostatice. In exteriorul rezervorului insa formarea
unei scantei de aprindere nu este probabila, cu exceptia cazului in care
rezervorul este prevazut cu o izolatie fata de sol mai mare de 106 ohmi.
In cazul turbionarii substantelor pulverulente, la prelucrare, transport si
depozitare pot aparea descarcari puternice care conduc la aprinderea pulberii,
prima explozie avand loc in zona turbionara, dupa care pot avea loc si explozii
secundare.
La operatiunile de uscare (prin pulverizare sau in strat fluidizat) descarcarile
disruptive pot sa apara intre materialele pulverulente si partile conducatoare
care vin in contact cu pulberea (cum ar fi cicloanele, separatoarele de praf,
filtrele etc.), precum si intre corpurile incarcate electrostatic si personalul
de deservire din imediata apropiere.
In cazul operatiunilor de prelucrare a cauciucului si materialelor plastice
electricitatea statica poate constitui o sursa de aprindere.
La trecerea materialelor prin valturi, pentru omogenizare si plastifiere,
acumularea sarcinilor electrostatice este insotita de degajarea vaporilor de
plastifianti, acestia putand forma cu aerul amestecuri explozive.
Masinile de formare a colilor de hartie (in procesul de presare, dimensionare,
taiere), precum si operatiunea de imprimare a colilor (ca urmare a tehnicii
imprimarii rapide si folosirii unor solventi, cerneluri inflamabile cu uscare
rapida) genereaza sarcini electrostatice care pot duce la aparitia descarcarilor
disruptive intre materialele si partile conducatoare de electricitate din zona
de lucru.
La lucrarile policrome procesul tehnologic se desfasoara in atmosfera
inflamabila, electricitatea statica acumulata fiind influentata de umiditate. La
viteze mari presele de policromie dezvolta sarcini electrostatice care pot
aprinde vaporii inflamabili formati deasupra rezervorului cu solventi
(cerneluri) sau in mediul inconjurator.
In cazul preselor pentru heliogravura sarcinile electrostatice se formeaza pe
materiale si cilindri de cauciuc si de cupru, descarcarile disruptive care pot
aparea avand energia suficienta pentru aprinderea vaporilor inflamabili formati
in zona de lucru.
La operatiunile de aplicare a lacurilor, vopselelor sau materialelor de
impregnare se pot produce acumulari electrostatice aparand totodata si
descarcarile disruptive. In cazul metodei de vopsire sau lacuire prin
pulverizare sarcinile electrostatice acumulate pe suprafata supusa pulverizarii
pot produce doar un punct de aprindere care poate fi insa suficient pentru a
ridica temperatura pana la punctul de aprindere a solventilor inflamabili,
antrenand si o reactie in lant care poate avea urmari grave.
Sarcinile electrostatice produse pe timpul functionarii cu viteze mari a
curelelor plate din piele sau din cauciuc, precum si in cazul benzilor
transportoare utilizate pentru materiale incalzite sau foarte uscate produc
descarcari disruptive la zonele de contact intre partile aflate in miscare. Si
materialele care sunt varsate la capatul unui transportor cu banda pot produce
descarcari disruptive ale caror energii sunt capabile sa aprinda amestecuri
explozive de pulberi cu aer.
Cantitatea de electricitate ce poate fi acumulata pe corpul uman, care se
comporta ca un capacitor, poate fi suficienta pentru a da nastere unei
descarcari disruptive la contactul corpului omenesc cu o masa legata la pamant.
In cazul in care persoanele (operatorii) sunt echipate cu incaltaminte izolanta,
acestea se pot incarca si prin influenta de la vehiculele incarcate
electrostatic, iar la atingerea unui corp (obiect) legat la pamant descarcarea
se face prin scanteie.
Energia maxima susceptibila sa fie eliberata printr-o descarcare disruptiva
poate sa atinga valoarea zecilor de milijouli, valoare suficienta pentru
aprinderea mediilor explozive.

| ## ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 166/2010 | Vigoare |
| --- | --- |
| ### Emitent: Ministerul de interne Domenii: Calamitati | ### M.O. 559/2010 |
| Ordin pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind apararea impotriva incendiilor la constructii si instalatiile aferente |  |

M.Of. Nr. 559 din 9 august 2010

ORDIN Nr. 166 
pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind apararea

impotriva incendiilor la constructii si instalatiile aferente

In conformitate cu prevederile art. 17 alin. (2) din Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu modificarile ulterioare, ale art. 3 alin. (1) si (2) si art. 11 lit. c) din Regulamentul de organizare si functionare al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.490/2004, cu modificarile ulterioare, precum si cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 1.016/2004 privind masurile pentru organizarea si realizarea schimbului de informatii in domeniul standardelor si reglementarilor tehnice, precum si al regulilor referitoare la serviciile societatii informationale intre Romania si statele membre ale Uniunii Europene, precum si Comisia Europeana, cu modificarile ulterioare,
   in temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 15/2008, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul administratiei si internelor emite urmatorul ordin:

Art. 1. -  Se aproba Dispozitiile generale privind apararea impotriva incendiilor la constructii si instalatiile aferente, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
   Art. 2. -  Prezentul ordin intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

*

Prezentul ordin a fost adoptat conform procedurii de notificare prevazute de Directiva 98/34/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informatii in domeniul standardelor si reglementarilor tehnice, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 204 din 21 iulie 1998, cu modificarile ulterioare.

Ministrul administratiei si internelor,
Vasile Blaga

Bucuresti, 27 iulie 2010.
   Nr. 166.

ANEXA
DISPOZITII GENERALE
privind apararea impotriva incendiilor la constructii si instalatiile aferente

Capitolul I
Scop si domeniu de aplicare

Art. 1. -  Prezentele dispozitii generale de aparare impotriva incendiilor la constructii si instalatiile aferente, denumite in continuare dispozitii generale, au ca scop stabilirea cerintelor minime necesare privind reducerea riscului de incendiu, protectia utilizatorilor, a fortelor care actioneaza la interventie, a bunurilor si a mediului la constructii si instalatiile aferente.
   Art. 2. -  (1) Prezentele dispozitii generale se aplica la exploatarea urmatoarelor categorii de constructii si instalatii aferente acestora:

a) constructii si spatii administrative;
   b) sali multifunctionale, biblioteci si ateliere de proiectare din cladiri civile;
   c) spatii de arhivare si magazii din cladiri civile;
   d) parcaje, garaje din cladiri civile cu cel mult 10 locuri de parcare;
   e) spatii pentru prepararea si servirea mesei din cladiri civile;
   f) cai de acces si interventie, ascensoare de pompieri;
   g) instalatii utilitare aferente constructiilor: electrice, de incalzire, ventilare-climatizare, gaze sau sanitare;
   h) constructii, spatii si incaperi aferente sistemelor si instalatiilor de protectie impotriva incendiilor.
   (2) Prevederile prezentelor dispozitii generale se aplica pe intreaga perioada de exploatare a constructiilor si instalatiilor aferente acestora, indiferent de titularul dreptului de proprietate.
   (3) Nu fac obiectul prezentelor dispozitii generale categoriile de constructii si instalatii prevazute la alin. (1) din ramuri sau sectoare de activitate pentru care sunt emise reglementari specifice potrivit legii.

Art. 3. -  Prezentele dispozitii generale se completeaza cu prevederile Normelor generale de aparare impotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 163/2007, si ale reglementarilor tehnice din domeniul apararii impotriva incendiilor aplicabile exploatarii constructiilor si instalatiilor aferente.

Capitolul II
Reguli si masuri specifice de prevenire a incendiilor

Sectiunea 1
Constructii si spatii administrative

Art. 4. -  Pe timpul exploatarii incaperilor, compartimentelor si spatiilor aferente constructiilor si spatiilor administrative trebuie luate masuri de reducere la minim a riscului de incendiu, prin limitarea la strictul necesar a cantitatilor de materiale
combustibile si a eventualelor surse cu potential de aprindere a acestora.
   Art 5. -  Se interzice amenajarea de boxe sau depozitarea de materiale cu pericol de incendiu in casele scarilor, sub rampele scarilor, in poduri si subsoluri.
   Art. 6. -  In constructiile si in spatiile administrative pot fi pastrate lichide inflamabile in cantitate totala de maximum 25 l, in bidoane metalice inchise si in locuri special amenajate, pentru curatenie, igienizare, deparazitare sau dezinsectie.
   Art. 7. -  (1) Curatarea pardoselii cu benzina, neofalina sau alte lichide inflamabile este interzisa.
   (2) Operatiunea de curatare se poate face numai cu materiale special destinate, la lumina zilei si cu respectarea instructiunilor precizate de producator, precum si a urmatoarelor reguli si masuri:

a) interzicerea fumatului si a oricaror lucrari cu foc deschis pe toata perioada desfasurarii activitatii;
   b) scoaterea de sub tensiune a tuturor aparatelor electrice si intreruperea iluminatului electric, precum si a utilizarii gazelor naturale ori lichefiate;
   c) asigurarea ventilarii necesare.

Art. 8. -  Se interzice folosirea cu defectiuni si improvizatii a aparatelor electrocasnice de tipul radiatoarelor, resourilor, fiarelor de calcat in birouri, oficii si in alte incaperi aferente constructiilor si spatiilor administrative.
   Art. 9. -  Se interzic fumatul si utilizarea focului deschis, precum si utilizarea mijloacelor de iluminat cu flacara deschisa in spatiile in care se desfasoara activitati administrative, in podurile, subsolurile si in alte locuri cu risc de incendiu din constructiile in care acestea sunt amplasate.
   Art. 10. - (1) In constructiile si spatiile administrative activitatea se organizeaza astfel incat sa nu se creeze aglomerari ale persoanelor si supraincarcare cu mobilier si echipamente specifice care sa ingreuneze sau sa blocheze evacuarea in caz de incendiu.
   (2) Deseurile de hartie din birouri se colecteaza in cosuri si se evacueaza la terminarea programului.
   Art. 11. -  La terminarea programului de lucru, aparatele electrocasnice si mijloacele de incalzire/ventilatie/climatizare locala se deconecteaza, iar iluminatul artificial si alimentarea cu energie electrica a calculatoarelor si a altor aparate cu alimentare electrica care nu necesita functionare permanenta se intrerup.

Sectiunea a 2-a
Sali multifunctionale, biblioteci si ateliere de proiectare

Art. 12. -  In salile multifunctionale, in biblioteci si atelierele de proiectare nu se admite accesul unui numar mai mare de utilizatori decat cel stabilit prin proiectul tehnic al constructiei.
   Art. 13. -  Se interzic fumatul in alte locuri decat cele special amenajate si utilizarea focului deschis in salile multifunctionale, in biblioteci si atelierele de proiectare, precum si iluminarea cu flacara deschisa.
   Art. 14. -  In salile si in incaperile in care incalzirea se face cu sobe, alimentarea cu combustibil a acestora se intrerupe, de regula, inainte de a se permite accesul utilizatorilor in interiorul lor.
   Art. 15. -  In locurile pentru fumat special amenajate in salile multifunctionale, in biblioteci si atelierele de proiectare se asigura scrumiere pentru colectarea resturilor de tigari si chibrituri, care se amplaseaza la o distanta de minimum 1,5 m fata de draperii si perdele.
   Art. 16. -  Covoarele, mochetele, presurile utilizate in salile multifunctionale, in biblioteci si atelierele de proiectare, pe holuri, coridoare, culoare si scari se fixeaza in pardoseala, pentru a nu impiedica evacuarea utilizatorilor in caz de incendiu.
   Art. 17. -  La amplasarea mobilierului in salile multifunctionale, in biblioteci si atelierele de proiectare se asigura culoare de circulatie corespunzator dimensionate, potrivit cerintelor normativului de proiectare si prezentelor dispozitii generale.
   Art. 18. -  In salile multifunctionale se asigura urmatoarele masuri:

a) scaunele si bancile se fixeaza, de regula, de pardoseala;
   b) cand suprafata utila care revine utilizatorului este mai mare de 2,5 m2/loc si numarul utilizatorilor nu depaseste 20 de persoane, se admit scaune nefixate de pardoseala;
   c) in salile care se incadreaza in categoria salilor aglomerate, iar suprafata care revine utilizatorului este mai mica de 1,5 m2/loc, scaunele si bancile se fixeaza obligatoriu de pardoseala;
   d) in salile a caror capacitate nu depaseste 200 de locuri, scaunele si bancile pot fi nefixate de pardoseala, cu conditia consolidarii lor pe transversale in pachete de 5 scaune.
   Art. 19. -  In biblioteci se au in vedere urmatoarele masuri:

a) mesele pentru maximum 8 locuri se amplaseaza cu cel putin o latura langa un culoar de evacuare;
   b) mesele dreptunghiulare amplasate cu latura lunga perpendiculara pe culoarele de evacuare au pe fiecare latura cel mult 8 locuri, daca exista acces la un singur culoar, si, respectiv, 16 locuri, daca exista acces la doua culoare de evacuare; in capetele acestor mese nu se amplaseaza scaune pe culoarele de evacuare;
   c) daca numarul de locuri pe o latura este mai mare de 3, intre un culoar de evacuare si perete, sau de 6, intre doua culoare de evacuare, se prevad treceri de acces la culoarele de evacuare cu latimea de minimum 0,45 m;
   d) latimea libera a culoarelor de evacuare se stabileste in raport cu numarul utilizatorilor, conform numarului de fluxuri determinat prin calcul, fara a fi mai mica de 0,90 m, respectiv 0,80 m in cazul utilizarii scaunelor rabatabile;
   e) la stabilirea latimilor libere de trecere se au in vedere si dimensiunile scaunelor, considerandu-se retrase la o distanta de 0,15 m de marginea mesei.
   Art. 20. -  Cartile, registrele, dosarele, manuscrisele, fisele si alte documente similare se depoziteaza in rafturi sau stive, in incaperi cu parametri de mediu si nivele de performanta adecvate, astfel incat sa fie ferite de surse de aprindere.
   Art. 21. -  Intre rafturile sau stivele de depozitare se asigura spatii libere pentru accesul si evacuarea cu usurinta in caz de necesitate.
   Art. 22. -  Pentru protectia bunurilor de valoare, bibliotecile trebuie echipate si dotate si cu sistemele, instalatiile si mijloacele corespunzatoare de protectie impotriva incendiilor, potrivit reglementarilor tehnice.
   Art. 23. -  Atunci cand salile multifunctionale se incadreaza in categoria salilor aglomerate sau a incaperilor cu aglomerari de persoane, se respecta in exploatare si masurile specifice acestora.

Sectiunea a 3-a
Spatii de arhivare si magazii din cladiri civile

Art. 24. -  In spatiile de arhivare si in magazii trebuie respectate urmatoarele reguli:
   a) la amplasarea materialelor periculoase se tine seama de comportarea lor specifica in caz de incendiu, in privinta atat a posibilitatilor de reactie reciproca, cat si a compatibilitatii fata de produsele de stingere;
   b) se asigura mentinerea compartimentarilor precizate prin proiectul tehnic al constructiei; orice modificari se pot face numai pe baza unor documentatii tehnice elaborate potrivit reglementarilor specifice;
   c) produsele inflamabile se eticheteaza si se depoziteaza in locuri special amenajate, marcate corespunzator, si in cantitatile precizate prin proiectul tehnic al constructiei;
   d) produsele textile si alte materiale combustibile se depoziteaza la distante de cel putin 1,00 m fata de sursele de caldura, atunci cand acestea exista si sunt stabilite prin proiectul tehnic al constructiei;
   e) hartia, cartile si documentele de arhiva se depoziteaza in stive sau rafturi, asigurandu-se spatii sau culoare pentru interventie in caz de incendiu;
   f) la depozitarea hartiei, cartilor si a documentelor de arhiva in rafturi sau stive se asigura distante fata de corpurile de iluminat si alte instalatii, potrivit reglementarilor tehnice;
   g) deseurile de hartie, ambalajele rezultate in urma despachetarilor, sortarilor si livrarilor se colecteaza si se indeparteaza zilnic din spatiile de depozitare;
   h) amplasarea rafturilor si a mobilierului specific se realizeaza fara a reduce gabaritele cailor de acces si evacuare in caz de incendiu;
   i) se interzice blocarea sau ingreunarea accesului la mijloacele de prima interventie;
   j) se interzice blocarea usilor de pe traseele de evacuare.
   Art. 25. -  Se interzice accesul persoanelor straine neinsotite in spatiile de arhivare si in magazii.
   Art. 26. -  Se interzice depozitarea in spatiile de arhivare si in magazii a buteliilor de gaze petroliere lichefiate, a recipientelor cu gaze sub presiune sau a oricaror alte materiale care pot produce explozii sau incendii.
    Art. 27. -  (1) Vopselurile si lacurile inflamabile se pastreaza in incaperi separate, cu respectarea cerintelor din fisele tehnice de securitate, ferite de umezeala, razele solare, acizi si emanatii de gaze.
   (2) La depozitare se respecta instructiunile stabilite de producator si reglementarile tehnice.
   Art. 28. -  Corpurile de iluminat incandescente din spatiile de arhivare si din magazii se protejeaza cu globuri de protectie, iar atunci cand prin natura activitatii exista posibilitatea de a fi lovite, se monteaza si aparatori de protectie.
   Art. 29. -  Este interzisa executarea in spatiile de arhivare si in magazii a lucrarilor care utilizeaza focul deschis. Atunci cand nu pot fi evitate, aceste lucrari se executa numai pe baza permisului de lucru cu foc, emis conform Normelor generale de aparare impotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 163/2007.
   Art. 30. -  Spatiile de siguranta, precum si cele destinate circulatiei, interventiei si evacuarii in caz de incendiu se mentin permanent libere, conform planului de depozitare si de evacuare a materialelor periculoase.
   Art. 31. -  Se interzice fumatul in spatiile de arhivare si in magazii.
   Art. 32. -  La terminarea programului de lucru, instalatia electrica din spatiile de arhivare si din magazii se deconecteaza de la sursele de alimentare, cu exceptia iluminatului de siguranta si a celui care alimenteaza sistemele si instalatiile de semnalizare si stingere a incendiilor.
   Art. 33. - In interiorul spatiilor de arhivare si al magaziilor se pastreaza in permanenta ordine si curatenie.
   Art. 34. -  Se interzice folosirea in spatiile de arhivare si in magazii a resourilor si radiatoarelor electrice, precum si a lampilor electrice defecte, cu improvizatii sau neasigurate cu globuri de sticla si gratare de protectie.
   Art. 35. -  In spatiile de arhivare si in magazii este interzisa pastrarea unor lichide inflamabile care nu constituie obiect al activitatii.
   Art. 36. -  Este interzis a se pastra in spatiile de arhivare si in magazii, chiar si numai temporar, obiecte straine de inventarul acestora.
   Art. 37. -  Personalul spatiilor de arhivare si al magaziilor trebuie sa supravegheze, conform instructiunilor furnizorului, materialele periculoase care prezinta sensibilitate la incalzire sau la reactii in contact cu alte materiale.
   Art. 38. -  Depozitarea si manipularea materialelor si substantelor combustibile se fac in ambalaje adecvate, realizate si inscriptionate corespunzator, in vederea identificarii naturii riscurilor de incendiu si a stabilirii procedeelor si produselor de stingere ori de neutralizare adecvate.
   Art. 39. - Dispunerea materialelor si substantelor periculoase in spatiile de arhivare si in magazii se face potrivit planului de depozitare.
   Art. 40. -  Se interzice depasirea densitatii sarcinii termice stabilite prin reglementarile tehnice sau prin documentatiile tehnice de proiectare a constructiei.
   Art. 41. - Este interzisa depozitarea materialelor combustibile si explozive fara fise tehnice de securitate.
   Art. 42. - (1) In spatiile de arhivare si in magazii trebuie respectate distantele de siguranta dintre elementele de incalzire neizolate si materialele combustibile depozitate.
   (2) Fata de corpurile de iluminat se respecta distantele prevazute in reglementarile tehnice.
   (3) Fata de duzele de debitare a apei ale instalatiilor sprinkler si drencer se asigura distantele necesare functionarii eficiente a acestora, potrivit reglementarii tehnice specifice.
   Art. 43. -  Rafturile se realizeaza, pe cat posibil, din materiale incombustibile, clasele de reactie la foc minimum A2, si se asigura impotriva rasturnarii sau caderii materialelor depozitate.
   Art. 44. -  Este interzisa amenajarea arhivelor in subsoluri, poduri si mansarde, cu exceptia cazurilor in care aceste spatii au fost prevazute prin proiectul tehnic al constructiei.
   Art. 45. -  Pentru fiecare spatiu de arhivare si magazie trebuie sa fie intocmite planuri de depozitare si de interventie in caz de incendiu, precum si instructiuni specifice de aparare impotriva incendiilor.


                           Sectiunea a 4-a
Parcaje si garaje din cladiri civile cu cel mult 10 locuri de parcare

Art. 46. -  Parcarea autovehiculelor in parcaje si garaje se face astfel incat sa se asigure evacuarea rapida a acestora in caz de incendiu.
   Art. 47. -  In spatiile destinate parcarii si gararii autovehiculelor se interzic urmatoarele:
   a) alimentarea cu combustibil a autovehiculelor, completarea sau scoaterea de carburant din rezervoare ori transvazarea lichidelor combustibile;
   b) incarcarea acumulatoarelor, cu exceptia locurilor special amenajate;
   c) fumatul si utilizarea focului deschis sub orice forma;
   d) utilizarea flacarii deschise sau a altor surse de foc pentru pornirea motoarelor ori in alte scopuri;
   e) amenajarea de incaperi si spatii cu alta destinatie sau utilizarea in alte scopuri a spatiilor destinate parcarii subterane;
   f) parcarea autovehiculelor in afara spatiilor special destinate si marcate in acest scop;
   g) executarea operatiilor si lucrarilor de intretinere sau de reparare a autovehiculelor, indiferent de natura, durata sau complexitatea acestora, cu exceptia necesitatii inlocuirii rotilor si a desfasurarii activitatilor conexe admise;
   h) accesul in parcajul subteran al autovehiculelor si remorcilor acestora cu substante inflamabile, explozive, radioactive, corozive ori care pot initia incendii, in afara carburantilor si lubrifiantilor autovehiculelor.
   Art. 48. -  Se interzice depozitarea, chiar si temporara, de carburanti, lubrifianti, uleiuri si alte materiale combustibile si inflamabile in aceste spatii.

Sectiunea a 5-a
Spatii pentru prepararea si servirea mesei din cladiri civile

Art. 49. -  Amenajarea salilor pentru servirea mesei se face cu mentinerea spatiilor de siguranta intre elementele de mobilier, astfel incat sa fie asigurate caile de evacuare, iar pentru usile amplasate pe caile de evacuare se asigura sensul de deschidere spre exterior, potrivit reglementarilor tehnice specifice, precum si mentinerea descuiata a acestora, pe intreaga durata cat sunt prezente persoane in sala.
   Art. 50. -  (1) In spatiile de preparare a hranei se asigura realizarea urmatoarelor masuri:

a) mentinerea permanenta a curateniei si ordinii, ca de exemplu: curatarea petelor/scurgerilor de grasimi/ulei, amenajarea de cutii pentru carpele imbibate cu grasimi, separat de cele pentru resturi de tigari, pastrarea carpelor de lucru departe de sursele de aprindere;
   b) amenajarea si marcarea locurilor speciale in care se depoziteaza materiale combustibile provenite din ambalaje, precum: material lemnos, cartoane, hartii, talas, paie, polistiren, textile si altele asemenea;
   c) amenajarea, organizarea si intretinerea in bune conditii a cailor de acces si evacuare si evitarea blocarii acestora;
   d) aparatele electrocasnice de tipul cafetierelor, friteuzelor, cuptoarelor cu microunde si altele similare se utilizeaza conform instructiunilor producatorilor si se deconecteaza intotdeauna de la priza, atunci cand nu sunt folosite.
   (2) In aceste spatii se interzic:

a) folosirea mijloacelor si dispozitivelor termice de preparare a hranei, cu defectiuni, improvizatii ori fara supravegherea si respectarea instructiunilor specifice de aparare impotriva incendiilor;
   b) depozitarea buteliilor de GPL, altele decat cele aflate in uz;
   c) pregatirea diverselor preparate in asa fel incat sa prezinte pericol de incendiu;
   d) umplerea vaselor cu uleiuri si grasimi comestibile peste limita sau manipularea necorespunzatoare a acestora;
   e) lasarea produselor alimentare/culinare, precum ulei/grasime, alcool, care prezinta pericol de incendiu, in apropierea/pe sursele de aprindere;
   f) lasarea nesupravegheata a mijloacelor si a dispozitivelor termice de preparare a hranei.
   Art. 51. -  Masinile de gatit, gratarele pentru fript, aragazurile, cuptoarele si celelalte utilaje care degaja temperaturi ridicate se amplaseaza la o distanta de cel putin un m de elementele combustibile ale constructiilor sau de materialele combustibile din incaperi.
   Art. 52. - (1) Sunt obligatorii efectuarea verificarii periodice a mijloacelor de preparat si incalzit hrana si remedierea de indata a deficientelor sesizate, in asa fel incat acestea sa nu constituie surse de producere a incendiilor.
   (2) Se interzice verificarea scaparilor de gaze cu flacara deschisa.

(3) Verificarea scaparilor de gaze se face doar cu emulsie de apa si sapun.
   Art. 53. - (1) Masinile de gatit si gratarele pentru fript se echipeaza cu hote si tubulaturi de ventilatie prevazute cu site de protectie sau clapete si, dupa caz, cu instalatii de stingere specifice.
   (2) Hotele si tubulaturile de ventilatie ce deservesc masinile de gatit, gratarele pentru fript, cuptoarele pentru copt se curata si se degreseaza saptamanal si ori de cate ori este nevoie.
   (3) Se interzice curatarea hotelor prin ardere.
   Art. 54. -  In imediata apropiere a fiecarei masini de gatit cu gaze naturale/lichefiate se afiseaza instructiuni de exploatare a gazelor, iar manipularea robinetelor se face numai cu chei speciale.
   Art. 55. - (1) Instructiunile de exploatare recomandate de producator se afiseaza in dreptul fiecarui echipament din dotarea incaperii pentru prepararea hranei.
   (2) In cadrul instructiunilor de exploatare se prevad reguli specifice de interventie in caz de incendiu.
   Art. 56. -  La terminarea programului de lucru in aceste spatii se efectueaza urmatoarele operatiuni obligatorii:
   a) intreruperea alimentarii cu energie a masinilor, utilajelor, aparatelor, dispozitivelor pentru preparat si incalzit hrana;
   b) verificarea inchiderii tuturor robinetelor de gaz de pe conducte si recipiente;
   c) evacuarea deseurilor rezultate in urma desfasurarii activitatii si efectuarea curateniei la locul de munca;
   d) intreruperea iluminatului artificial, incuierea si, dupa caz, predarea cheilor la locurile stabilite de persoanele cu atributii de conducere.


Sectiunea a 6-a
Cai de acces si interventie, ascensoare de pompieri

Art. 57. -  (1) Intrarile in incinte si circulatiile carosabile din interiorul acestora, prin care se asigura accesul la cladiri si instalatii, la racordurile de alimentare cu apa, retele, bazine, rauri, lacuri, rampe, traversarile de cale ferata, trebuie intretinute, indiferent de sezon, practicabile, curate si libere de orice obstacole care ar putea impiedica interventia operativa pentru stingerea incendiilor.
   (2) Caile de acces si interventie se marcheaza in mod corespunzator ori, dupa caz, se prevad cu circulatii ocolitoare.
   Art. 58. -  Accesul mijloacelor si al persoanelor pentru interventii operative in caz de incendiu in vederea salvarii si acordarii ajutorului persoanelor aflate in pericol, a stingerii incendiilor si limitarii efectelor acestora trebuie sa fie asigurat in permanenta la:

a) toate constructiile administrative;
   b) toate mijloacele tehnice de aparare impotriva incendiilor, precum si la punctele de comanda ale acestora, cum sunt: centrale si butoane de semnalizare manuala a incendiilor, statii de pompare a apei, hidranti de incendiu, stingatoare, panouri de incendiu, bazine, rezervoare si castele de apa, rampe ale surselor de apa naturale;
   c) toate dispozitivele de actionare a unor mijloace cu rol de protectie in caz de incendiu, cortine de siguranta, trape de evacuare a fumului, sisteme de evacuare a fumului si gazelor fierbinti, clapete de pe tubulatura de ventilare, usi si obloane de inchidere a golurilor din elementele de compartimentare impotriva incendiilor;
   d) toate tablourile de distributie si intrerupatoarele instalatiilor electrice de iluminat, de forta si de siguranta, precum si la sursele de alimentare de rezerva care sunt destinate alimentarii receptoarelor electrice cu rol in caz de incendiu;
   e) alte mijloace utilizate pentru interventie in caz de incendiu, ca de exemplu vehicule pentru tractare sau transport, cisterne ori autocisterne pentru apa.
   Art. 59. -  Persoanele juridice sau persoanele fizice care detin ori administreaza constructiile, instalatiile, sistemele, dispozitivele sau mijloacele prevazute la art. 58 trebuie sa semnaleze prin indicatoare, potrivit prevederilor legale in vigoare, SR ISO 3864-1, SR ISO 3864-2, SR ISO 3864-3 si SR ISO 6309, pozitionarea acestora si sa atentioneze asupra regulilor care trebuie respectate.
   Art. 60. -  Peste santurile si sapaturile executate pe caile de circulatie, in cazul efectuarii unor lucrari, se realizeaza treceri, podete provizorii bine consolidate sau se asigura cai de acces si circulatie ocolitoare, semnalizate corespunzator.
   Art. 61. - (1) Liniile de cale ferata de pe teritoriul incintelor nu trebuie sa impiedice accesul liber si rapid al masinilor si utilajelor pentru stingerea incendiilor, iar eventualele intersectii se mentin libere.
   (2) Stationarea locomotivelor si a vagoanelor de cale ferata in intersectiile cu alte drumuri sau caile de acces rutiere este interzisa.
   Art. 62. -  Accesul la hidranti, mijloace speciale de stingere, stingatoare de incendiu, vane principale ale conductelor de apa, gaze, combustibil lichid sau lichide inflamabile, tablouri electrice de distributie trebuie lasat liber pentru ca in caz de pericol sa se poata interveni nestanjenit.
   Art. 63. -  Sunt interzise blocarea cailor de acces si interventie cu materiale care sa reduca latimea sau inaltimea libera de circulatie stabilita ori care prezinta pericol de incendiu sau explozie, precum si efectuarea unor modificari la acestea prin care sa se inrautateasca situatia initiala.
   Art. 64. -  Platformele de acces si de amplasare a autospecialelor de interventie si salvare de la inaltimi, prevazute in imediata vecinatate a constructiilor, trebuie marcate corespunzator si mentinute libere.
   Art. 65. -  Ascensoarele de pompieri se mentin permanent in stare de functionare pentru a putea fi utilizate operativ in caz de necesitate.
   Art. 66. -  La ascensoarele de pompieri cu care sunt echipate cladirile inalte si foarte inalte si parcajele subterane pentru autovehicule se respecta prevederile Directivei 95/16/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 29 iunie 1995 de apropiere a legislatiilor statelor membre referitoare la ascensoare, transpusa in legislatia nationala prin Hotararea Guvernului nr. 439/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a ascensoarelor, cu modificarile si completarile ulterioare.
   Art. 67. -  (1) Salariatii operatorilor economici si ai institutiilor care desfasoara activitati in constructiile ori in spatiile prevazute in sectiunile 1-5 trebuie instruiti asupra modului de indeplinire a sarcinilor ce le revin din planurile de evacuare si a celor de interventie, atat la angajare, la schimbarea locului de munca si periodic.
   (2) Salariatii operatorilor economici si ai institutiilor care desfasoara activitati in constructiile ori in spatiile prevazute in sectiunile 1-5 au obligatia de a participa la instruiri, exercitii si aplicatii tactice de prevenire si stingere a incendiilor, organizate potrivit dispozitiilor legale.

Art. 68. -  Planurile de evacuare si cele de interventie trebuie actualizate si afisate conform reglementarilor specifice.

Sectiunea a 7-a
Instalatii utilitare aferente constructiilor

Art. 69. -  (1) Instalatiile utilitare aferente constructiilor, cum sunt cele de gaze, electrice, de apa, de incalzire, de ventilare, de climatizare, de canalizare si altele asemenea, precum si instalatiile tehnologice se exploateaza potrivit reglementarilor tehnice si masurilor specifice de aparare impotriva incendiilor, astfel incat acestea sa nu constituie surse de initiere si/sau de propagare a incendiilor.
   (2) Pentru buna exploatare a instalatiilor utilitare aferente constructiilor este obligatorie respectarea intocmai a proiectului tehnic al constructiei, a prevederilor instructiunilor de exploatare, intretinere si reparatii cuprinse in proiect si a reglementarilor tehnice specifice de exploatare si de urmarire a comportarii in timp a constructiilor.
   Art. 70. -  Instalatiile utilitare aferente constructiilor trebuie sa corespunda destinatiei, tipului si categoriei de importanta a constructiei, precum si nivelului de risc de incendiu, sa aiba nivelul de protectie corespunzator mediului in care sunt amplasate si sa respecte prevederile din reglementarile specifice de aparare impotriva incendiilor.
   Art. 71. -  Pe timpul exploatarii instalatiilor utilitare aferente constructiilor se interzic:
   a) neasigurarea supravegherii conform instructiunilor de functionare;
   b) functionarea fara sistemele, aparatele si echipamentele necesare conform instructiunilor de functionare pentru controlul si mentinerea parametrilor privind siguranta in functionare sau inlocuirea acestora cu altele supradimensionate;
   c) intretinerea necorespunzatoare a elementelor prevazute pentru izolare termica sau electrica ori pentru separare;
   d) depasirea termenelor stabilite pentru efectuarea lucrarilor de intretinere si reparatii sau executarea necorespunzatoare a acestora;
   e) executarea lucrarilor de intretinere si reparatii sau a unor modificari de catre personal neautorizat;
   f) utilizarea de improvizatii care sa prezinte risc de incendiu si/sau de explozie;
   g) neasigurarea protectiei la foc corespunzatoare fata de materialele si substantele combustibile existente in spatiul in care sunt utilizate;
   h) lasarea in functiune a instalatiilor utilitare aferente constructiilor peste programul stabilit, in cazurile in care instructiunile specifice interzic acest lucru.
   Art. 72. -  Mentinerea in buna stare a instalatiilor si sistemelor de captare si scurgere la pamant a descarcarilor electrice atmosferice este obligatorie la constructii si instalatii, utilaje si echipamente tehnologice, conform reglementarilor tehnice specifice.
   Art. 73. -  Utilizarea sistemelor de captare si scurgere la pamant a electricitatii statice, conform instructiunilor specifice si reglementarilor tehnice, este obligatorie.
   Art. 74. -  La exploatarea instalatiilor electrice se interzic:
   a) inlocuirea sigurantelor, releelor de protectie si a intrerupatoarelor automate cu altele necalibrate;
   b) racordarea unor consumatori care depasesc puterea nominala a circuitelor;
   c) supraincarcarea instalatiei electrice, respectiv a conductoarelor, cablurilor, intrerupatoarelor, comutatoarelor, prizelor si transformatoarelor;
   d) lasarea neizolata a capetelor conductoarelor electrice, in cazul demontarii partiale a unei instalatii;
   e) folosirea legaturilor provizorii prin introducerea conductoarelor electrice, fara stecher, direct in prize;
   f) utilizarea prizelor fara prevederea dispozitivului de protectie diferentiala si de limitare a puterii, amplasate la distanta mai mica de 1,00 m de materiale combustibile ori in incinta depozitelor si a magaziilor cu materiale combustibile;
   g) utilizarea receptorilor de energie electrica de tipul radiatoarelor, resourilor, fiarelor de calcat, aerotermelor etc. improvizati si fara asigurarea masurilor de izolare fata de materialele si elementele combustibile din spatiul sau din incaperea respectiva;
   h) utilizarea lampilor mobile ori portative, alimentate prin cordoane improvizate si/sau uzate;
   i) folosirea la corpurile de iluminat a filtrelor de lumina ori a abajururilor improvizate, din carton, hartie sau din alte materiale combustibile;
   j) asezarea pe motoarele electrice a unor materiale combustibile precum carpe, hartii, folii de mase plastice sau altele similare;
   k) folosirea in stare defecta, uzata si/sau cu improvizatii a instalatiei electrice si/sau a receptorilor electrici;
   l) suspendarea corpurilor de iluminat direct de conductoarele de alimentare, daca aceasta nu este prevazuta din fabricatie;
   m) introducerea in interiorul panourilor, niselor, tablourilor, canalelor sau al tunelelor electrice a obiectelor de orice fel;
   n) depozitarea de obiecte si/sau de materiale combustibile in posturile de transformare si/sau in incaperile tablourilor generale de distributie electrica;
   o) depozitarea sau pastrarea materialelor combustibile in apropierea posturilor de transformare si/sau in incaperile tablourilor generale de distributie, precum si blocarea accesului la aceste incaperi cu astfel de materiale;
   p) efectuarea lucrarilor de intretinere, revizii si reparatii de catre personal necalificat si neautorizat.
   Art. 75. -  La exploatarea instalatiilor de gaze se respecta urmatoarele reguli principale:
   a) verificarea si mentinerea in buna stare de functionare a instalatiei si a elementelor componente, pentru inlaturarea oricarei posibilitati de scurgere a gazelor;
   b) in cazul in care se constata miros de gaze, inainte de a se aprinde focul, se aeriseste incaperea respectiva si se depisteaza si se inlatura de catre personal autorizat defectele care au provocat scaparile de gaze;
   c) aprinderea si stingerea focului se executa numai de catre personal instruit in acest scop, langa fiecare soba afisandu-se cate o eticheta pe care se mentioneaza, pe langa ora de aprindere si stingere, urmatorul text: „Pentru aprinderea si stingerea focului raspunde (numele si prenumele persoanei)“;
   d) inainte de aprinderea arzatorului de gaze, robinetul trebuie sa fie inchis, iar cand arzatorul este in functiune, usa cenusarului se deschide;
   e) atat la aprinderea, cat si la stingerea focului, gazele se mentin inchise si se deschid mai intai de la robinetul principal, de siguranta, apoi de la robinetul de manevra al arzatorului ori aparatului;
   f) se interzice folosirea gazelor in sobele sau in aparatele defecte si a caror etanseitate nu este asigurata;
   g) depistarea scaparilor de gaze se va face numai cu emulsie de apa si sapun.
   Art. 76. -  (1) La exploatarea instalatiilor de incalzire centrala se respecta prevederile reglementarii tehnice specifice si urmatoarele reguli principale:

a) exploatarea centralelor termice, precum si a instalatiilor de cazane aferente se efectueaza numai de catre personal instruit in domeniu sau, dupa caz, autorizat potrivit legii;
   b) se interzice depozitarea in centrala termica a unor utilaje sau materiale care nu au legatura cu exploatarea efectiva a acesteia;
   c) aparatele pentru controlul temperaturii si presiunii din cazane si conducte, indicatoarele de nivel pentru combustibil, supapele de siguranta etc. se mentin in perfecta stare de functionare;
   d) cazanele alimentate cu combustibil lichid se prevad, in fata focarelor, sub injectoare, cu tavi metalice umplute cu nisip, pentru colectarea eventualelor scurgeri provenite din instalatii, iar scurgerile accidentale de combustibil se colecteaza si se inlatura imediat ce se constata;
   e) rezervoarele pentru consum zilnic se prevad cu conducte de preaplin, conducte de aerisire, indicatoare de nivel si se intretin corespunzator, iar la acestea nu se instaleaza indicatoare de nivel din sticla;
   f) se interzice folosirea focului deschis pentru fluidizarea combustibilului din rezervoare, prin incalzire;
   g) inainte de aprinderea combustibilului la injectoare se verifica focarul si se indeparteaza eventualele scurgeri de combustibil;
   h) focarele si canalele de fum se ventileaza timp de 10 minute folosindu-se instalatia prevazuta pentru aceasta, respectiv pentru evacuarea gazelor arse;
   i) aprinderea combustibilului pulverizat in focarele cazanelor se efectueaza fie electric, fie cu ajutorul unei torte fixate pe o vergea metalica lunga de circa 80 cm, nefiind admise improvizatiile;
   j) se interzice reaprinderea focului de la zidaria incandescenta a focarului sau de la flacara altui arzator;
   k) centralele termice care folosesc combustibil gazos se pun in functiune numai dupa verificarea arzatoarelor si numai daca acestea corespund presiunii din conductele de gaze, in limitele prevazute de norme;
   l) controlul etanseitatii conductelor, instalatiilor si echipamentelor cu gaz se face cu emulsie de apa si sapun sau prin alta metoda indicata de specificatiile tehnice; se interzice controlul etanseitatii la gaze cu flacara;
   m) la instalatiile cu combustibil gazos neautomatizate, aprinderea arzatoarelor cu gaze in focarele cazanelor de la centralele termice se face respectand principiul gaz pe flacara;
   n) pentru fiecare cazan se asigura efectuarea periodica a reviziei si a lucrarilor de reparatii, potrivit termenelor prevazute de reglementarile specifice;
   o) la canale si la cosul de fum se asigura desfundarea si curatarea periodica, conform instructiunilor de exploatare, etanseitatea, functionarea accesoriilor pentru reglare si siguranta, clapete de explozie, sibare, integritatea izolatiei termice;
   p) la instalatiile de alimentare, depozitare, ardere cu combustibil lichid, gazos se asigura functionarea pompelor de alimentare cu combustibil, arzatoarelor, corespunzator cartii tehnice si parametrilor proiectati, oprirea automata a arzatoarelor cazanelor in cazul intreruperii alimentarii cu gaze, aer sau energie electrica si in cazul atingerii temperaturii ori presiunii maxim admise a agentului termic, evacuarea prin preaplin a excesului de combustibil lichid din rezervoare la depasirea nivelului maxim, trecerea de la un combustibil la altul, la agregatele mixte cu ardere: gaze sau combustibil lichid, decuplarea pompei la trecerea pe gaze si etanseitatea conductelor, pompelor, armaturilor rezervoarelor si indeosebi a racordurilor la arzatoare;
   q) la instalatiile de ardere a carbunelui se asigura functionarea automata a sistemelor de alimentare cu carbune si de evacuare a zgurii si cenusii, reducerea intensitatii arderii in cazul intreruperii alimentarii cu aer sau energie electrica si oprirea automata a alimentarii in cazul atingerii temperaturii ori presiunii-limita a agentului termic. Evacuarea zgurii si cenusii se face in locuri amenajate, utilizand mijloace realizate din materiale incombustibile. Cenusa si zgura se stropesc cu apa;
   r) instalatiile de incalzire cu aer cald, conductele, aerotermele si bateriile de incalzire se curata periodic de depunerile de praf combustibil si nu se depoziteaza lichide inflamabile, materiale combustibile si recipienti cu gaze sub presiune in jurul bateriilor de incalzire sau al aerotermelor;
   s) este interzisa depunerea pe radiatoare si pe conductele termice a vaselor cu lichide inflamabile, a articolelor de imbracaminte si a altor materiale combustibile;
   t) oprirea functionarii cazanelor este obligatorie atunci cand se constata cresterea sau scaderea nivelului apei in afara limitelor admise, fara a putea fi readus la nivelul normal, defectarea unor aparate de control sau a dispozitivelor de siguranta, spargerea unor tevi in interiorul cazanului, aprinderea depunerilor de funingine si cocs in canalele de fum etc.
   (2) La punctele de descarcare a carburantilor lichizi se aplica urmatoarele masuri:

a) autocisterna se leaga mai intai la borna de impamantare, in vederea descarcarii electricitatii statice;
   b) operatiile de racordare si deracordare, precum si descarcarea carburantilor se realizeaza numai cu motorul oprit;
   c) soferul supravegheaza permanent descarcarea si incepe operatia numai dupa ce se asigura ca starea mijlocului de transport este corespunzatoare din punctul de vedere al sigurantei la foc;
   d) pe timpul descarcarii autocisternei, in zona gurii de descarcare este interzisa circulatia altor vehicule, accesul persoanelor neautorizate, precum si focul deschis sau fumatul;
   e) la terminarea operatiei de descarcare a combustibilului, racordul conductei de umplere a rezervorului se inchide etans, cu dispozitivul special prevazut in acest scop.
   (3) La exploatarea sobelor cu sau fara acumulare de caldura si a masinilor si aparatelor de incalzit si de gatit se au in vedere urmatoarele masuri:

a) materialele sau elementele combustibile situate in fata focarelor si cenusarelor se asaza la distanta de minimum 1,25 m fata de acestea, iar cele greu combustibile pot fi la 1,00 m;
   b) in incaperile in care sunt amplasate sobele se interzice depozitarea materialului combustibil peste consumul necesar pentru 24 de ore;
   c) depozitarea materialelor combustibile se face la o distanta mai mare de 1,00 m fata de sobele fara acumulare de caldura si de 0,50 m la sobele cu acumulare de caldura;
   d) masinile si aparatele de gatit cu combustibili solizi sau gaze, precum si rezervoarele de consum ale sobelor care utilizeaza combustibili lichizi, a caror protectie termica a fost asigurata de producator pe baza incercarilor efectuate si acceptata la omologarea produsului, pot fi amplasate la distante mai mici decat cele prevazute mai sus doar daca acest lucru este precizat in instructiunile de folosire;
   e) se interzice depozitarea materialului combustibil, a cartilor, hainelor, lumanarilor etc. deasupra sobelor;
   f) in fata usitei de alimentare a sobei, pardoseala combustibila se protejeaza cu tabla metalica avand dimensiunile de 0,70 x 0,50 m;
   g) inainte de utilizare, sobele si cosurile de fum trebuie verificate amanuntit, reparate, curatate si date in exploatare in perfecta stare de functionare;
   h) nu se admite utilizarea sobelor fara usite la focare si cenusare, defecte sau izolate necorespunzator fata de elementele combustibile ale cladirilor;
   i) in timpul functionarii sobelor care utilizeaza combustibil solid, usitele focarului si cenusarului trebuie mentinute inchise si nezavorate;
   j) este strict interzisa aprinderea focului in sobe prin stropire cu benzina, petrol sau alte lichide combustibile;
   k) se interzice uscarea hainelor sau a altor materiale combustibile pe sobe ori in imediata apropiere a lor;
   l) nu se admite folosirea lemnelor mai lungi decat vatra focarului sobei sau a carbunilor cu o putere calorifica mai mare decat cea stabilita de producatorul echipamentului de incalzire;
   m) se desemneaza persoane care sa raspunda de aprinderea si stingerea focului corespunzator fiecarui spatiu ori constructie la care incalzirea se realizeaza astfel;
   n) cenusa rezultata se evacueaza periodic intr-un loc stabilit si amenajat in acest scop, fara pericol de incendiu si numai dupa ce se sting complet resturile de jar;
   o) se interzice functionarea sobelor supraincalzite.
   (4) La exploatarea sobelor fara acumulare de caldura se au in vedere, suplimentar, si urmatoarele masuri:

a) distanta dintre sobe sau burlane si materialele combustibile invecinate trebuie sa fie de cel putin 1,00 m, iar fata de cele greu combustibile de 0,70 m;
   b) la sobele cu inaltimea picioarelor de cel putin 0,25 m, pardoseala de sub acestea se protejeaza printr-un strat izolator de caramida plina avand grosimea de 6 cm cu mortar de argila sau prin doua straturi de pasla imbibata cu solutie de argila ori cu alt material incombustibil din clasa A1FL de reactie la foc cu aceeasi capacitate termoizolatoare, peste care se pune tabla;
   c) postamentul termoizolator trebuie sa depaseasca perimetrul sobei cu 0,25 m, iar in fata focarului cu 0,50 m;
   d) cand sobele nu au picioare sau picioarele sunt mai scurte de 0,25 m, pentru a se izola fata de pardoselile combustibile, se protejeaza printr-un postament format din doua randuri de caramida (pe lat) cu mortar de argila sau alcatuit din alte materiale incombustibile termoizolatoare, minim clasa A1FL de reactie la foc.
  (5) La exploatarea centralelor termice mici cu putere maxima de cel mult 0,3 MW se respecta prevederile reglementarii tehnice specifice si se interzice:

a) inexistenta documentatiei tehnice aprobate;
   b) neasigurarea sau obturarea orificiilor dimensionate potrivit reglementarilor specifice pentru admisia aerului de combustie, cu exceptia centralei termice prevazute cu cazane cu introducerea aerului si evacuarea fortata a gazelor de ardere, agrementate tehnic in acest sens;
   c) neasigurarea sau obturarea suprafetelor vitrate, dimensionate conform reglementarilor tehnice specifice ;
   d) dezafectarea senzorului pentru evacuarea gazelor de ardere pentru functionarea in siguranta a microcentralei termice;
   e) neasigurarea cerintelor de amplasare si de montare;
   f) amplasarea centralelor termice alimentate cu gaz petrolier lichefiat (GPL) in subsolul cladirilor;
   g) alimentarea arzatoarelor cazanelor de la butelii individuale de gaze petroliere lichefiate;
   h) neasigurarea cerintelor de evacuare a gazelor de ardere;
   i) neasigurarea, functionarea necorespunzatoare sau dezafectarea dispozitivelor de protectie minime care sa realizeze blocarea alimentarii la nerealizarea aprinderii, stingerea flacarii, existenta flacarii inaintea admisiei combustibilului, presiuni ale gazului sub limita admisa, intreruperea alimentarii cu energie electrica;
   j) neasigurarea, functionarea necorespunzatoare sau dezafectarea dispozitivelor de blocare a admisiei combustibilului, la intreruperea alimentarii cu energie electrica si la intreruperea alimentarii cu gaze sau reducerea presiunii sub valoarea indicata de fabricantul arzatorului.
   (6) In cazul utilizarii buteliilor cu gaze combustibile lichefiate se interzice:

a) folosirea buteliilor defecte sau improvizate si neomologate;
   b) amplasarea buteliilor in apropierea surselor care radiaza intens caldura;
   c) activarea scurgerii gazului lichefiat din butelie, prin agitarea sau incalzirea acesteia;
   d) racordarea buteliei la mijloacele de incalzire direct, fara reductor de presiune;
   e) utilizarea furtunului de racordare neomologat pentru gaze, fixat necorespunzator, uzat, in stare defecta sau cu lungime mai mare de 1,00 m.
   Art. 77. -  La exploatarea instalatiilor de ventilare se respecta urmatoarele reguli principale:
   a) sistemele de ventilare natural organizata si sistemele de ventilare mecanica a incaperilor in care se degaja gaze, vapori, praf sau pulberi combustibile se intretin si se utilizeaza astfel incat, in exploatarea normala, sa se evite posibilitatea acumularii acestor substante in cantitati ce pot prezenta pericol de incendiu sau explozie;
   b) la prizele de ventilare se mentin plasele de sarma sau gratarele de protectie in buna stare, astfel incat sa se impiedice patrunderea diferitelor corpuri straine in canalele de ventilare;
   c) amplasarea in incaperi a gurilor de absorbtie se face in raport cu greutatea specifica a gazelor sau a vaporilor ce se evacueaza, iar la ventilarile locale acestea trebuie sa se afle cat mai aproape de locul de formare a vaporilor, a gazelor sau a pulberilor combustibile;
   d) ventilatoarele montate in incaperile/zonele cu degajari de substante combustibile precum gaze, vapori sau praf, care pot forma cu aerul amestecuri explozive sau care vehiculeaza astfel de substante se mentin in stare de functionare si se prevad cu protectii corespunzatoare mediului;
   e) se interzice evacuarea substantelor combustibile si a celor inflamabile prin aceeasi instalatie de ventilare, precum si a substantelor care in amestec pot provoca aprindere sau explozie;
   f) mentinerea unei exhaustari continue si a unei viteze constante de circulatie a aerului in canale, pentru inlaturarea posibilitatilor de formare a amestecurilor explozive;
   g) interzicerea utilizarii surselor de caldura sau scantei la instalatiile amplasate in medii in care exista praf, vapori ori gaze combustibile sau inflamabile;
   h) intretinerea, verificarea si curatarea periodica a canalelor, tubulaturii si a ventilatoarelor de depunerile combustibile;
   i) limitarea posibilitatilor de propagare a incendiilor prin canalele sistemului de ventilare, prin intretinerea in bune conditii a clapetelor antifoc prevazute;
   j) in incaperile in care sunt prevazute instalatii de ventilare numai pentru degajari accidentale de gaze, vapori combustibili ori inflamabili, instalatia de ventilare se pune si se mentine in functiune din momentul producerii degajarii respective si pana in momentul in care au fost inlaturate cauzele care le produc, asigurandu-se evacuarea completa a gazelor sau a vaporilor din aceste incaperi;
   k) daca degajarile au loc numai in cursul unor anumite operatii sau faze ale procesului de productie, instalatia de ventilare se pune in functiune cu 10 minute inainte de inceperea operatiei sau procesului respectiv si va fi oprita dupa degajarea completa a incaperii, dupa 10 minute de la terminarea operatiei sau a procesului respectiv.
   Art. 78. -  La instalatiile de ventilare care prezinta pericol de incendiu sau explozie se respecta si urmatoarele masuri specifice: a) tubulatura de aspiratie trebuie sa asigure posibilitatea curatarii ei fara dificultate; b) conductele de ventilare sa fie bine intretinute, pentru a se preveni scaparile de particule si de vapori inflamabili; c) gratarele care se afla deasupra canalelor de aspiratie ce sunt dispuse sub podea trebuie executate din materiale ce nu produc scantei la lovire.
   Art. 79. -  La exploatarea instalatiilor de protectie impotriva trasnetului se respecta urmatoarele reguli principale:
   a) instalatiile de protectie impotriva trasnetului se mentin si se exploateaza in buna stare de functionare, cu mentinerea integritatii tuturor elementelor componente si a continuitatii intre acestea;
   b) verificarea si intretinerea se efectueaza numai de personal specializat si conform cerintelor reglementarilor tehnice in vigoare;
   c) instalatiile de protectie contra trasnetului se verifica periodic, conform unui grafic stabilit, urmarindu-se integritatea fizica, continuitatea si buna functionare a tuturor elementelor componente.


Sectiunea a 8-a
Constructii, spatii si incaperi aferente sistemelor si

instalatiilor de protectie impotriva incendiilor

Art. 80. -  In incaperile grupurilor electrogene si ale pompelor actionate cu motoare termice, care constituie surse de rezerva pentru alimentarea cu energie a instalatiilor de protectie impotriva incendiilor, se asigura si urmatoarele reguli si masuri specifice:
   a) asigurarea alimentarii cu aer proaspat si a evacuarii gazelor de ardere (esapare), astfel pozitionate si realizate incat sa nu conduca la recircularea gazelor evacuate;
   b) mentinerea parametrilor functionali pentru acumulatoarele de actionare, conform instructiunilor producatorilor;
   c) legarea corecta la priza de pamant a instalatiei de alimentare cu combustibil lichid;
   d) mentinerea in buna stare a rezervoarelor de alimentare cu combustibil lichid, a conductelor de alimentare si distributie, a conductelor de preaplin, a indicatoarelor de nivel care nu trebuie sa fie din sticla si a conductelor de aerisire direct in exterior, avand opritoare de flacari corespunzatoare;
   e) asigurarea rezervei de combustibil pentru functionarea agregatelor potrivit reglementarilor specifice;
   f) mentinerea temperaturii minime in circuitul de racire al agregatelor, cand instructiunile acestora o impun.
   Art. 81. - (1) Pornirea pompelor de incendiu se realizeaza, conform prevederilor proiectului si/sau ale instructiunilor de functionare a instalatiei, in unul din urmatoarele moduri:

a) manual, din statia de pompare, si de la distanta, prin actionarea butoanelor de pornire amplasate in acest scop langa fiecare hidrant interior de incendiu - in cazul pompelor de incendiu prevazute sa lucreze independent de presiunea din hidrofor, prin comanda din statia de pompare, serviciul pentru situatii de urgenta, atunci cand exista, si din diferite puncte ale constructiilor din incinta - in cazul pompelor de incendiu care alimenteaza cu apa retele separate;
   b) automat, in mod obisnuit, la scaderea presiunii din retea.
   (2) Pompele de incendiu cu pornire automata ce servesc numai retelele hidrantilor de incendiu exteriori se prevad si cu butoane marcate corespunzator care sa permita actionarea lor cel mai tarziu in 5 minute de la darea semnalului de alarma; in acelasi interval de timp trebuie sa fie manevrate vanele ce permit utilizarea rezervei de apa pentru incendiu si pornirea pompelor fixe de rezerva.
   (3) Intrarea pompelor in functiune succesiva se asigura temporizat, in cazul statiilor de pompare cu mai multe agregate, pentru a se evita suprasarcinile si declansarea aparaturii de protectie, conform instructiunilor de functionare.
   (4) Oprirea pompelor de incendiu se realizeaza in toate cazurile numai manual, din statia de pompare, iar automat, numai in cazul lipsei de apa.
   (5) Pompele de incendiu se monteaza astfel incat nivelul rezervei de apa pentru incendiu sa fie mai sus decat partea superioara a corpului pompei; fac exceptie pompele prevazute cu sisteme de autoamorsare avizate de organele abilitate, care se monteaza conform indicatiilor producatorului.
   (6) Pentru acoperirea eventualelor pierderi in retea si mentinerea presiunii in instalatie se asigura buna functionare si intretinere in exploatare a pompelor-pilot pentru debite mici, cu care sunt echipate statiile de pompare a apei de incendiu; in cazul pornirilor dese, anormale, se analizeaza cauzele si se iau masuri pentru reducerea pierderilor din retea.
   (7) Dispozitivele de autoinchidere a usilor rezistente la foc care asigura comunicarea statiei de pompare cu restul cladirii civile se mentin in pozitie „normal inchisa“ si in stare de functionare.
   (8) Se efectueaza inspectii si revizii preventive de catre personalul de serviciu specializat, asigurandu-se:

a) verificarea etanseitatii imbinarilor la presetupe, flanse si alte dispozitive;
   b) controlul temperaturii lagarelor pompelor si electromotoarelor;
   c) detectarea unor eventuale zgomote sau vibratii anormale;
   d) ungerea lagarelor si a pieselor in miscare;
   e) verificarea indicatiilor aparatelor de masura si control pentru a controla functionarea corecta a instalatiilor, la parametrii prevazuti;
   f) efectuarea incercarilor periodice de functionare a pompelor de incendiu etc.
   Art. 82. -  Electrovanele instalatiilor de sprinklere deschise/drencere sau ale retelelor hidrantilor de incendiu care delimiteaza reteaua de apa de cea de aer se mentin in buna stare de exploatare, asigurandu-se:
   a) temperatura mediului in spatiul in care sunt montate, superioara temperaturii de 4˚C, pentru a se evita inghetul;
   b) functionarea iluminatului de siguranta;
   c) accesul usor in caz de incendiu;
   d) functionarea electrovanei, precum si a robinetului de incendiu pentru actionare manuala;
   e) eliminarea apei din conductele de aer inainte de venirea sezonului rece, precum si periodic in timpul acestui sezon;
   f) existenta si buna functionare a manometrului montat in avalul vanei pentru confirmarea deschiderii electrovanei si/sau a robinetului de incendiu montat in paralel.
   Art. 83. - (1) Pentru corecta intretinere si siguranta in operare, la statiile de pompare, camerele rezervoarelor de acumulare a apei, electrovanele si robinetele de incendiu se asigura in exploatare si urmatoarele masuri:

a) conditii de identificare usoara a elementelor componente, de exemplu: agregate, robinete, ventile de retinere, supape de alarma (semnalizare), manometre, prin marcare cu simboluri, etichete si, dupa caz, colorare, conform prevederilor SR ISO 3864-1, SR ISO 3864-2, SR ISO 3864-3 si corespunzator notatiilor din schemele si instructiunile de functionare a instalatiei respective;

b) mentinerea robinetelor sigilate in pozitia normala de lucru „Normal deschis“ sau „Normal inchis“ - stabilita in scheme si instructiuni;
   c) marcarea prin culoare rosie pe cadranul manometrelor montate pe conducta de refulare a fiecarei pompe de incendiu si al celor generale montate pe distribuitoare, hidrofoare, ramificatii, pentru controlul parametrilor functionali, a presiunii minime necesare functionarii normale, precum si - in cazuri speciale - a presiunii maxime admise;
   d) indicarea prin scheme si etichete a parametrilor functionali ai agregatelor de pompare, electrovanelor, aparatelor de control si semnalizare;
   e) recomandarea ca la statiile de pompare fara personal de supraveghere permanent, 24 de ore din 24, sa se asigure transmiterea semnalelor functionale, optice si acustice, si la serviciul pentru situatii de urgenta sau punctul de comanda si supraveghere permanenta, atunci cand acesta exista;
   f) asigurarea in permanenta a rezervei intangibile de apa, fiind interzis consumul in alte scopuri din aceasta rezerva; dupa incendiu se asigura refacerea rezervei conform reglementarilor in vigoare;
   g) starea tehnica a celei de-a doua surse de alimentare cu energie a statiei de pompare, astfel incat, la nevoie, sa poata intra in functiune in mod eficient;
   h) starea tehnica a pompelor pentru stingerea incendiilor, inclusiv a agregatelor de actionare, electromotoare, motoare cu ardere interna etc., astfel incat sa fie intotdeauna in perfecta stare de functionare, la parametri din proiectul si/sau instructiunile de functionare, a instalatiei;
   i) asigurarea in incapere a temperaturii necesare evitarii inghetarii instalatiilor;
   j) afisarea la loc vizibil a schemei statiei de pompare si a instructiunile de exploatare.
   (2) La exploatarea pompelor, surselor de alimentare cu energie electrica, rezervoarelor aferente instalatiilor de sprinklere se respecta prevederile privind intretinerea, verificarea periodica, saptamanala, trimestriala sau anuala si marcarea sprinklerelor, conform SR EN 12845, asigurandu-se:

a) verificarea trimestriala a fiecarei surse de alimentare cu apa cu supapa de control si semnalizare aferenta sistemului; pompele, daca sunt furnizate, trebuie pornite automat, iar presiunea de alimentare a debitului corespunzator nu trebuie sa fie mai mica decat nivelul corespunzator valorii in conformitate cu SR EN 12845;
   b) verificarea lunara a sursei secundare de alimentare cu energie electrica de la generatoarele diesel pentru o functionare satisfacatoare;
   c) verificarea anuala a pompelor de alimentare cu apa a instalatiei la incarcarea maxima, prin intermediul conductei de incercare conectate la refularea pompei situate in aval de clapeta de retinere de la refularea pompei, astfel incat sa asigure valorile presiune si debit inscrise pe placuta indicatoare;
   d) verificarea anuala a robinetelor cu flotor din rezervoarele cu apa, in scopul de a asigura functionarea lor corecta;
   e) inspectarea cel putin anual si curatarea, atunci cand este necesar, a filtrelor de aspiratie a pompelor si bazinului de decantare si a filtrelor sale;
   f) examinarea externa la cel putin trei ani a rezervoarelor, pentru a verifica coroziunea; acestea trebuie golite, curatate si examinate pentru coroziunea interna. Daca este necesar, toate rezervoarele trebuie revopsite si/sau restaurate in ceea ce priveste protectia impotriva coroziunii;
   g) verificarea si inregistrarea saptamanala a indicatiilor manometrelor de presiune de apa si aer, pe instalatii, pe tronsonul principal si pe hidrofoare, urmarind presiunea in reteaua de conducte din instalatiile apa-aer, mixte sau cu preactionare, care nu trebuie sa scada cu mai mult de 1,0 bar pe saptamana, a nivelului de apa din rezervoare si a pozitiei corecte a tuturor robinetelor;
   h) verificarea saptamanala a functionarii dispozitivelor de alarma cu motor hidraulic, astfel incat acestea sa sune cel putin 30 de secunde;
   i) verificarea saptamanala a pompelor automate privind nivelurile combustibilului si lubrifiantilor in motoarele diesel, reducerea presiunii apei la dispozitivul de pornire, simuland conditia pornirii automate, inregistrarea presiunii de inceput in momentul pornirii pompei, presiunea uleiului in motoarele diesel si debitul apei la racire prin circuitele de racire deschise;

j) verificarea saptamanala a modului de repornire a motoarelor diesel, conform SR EN 12845;
   k) verificarea la cel putin 3 ani a robinetelor de oprire a surselor de alimentare, a robinetelor de alarma si unisens si inlocuirea sau repararea celor defecte, daca este necesar;
   l) golirea la cel putin 10 ani a rezervoarelor de stocare pentru curatare si examinare interna si la constructie si, daca este necesar, efectuarea reparatiilor necesare;
   m) verificarea existentei afisarii planului de ansamblu al instalatiei, a marcajelor intrerupatorului alimentarii cu energie electrica destinat pompelor de sprinklere, a supapei/supapelor de control si semnalizare;
   n) verificarea asigurarii rezervei de combustibil pentru functionarea grupurilor de pompare actionate de motoare diesel, pe timpul normat de functionare, in functie de riscul de incendiu, potrivit cerintelor SR EN 12845.
   (3) La instalatiile de pompare comune pentru consum menajer si incendiu sau la cele independente de incendiu se vor respecta cerintele instructiunilor de functionare si verificare periodica a instalatiilor prevazute pentru stingerea incendiilor care trebuie sa cuprinda modul de utilizare si intretinere a instalatiilor in situatie normala si in caz de incendiu.
   (4) Instalatiile electrice care alimenteaza receptoare cu rol de securitate la incendiu trebuie exploatate astfel incat sa asigure alimentarea corespunzatoare cu energie electrica a tablourilor pompelor de incendiu a electrovanelor de incendiu, a instalatiilor de desfumare, a ascensoarelor de pompieri si a altor dispozitive de prevenire si stingere a incendiilor, in limitele parametrilor proiectati si cu respectarea prevederilor reglementarilor tehnice de specialitate si a instructiunilor producatorilor. In exploatare trebuie sa se asigure:

a) functionarea tabloului general din care se face racordul, astfel incat aceasta sa nu fie periclitata de un incendiu declansat in cladirea respectiva;
   b) verificarea periodica si asigurarea protectiei la foc a traseelor pe caile de alimentare cu energie electrica a tablourilor de distributie;
   c) mentinerea legarii coloanelor de alimentare a receptoarelor inaintea intrerupatorului general sau a sigurantelor generale;
   d) existenta dispozitivului de blocare sigilat, astfel incat sa se evite erorile umane si sa nu permita intreruperea alimentarii decat in caz de necesitate.
   (5) La rezervoarele de inmagazinare a rezervei de apa de incendiu se asigura:

a) sigilarea vanelor in pozitie normala de lucru;
   b) buna functionare a vanelor de incendiu;
   c) manevrarea vanelor numai de catre personalul special destinat pentru aceasta si cu respectarea instructiunilor specifice;
   d) controlul calitatii apei; la rezervoarele ce contin numai apa pentru stingerea incendiilor se vor lua masuri de primenire a acesteia in cazul aparitiei de microflora, microfauna sau mirosuri neplacute;
   e) controlul anual al etanseitatii si curatarea cuvei rezervoarelor;
   f) protectia impotriva accesului persoanelor straine de exploatare;
   g) masurile de functionare corespunzatoare pe timp de iarna, stabilite in instructiunile specifice;
   h) functionarea instalatiei de semnalizare, optica si acustica, a nivelului rezervei de incendiu, astfel incat in caz de necesitate sa permita luarea masurilor de utilizare a instalatiilor hidro in regim de avarii stabilite prin instructiunile de exploatare, restrangerea sau suprimarea unor consumuri, inlaturarea operativa a avariei, intarirea regimului de control si supraveghere p.s.i. etc. Se verifica atat indicatoarele locale de nivel ale rezervoarelor si castelelor de apa, care trebuie sa fie vizibile de la nivelul solului, cat si sistemele prevazute pentru transmiterea nivelurilor caracteristice de apa de incendiu in statiile de pompare si la serviciul pentru situatii de urgenta sau la punctul central de supraveghere a unitatii care are asigurat personal de serviciu permanent;
   i) accesul autovehiculelor de interventie la punctul de alimentare cu apa direct din rezervor. Racordurile fixe ale conductei de aspiratie vor avea garnituri de absorbtie si racord infundat, prevazut cu lant si asamblat la racordul fix, pentru a se evita patrunderea corpurilor straine in conducta de aspiratie si infundarea acesteia. Punctele de stationare si alimentare a pompelor mobile de incendiu direct din rezervoare vor fi marcate cu indicatoare, conform SR ISO 3864-1, SR ISO 3864-2, SR ISO 3864-3, si mentinute libere.
   (6) Spatiile si locurile in care sunt amplasate mijloacele tehnice de aparare impotriva incendiilor (statii de pompare a apei de incendiu, grupuri electrogene, incaperi pentru echipamente de control si semnalizare, spatii ale serviciilor pentru situatii de urgenta, dispecerate etc.) vor avea asigurata functionarea iluminatului de siguranta pentru interventie si de continuare a lucrului pe timpul teoretic de functionare a acestora, conform reglementarilor tehnice si a instructiunilor specifice.

Capitolul III
Echiparea si dotarea cu mijloace de protectie impotriva incendiilor

Art. 84. -  (1) Echiparea si dotarea constructiilor cu instalatii de protectie impotriva incendiilor si alte mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor, stabilirea categoriilor, tipurilor si parametrilor specifici, precum si dimensionarea si amplasarea acestora se asigura conform reglementarilor tehnice si documentatiilor tehnice de proiectare.
   (2) Echiparea cu instalatii de detectare si semnalizare a incendiilor a cladirilor administrative din categoria monumentelor istorice se realizeaza conform prevederilor prezentei dispozitii, avand in vedere urmatoarele criterii:

a) asigurarea echiparii cu instalatii de detectare si semnalizare a incendiului a monumentelor inscrise in Lista patrimoniului mondial sau care sunt incadrate in categoria monumentelor istorice din grupa A - monumente istorice de valoare nationala si universala;
   b) prevederile lit. a) au caracter de recomandare si pot fi aplicate si pentru monumentele istorice din grupa B - monumente istorice reprezentative pentru patrimoniul cultural local;
   c) asigurarea echiparii cu sisteme fixe de protectie impotriva incendiilor in zonele speciale ale cladirii, cum ar fi incaperile cu valori patrimoniale deosebite continute constructiei sau adapostite ori in zonele in care se afla colectii unice de obiecte istorice si la cladirile unicat din lemn, inclusiv protejarea exterioara a acestora.
   Art. 85. -  In constructiile si spatiile administrative se utilizeaza numai mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor certificate sau agrementate, potrivit legii.
   Art. 86. -  Dotarea cu stingatoare de incendiu se asigura astfel: un stingator la o suprafata de 200 m2, dar minimum doua pe nivel.
   Art. 87. - (1) Pentru stingatoarele portative, documentele de referinta sunt Directiva 97/23/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 29 mai 1997 de apropiere a legislatiilor statelor membre referitoare la echipamentele sub presiune, SR EN 3 cu partile sale, precum si reglementarile tehnice echivalente ale statelor membre ale Uniunii Europene sau Turcia ori ale statelor EFTA parte la acordul privind Spatiul Economic European.
   (2) Referitor la performantele de stingere, acestea trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

a) stingatoarele cu pulbere trebuie sa aiba capacitatea/incarcatura de minimum 6 kg;
   b) stingatoarele cu apa pulverizata/spuma trebuie sa aiba capacitatea/incarcatura de minimum 6 litri.
   (3) Pentru stingatoarele mobile cu incarcatura nominala de 50 kg/l, documentele de referinta sunt SR EN 1866-1 si reglementarile tehnice echivalente ale statelor membre ale Uniunii Europene sau Turcia ori ale statelor EFTA parte la acordul privind Spatiul Economic European.
   (4) Prevederile alin. (2) si (3) nu se aplica stingatoarelor care sunt fabricate si/sau comercializate legal intr-un stat membru al Uniunii Europene sau in Turcia ori sunt fabricate legal intr-un stat EFTA parte la acordul privind Spatiul Economic European, in conformitate cu specificatiile normative in vigoare in aceste tari.
   Art. 88. -  (1) Stingatoarele de incendiu portative se intretin in stare de functionare.
   (2) Stingatoarele de incendiu portative se amplaseaza vizibil, in locurile prevazute prin reglementarile tehnice, astfel incat sa se asigure accesul usor atunci cand se impune folosirea acestora in scopul pentru care sunt destinate.
   (3) Amplasarea se poate face pe pardoseala incaperii sau pe pereti, in suporturi speciale, in functie de instructiunile producatorului.
   Art. 89. -  Se recomanda respectarea urmatoarelor valori ale distantelor si inaltimii de montare a stingatoarelor in perimetrul suprafetei protejate: a) maximum 15 m, respectiv 20 m fata de cele mai importante focare de incendiu din clasele A si B; b) maximum 1,4 m inaltime fata de pardoseala.

Capitolul IV
Dispozitii finale

Art. 90. -  (1) Proprietarul constructiilor si instalatiilor aferente sau, dupa caz, persoana desemnata de acesta sa le administreze, denumita in continuare administrator, conducatorul institutiei/operatorului economic ori persoana care le utilizeaza in baza unui contract, a unei conventii sau a unui act juridic similar incheiat in acest sens, denumita in continuare locatar, este obligata sa asigure organizarea si desfasurarea activitatii de aparare impotriva incendiilor in domeniul propriu de activitate, potrivit legii si prevederilor prezentei dispozitii.
   (2) In constructii si instalatii aferente este obligatorie organizarea, in conditiile legii, a activitatii de control intern al respectarii normelor, dispozitiilor si masurilor de aparare impotriva incendiilor.
   (3) Controlul intern privind respectarea normelor, dispozitiilor si masurilor de aparare impotriva incendiilor se executa, dupa caz, potrivit legii, de proprietar/administrator/locator, conducatorul institutiei/operatorului economic, de structurile cu atributii de aparare impotriva incendiilor, constituite in cadrul operatorului economic/institutiei, de conducatorii locurilor de munca, de cadrele tehnice sau personalul de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor, de personalul din serviciul pentru situatii de urgenta din structurile locatorului ori locatarului, de persoane fizice sau juridice autorizate pentru desfasurarea activitatii de aparare impotriva incendiilor, pe baza de contract.
   Art. 91. -  Rezultatele controlului desfasurat de catre inspectorii de prevenire din inspectoratele pentru situatii de urgenta judetene/al municipiului Bucuresti si de catre personalul cu atributii de control in domeniul apararii impotriva incendiilor, se mentioneaza in procesele-verbale de control, se consemneaza in registrul de control si se analizeaza de persoanele enumerate la art. 90 si de personalul cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor.
   Art. 92. -  (1) In baza concluziilor rezultate din controalele autoritatii de stat sau din controalele proprii, proprietarul/ conducatorul institutiei/operatorului economic/administratorul/ locatarul este obligat sa ia masuri imediate de remediere a tuturor neregulilor constatate in domeniul apararii impotriva incendiilor.
   (2) Constatarile, masurile si deciziile adoptate in urma controalelor se aduc la cunostinta, prin documente scrise, tuturor persoanelor implicate.

- Ordinul pentru aprobarea Dispozitiilor generale de aparare impotriva incendiilor la structuri de primire turistice, unitati de alimentatie publica si unitati de agrement

Publicat in Monitorul Oficial 436 din 29 iunie 2010 (M. Of. 436/2010)

LegeStart prezinta actul doar in varianta publicata in Monitorul Oficial. Pentru versiunea consolidata a actului va recomandam sa consultati Indaco LEGE Online. 
Textele in format electronic ale actelor normative publicate pe acest site formeaza obiectul dreptului de autor al INDACO SYSTEMS si copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala. Pentru detalii consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului.

Ministerul Administratiei si Internelor nr.118/2010

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului nr.1709/2010

In conformitate cu prevederile art. 17 alin. (2) din Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu modificarile ulterioare, si ale art. 11 lit. c) din Regulamentul de organizare si functionare al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.490/2004, cu modificarile ulterioare, precum si potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.016/2004 privind masurile pentru organizarea si realizarea schimbului de informatii in domeniul standardelor si reglementarilor tehnice, precum si al regulilor referitoare la serviciile societatii informationale intre Romania si statele membre ale Uniunii Europene, precum si Comisia Europeana, cu modificarile ulterioare,

in temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 15/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 13 alin (6) din Hotararea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, cu modificarile ulterioare,

ministrul administratiei si internelor si ministrul dezvoltarii regionale si turismului emit urmatorul ordin:

Art. 1. - Se aproba Dispozitiile generale de aparare impotriva incendiilor la structuri de primire turistice, unitati de alimentatie publica si unitati de agrement, prevazute in anexa ce face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

# Dispozitia generala privind apararea impotriva incendiilor la structuri de primire turistice, unitati de alimentatie publica si unitati de agrement

CAPITOLUL I
 Scop si domeniu de aplicare

Art. 1. - Scopul prezentelor Dispozitii generale privind apararea impotriva incendiilor la structuri de primire turistice, unitati de alimentatie publica si unitati de agrement, denumite in continuare dispozitii generale, este de prevenire si reducere a riscurilor de producere a incendiilor, de asigurare a conditiilor pentru limitarea propagarii si dezvoltarii acestora prin masuri tehnice si organizatorice pentru protectia utilizatorilor, fortelor care actioneaza la interventie, bunurilor si mediului impotriva efectelor incendiilor.

Art. 2. -

(1) Structurile de primire turistice, definite conform art. 2 lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si desfasurarea activitatii de turism in Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 755/2001, cu modificarile ulterioare, ce fac obiectul prezentelor dispozitii generale, includ:

a) structuri de primire turistice cu functiuni de cazare: hoteluri, hoteluri-apartament, moteluri, hosteluri, vile, cabane, bungalouri, sate de vacanta, campinguri, camere de inchiriat in locuinte familiale, pensiuni turistice si agroturistice si alte unitati cu functiuni de cazare turistica;

b) structuri de primire turistice cu functiuni de alimentatie publica: unitati de alimentatie din incinta structurilor de primire cu functiuni de cazare, unitati de alimentatie publica situate in statiuni turistice, precum si cele administrate de societati comerciale de turism, restaurante, baruri, cantine, unitati de fast-food, cofetarii, patiserii si care sunt atestate conform legii;

c) structuri de primire turistice cu functiuni de agrement: cluburi, cazinouri, discoteci, sali polivalente, instalatii si dotari specifice agrementului turistic;

d) structuri de primire turistice cu functiuni de tratament balnear: unitati de prestari de servicii pentru tratament balnear, componente integrate sau arondate complexurilor de turism balnear.

(2) Nu fac obiectul prezentelor dispozitii generale aspectele specifice referitoare la structurile de primire turistice cu functiuni de transport.

Art. 3. -

(1) Prezentele dispozitii generale se aplica si unitatilor de alimentatie publica, unitatilor de agrement si altele asemenea, care nu sunt clasificate, potrivit normelor legale in vigoare, ca structuri de primire turistice.

(2) Fac obiectul prezentelor dispozitii generale unitatile de fast-food, cofetariile si patiseriile cu afluenta de public, care au minimum 40 de locuri la mese destinate servirii persoanelor.

(3) Unitatilor de fast-food, cofetariilor si patiseriilor care au mai putin de 40 de locuri la mese destinate servirii persoanelor, precum si salilor de jocuri cu o capacitate de cel mult 10 locuri li se aplica prevederile art. 56.

Art. 4. - Prezentele dispozitii generale completeaza cu prevederi specifice Normele generale de aparare impotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 163/2007, alaturi de alte reglementari tehnice din domeniul apararii impotriva incendiilor aferente unitatilor care fac obiectul prezentelor dispozitii generale.

Art. 5. - Dispozitiile generale se aplica si sunt obligatorii pe intregul teritoriu al Romaniei, indiferent de forma de proprietate si de organizare a structurilor de primire turistice, unitatilor de alimentatie publica si unitatilor de agrement.

CAPITOLUL II
 Organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor

Art. 6. -

(1) Structurile de primire turistice, unitatile de alimentatie publica si unitatile de agrement sunt reprezentate de persoana cu atributii de conducere.

(2) Prin persoana cu atributii de conducere, denumita in continuare conducatorul unitatii, se intelege, dupa caz, proprietarul sau administratorul structurii de primire turistice, unitatii de alimentatie publica si unitatii de agrement.

Art. 7. - Conducatorul unitatii are urmatoarele obligatii principale din punctul de vedere al apararii impotriva incendiilor:

a) obtine autorizatiile necesare conform legii;

b) asigura incadrarea cu personal cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor;

c) asigura conditiile pentru desfasurarea controalelor de aparare impotriva incendiilor organizate de inspectoratele pentru situatii de urgenta judetene/al municipiului Bucuresti si de catre personalul desemnat din cadrul unitatii proprii;

d) ia masuri pentru remedierea deficientelor constatate;

e) asigura informarea utilizatorilor privind regulile de aparare impotriva incendiilor;

f) asigura echiparea si dotarea cu mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor prevazute in documentatiile tehnice si in prezentele dispozitii generale.

Art. 8. -

(1) Conducatorul unitatii care desfasoara activitati cu personal angajat permanent sau temporar din afara acesteia, in conditiile prevazute de lege, este obligat sa organizeze si sa desfasoare instruirea acestuia in domeniul apararii impotriva incendiilor pe baza Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta, aprobate prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 712/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, cat si a altor reglementari specifice.

(2) Personalul este instruit si cu privire la modalitatile practice de asigurare a evacuarii/salvarii persoanelor varstnice ori a celor care nu se pot evacua singure si de asigurare a mijloacelor tehnice specifice adecvate, precum carucioare, targi, paturi, carje, cadre de sprijin sau altele similare.

(3) Instruirea se efectueaza de persoane care indeplinesc conditiile prevazute in reglementarile in vigoare.

(4) Instructajul trebuie sa cuprinda cel putin aspecte privind descrierea obiectivului, exploatarea spatiilor, exploatarea instalatiilor utilitare, exploatarea instalatilor de stingere a incendiilor, lucrul cu foc deschis, asigurarea sistemului de alarmare, utilizarea stingatoarelor si a altor mijloace de interventie.

(5) Periodic trebuie sa se organizeze exercitii de utilizare a mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor, intervalul de timp intre doua exercitii fiind dat de termenele de desfasurare a instructajului periodic in domeniul situatiilor de urgenta.

Art. 9. -

(1) Personalul cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor din cadrul structurilor de primire turistice, unitatilor de alimentatie publica si unitatilor de agrement trebuie sa faca dovada ca detine atestarea necesara obtinuta in urma absolvirii unor cursuri de formare profesionala in domeniul apararii impotriva incendiilor specifice atributiilor pe care urmeaza sa le indeplineasca.

(2) Pot indeplini aceste atributii si persoanele din statele membre ale Uniunii Europene sau din cele membre ale Asociatiei Europene a Liberului Schimb (EFTA) - parti ale intelegerii privind Zona Economica Europeana, care au obtinut recunoasterea calificarii pentru exercitarea ocupatiilor respective.

(3) Personalul prevazut la alin. (1) si (2) poate fi compus din:

a) cadru tehnic cu atributii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor;

b) personal desemnat din cadrul serviciului privat pentru situatii de urgenta;

c) persoana/persoane care indeplineste/indeplinesc prin cumul atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor;

d) persoane fizice sau juridice atestate, conform legii, pe baza de contract.

Art. 10. - Personalul prevazut la art. 9 are urmatoarele obligatii principale:

a) indruma si controleaza modul de aplicare a prevederilor legale pentru apararea impotriva incendiilor in cadrul structurilor de primire turistice, unitatilor de alimentatie publica si unitatilor de agrement;

b) participa la controlul desfasurat pe linia apararii impotriva incendiilor de catre inspectorii de prevenire din cadrul inspectoratelor pentru situatii de urgenta judetene/al municipiului Bucuresti;

c) informeaza conducatorul unitatii asupra deficientelor pe linia apararii impotriva incendiilor constatate pe timpul controlului si face propuneri de inlaturare a acestora;

d) propune intreruperea activitatii de lucru cu publicul daca constata stari de pericol iminent;

e) anunta, conform instructiunilor specifice, orice eveniment care poate produce o situatie de urgenta in cadrul structurilor de primire turistice, unitatilor de alimentatie publica si unitatilor de agrement;

f) instruieste, in limita competentelor detinute, personalul de deservire si cel cu responsabilitati pe linia apararii impotriva incendiilor;

g) participa, conform atributiilor stabilite, la evacuarea utilizatorilor in caz de incendiu;

h) verifica mentinerea mijloacelor de marcare si semnalizare, precum si a mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor conform modului de amplasare stabilit.

Art. 11. - In unitatile mentionate la art. 2, principalele categorii de utilizatori sunt:

a) personalul angajat;

b) publicul.

Art. 12. - Personalul angajat din cadrul structurilor de primire turistice, unitatilor de alimentatie publica si unitatilor de agrement are urmatoarele obligatii principale:

a) sa respecte normele generale de aparare impotriva incendiilor, prevederile prezentelor dispozitii generale si masurile si regulile specifice stabilite in cadrul unitatii in care este angajat;

b) sa respecte instructiunile specifice de exploatare a aparatelor/echipamentelor aflate in dotarea unitatii in care este angajat;

c) sa informeze publicul asupra masurilor specifice de aparare impotriva incendiilor;

d) sa participe, conform atributiilor stabilite, la evacuarea personalului in caz de incendiu;

e) sa anunte, conform instructiunilor specifice, orice eveniment care poate produce o situatie de urgenta;

f) sa intervina, conform instructiunilor specifice, pentru stingerea oricarui inceput de incendiu, utilizand mijloacele tehnice de aparare impotriva incendiilor, din dotare.

Art. 13. - Personalul structurilor de primire turistice precizate la art. 2 alin. (1) lit. a), amplasate izolat, este instruit periodic, aducandu-se in atentie, indeosebi, urmatoarele interdictii:

a) uscarea, pe aparatele de bucatarie sau de incalzire, a hainelor sau a altor materiale textile;

b) depozitarea de ambalaje in spatiile destinate publicului;

c) fumatul in spatii cu risc de incendiu.

Art. 14. - Personalul care deserveste echipamentele pentru prepararea hranei din cadrul unitatilor de alimentatie publica urmeaza un instructaj special cu privire la instructiunile de exploatare recomandate de producatorul echipamentelor si la regulile specifice de interventie in caz de incendiu, indeosebi pentru incendiile de uleiuri si grasimi.

Art. 15. -

(1) Conducatorul unitatii, prin personalul mentionat la art. 9, trebuie sa verifice ca, in cazul unui incendiu, personalul propriu este capabil sa utilizeze mijloacele de aparare impotriva incendiilor si sa actioneze sistemul de alarmare si alertare.

(2) De asemenea, personalul structurilor mentionate la art. 2 si art. 3 alin. (1) trebuie sa aplice instructiunile specifice de evacuare a utilizatorilor.

Art. 16. -

(1) In situatia nedotarii cu sisteme de detectare a incendiilor, pe timpul noptii, in structurile de primire turistice mentionate la art. 2 alin. (1) lit. a), personalul de serviciu executa verificarea periodica a spatiilor comune pentru observarea in faza incipienta a unui eventual incendiu.

(2) Aceste verificari sunt consemnate intr-un document specific.

CAPITOLUL III
 Reguli si masuri de aparare impotriva incendiilor

SECTIUNEA 1
Reguli si masuri generale de aparare impotriva incendiilor

Art. 17. - Conducatorul unitatii asigura in permanenta functionarea mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor si a instalatiilor de protectie impotriva incendiilor, din dotare, conform reglementarilor tehnice si la parametrii stabiliti in proiecte tehnice.

Art. 18. -

(1) Reglementarea fumatului se stabileste prin decizie sau alt act de autoritate, de catre conducatorul unitatii, in functie de riscul de incendiu, echiparea cu sisteme de protectie si alte reglementari in vigoare.

(2) Camerele in care este admis fumatul se marcheaza corespunzator, iar sistemele de ventilare prevazute in aceste incaperi nu trebuie sa asigure ventilatia in alte parti ale constructiei in care este obligatorie asigurarea unor zone libere de fum.

(3) In locurile unde este admis fumatul se asigura un numar suficient de scrumiere, care se colecteaza si se golesc periodic intr-un recipient din materiale cu clasa de reactie la foc minim A2-s1, d0, in care este interzisa colectarea altor materiale combustibile, prevazut cu capac, amplasat in exterior.

(4) Verificarea locurilor si spatiilor unde este admis fumatul se efectueaza periodic, pentru a se asigura ca tigarile sunt stinse, continutul scrumierelor a fost colectat si evacuat corespunzator si ca nu exista cazuri de aprindere a unor materiale combustibile.

Art. 19. - In cazul constructiilor care fac obiectul prezentelor dispozitii generale se interzice blocarea cailor de acces si interventie cu diferite materiale, marfuri, precum si prin parcarea mijloacelor de transport si se asigura curatarea si intretinerea acestora pe timp nefavorabil, pentru a fi practicabile in orice situatie.

Art. 20. - Nu se admite amplasarea, pe caile de evacuare, a unor obiecte care pot ingreuna evacuarea in caz de incendiu.

Art. 21. - In scopul asigurarii conditiilor pentru evacuarea persoanelor se iau urmatoarele masuri:

a) usile, casele scarilor, iesirile, precum si traseele catre acestea trebuie marcate cu indicatoare de securitate prevazute in reglementarile in vigoare, astfel incat sa fie vizibile ziua si noaptea;

b) usile de pe caile de evacuare se prevad cu deschiderea in sensul deplasarii persoanelor spre exterior si se mentin in permanenta descuiate;

c) usile pietonale utilizate pentru evacuare, in cazul cladirilor prevazute cu usi glisante sau rotative, sunt mentinute in permanenta practicabile;

d) pe caile de evacuare se interzice amplasarea oglinzilor sau vitrinelor pentru a nu dezorienta utilizatorii structurii de primire turistice.

SECTIUNEA a 2-a
Reguli si masuri specifice structurilor de primire turistice
cu functiuni de cazare

Art. 22. - Este obligatorie mentinerea in permanenta a practicabilitatii cailor de evacuare a persoanelor si se interzice blocarea acestora cu diferite materiale, elemente de mobilier, obiecte electrocasnice, aranjamente florale, carucioare pentru lenjerie, carucioare pentru curatat, masute mobile pentru room-service, combustibili solizi sau recipiente avand combustibili lichizi ori alte marfuri.

Art. 23. - Usile care nu sunt destinate utilizarii de catre persoanele cazate si au corespondenta cu caile de evacuare trebuie marcate corespunzator si pastrate inchise sau prevazute cu dispozitive de autoinchidere.

Art. 24. - Se recomanda ca persoanele cu dizabilitati, afectiuni locomotorii sau altele asemenea, sa fie cazate la nivelurile inferioare ale cladirilor, in vederea asigurarii evacuarii rapide si in securitate a acestora.

Art. 25. -

(1) La receptie si in fiecare camera se pun la dispozitia utilizatorilor, inclusiv in limbi de circulatie internationala, informatii clare, scrise, privind posibilitatile de alarmare, alertare, evacuare in caz de incendiu, precum si modul in care trebuie sa se actioneze in astfel de situatii.

(2) Regulile minime ce se recomanda a fi respectate de utilizatori sunt prezentate in anexa nr. 1.

(3) Planurile de evacuare a persoanelor in caz de incendiu se intocmesc conform prevederilor art. 29 din normele aprobate prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 163/2007.

Art. 26. - Se interzice folosirea podurilor cladirilor in scopul depozitarii materialelor combustibile sau altor intrebuintari, precum spalatorii, ateliere, magazii, afumatorii si altele asemenea.

Art. 27. - Se interzice intrarea in poduri si subsoluri cu lumanari, chibrituri aprinse, lampi si altele asemenea.

Art. 28. - Se asigura inlaturarea depunerilor de praf, scame si alte materiale combustibile din canalele de ventilatie si puturile ascensoarelor.

Art. 29. - Se interzice utilizarea lichidelor combustibile in scopuri de curatenie.

Art. 30. - Este obligatorie asigurarea permanenta a functionarii iluminatului de siguranta.

Art. 31. - La constructiile echipate cu ascensoare de pompieri se urmareste permanent functionarea acestora, inclusiv a sursei de energie de rezerva.

Art. 32. - Se interzice utilizarea aparatelor electrocasnice in camerele de cazare, altele decat cele din inventarul propriu; sunt exceptate aparatele de ras si de uscat parul, care pot fi folosite numai in camerele de baie.

Art. 33. - In oficii, cafetierele, fiarele de calcat si alte aparate electrice similare se deconecteaza intotdeauna de la priza dupa ce au fost utilizate.

Art. 34. - Sunt obligatorii verificarea si mentinerea in stare de functionare a sistemelor de protectie impotriva descarcarilor electrice atmosferice.

Art. 35. - In cazul structurilor de primire turistice precizate la art. 2 alin. (1) lit. a), amplasate izolat, se are in vedere, suplimentar, respectarea urmatoarelor reguli:

a) se interzic fumatul in dormitoare si utilizarea focului deschis in apropierea structurii turistice;

b) focurile de tabara sau pentru prepararea hranei se fac doar pe timp fara vant, la distanta de siguranta fata de constructii si cu asigurarea supravegherii permanente si stingerii acestora cu apa;

c) mijloacele de iluminat cu flacara, precum felinare, lumanari, se utilizeaza in conditii de siguranta, fiind stinse dupa folosire;

d) se interzice functionarea fara supraveghere a mijloacelor de incalzire locala si a celor de preparat si incalzit hrana;

e) se asigura rezerva de apa pentru incendiu si conditii de utilizare eficienta in caz de necesitate;

f) se interzice uscarea hainelor sau altor materiale textile pe aparatele de bucatarie sau de incalzire;

g) se recomanda ca numarul maxim de persoane cazate sa nu depaseasca numarul de locuri din camerele de cazare;

h) se interzice utilizarea aparatelor mobile pentru incalzire sau prepararea hranei alimentate cu combustibil solid, lichid ori gazos in spatiile accesibile publicului si in camerele de cazare;

i) personalul structurii de primire turistice urmareste respectarea regulilor si masurilor de aparare impotriva incendiilor.

SECTIUNEA a 3-a
Reguli si masuri specifice structurilor de primire turistice
cu functiuni de agrement si unitatilor de agrement

Art. 36. - Numarul maxim admis de persoane in aceasta categorie de unitati nu trebuie sa depaseasca valoarea impusa prin proiectul de constructie si prin reglementarile tehnice specifice.

Art. 37. - Mobilierul, aparatele de jocuri si alte dotari specifice se dispun astfel incat caile de circulatie sa fie mentinute libere in permanenta.

Art. 38. -

(1) Se recomanda ca scheletul meselor si scaunelor din sala, fixe sau mobile, sa fie realizat din materiale avand clasa de reactie la foc minim B, d0 sau d1, potrivit prevederilor Regulamentului privind clasificarea si incadrarea produselor pentru constructii pe baza performantelor de comportare la foc, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului administratiei si internelor nr. 1.822/394/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Scaunele cu umplutura din materiale cu clasa de reactie la foc F sau clasa d2 sunt acceptate cu conditia ca husa exterioara sa fie realizata din materiale cu clasa de reactie la foc minim B, d0 sau d1.

(3) Toate elementele mobile de decor, plafoanele suspendate, partile translucide sau transparente care au incorporate instalatii de lumini si plasele orizontale suspendate trebuie sa fie din materiale avand clasa de reactie la foc minim B, d0 sau d1.

(4) Plantele artificiale se admit din materiale cu clasa de reactie la foc minim B, d0 sau d1.

Art. 39. - Prinderile sau armaturile de siguranta care sustin elementele de decor suspendate sunt protejate la foc astfel incat sa impiedice caderea lor in timpul evacuarii publicului.

Art. 40. - Montarea de elemente de decor gonflabile este interzisa.

Art. 41. - Instalarea de sisteme destinate generarii de efecte speciale de lumini, ceata, fum si altele asemenea se face cu asigurarea protectiei la foc necesare pe baza instructiunilor emise de producator sau de proiectant.

Art. 42. - Instalatiile/Echipamentele de producere a efectelor speciale, precum cele luminoase, cu ceata, cu fum si altele asemenea, se prevad cu un sistem centralizat de scoatere din functiune in caz de incendiu.

Art. 43. - Se interzice utilizarea lumanarilor sau a focului deschis.

Art. 44. -

(1) Garderobele pot fi amenajate in sala si dependintele sale, cu exceptia cailor de comunicatie si a caselor scarilor.

(2) Acestea se dispun astfel incat publicul care stationeaza in vecinatatea lor sa nu ingreuneze circulatia altor persoane.

Art. 45. -

(1) Spatiul destinat DJ-ului sau activitatii de regie cu echipamentele ori instalatiile de muzica nu trebuie sa ingreuneze circulatia publicului.

(2) Acest spatiu se separa fata de public fie printr-un perete sau perete-ecran de 2 metri inaltime de la nivelul accesibil publicului, fie printr-o zona libera de cel putin un metru.

Art. 46. -

(1) Sub pardoseala falsa nu se folosesc prize, doze de derivatie si nu se executa imbinari de cabluri.

(2) Atunci cand sunt absolut necesare astfel de lucrari, dozele de derivatie trebuie sa fie de tip etans, legate la pamant si fixate de pardoseala.

(3) In pardoselile inalte tip estrada, in zonele cu aglomerari mari de cabluri si in apropierea echipamentului, se prevad panouri usor demontabile, astfel incat spatiul de sub pardoseala sa fie usor accesibil pentru interventii in caz de incendiu.

(4) Panourile mentionate la alin. (3) se marcheaza vizibil si se intretin corespunzator.

Art. 47. - Toate elementele folosite pentru fixarea cablurilor se realizeaza din materiale avand clasa de reactie la foc minim A2-s1, d0.

Art. 48. - Echiparea cu instalatii de detectare, semnalizare si alarmare la incendiu se stabileste prin proiect, conform reglementarii tehnice specifice, si trebuie sa fie adaptata conditiilor particulare de exploatare.

Art. 49. -

(1) Testarea functionarii detectoarelor de incendiu se realizeaza conform instructiunilor producatorului, dar nu la un interval de timp mai mare de o luna.

(2) Verificarea functionarii detectoarelor de incendiu se realizeaza de catre persoane fizice si juridice atestate conform legii.

Art. 50. - La amenajarea saunelor in structuri de primire turistice se au in vedere urmatoarele:

a) separarea fata de restul constructiei pentru asigurarea limitarii propagarii unui eventual incendiu cu pereti REI 180 si plansee REI 120;

b) utilizarea numai de cabine si instalatii utilitare aferente acesteia, certificate sau omologate conform legii;

c) asigurarea posibilitatilor de evacuare a fumului si gazelor din zona amenajarii saunei in locuri/zone fara pericol.

Art. 51. - Pentru salile de jocuri electronice, mecanice, internet si altele asemenea cu o capacitate de minimum 10 locuri se impun suplimentar urmatoarele masuri:

a) sunt interzise introducerea in salile de jocuri a unui numar mai mare de aparate electrice sau electronice decat cel prevazut prin proiect si utilizarea acestora cu defectiuni ori improvizatii;

b) personalul care supravegheaza sala de jocuri trebuie sa fie instruit in ceea ce priveste alarmarea si evacuarea persoanelor, precum si asigurarea primei interventii in caz de incendiu;

c) in fiecare sala de jocuri trebuie sa se afiseze schita de evacuare in locuri vizibile, accesibile si iluminate corespunzator;

d) se interzice blocarea cailor de evacuare cu mese, scaune, aparate sau altele asemenea;

e) se interzice amplasarea pe caile de evacuare a vitrinelor, oglinzilor sau a altor obiecte similare, care pot impiedica evacuarea personalului si utilizatorilor;

f) se asigura dotarea cu minimum doua stingatoare care sa aiba performanta de stingere cel putin conforma cu focare 21A si 113B, conform SR EN 3 sau reglementarilor tehnice echivalente, ori cu mai multe stingatoare mai mici cu performante de stingere echivalente.

Art. 52. - Personalul de deservire trebuie sa urmareasca evacuarea ritmica a deseurilor si a ambalajelor din spatiile accesibile publicului.

SECTIUNEA a 4-a
Reguli si masuri specifice structurilor de alimentatie publica

Art. 53. - In spatiile de tip restaurant, cafenea, braserie sau bar nu se admite accesul unui numar de persoane mai mare decat capacitatea stabilita prin proiect.

Art. 54. - Amenajarea salilor pentru servirea mesei se face cu mentinerea spatiilor de siguranta intre elementele de mobilier, astfel incat sa fie asigurate caile de evacuare, iar pentru usile amplasate pe caile de evacuare se asigura sensul de deschidere spre exterior, potrivit reglementarilor tehnice specifice, precum si mentinerea descuiata a acestora pe intreaga durata cat sunt prezente persoane in sala.

Art. 55. - Elementele decorative sau de iluminat cu flacara nu sunt admise decat daca au elemente de sustinere din materiale avand clasa de reactie la foc minim A2-s1, d0, si se iau masuri corespunzatoare de amplasare si protejare, astfel incat sa nu intre in contact cu materiale combustibile.

Art. 56. - Pentru structurile prevazute la art. 3 alin. (3) sunt obligatorii urmatoarele masuri:

a) este interzisa introducerea in salile de servire a unui numar mai mare de scaune si mese decat cel prevazut prin proiect;

b) in fiecare sala de servire trebuie sa se afiseze schita de evacuare in locuri vizibile, accesibile si iluminate corespunzator;

c) se interzice blocarea cu mese, scaune, utilaje frigorifice sau altele asemenea a cailor de evacuare;

d) personalul trebuie sa fie instruit in ceea ce priveste alarmarea si evacuarea persoanelor, precum si asigurarea primei interventii in caz de incendiu;

e) in spatiile in care se utilizeaza mijloace de incalzire, de preparare a produselor sau altele asemenea se afiseaza instructiuni specifice de exploatare a acestora si privind lucrul cu foc deschis;

f) se asigura dotarea cu minimum doua stingatoare care sa aiba performanta de stingere cel putin conforma cu focare 21A si 113B, conform SR EN 3 sau reglementarilor tehnice echivalente, ori cu mai multe stingatoare mai mici cu performante de stingere echivalente.

Art. 57. -

(1) Prepararea mancarurilor flambate se face doar la masa la care se servesc.

(2) In salile pentru servirea mesei se interzice reincarcarea cu combustibil a dispozitivelor sau recipientelor utilizate pentru preparatele flambate.

(3) In spatiile unde se face reincarcarea cu combustibil a dispozitivelor sau recipientelor utilizate pentru preparatele flambate se asigura un stingator cu performantele de stingere minimum 113B, conform SR EN 3 sau reglementarilor tehnice echivalente, ori mai multe stingatoare mai mici cu performante de stingere echivalente.

Art. 58. - Decoratiunile se realizeaza din materiale avand clasa de reactie la foc minim B, d0 sau d1.

Art. 59. - In spatiile de preparare a hranei se asigura realizarea urmatoarelor masuri:

a) mentinerea permanenta a curateniei si ordinii, de exemplu: curatarea petelor ori a scurgerilor de grasimi si ulei, amenajarea de cutii pentru carpele imbibate cu grasimi, separat de cele pentru resturi de tigari, pastrarea carpelor de lucru departe de sursele de aprindere;

b) afisarea, la loc vizibil, a instructiunilor de aparare impotriva incendiilor specifice dispozitivelor si masinilor termice de preparare a hranei utilizate, a instructiunilor de stingere a incendiilor de ulei sau grasimi, dupa caz, a instructiunilor de evacuare specifice;

c) amenajarea si marcarea locurilor speciale in care se depoziteaza materiale combustibile provenite din ambalaje, precum: material lemnos, cartoane, hartii, talas, paie, polistiren, textile si altele asemenea;

d) amenajarea, organizarea si intretinerea in bune conditii a cailor de acces si evacuare si evitarea blocarii acestora;

e) aparatele electrocasnice de tipul cafetierelor, friteuzelor, cuptoarelor cu microunde si altele similare se utilizeaza conform instructiunilor producatorilor si se deconecteaza intotdeauna de la priza dupa ce au fost folosite.

Art. 60. - Personalul care desfasoara activitati in spatiile de preparare a hranei trebuie instruit, cel putin lunar, de catre personalul precizat la art. 9, privind masurile de prevenire specifice, interventia pentru stingerea incendiilor de ulei sau grasimi si regulile specifice privind evacuarea in caz de incendiu.

Art. 61. - In spatiile de preparare a hranei se interzic cu desavarsire:

a) folosirea mijloacelor si dispozitivelor termice de preparare a hranei cu defectiuni, improvizatii ori fara supraveghere si fara respectarea instructiunilor specifice de utilizare si de aparare impotriva incendiilor;

b) depozitarea buteliilor de gaz petrolier lichefiat - GPL, altele decat cele aflate in uz;

c) prelingerea grasimilor din tavi, utilizarea vaselor umplute peste limita sau manipularea necorespunzatoare a acestora;

d) lasarea produselor alimentare/culinare, care prezinta pericol de incendiu, precum ulei/grasime, alcool, in apropierea sau pe sursele de aprindere.

Art. 62. - Masinile de gatit, gratarele pentru fript, aragazele, cuptoarele si celelalte utilaje care degaja temperaturi ridicate se amplaseaza la o distanta de cel putin un metru fata de elementele combustibile ale constructiilor sau de materialele combustibile din incaperi.

Art. 63. -

(1) Sunt obligatorii efectuarea verificarii periodice a mijloacelor de preparare si incalzire a hranei si remedierea de indata a deficientelor sesizate, in asa fel incat acestea sa nu constituie surse de producere a incendiilor.

(2) Se interzice verificarea scaparilor de gaze cu flacara deschisa.

(3) Verificarea scaparilor de gaze se face cu emulsie de apa si sapun sau conform instructiunilor producatorului.

Art. 64. -

(1) Masinile de gatit si gratarele pentru fript se echipeaza cu hote si tubulaturi de ventilatie prevazute cu site de protectie sau clapete si, dupa caz, cu instalatii de stingere specifice.

(2) Hotele si tubulaturile de ventilatie ce deservesc masinile de gatit, gratarele pentru fript, cuptoarele pentru copt se curata si se degreseaza saptamanal si ori de cate ori este nevoie.

(3) Se interzice curatarea hotelor prin ardere.

Art. 65. - In dreptul fiecarei masini de gatit cu gaze si gaze lichefiate se afiseaza instructiuni de exploatare a gazelor, iar manipularea robinetelor se face numai cu chei speciale.

Art. 66. -

(1) Instructiunile de exploatare recomandate de producator se afiseaza in dreptul fiecarui echipament din dotarea incaperii pentru prepararea hranei.

(2) In cadrul instructiunilor de exploatare se prevad reguli specifice de interventie in caz de incendiu.

Art. 67. - La terminarea programului de lucru in aceste spatii se efectueaza urmatoarele operatiuni obligatorii:

a) intreruperea alimentarii cu energie a masinilor, utilajelor, aparatelor, dispozitivelor de preparare a hranei;

b) verificarea inchiderii tuturor robinetelor de gaz de pe conducte si recipiente;

c) evacuarea deseurilor rezultate in urma desfasurarii activitatii si efectuarea curateniei la locul de munca;

d) intreruperea iluminatului artificial, incuierea si, dupa caz, predarea cheilor la locurile stabilite de conducatorul unitatii.

SECTIUNEA a 5-a
Reguli si masuri specifice pentru depozite si magazii

Art. 68. - La exploatarea spatiilor de depozitare si a magaziilor se respecta regulile si masurile specifice de prevenire a incendiilor, prevazute in normele aprobate prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 163/2007 si in reglementarile specifice.

Art. 69. -

(1) Este interzis fumatul in depozite, oficii, magazii de materiale.

(2) Aceasta interdictie trebuie afisata in mod vizibil si lizibil.

Art. 70. -

(1) Cantitatea de produse si materiale admisa in spatiile de depozitare nu trebuie sa depaseasca valorile prevazute pentru sarcina termica maxima admisa prin proiect.

(2) Amplasarea rafturilor, standurilor, lazilor frigorifice, mobilierului specific se realizeaza fara a reduce gabaritele cailor de acces si de evacuare in caz de incendiu.

Art. 71. -

(1) Depozitarea produselor si materialelor nu trebuie sa blocheze sau sa ingreuneze accesul la mijloacele de prima interventie.

(2) Se interzice blocarea cu produse si materiale a usilor de pe traseele de evacuare.

Art. 72. - Rafturile pe care se depoziteaza produsele si materialele se executa, pe cat posibil, din materiale avand clasa de reactie la foc minim A2-s1, d0, ignifugate ori protejate prin metode similare, si se asigura impotriva rasturnarii sau caderii bunurilor depozitate.

Art. 73. -

(1) Instalatiile frigorifice se amplaseaza in incaperi aerisite in care nu este permis accesul cu surse de foc.

(2) Exploatarea instalatiilor frigorifice se face numai de personal instruit.

Art. 74. - La terminarea lucrului, seful depozitului sau magaziei ia masuri pentru deconectarea instalatiilor electrice existente, altele decat cele cu rol de protectie impotriva incendiilor sau functionare continua, de la reteaua de alimentare cu energie electrica.

SECTIUNEA a 6-a
Reguli si masuri specifice activitatilor de spalatorie-uscatorie
si calcatorii

Art. 75. - Instalatiile electrice de iluminat si prizele se mentin in gradul de protectie pentru care au fost proiectate.

Art. 76. - Utilajele, echipamentele, instalatiile si aparatele folosite pentru spalarea produselor textile murdare se curata in permanenta de eventualele depuneri de fibre, fire, scame sau alte deseuri pe componentele de miscare ale acestora; curatarea acestora se face de catre personal instruit.

Art. 77. -

(1) In spatiile in care se exploateaza masinile de spalat se interzice pastrarea unei cantitati mai mari de rufe murdare decat cea necesara pentru o sarja.

(2) Se interzice incarcarea masinilor de spalat cu o cantitate de rufe murdare mai mare decat capacitatea maxima a acestora.

(3) Se interzice depozitarea in spalatorie a diferitelor materiale combustibile.

(4) In incaperile unde se pastreaza atat rufele murdare, cat si cele curate este interzis fumatul.

Art. 78. - In spatiile unde se desfasoara operatiuni de calcat manual se respecta urmatoarele masuri principale:

a) masinile electrice de calcat se asaza pe suporturi din materiale avand clasa de reactie la foc minim A2-s1, d0, care sa realizeze protectia fata de materialele combustibile din vecinatatea acestora;

b) se interzice utilizarea masinilor electrice de calcat care prezinta deteriorari ale cablurilor de alimentare cu energie electrica sau ale stecarelor;

c) se interzice pastrarea in spatiile in care se executa operatiuni de calcat a rufelor in cantitati mai mari decat cele supuse strict acestei activitati;

d) dupa utilizare sau in momentul in care se lasa nesupravegheate, masinile electrice de calcat se deconecteaza de la alimentarea cu energie electrica.

Art. 79. - La calcarea obiectelor din materiale textile in a caror compozitie intra fibre sintetice, care nu permit o temperatura ridicata, se utilizeaza masini electrice de calcat cu cablurile de alimentare prevazute cu intreruptoare, spre a se opri curentul electric atunci cand se depaseste temperatura necesara, sau se utilizeaza aparate de calcat cu sistem de reglaj pentru diverse tipuri de materiale.

Art. 80. - La terminarea programului de lucru in spatiile destinate activitatilor de spalatorie-uscatorie si in calcatorii se respecta urmatoarele:

a) se deconecteaza toate aparatele si masinile electrice, utilizate in activitatile desfasurate in aceste spatii, de la alimentarea cu energie electrica;

b) evacuarea tuturor deseurilor si curatarea locului de munca;

c) se intrerupe iluminatul artificial, se incuie incaperile si se predau cheile persoanelor desemnate pentru acest scop de conducatorul unitatii.

CAPITOLUL IV
 Evacuarea in caz de incendiu

SECTIUNEA 1
Prevederi generale

Art. 81. - Alarmarea in caz de incendiu a persoanelor cazate in structurile de primire turistice se realizeaza cu mijloace adecvate fiecarui obiectiv si dinainte stabilite, astfel incat sa nu produca panica in randul utilizatorilor.

Art. 82. - In situatia alarmarii in caz de incendiu a utilizatorilor prin mesaj preinregistrat, aceasta se realizeaza cu precizarea clara a succesiunii in evacuare.

Art. 83. -

(1) Alarmarea in caz de incendiu in structurile de primire turistice cu functiuni de agrement trebuie precedata in mod obligatoriu de oprirea programului desfasurat si punerea in functiune a iluminatului normal in spatiile in care programul se desfasoara cu lumina obscura.

(2) Aceste activitati sunt organizate de persoana responsabila cu apararea impotriva incendiilor pe intreaga constructie, respectiv reprezentantul proprietarului/locatarului.

Art. 84. - Alertarea serviciilor de interventie in cazul producerii unui incendiu se realizeaza printr-o linie telefonica directa sau orice alte mijloace, dupa caz.

Art. 85. - Modalitatea de alertare a serviciilor pentru situatii de urgenta se afiseaza in imediata apropiere a oricarui loc prevazut cu telefon la care prezenta personalului este permanenta.

SECTIUNEA a 2-a
Planificarea si executarea exercitiilor de evacuare
in caz de incendiu

Art. 86. -

(1) Pentru evacuarea utilizatorilor la structuri de primire turistice, unitati de alimentatie publica si unitati de agrement se planifica si se executa, cel putin trimestrial, exercitii de evacuare si utilizare a mijloacelor de prima interventie din dotare.

(2) Sinopsisul activitatilor desfasurate in cazul unui incendiu la structuri de primire turistice cu functiuni de cazare se pastreaza la receptie si se pune in aplicare de catre receptioner.

(3) In cazul celorlalte structuri de primire turistice, acest sinopsis se pastreaza si se pune in aplicare de catre o persoana nominalizata in acest sens de conducatorul unitatii.

Art. 87. -

(1) Exercitiile de alarmare/evacuare in caz de incendiu se executa, de regula, doar cu personalul structurii de primire turistice.

(2) In cazurile in care activitatea cu publicul are caracter sezonier, exercitiile se desfasoara inainte de inceperea sezonului si cel putin o data la 3 luni.

(3) La cazarea grupurilor de copii, exercitiile de evacuare se executa obligatoriu la inceputul fiecarei perioade de cazare.

Art. 88. - Planurile de evacuare trebuie sa contina modalitati concrete privind evacuarea persoanelor cu dizabilitati, a copiilor si persoanelor in varsta cazate.

Art. 89. - Evidenta exercitiilor de evacuare se tine de personalul cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor mentionat la art. 9 alin. (3).

CAPITOLUL V
 Echiparea si dotarea specifica cu mijloace tehnice
de aparare impotriva incendiilor

Art. 90. - Prima interventie este asigurata cu stingatoare portative adecvate riscului de incendiu, care se amplaseaza vizibil, in locuri usor accesibile, de regula in apropierea cailor de acces/evacuare.

Art. 91. - Echiparea si dotarea constructiilor cu instalatii de protectie impotriva incendiilor si alte mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor, stabilirea categoriilor, tipurilor si parametrilor specifici, precum si dimensionarea si amplasarea acestora se asigura conform prevederilor din proiectul constructiei.

Art. 92. -

(1) Dotarea minima cu stingatoare portative a structurilor care fac obiectul prezentelor dispozitii generale si a spatiilor tehnice aferente acestora se realizeaza conform anexei nr. 2.

(2) In spatiile structurilor de primire turistice cu functiuni de cazare stingatoarele echipeaza fiecare nivel in apropierea caselor de scari si pe caile de evacuare, la distante intre ele de cel mult 25 m.

(3) Acestea se amplaseaza in locuri accesibile la o inaltime de maximum 1,50 m fata de pardoseala si se marcheaza corespunzator.

Art. 93. -

(1) Stingatoarele portative trebuie sa indeplineasca cerintele stabilite in Directiva 97/23/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 29 mai 1997 de apropiere a legislatiilor statelor membre referitoare la echipamentele sub presiune, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 181/1 din 9 iulie 2007, si in SR EN 3 sau o reglementare echivalenta cu privire la performantele de stingere, cu urmatoarele conditii:

a) stingatoarele cu CO2 trebuie sa aiba performanta de stingere cel putin conforma cu focar 89B;

b) stingatoarele cu pulbere trebuie sa aiba performanta de stingere cel putin conforma cu focare 34A, 144B;

c) stingatoarele cu apa pulverizata/spuma trebuie sa aiba performanta de stingere cel putin conforma cu focare 34A, 144B.

(2) Se pot utiliza mai multe stingatoare mai mici cu performante de stingere echivalente.

Art. 94. -

(1) Conducatorul unitatii asigura amenajarea si dotarea panourilor de incendiu cu mijloace si materiale de prima interventie.

(2) Pentru constructiile independente care fac obiectul prezentelor dispozitii generale se prevad panouri de incendiu, dispuse in incinta acestor constructii, astfel incat sa fie asigurat accesul in vederea folosirii, in caz de necesitate, a mijloacelor de aparare impotriva incendiilor.

(3) Dotarea orientativa a panourilor de incendiu este prezentata in anexa nr. 3.

Art. 95. - In vederea asigurarii unei interventii eficiente si pentru protectia personalului din cadrul structurii de primire turistice se are in vedere dotarea cu:

a) mijloace de protectie pentru caile respiratorii;

b) mijloace de iluminare, precum lanterne sau felinare;

c) cordite de salvare.

Art. 96. - In cazul structurilor de primire turistice amplasate izolat, norma de dotare cu mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor se suplimenteaza cu 25%.

CAPITOLUL VI
 Dispozitii finale

Art. 97. -

(1) Controlul pe linia prevenirii incendiilor se realizeaza de catre inspectorii de prevenire din inspectoratele pentru situatii de urgenta judetene/al municipiului Bucuresti si de personalul din structurile cu atributii de aparare impotriva incendiilor de la nivelul operatorilor economici din domeniu, conform atributiilor.

(2) Rezultatele controlului desfasurat de catre inspectorii de prevenire din inspectoratele pentru situatii de urgenta judetene/al municipiului Bucuresti sunt mentionate in procesele- verbale de control, se consemneaza in registrul unic de control si se analizeaza cu persoana cu atributii de conducere si cu personalul prevazut la art. 9.

(3) Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezentele dispozitii generale.

ANEXA  Nr. 1
la dispozitiile generale

REGULI MINIME
privind apararea impotriva incendiilor, ce se recomanda a fi
respectate de public

A.

1. Inainte de calatorie se solicita informatii in ceea ce priveste dotarea structurii de primire turistice cu detectoare de fum si instalatie speciala de stingere a incendiilor cu sprinklere.

2. La impachetarea bagajului se are in vedere ca acesta sa contina lanterna pentru traseele de evacuare intunecate/care sunt inundate de fum, banda izolanta/scotch pentru situatiile in care fumul incepe sa patrunda in incapere, batista pentru filtrarea aerului, care se va uda inainte de utilizare. In loc de banda izolanta/scotch se poate asigura etanseitatea usii, utilizandu-se prosoape ude.

3. La unitatea de cazare se studiaza planul de evacuare in caz de incendiu, care trebuie sa se gaseasca afisat pe partea interioara a usilor camerelor de cazare.

4. Se identifica traseele de evacuare fata de camera de cazare si butoanele manuale de semnalizare a incendiilor de pe nivel.

5. In cazul in care caile de evacuare sunt blocate sau sunt depozitate necorespunzator materiale combustibile, se informeaza personalul de la receptie.

6. Cheia sau cartela de la camera de cazare se amplaseaza in locuri usor accesibile.

7. Se verifica modalitatea de deschidere a ferestrelor.

8. Se verifica daca exista scara exterioara de incendiu si daca aceasta se afla in apropierea ferestrei camerei de cazare.

9. Se verifica modul de oprire a sistemului de ventilare si climatizare a camerei de cazare (in timpul unui incendiu camera de hotel in care va aflati poate fi inundata cu fum si gaze toxice daca nu se intrerupe functionarea respectivelor instalatii).

B. In caz de incendiu se au in vedere urmatoarele reguli:

1. Daca incendiul este in camera se va proceda la parasirea imediata a incaperii, actionarea butonului de semnalizare si anuntarea personalului de la receptie.

2. Pentru evacuarea de la nivelurile superioare ale cladirii se folosesc intotdeauna scarile de evacuare. Este interzisa folosirea liftului, acesta putandu-se bloca la nivelul incendiat.

3. Daca incendiul nu este in propria camera de cazare, se va proceda la parasirea incaperii, cu conditia ca acest lucru sa poata fi facut in siguranta. La parasirea camerei de cazare, se urmareste sa fie luata cheia/cartela de intrare pentru situatia in care incendiul blocheaza calea de evacuare si utilizatorul trebuie sa se intoarca in camera.

4. Pentru a verifica daca incendiul se manifesta pe coridor, se va proceda la verificarea cu dosul palmei a temperaturii usii de corespondenta cu acesta. In situatia in care usa este rece, din pozitia aplecat spre pardoseala cu umarul sprijinit de usa, se va proceda la deschiderea acesteia cu atentie. Parcurgerea distantei pana la scara de evacuare, in situatia in care coridorul este inundat cu fum, se realizeaza din pozitia aplecat sau taras, avandu-se in vedere ca zona dinspre pardoseala este mai putin afectata.

5. In cazul in care coridorul sau scarile sunt impracticabile din cauza fumului, trebuie sa ramaneti in camera, sa tineti usa inchisa si sa etansati rosturile cu banda izolanta/scotch sau prosoape ori cearceafuri umede.

6. Se procedeaza la anuntarea serviciilor de urgenta pentru a comunica pozitia in cladire. Aceasta se va semnala si de la fereastra camerei de cazare.

7. In situatia evacuarii in caz de incendiu a spatiilor de cazare ale cabanelor montane si structurilor de primire turistice amplasate izolat, utilizatorii vor lua asupra lor haine calduroase.

ANEXA  Nr. 2
la dispozitiile generale

DOTAREA MINIMA

cu mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor pentru structuri de primire turistice

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦1. Un stingator portativ la maximum 200 m2, dar nu mai putin de doua pe nivel*, pentru focare minim 34A, 144B, sau mai multe¦ ¦stingatoare mai mici cu performante de stingere echivalente - pentru cladiri, spatii ori incaperi cu functiuni civile ¦ ¦__________ ¦ ¦* Distanta maxima parcursa pentru a ajunge la un stingator sa nu depaseasca 15 m. ¦ +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦2. Un stingator portativ la maximum 150 m2, pentru focare 34A, 144B, sau mai multe stingatoare mai mici cu performante de ¦ ¦stingere echivalente - pentru cladiri, spatii ori incaperi de productie sau depozitare ¦ +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦3. Un stingator pentru echipamente electrice (tablouri electrice, echipamente electronice ori informatice etc.), pentru ¦ ¦focar minim 89B, sau mai multe stingatoare mai mici cu performante de stingere echivalente ¦ +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦4. Se recomanda ca bucatariile sa fie echipate cu cel putin o patura antifoc. ¦ +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

ANEXA  Nr. 3
la dispozitiile generale

DOTAREA ORIENTATIVA
a panourilor de incendiu

+----+-----------------------------------------------------------------------------------+----------+ ¦Nr. ¦ Denumirea mijloacelor ¦Cantitatea¦ ¦crt.¦ ¦ (buc.) ¦ +----+-----------------------------------------------------------------------------------+----------+ ¦ 1. ¦Topoare tarnacop ¦ 2 ¦ +----+-----------------------------------------------------------------------------------+----------+ ¦ 2. ¦Rangi de fier ¦ 2 ¦ +----+-----------------------------------------------------------------------------------+----------+ ¦ 3. ¦Cangi cu coada ¦ 2 ¦ +----+-----------------------------------------------------------------------------------+----------+ ¦ 4. ¦Stingatoare portative de tipul celor precizate la art. 93 din dispozitiile generale¦ 2 ¦ +----+-----------------------------------------------------------------------------------+----------+ ¦ 5. ¦Galeti din tabla1) ¦ 4 ¦ +----+-----------------------------------------------------------------------------------+----------+ ¦ 6. ¦Scari manuale1) ¦ 2 ¦ +----+-----------------------------------------------------------------------------------+----------+

1) Se asigura in cazul structurilor turistice precizate la art. 2 alin. (1) lit. a) din dispozitiile generale, amplasate izolat.

ORDIN   Nr. 80 din  6 mai 2009

pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă

EMITENT:      MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 326 din 15 mai 2009

Având în vedere prevederile art. 17 alin. (1) şi (2) şi ale art. 30 alin. (9) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, ale art. 7, art. 9 alin. (1) lit. g), art. 20 alin. (1) lit. k), art. 24 alin. (3), art. 30 alin. (1) lit. b) şi ale art. 45 alin. (5) din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, şi ale art. 5 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul administraţiei şi internelor, emite prezentul ordin.

ART. 1

Se aprobă Normele metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

ART. 2

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, prin inspectoratele judeţene şi al municipiului Bucureşti, va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor prezentului ordin.

ART. 3

La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.435/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 814 din 3 octombrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

ART. 4

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Viceprim-ministru,

ministrul administraţiei şi internelor,

Cristian Făinişi,

secretar de stat

Bucureşti, 6 mai 2009.

Nr. 80.

ANEXA 1

NORME METODOLOGICE

de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

ART. 1

(1) Avizele de securitate la incendiu sunt actele emise, în baza legii, de către inspectoratele judeţene şi al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă, denumite în continuare inspectorate, după verificarea de conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice în vigoare a măsurilor de apărare împotriva incendiilor, adoptate în documentaţiile tehnice ale lucrărilor de construcţii, pentru îndeplinirea cerinţei esenţiale - securitate la incendiu - a construcţiilor, instalaţiilor şi a altor amenajări.

(2) Avizele de protecţie civilă sunt actele emise, în baza legii, de către inspectorate, după verificarea de conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice în vigoare a măsurilor adoptate în documentaţiile tehnice ale lucrărilor de construcţii pentru realizarea adăposturilor de protecţie civilă.

ART. 2

(1) Autorizaţiile de securitate la incendiu sunt actele administrative emise, în baza legii, de către inspectorate, prin care se certifică, în urma verificărilor în teren şi a documentelor privind realizarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, îndeplinirea cerinţei esenţiale - securitate la incendiu - la construcţii, instalaţii şi alte amenajări.

(2) Autorizaţiile de protecţie civilă sunt actele emise, în baza legii, de către inspectorate, prin care se certifică, în urma verificării documentelor şi în teren, realizarea adăposturilor de protecţie civilă, conform reglementărilor specifice.

ART. 3

(1) Avizele de securitate la incendiu se emit în următoarele situaţii:

a) când sunt solicitate prin certificatele de urbanism în vederea emiterii autorizaţiilor de construire, pentru categoriile de construcţii şi amenajări aprobate, potrivit legii, prin hotărâre a Guvernului;

b) pentru lucrările de schimbare a destinaţiei şi/sau de modernizare la construcţii şi amenajări existente, care nu necesită autorizaţii de construire, atunci când, în urma executării lucrărilor, construcţiile şi amenajările respective se încadrează în categoriile aprobate, potrivit legii, prin hotărâre a Guvernului prevăzută la lit. a), pentru care este necesară avizarea privind securitatea la incendiu;

c) pentru amplasarea construcţiilor în interiorul parcelelor şi asigurarea posibilităţilor de acces la drumurile publice, în conformitate cu prevederile Regulamentului general şi ale regulamentelor locale de urbanism, în cazurile în care nu se asigură îndeplinirea cerinţelor prevăzute de reglementările specifice.

(2) Avizele de protecţie civilă se emit când sunt solicitate prin certificatele de urbanism în vederea emiterii autorizaţiilor de construire, pentru categoriile de construcţii şi amenajări aprobate, potrivit legii, prin hotărâre a Guvernului.

ART. 4

(1) Avizele şi autorizaţiile de securitate la incendiu şi de protecţie civilă se solicită în scris de către persoanele fizice sau juridice direct inspectoratelor în a căror zonă de competenţă urmează să fie realizate ori sunt amplasate construcţiile sau amenajările respective.

(2) Modelele de cereri sunt prezentate în anexa nr. 1, pentru avizele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) şi b), în anexa nr. 2, pentru avizele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c), în anexa nr. 3, pentru avizele prevăzute la art. 3 alin. (2), în anexa nr. 4, pentru autorizaţiile prevăzute la art. 2 alin. (1), şi în anexa nr. 5, pentru autorizaţiile prevăzute la art. 2 alin. (2).

(3) Pentru construcţiile care se supun avizării privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă, cererile şi documentaţiile tehnice se depun simultan.

ART. 5

(1) Cererile, precum şi avizele şi autorizaţiile, însoţite de documentele prevăzute la art. 9, 12, 13, 17 şi 20, se înregistrează într-un registru special, în ordinea primirii, respectiv emiterii lor, asigurându-se evidenţa şi confidenţialitatea conţinutului acestora.

(2) Dacă documentele prezentate sunt incomplete sau nu conţin toate datele prevăzute în prezentele norme metodologice, lipsurile constatate se comunică solicitantului cu adresă scrisă semnată de inspectorul-şef, cu aplicarea ştampilei unităţii, în cel mult 5 zile lucrătoare de la data înregistrării.

(3) În situaţia în care documentaţia se restituie solicitantului spre completare pe loc, se vor specifica data, numele şi prenumele acestuia şi semnătura de ridicare, conform modelului din anexa nr. 6 lit. B.

(4) Termenul legal de emitere a avizelor este de maximum 15 zile, termen care curge de la data depunerii documentaţiei complete.

(5) Termenul legal de emitere a autorizaţiilor este de maximum 30 de zile, termen care curge de la data depunerii documentaţiei complete.

ART. 6

(1) Documentele depuse pentru avizare sau autorizare se repartizează pentru soluţionare specialiştilor desemnaţi din inspecţia de prevenire - structura de avizare-autorizare din cadrul inspectoratului - care, în urma verificării conţinutului acestora şi a condiţiilor din teren - numai pentru emiterea autorizaţiilor -, întocmesc pentru fiecare situaţie un referat cu concluziile rezultate şi cu propunerile privind emiterea ori respingerea motivată a emiterii avizului sau autorizaţiei.

(2) Referatele se verifică de către şeful structurii de avizare-autorizare, se vizează de către adjunctul inspectorului-şef şi se aprobă de către inspectorul-şef.

(3) Avizele şi autorizaţiile emise de inspectorate se semnează de către inspectorul-şef şi se ştampilează cu ştampila inspectoratului.

ART. 7

La emiterea avizelor şi/sau a autorizaţiilor de securitate la incendiu şi de protecţie civilă solicitantul prezintă copii ale documentelor prin care se atestă efectuarea plăţii tarifelor stabilite potrivit Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.433/2006 privind aprobarea tarifelor pentru eliberarea avizelor şi autorizaţiilor de securitate la incendiu şi protecţie civilă.

ART. 8

(1) Nu se emit avize sau autorizaţii de către inspectorate în următoarele situaţii:

a) atunci când se constată la verificarea documentelor depuse, precum şi în teren neîndeplinirea cerinţelor prevăzute de reglementările tehnice în vigoare şi de prezentele norme metodologice;

b) dacă obiectivele respective nu se încadrează în categoriile celor stabilite prin lege, hotărâri ale Guvernului sau acte ale organelor de specialitate ale organelor administraţiei publice centrale.

(2) Respingerea emiterii avizelor sau autorizaţiilor se comunică solicitanţilor, împreună cu motivele respingerii, în termen de maximum 15 zile de la înregistrarea documentaţiei complete, cu adresă scrisă, semnată de inspectorul-şef, cu aplicarea ştampilei inspectoratului.

(3) Dacă solicitanţii nu se prezintă pentru ridicarea avizelor sau autorizaţiilor, precum şi a documentaţiilor depuse care au stat la baza emiterii acestora în termen de 6 luni de la data emiterii, documentele respective sunt clasate şi îndosariate potrivit reglementărilor în vigoare.

CAPITOLUL II

Documentaţiile necesare pentru emiterea avizelor şi autorizaţiilor de securitate la incendiu

ART. 9

(1) Avizele de securitate la incendiu solicitate prin certificatele de urbanism în vederea emiterii autorizaţiei de construire se eliberează pe baza următoarelor documente:

a) cerere-tip - două exemplare;

b) certificatul de urbanism - două exemplare în copie;

c) documentaţia tehnică, cuprinzând memoriul tehnic pe specialităţi în care sunt incluse măsurile de securitate la incendiu, scenariul de securitate la incendiu şi piesele desenate - două exemplare;

d) referatul verificatorului de proiect pentru cerinţa esenţială "securitate la incendiu" - construcţii şi instalaţii - două exemplare;

e) planul de situaţie cuprinzând amplasamentul construcţiilor şi amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, scara 1:200 sau 1:500, cu menţionarea distanţelor faţă de vecinătăţi pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se funcţiunea acestora, precum şi faţă de căile de acces la drumurile publice, menţionându-se lăţimea şi lungimea lor - două exemplare;

f) fişa tehnică pentru certificatele de urbanism emise anterior datei de intrare în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 214/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările ulterioare, şi în interiorul termenului de valabilitate a acestora - 3 exemplare;

g) opisul cu documentele depuse, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6 lit. A - două exemplare.

(2) Avizele de securitate la incendiu pentru schimbările de destinaţie şi modernizările la construcţiile şi amenajările existente care, potrivit legii, nu necesită autorizaţii de construire se emit pe baza următoarelor documente:

a) cerere-tip - două exemplare;

b) dovada dreptului de proprietate al titularului asupra terenului şi/sau construcţiilor - două exemplare în copie;

c) raportul de expertiză tehnică pentru cerinţa esenţială "securitate la incendiu" privind schimbarea destinaţiei sau avizul proiectantului iniţial al construcţiei - două exemplare;

d) scenariul de securitate la incendiu - două exemplare;

e) planul de situaţie cuprinzând amplasamentul construcţiilor şi amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, scara 1:200 sau 1:500, cu menţionarea distanţelor faţă de vecinătăţi pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se funcţiunea acestora, precum şi faţă de căile de acces la drumurile publice, menţionându-se lăţimea şi lungimea lor - două exemplare;

f) documentaţia cuprinzând relevee la situaţia existentă şi planuri cu situaţia propusă pentru fiecare nivel, faţadă şi secţiune ale construcţiei realizate la scara 1:50 ori 1:100 şi, după caz, scheme ale instalaţiilor utilitare, cum sunt cele de gaze combustibile, electrice, de încălzire, de apă, de ventilare, de climatizare şi altele asemenea, precum şi ale instalaţiilor de protecţie împotriva incendiilor - două exemplare;

g) opisul cu documentele depuse - două exemplare.

(3) Avizele de securitate la incendiu pentru amplasarea construcţiilor în interiorul parcelelor şi asigurarea posibilităţilor de acces la drumurile publice, în conformitate cu prevederile Regulamentului general sau regulamentelor locale de urbanism, se emit pe baza următoarelor documente:

a) cerere-tip - două exemplare;

b) dovada dreptului de proprietate al titularului asupra terenului - două exemplare în copie;

c) planul de situaţie - amplasare în zonă -, cu precizarea distanţelor faţă de vecinătăţi şi a căilor de acces la drumurile publice - două exemplare;

d) opisul cu documentele depuse - două exemplare.

ART. 10

(1) La emiterea avizelor prevăzute la art. 9 se restituie solicitantului documentele depuse, vizate spre neschimbare, emitentul reţinând câte un exemplar din acestea.

(2) La documentele reţinute de către emitentul avizului se anexează şi referatul întocmit conform art. 6 alin. (1).

(3) Avizele de securitate la incendiu emise de inspectorate se redactează în două exemplare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7, emitentul reţinând un exemplar.

(4) Avizele de securitate la incendiu emise pe fişă tehnică se redactează în 3 exemplare, emitentul reţinând un exemplar.

ART. 11

(1) Documentele reţinute de emitent, prevăzute la art. 10, se păstrează de către acesta până la emiterea autorizaţiei de securitate la incendiu, după care se arhivează potrivit prevederilor legale în vigoare.

(2) Pentru avizele emise în condiţiile art. 9 alin. (3), documentele reţinute de emitent se păstrează şi se arhivează potrivit prevederilor legale în vigoare.

ART. 12

(1) Autorizaţiile de securitate la incendiu se emit după efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor, la darea în exploatare a construcţiilor sau amenajărilor noi, pe baza următoarelor documente:

a) cerere-tip - două exemplare;

b) autorizaţia de construire - două exemplare în copie;

c) avizul de securitate la incendiu şi documentaţia vizată spre neschimbare care a stat la baza emiterii avizului - în copie şi original;

d) piesele scrise şi desenate din documentaţia tehnică, cum sunt: detalii de execuţie, agremente tehnice sau certificate de conformitate ale produselor pentru construcţii cu rol de securitate la incendiu, dispoziţii de şantier însuşite de verificatorul de proiect etc., în care să fie incluse măsurile realizate privind îndeplinirea cerinţei esenţiale "securitate la incendiu" - două exemplare;

e) referatul verificatorului de proiect pentru cerinţa esenţială "securitate la incendiu" - construcţii şi instalaţii - două exemplare;

f) procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor - două exemplare;

g) opisul cu documentele depuse - două exemplare.

(2) Pentru schimbările de destinaţie la construcţii şi amenajări care nu necesită autorizaţie de construire, autorizaţiile de securitate la incendiu se emit la darea în exploatare a construcţiilor sau amenajărilor, pe baza următoarelor documente:

a) cerere-tip - două exemplare;

b) avizul de securitate la incendiu - în copie şi original, atunci când acesta a fost emis;

c) documentaţia prevăzută la art. 9 alin. (2) lit. c) - f) - două exemplare;

d) opisul cu documentele depuse - două exemplare.

ART. 13

(1) În situaţiile în care prin certificatele de urbanism nu s-a solicitat avizul de securitate la incendiu, precum şi la schimbările de destinaţie şi modernizări la construcţii şi amenajări care nu necesită autorizaţii de construire, deşi construcţiile sau amenajările respective se încadrează în categoriile aprobate prin hotărâre a Guvernului privind avizarea-autorizarea, autorizaţiile de securitate la incendiu se emit pe baza următoarelor documente:

a) certificatul de urbanism - două exemplare în copie;

b) autorizaţia de construire, dacă a fost emisă, potrivit legii - două exemplare în copie;

c) raportul de expertiză tehnică pentru cerinţa esenţială "securitate la incendiu" - două exemplare;

d) documentaţia cuprinzând scenariul de securitate la incendiu şi piesele desenate ştampilate de către expertul tehnic atestat pentru cerinţa esenţială "securitate la incendiu" - construcţii şi instalaţii - două exemplare;

e) planul de situaţie cuprinzând amplasamentul construcţiilor şi amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, scara 1:200 sau 1:500, cu menţionarea distanţelor faţă de vecinătăţi pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se funcţiunea acestora, precum şi faţă de căile de acces la drumurile publice, menţionându-se lăţimea şi lungimea lor - două exemplare;

f) procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor - două exemplare, dacă a fost emisă autorizaţia de construire, potrivit legii;

g) cerere-tip - două exemplare;

h) opisul cu documentele depuse - două exemplare.

(2) Când solicitanţii nu pot prezenta, din motive obiective justificate, cum sunt: pierderea, distrugerea, furtul, avizele de securitate la incendiu şi documentaţiile care au stat la baza emiterii acestora, autorizaţiile de securitate la incendiu se emit pe baza următoarelor documente, după caz:

a) autorizaţia de construire şi documentaţia specifică ce a stat la baza emiterii acesteia, după caz - două exemplare în copie;

b) raportul de expertiză tehnică pentru cerinţa esenţială "securitate la incendiu" - două exemplare;

c) documentaţia cuprinzând relevee la situaţia existentă şi planuri cu situaţia propusă pentru fiecare nivel, faţadă şi secţiune ale construcţiei realizate la scara 1:50 ori 1:100 şi, după caz, scheme ale instalaţiilor utilitare, cum sunt cele de gaze combustibile, electrice, de încălzire, de apă, de ventilare, de climatizare şi altele asemenea, precum şi ale instalaţiilor de protecţie împotriva incendiilor - două exemplare;

d) documentaţia cuprinzând scenariul de securitate la incendiu şi piesele desenate ştampilate de către expertul tehnic pentru cerinţa esenţială "securitate la incendiu" - construcţii şi instalaţii - două exemplare;

e) planul de situaţie cuprinzând amplasamentul construcţiilor şi amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, scara 1:200 sau 1:500, cu menţionarea distanţelor faţă de vecinătăţi pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se funcţiunea acestora, precum şi faţă de căile de acces la drumurile publice, menţionându-se lăţimea şi lungimea lor - două exemplare;

f) opisul cu documentele depuse - două exemplare;

g) procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor - două exemplare, dacă a fost emisă autorizaţie de construire, potrivit legii;

h) cerere-tip - două exemplare.

(3) La construcţiile, amenajările şi instalaţiile tehnologice noi, precum şi la dezvoltarea, modernizarea ori schimbarea destinaţiei celor existente, puse în funcţiune după intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 1.739/2006 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu, fără obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu, solicitantul trebuie să obţină această autorizaţie pe baza documentelor prevăzute la alin. (2).

(4) În cazul construcţiilor ori amenajărilor prevăzute la alin. (3), care fac obiectul unor contracte de efectuare a expertizei încheiate între persoane fizice/juridice şi experţi tehnici atestaţi pentru cerinţa esenţială "securitate la incendiu", anterior intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, autorizaţia de securitate la incendiu se obţine după derularea contractelor, pe baza documentelor prevăzute la alin. (2).

(5) În cazul amenajărilor temporare în aer liber pentru spectacole ori întruniri, cu capacitatea mai mare sau egală cu 200 de locuri ori având destinaţie comercială, cu suprafaţa mai mare sau egală cu 2.500 mp, se emit autorizaţii de securitate la incendiu pe baza următoarelor documente:

a) cerere-tip - două exemplare;

b) plan de situaţie cuprinzând amplasamentul construcţiilor şi amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, scara 1:200 sau 1:500, cu menţionarea distanţelor faţă de vecinătăţi pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se funcţiunea acestora, precum şi faţă de căile de acces la drumurile publice, menţionându-se lăţimea şi lungimea lor - două exemplare;

c) scenariu de securitate la incendiu - două exemplare;

d) opis cu documentele depuse - două exemplare;

e) plan al amenajării la scara 1:100 - două exemplare;

f) plan de evacuare a persoanelor - două exemplare.

(6) Pentru punctele de livrare către populaţie a buteliilor cu gaze petroliere lichefiate, indiferent de capacitatea de stocare/depozitare, se emit autorizaţii de securitate la incendiu pe baza următoarelor documente:

a) cerere-tip - două exemplare;

b) plan de situaţie cuprinzând amplasamentul construcţiilor şi amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, scara 1:200 sau 1:500, cu menţionarea distanţelor faţă de vecinătăţi pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se funcţiunea acestora, precum şi faţă de căile de acces la drumurile publice, menţionându-se lăţimea şi lungimea lor - două exemplare;

c) scenariu de securitate la incendiu - două exemplare, ambele în original;

d) opis cu documentele depuse - două exemplare.

ART. 14

(1) Autorizaţiile de securitate la incendiu emise de inspectorate se redactează în două exemplare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9, emitentul reţinând un exemplar.

(2) La emiterea autorizaţiilor de securitate la incendiu pentru situaţiile prevăzute la art. 12 şi 13 se restituie solicitanţilor un exemplar din documentele prezentate, vizate spre neschimbare, emitentul reţinând câte un exemplar.

(3) La documentele reţinute de către emitentul autorizaţiei se anexează şi referatul întocmit conform art. 6 alin. (1).

ART. 15

(1) În cazul în care, în urma verificărilor efectuate, se constată neconformitatea construcţiilor sau amenajărilor cu condiţiile pentru care au fost autorizate, din diverse motive, cum sunt: schimbare de destinaţie, modificări, completări, reamenajări, modernizări, autorizaţiile de securitate la incendiu devin nule de drept, proprietarul având obligaţia reluării procesului de avizare şi autorizare, conform prezentelor norme metodologice.

(2) Autorizaţiile de securitate la incendiu emise de inspectorate pot fi anulate de unităţile emitente, dacă pe durata exploatării construcţiilor sau amenajărilor se constată nerespectarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, cuprinse în documentaţii, ori încălcarea gravă a reglementărilor specifice, în ceea ce priveşte: limitarea propagării incendiilor la vecinătăţi şi în interiorul compartimentelor de incendiu, protecţia şi evacuarea sigură a utilizatorilor, siguranţa forţelor care intervin pentru stingerea incendiilor ori în alte situaţii de risc, inclusiv asigurarea posibilităţilor eficiente de alimentare cu apă în caz de incendiu şi, după caz, cu energie a consumatorilor aferenţi sistemelor de protecţie prevăzute.

ART. 16

Anularea autorizaţiilor de securitate la incendiu se face de personalul anume desemnat din cadrul inspectoratelor, prin procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, comunicând despre aceasta altor autorităţi competente, conform procedurii elaborate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă.

CAPITOLUL III

Documentaţiile necesare pentru emiterea avizelor şi autorizaţiilor de protecţie civilă

ART. 17

(1) Avizele de protecţie civilă solicitate prin certificatele de urbanism în vederea emiterii autorizaţiei de construire se emit pe baza următoarelor documente:

a) cerere-tip - două exemplare;

b) certificat de urbanism - două exemplare în copie;

c) plan de situaţie şi de încadrare în zonă - două exemplare în copie;

d) plan de arhitectură al celui mai de jos nivel al construcţiei şi schema instalaţiilor de filtroventilaţie, pentru adăposturile cu capacitate mai mare de 50 de persoane, şi a instalaţiilor electrice din adăpost - două exemplare în copie;

e) planul secţiunii verticale a clădirii cu instalaţiile de filtroventilaţie din adăpost, pentru adăposturile cu capacitate mai mare de 50 de persoane - două exemplare în copie;

f) memoriu tehnic de specialitate - două exemplare în copie;

g) fişa tehnică pentru certificatele de urbanism emise anterior datei de intrare în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 214/2008, cu modificările ulterioare, şi în interiorul termenului de valabilitate a acestora - 3 exemplare;

h) opis cu documentele depuse - două exemplare.

(2) Avizele de protecţie civilă emise de inspectorate se redactează în două exemplare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8, emitentul reţinând un exemplar.

(3) Avizele de protecţie civilă emise pe fişă tehnică se redactează în 3 exemplare, emitentul reţinând un exemplar.

ART. 18

Memoriul tehnic de specialitate cuprinde următoarele:

a) date generale despre adăpost: necesarul de personal de adăpostit; echiparea cu instalaţii speciale, utilaje şi tâmplărie, grupuri sanitare; descrierea acceselor, grosimilor pereţilor şi planşeelor, sistemul de armare, pardoselile, finisajele, racordurile; instalaţiile de filtroventilaţie, electrice, sanitare, de încălzire şi altele asemenea;

b) date privind echiparea cu instalaţii de filtroventilaţie, pentru adăposturile de protecţie civilă cu capacitate de adăpostire de peste 50 de persoane.

ART. 19

(1) La emiterea avizelor de protecţie civilă se restituie solicitantului un exemplar din documentele depuse, vizate spre neschimbare, emitentul reţinând câte un exemplar.

(2) La documentele reţinute de către emitentul avizului se anexează şi referatul întocmit conform art. 6 alin. (1).

(3) Documentele prevăzute la alin. (1) se păstrează până la emiterea autorizaţiei de protecţie civilă.

ART. 20

(1) Autorizaţiile de protecţie civilă se emit după efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor, la darea în exploatare a construcţiilor sau amenajărilor noi, pe baza următoarelor documente:

a) cerere-tip - două exemplare;

b) autorizaţia de construire - două exemplare în copie;

c) documentaţia tehnică pe baza căreia s-a emis avizul de protecţie civilă şi eventualele modificări realizate prin dispoziţii de şantier, conform legii - două exemplare;

d) procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor - două exemplare în copie;

e) opisul cu documentele depuse - două exemplare.

(2) Autorizaţiile de protecţie civilă emise de inspectorate se redactează în două exemplare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 10, emitentul reţinând un exemplar.

(3) La emiterea autorizaţiei de protecţie civilă se restituie solicitantului un exemplar din documentele prezentate, vizate spre neschimbare, emitentul reţinând câte un exemplar din documentele depuse.

(4) La documentele reţinute de către emitentul autorizaţiei se anexează şi referatul întocmit conform art. 6 alin. (1).

ART. 21

(1) Un exemplar în copie al avizelor şi autorizaţiilor emise de inspectorate pentru adăposturile în care sunt amenajate puncte de comandă se transmite spre ştiinţă Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.

(2) Un exemplar în copie al avizelor şi autorizaţiilor emise de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Dealu Spirii" al Municipiului Bucureşti pentru adăposturile la obiectivele de investiţii amplasate în zonele cuprinse în perimetrele Lac Floreasca, Bd. Aviatorilor, Calea Dorobanţilor, calea Floreasca, şos. Bucureşti - Ploieşti, Bd. Poligrafiei, Str. Tipografilor, str. C.A. Rosetti, str. N. Bălcescu, str. Ion Câmpineanu şi Calea Victoriei se transmite spre ştiinţă Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.

CAPITOLUL IV

Dispoziţii finale

ART. 22

Inspectoratele, prin inspecţiile de prevenire, pe timpul execuţiei obiectivului de investiţii până la emiterea autorizaţiilor, verifică prin controale periodice, prin sondaj, respectarea executării lucrărilor din documentaţiile avizate privind îndeplinirea cerinţei esenţiale "securitate la incendiu", respectiv realizarea adăposturilor de protecţie civilă.

ART. 23

Avizele emise potrivit prezentelor norme metodologice îşi pierd valabilitatea odată cu încetarea valabilităţii certificatului de urbanism sau a autorizaţiei de construire, intervenită în condiţiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.430/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

ART. 24

Deţinătorii avizelor şi autorizaţiilor au obligaţia de a le păstra în bune condiţii, împreună cu documentele vizate spre neschimbare prevăzute în prezentele norme metodologice, şi de a le prezenta, la cerere, organelor împuternicite cu exercitarea controlului, în condiţiile legii.

ART. 25

Inspectoratele trebuie să asigure condiţiile şi măsurile corespunzătoare lucrului cu publicul, necesare pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii de primire a cererilor şi de asigurare a reglementărilor tehnice şi standardelor în vigoare necesare verificării documentaţiilor anexate acestora şi de emitere a avizelor şi autorizaţiilor de securitate la incendiu şi protecţie civilă.

ART. 26

Tarifele aferente activităţilor de emitere a avizelor şi/sau autorizaţiilor de securitate la incendiu şi de protecţie civilă sunt stabilite prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, potrivit reglementărilor în vigoare.

ART. 27

(1) Ştampilele pentru vizarea spre neschimbare a documentaţiilor depuse de solicitanţi se vor confecţiona prin grija inspectoratelor.

(2) Modelul ştampilei cu număr de identificare este prevăzut în anexa nr. 11.

(3) Numerele de identificare ale ştampilelor se stabilesc de fiecare inspectorat în funcţie de necesităţi.

ART. 28

Documentaţiile tehnice prevăzute de prezentele norme metodologice se elaborează de proiectanţi, persoane fizice sau juridice, în condiţiile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu, aprobată prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 130/2007.

ART. 29

Anexele nr. 1 - 11 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

ANEXA 1

la normele metodologice

- model -

Către

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului ......../Municipiului Bucureşti

Domnului inspector-şef

CERERE

pentru emiterea Avizului de securitate la incendiu

nr. ...... din .......... 20...

Subsemnatul/Subsemnata, ...................................., cu domiciliul în judeţul ......................, municipiul/oraşul/comuna ................., sectorul/satul ........................, str. ..................... nr. ....., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul poştal ........, telefon .........., fax ....................., e-mail ......................., în calitate de ................ la .........................., în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor şi ale Hotărârii Guvernului nr. ........, solicit:

1. verificarea măsurilor de securitate la incendiu prevăzute în documentaţia anexată;

2. emiterea avizului de securitate la incendiu pentru ..................., având destinaţia .................., amplasat/amplasată în judeţul ..............., municipiul/oraşul/comuna ................., sectorul/satul ..............., str. ......................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul poştal ............., telefon/fax ..............., e-mail ........................................................ .

Date referitoare la construcţie/amenajare:

a) destinaţia şi tipul ..................................................;

b) categoria şi clasa de importanţă .....................................;

c) aria construită şi desfăşurată .......................................;

d) volumul şi regimul de înălţime .......................................;

e) numărul maxim de utilizatori .........................................;

f) stabilitatea la foc (gradul de rezistenţă la foc) ....................;

g) riscul de incendiu ...................................................;

h) distanţele de siguranţă faţă de vecinătăţi .......................... .

Datele referitoare la construcţie/amenajare se completează de către proiectant.

Anexez documentele prevăzute în Normele metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 80/2009, conform opisului.

Declar pe propria răspundere că documentele prezentate în copie sunt conforme cu originalul.

Data ...............             Semnătura ................

ANEXA 2

la normele metodologice

- model -

Către

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului ........./Municipiului Bucureşti

Domnului inspector-şef

CERERE

pentru emiterea Avizului de securitate la incendiu

nr. ..... din ......... 20...

Subsemnatul/Subsemnata, .................., cu domiciliul în judeţul ............, municipiul/oraşul/comuna ............., sectorul/satul ........, str. ................., nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul poştal ..............., telefon ........, fax. .........., e-mail ........., în calitate de ........... la ............., în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, solicit emiterea avizului de securitate la incendiu pentru amplasarea în interiorul parcelei ........................ şi asigurarea posibilităţilor de acces la drumurile publice pentru ........................, având destinaţia ..................., amplasat/amplasată în judeţul ........., municipiul/oraşul/comuna ....................., sectorul/satul .............., str. ............. nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul poştal ................., telefon/fax ............., e-mail ........................ .

Anexez documentele prevăzute în Normele metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 80/2009, conform opisului.

Declar pe propria răspundere că documentele prezentate în copie sunt conforme cu originalul.

Data ...............               Semnătura ................

ANEXA 3

la normele metodologice

- model -

Către

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului ......../Municipiului Bucureşti

Domnului inspector-şef

CERERE

pentru emiterea Avizului de protecţie civilă

nr. .... din ..... 20...

Subsemnatul/Subsemnata, ......................, cu domiciliul în judeţul .........................., municipiul/oraşul/comuna ........................, sectorul/satul ..........., str. ................. nr . ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul poştal ............, telefon/fax ............., e-mail ...................., în calitate de .................................. la ...................., în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, şi ale Hotărârii Guvernului nr. ..../......., solicit emiterea avizului de protecţie civilă pentru ................., amplasat/amplasată în judeţul ....................., municipiul/oraşul/comuna .................., sectorul/satul ................., str. .......................... nr. ......., codul poştal .................. .

Anexez documentele prevăzute în Normele metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 80/2009, conform opisului.

Declar pe propria răspundere că documentele prezentate în copie sunt conforme cu originalul.

Data ...............             Semnătura ................

ANEXA 4

la normele metodologice

- model -

Către

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului ......../Municipiului Bucureşti

Domnului inspector-şef

CERERE

pentru emiterea Autorizaţiei de securitate la incendiu

nr. ....... din ........... 20...

Subsemnatul/Subsemnata, ....................................., cu domiciliul în judeţul ..................................., municipiul/oraşul/comuna ......................, sectorul/satul ....................., str. ...................... nr. ..., bl. ..., sc...., et. ..., ap. ..., codul poştal .........., telefon ............., fax .........., e-mail .............., în calitate de ................... la ............................, în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor şi ale Hotărârii Guvernului nr. ......../......., solicit:

1. certificarea realizării măsurilor de securitate la incendiu, prevăzute în documentaţia tehnică anexată, pentru construcţia/amenajarea cu destinaţia ....................................., amplasat/amplasată în judeţul .................., municipiul/oraşul/comuna ................., sectorul/satul ................., str. ............................ nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul poştal ............, telefon/fax ..........., e-mail ........................;

2. emiterea autorizaţiei de securitate la incendiu pentru construcţia/amenajarea specificată la pct. 1.

Anexez documentele prevăzute în Normele metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 80/2009, conform opisului.

Declar pe propria răspundere că documentele prezentate în copie sunt conforme cu originalul.

Data ...............              Semnătura ................

ANEXA 5

la normele metodologice

- model -

Către

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului ........./Municipiului Bucureşti

Domnului inspector-şef

CERERE

pentru emiterea Autorizaţiei de protecţie civilă

nr. ...... din. ......... 20...

Subsemnatul/Subsemnata, ..............................., cu domiciliul în judeţul ...................., municipiul/oraşul/comuna ......................, sectorul/satul ..................., str. ................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul poştal ..........., telefon/fax ............, în calitate de ..................... la ..............................., în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, şi ale Hotărârii Guvernului nr. ....../........, solicit emiterea autorizaţiei de protecţie civilă pentru ........................., amplasat/amplasată în judeţul ..................., municipiul/oraşul/comuna ................, sectorul/satul .................., str. ........................ nr. ....., codul poştal ..................... .

Anexez documentele prevăzute în Normele metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 80/2009, conform opisului.

Declar pe propria răspundere că documentele prezentate în copie sunt conforme cu originalul.

Data ...............              Semnătura ................

ANEXA 6

la normele metodologice

- model -

A. Opis cu documentele prezentate pentru eliberarea avizului/autorizaţiei de securitate la incendiu/de protecţie civilă

________________________________________________________________________________

Nr.   Denumirea documentului    Seria, codul, nr. de    Nr. de file   Formatul

crt.                            înregistrare etc.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Data ...............          Semnătura ................

B. Documentele necesare pentru completarea dosarului de avizare/autorizare

________________________________________________________________________________

Nr.   Denumirea     Data comunicării  Semnătura       Data         Semnătura de

crt.  documentului                    solicitantului  redepunerii  primire

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Data .........       Semnătura personalului       Semnătura solicitantului

nominalizat de inspectorat   ........................

..........................

ANEXA 7

la normele metodologice

- model -

ROMÂNIA

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "..........................." al Judeţului ..................../Municipiului Bucureşti

AVIZ

de securitate la incendiu

nr. ..... din ....... 20...

Ca urmare a Cererii înregistrate la nr. ...... din .......... 20..., adresată de ..........................., cu domiciliul/sediul în judeţul ..............., municipiul/oraşul/comuna .................., sectorul/satul ............, str. ....................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul poştal ...................., telefon ................., fax ...................., e-mail .....................,

în baza prevederilor art. 11 lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 1.492/2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste, ale Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor şi ale Hotărârii Guvernului nr. ...../.....,

se avizează din punctul de vedere al securităţii la incendiu ........................, amplasat/amplasată în judeţul ....................., municipiul/oraşul/comuna ..............., sectorul/satul ..............., str. .................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul poştal ................., telefon ......................, fax ..................... .

Documentele vizate spre neschimbare fac parte integrantă din prezentul aviz de securitate la incendiu.

Avizul este valabil numai însoţit de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii acestuia.

Deţinătorul*) avizului are obligaţia să solicite autorizaţia de securitate la incendiu după efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor sau înainte de punerea în funcţiune a construcţiilor ori amenajărilor pentru care s-a obţinut prezentul aviz.

Inspector-şef,

................................

(numele şi prenumele, semnătura)

L.S.

------------

*) Nu se aplică pentru avizele emise potrivit art. 3 alin. (1) lit. c) din Normele metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 80/2009.

ANEXA 8

la normele metodologice

- model -

ROMÂNIA

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "..................." al Judeţului ............../Municipiului Bucureşti

AVIZ

de protecţie civilă

nr. ...... din ........ 20...

Ca urmare a Cererii înregistrate la nr. ......... din ..................., adresată de ........................................., cu domiciliul/sediul în judeţul ......................, municipiul/oraşul/comuna ...................., sectorul/satul .............., str. ............... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul poştal .............., telefon ......................,

în baza prevederilor art. 11 lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 1.492/2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste, ale Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, şi ale Hotărârii Guvernului nr. ........../........, se avizează din punctul de vedere al protecţiei civile .................................., amplasat/amplasată în judeţul ......................, municipiul/oraşul/comuna ..............., sectorul/satul ..............., str. ........................ nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul poştal ..................., telefon ........................., fax ..................................... .

Documentele vizate spre neschimbare fac parte integrantă din prezentul aviz de protecţie civilă.

Avizul este valabil numai însoţit de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii acestuia.

Deţinătorul avizului are obligaţia să solicite autorizaţia de protecţie civilă după efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor a construcţiei prevăzute cu adăpost de protecţie civilă pentru care s-a obţinut prezentul aviz.

Inspector-şef,

................................

(numele şi prenumele, semnătura)

L.S.

ANEXA 9

la normele metodologice

- model -

ROMÂNIA

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "..................." al Judeţului ............../Municipiului Bucureşti

AUTORIZAŢIE

de securitate la incendiu

nr. ....... din .......... 20...

Ca urmare a Cererii înregistrate la nr. ............ din ......... 20...., adresată de .............., cu domiciliul/sediul în judeţul ................., municipiul/oraşul/comuna .................., sectorul/satul ................., str. ........................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ...., codul poştal ................., telefon ..............., fax ................, e-mail .......................,

în baza prevederilor art. 11 lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 1.492/2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste, ale Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor şi ale Hotărârii Guvernului nr. ......./20...., se certifică realizarea măsurilor de securitate la incendiu la ..........................., amplasat/amplasată în judeţul ..................., municipiul/oraşul/comuna ................., sectorul/satul .................., str. ............... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul poştal ......................., telefon ................., fax ............................................. .

Prezenta autorizaţie îşi pierde valabilitatea în cazul în care construcţia/amenajarea nu mai corespunde condiţiilor pentru care a fost autorizată.

Documentele vizate spre neschimbare fac parte integrantă din prezenta autorizaţie de prevenire şi stingere a incendiilor.

Autorizaţia este valabilă numai însoţită de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii acesteia.

Inspector-şef,

................................

(numele şi prenumele, semnătura)

L.S.

ANEXA 10

la normele metodologice

- model -

ROMÂNIA

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "..................." al Judeţului ............../Municipiului Bucureşti

AUTORIZAŢIE

de protecţie civilă

nr. ....... din .......... 20...

Ca urmare a Cererii înregistrate la nr. ......... din ..................., adresată de .............................., cu domiciliul/sediul în judeţul ........................, municipiul/oraşul/comuna .........................., sectorul/satul ..................., str. ................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul poştal .............., telefon .............,

în baza prevederilor art. 11 lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 1.492/2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste, ale Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, şi ale Hotărârii Guvernului nr. ........../........, se autorizează din punctul de vedere al protecţiei civile .................................., amplasat/amplasată în judeţul ..............................................., municipiul/oraşul/comuna ....................., sectorul/satul .............., str. ........................... nr. ..., codul poştal ..................... .

Prezenta autorizaţie îşi pierde valabilitatea în cazul în care construcţia/amenajarea nu mai corespunde condiţiilor pentru care a fost autorizată.

Documentele vizate spre neschimbare fac parte integrantă din prezenta autorizaţie de protecţie civilă.

Autorizaţia este valabilă numai însoţită de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii acesteia.

Inspector-şef,

................................

(numele şi prenumele, semnătura)

L.S.

ANEXA 11*)

la normele metodologice

*) Anexa nr. 11 este reprodusă în facsimil.

MODELUL

ştampilei cu număr de identificare

_________________________     _________________________

\  INSPECTORATUL PENTRU /     \  INSPECTORATUL PENTRU /

\ SITUAŢII DE URGENŢĂ /       \ SITUAŢII DE URGENŢĂ /

\    AL JUDEŢULUI   /         \  AL MUNICIPIULUI  /

\ ............... /           \    BUCUREŞTI    /

\      VIZAT    /             \     VIZAT     /

\     spre    /               \     spre    /

\NESCHIMBARE/                 \NESCHIMBARE/

\         /                   \         /

\  NR   /                     \  NR   /

\     /                       \     /

\   /                         \   /

\ /                           \ /

Figura 1Lex: Modelul ştampilei cu număr de identificare

---------------

ORDIN   Nr. 1433 din 15 septembrie 2006

privind aprobarea tarifelor pentru eliberarea avizelor şi autorizaţiilor de securitate la incendiu şi protecţie civilă

EMITENT:      MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 806 din 26 septembrie 2006

Având în vedere dispoziţiile art. 30 alin. (10) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor şi ale art. 30 alin. (5) din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul administraţiei şi internelor emite următorul ordin:

ART. 1

(1) Pentru actele eliberate, potrivit legii, de către inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene şi al municipiului Bucureşti, se percep următoarele tarife:

a) aviz de securitate la incendiu - 150 lei;

b) autorizaţie de securitate la incendiu - 200 lei;

c) aviz de protecţie civilă - 50 lei;

d) autorizaţie de protecţie civilă - 50 lei.

(2) Avizele şi autorizaţiile se eliberează titularilor în baza documentelor prin care se atestă efectuarea plăţii tarifelor prevăzute la alin. (1) în contul de venituri al bugetului de stat 20.16.01.03 "Veniturile bugetului de stat - Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare", deschis la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului în raza cărora plătitorii îşi au domiciliul fiscal.

ART. 2

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul administraţiei şi internelor,

Anghel Andreescu,

secretar de stat

---------------

HOTARARE nr. 1.739 din 6 decembrie 2006

pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizarii si/sau

autorizarii privind securitatea la incendiu

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 30 alin. (4) din Legeanr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor,Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

ART. 1

Se aproba urmatoarele categorii de constructii si amenajari care se supun avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu:

a) cladiri civile definite conform reglementarilor tehnice specifice domeniului securitatiila incendiu ca "inalte" sau "foarte inalte", indiferent de aria construita ori de destinatie;

b) incaperi sau grupuri de incaperi, definite conform reglementarilor tehnice specifice domeniului securitatii la incendiu ca "sali aglomerate", amplasate in cladiri independente sauin cladiri cu functiuni mixte, indiferent de aria construita, regimul de inaltime ori destinatie;

c) cladiri civile din categoriile de importanta exceptionala si deosebita, incadrateconform legii, indiferent de aria construita, regimul de inaltime sau destinatie;

d) cladiri din categoria monumentelor istorice la care se efectueaza modernizari sauschimbari de destinatie;

e) cladiri sau spatii amenajate in cladiri cu functiuni mixte, avand destinatia de comert,productie sau depozitare, cu aria desfasurata mai mare sau egala cu 600 mp;

f) spatii amenajate in cladiri de locuit colective, avand destinatia de comert, productiesau depozitare, indiferent de aria desfasurata;

g) cladiri sau spatii amenajate in cladiri, avand destinatia de alimentatie publica, cu aria desfasurata mai mare sau egala cu 200 mp;

h) constructii civile subterane sau spatii publice amenajate la subsolul, demisolul, podulori pe acoperisul tip terasa al cladirilor civile, indiferent de destinatie, aria construita/desfasurata sau de numarul de persoane;

i) constructii pentru structuri de primire turistica cu functiuni de cazare de tipul: hoteluri, hoteluri-apartament, moteluri, hosteluri, minihoteluri, vile, bungalouri, cabane turistice, de vanatoare, de pescuit, sate de vacanta, campinguri, popasuri turistice, pensiuni turisticeurbane si rurale, pensiuni agroturistice, locuinte turistice, inclusiv unitatile de alimentatie din incinta acestora, indiferent de numarul de locuri;

j) cladiri pentru sedii ale autoritatilor publice, indiferent de aria construita;

k) cladiri sau spatii amenajate in cladiri, avand destinatia de birouri, financiar-bancara,de asigurari si burse, cu aria desfasurata mai mare sau egala cu 600 mp;

l) cladiri sau spatii amenajate in cladiri, avand destinatia de ingrijire a sanatatii,

indiferent de aria desfasurata si de numarul de locuri, cu exceptia cabinetelor medicale individuale;

m) cladiri sau spatii amenajate in cladiri, avand destinatia pentru invatamant,

supravegherea, ingrijirea sau cazarea/adapostirea copiilor prescolari, elevi, studenti, batrani, persoane cu dizabilitati sau lipsite de adapost, indiferent de aria construita;

n) cladiri sau spatii, avand destinatia de gara, autogara, aerogara si statie de metrou,indiferent de aria desfasurata;

o) constructii pentru lacasuri de cult si spatii de cazare aferente, accesibile publiculuisau destinate vietii monahale, indiferent de aria desfasurata sau de numarul de persoane, cu exceptia caselor parohiale;

p) cladiri si amenajari sportive, cu capacitatea mai mare sau egala cu 200 de locuri pescaune in interior ori mai mare sau egala cu 2.500 de locuri pe scaune in aer liber;

r) constructii pentru amenajari temporare pentru spectacole sau intruniri, cu capacitatea mai mare sau egala cu 200 de locuri ori avand destinatia comerciala, cu suprafata mai mare sau egala cu 2.500 mp;

s) constructii pentru depozitare si sisteme de alimentare a consumatorilor cu gazepetroliere lichefiate, stocate in rezervoare/recipiente fixe sau grupuri de rezervoare/recipiente fixe, precum si puncte de livrare catre populatie a buteliilor cu gaze petroliere lichefiate, indiferent de capacitatea de stocare/depozitare;

s) statii publice de distributie a carburantilor pentru autovehicule, cu capacitatea destocare mai mare sau egala cu 50 mc pentru lichide petroliere, mai mare sau egala cu 3 mc echivalent apa pentru gaze petroliere lichefiate, precum si statiile transportabile de distributie a carburantilor la autovehicule, cu capacitatea de stocare/depozitare mai mare sau egala cu 30 mc;

t) cladiri sau spatii amenajate in cladiri, destinate parcarii publice si/sau intretinerii sirepararii a peste 20 de autovehicule;

t) sisteme, lucrari si retele de alimentare cu apa pentru stingerea incendiilor in localitati, platforme si parcuri industriale;

u) constructii, ferme si amenajari agrozootehnice cu aria construita mai mare sau egala cu 600 mp.

ART. 2

(1) Pentru categoriile de constructii si amenajari prevazute la art. 1 proiectantii sunt

obligati sa elaboreze scenariul de securitate la incendiu, potrivit metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu.

(2) Metodologia prevazuta la alin. (1) se elaboreaza de catre Inspectoratul General

pentru Situatii de Urgenta, se aproba de ministrul administratiei si internelor si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ART. 3

La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr.

448/2002 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun

avizarii/autorizarii de prevenire si stingere a incendiilor, publicata in Monitorul Oficial al

Romaniei, Partea I, nr. 346 din 24 mai 2002

ORDIN nr. 158 din 22 februarie 2007

pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind constituirea, incadrarea si dotarea serviciilor private pentru situatii de urgenta

EMITENT:     MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR;
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 150 din 1 martie 2007;

Avand in vedere prevederile art. 32 alin. (3) din Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, ale art. 15 alin. (4) din Legea nr. 481/2004 privind protectia civila, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 11 lit. e) din Regulamentul de organizare si functionare al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.490/2004, cu modificarile ulterioare,

in temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 604/2003, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul administratiei si internelor emite urmatorul ordin:

ART. 1

Se aproba Criteriile de performanta privind constituirea, incadrarea si dotarea serviciilor private pentru situatii de urgenta, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

ART. 2

Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta si inspectoratele judetene/al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta controleaza respectarea criteriilor de performanta prevazute in anexa la prezentul ordin.

ART. 3

Prezentul ordin intra in vigoare in termen de 30 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul

administratiei

si internelor,

Vasile Blaga

Bucuresti, 22 februarie 2007.

Nr. 158.

ANEXA

CRITERII DE PERFORMANTA

privind constituirea, incadrarea si dotarea serviciilor private pentru situatii de urgenta

CAP. I

Criterii generale

ART. 1

Serviciile private pentru situatii de urgenta, denumite in continuare servicii private, se constituie, conform legii, astfel:

a) in cadrul operatorilor economici si institutiilor publice, ca servicii proprii;

b) ca societati comerciale prestatoare de servicii.

ART. 2

In sensul prezentului ordin, termenii folositi au urmatoarele intelesuri:

a) echipaj/grupa de interventie - structura incadrata cu personal voluntar sau/si angajat care deserveste o autospeciala ori un utilaj mobil;

b) echipa specializata - structura specializata pentru anumite tipuri de interventie;

c) timp de alertare - intervalul mediu cuprins intre momentul alarmarii si cel al constituirii formatiei de interventie, in vederea deplasarii;

d) timp de raspuns - intervalul cuprins intre momentul alertarii fortelor destinate interventiei si intrarea acestora in actiune;

e) capacitate de raspuns - potentialul fortelor de interventie de a rezolva o situatie de urgenta.

ART. 3

(1) Serviciul privat isi indeplineste atributiile legale intr-un sector de competenta stabilit cu avizul inspectoratului judetean/al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta.

(2) Sectorul de competenta cuprinde in mod obligatoriu teritoriul operatorului economic sau al institutiei publice care a constituit serviciul privat.

(3) Avizarea sectorului de competenta se va face pe baza urmatoarelor documente:

a) actul de constituire cu organigrama si numarul de personal ale serviciului privat;

b) regulamentul de organizare si functionare a serviciului privat;

c) planurile sau schitele operatorilor economici/institutiilor publice/localitatilor din sectorul de competenta pe care sunt marcate sursele de alimentare cu apa, zonele greu accesibile si zonele vulnerabile la riscuri;

d) planul de analiza si acoperire a riscurilor, pentru localitatile cu care s-au incheiat contracte sau conventii de interventie;

e) planurile de raspuns;

f) contractele sau conventiile de interventie;

g) tabelul cu materialele si tehnica existenta in dotare.

CAP. II

Criterii privind organizarea serviciilor private

ART. 4

Constituirea si dimensionarea structurilor serviciilor private se fac pe baza urmatoarelor criterii:

a) concluziile rezultate din scenariile de securitate la incendiu;

b) masurile stabilite in Planul de analiza si acoperire a riscurilor;

c) natura si volumul prestarilor de servicii ce urmeaza a fi efectuate in baza contractelor sau conventiilor incheiate.

ART. 5

Serviciul privat este condus de catre un sef, profesionist in domeniu, si are in componenta, dupa caz, urmatoarele structuri:

a) compartiment sau specialisti pentru prevenire, care include si compartimentul de protectie civila pentru operatorii economici a caror activitate intra sub incidenta Hotararii Guvernului nr.95/2003 privind controlul activitatilor care prezinta pericole de accidente majore in care sunt implicate substante periculoase;

b) una sau mai multe formatii de interventie, salvare si prim ajutor, denumite in continuare formatii de interventie;

c) dispecerat;

d) ateliere de reparatii si intretinere.

ART. 6

(1) Compartimentul/specialistii pentru prevenire are/au ca principale atributii prevenirea producerii unor situatii de urgenta, indrumare si control in cadrul operatorilor economici sau al institutiilor publice in care isi desfasoara activitatea.

(2) Planificarea, organizarea, pregatirea si desfasurarea activitatii de prevenire se fac pe baza regulamentului aprobat prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr.1.474/2006.

ART. 7

(1) Formatia de interventie este o structura specializata, constituita in vederea limitarii si inlaturarii urmarilor situatiilor de urgenta.

(2) Formatia de interventie are in compunere echipaje/ grupe de interventie si/sau echipe specializate.

(3) Echipajele/grupele de interventie se constituie in functie de specialitatea pe care o au, precum si in raport de categoriile si tipurile de autospeciale si utilaje mobile utilizate pentru indeplinirea atributiilor.

(4) Echipele specializate sunt constituite, in functie de tipurile de riscuri identificate in sectorul de competenta, pe urmatoarele domenii principale: incendiu, protectie chimica, biologica, radiologica si nucleara, sanitar, cercetare-observare, deblocare-salvare, adapostire, transmisiuni-alarmare, evacuare, pirotehnic si suport logistic.

(5) Dotarea echipajelor/grupelor de interventie si a echipelor specializate este prezentata in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentele criterii de performanta.

(6) Serviciile private organizate de operatorii economici care lucreaza cu material exploziv au in structura si echipe pirotehnice.

ART. 8

Dispeceratul se constituie in mod obligatoriu la serviciile private constituite ca societati comerciale si la serviciile private de categoriile a IV-a si a V-a in vederea gestionarii apelurilor de urgenta si monitorizarii sistemelor automate de protectie.

ART. 9

Lucrarile de reparatii si intretinere curente la mijloacele si autospecialele din dotarea serviciilor private se pot face atat in ateliere proprii, cat si la societati de profil, in baza contractelor incheiate in acest sens.

CAP. III

Criterii operationale

ART. 10

(1) La amplasarea in teritoriu a formatiilor de interventie ale serviciului privat de la institutie/operator economic se are in vedere ca valorile timpilor operativi de interventie sa corespunda valorilor stabilite prin planurile de interventie si timpilor de raspuns, in functie de riscurile identificate in sectorul de competenta.

(2) In functie de suprafata sectorului de competenta, formatiunile de interventie din cadrul aceluiasi serviciu privat pot avea sedii amplasate in locuri diferite.

ART. 11

(1) Conducerea interventiei serviciului privat se asigura de catre conducatorul institutiei publice sau de catre administratorul operatorului economic, respectiv de catre persoanele desemnate de acestia.

(2) Personalul formatiei de interventie si al dispeceratului executa serviciul in schimburi sau in ture, in functie de specificul activitatilor operatorului economic ori institutiei publice.

CAP. IV

Clasificarea serviciilor private

ART. 12

(1) Serviciile private se clasifica in functie de structura, astfel:

a) serviciu de categoria I - numai compartiment/ specialisti pentru prevenire;

b) serviciu de categoria a II-a - avand in formatia de interventie, salvare si prim ajutor doar echipe specializate pe tipuri de riscuri, inclusiv cele de supraveghere si punere in functiune a instalatiilor speciale de prevenire si stingere a incendiilor;

c) serviciu de categoria a III-a - avand in formatia de interventie, salvare si prim ajutor un echipaj/o grupa de interventie la un utilaj mobil si echipe specializate, pe tipuri de riscuri;

d) serviciu de categoria a IV-a - avand in formatia de interventie, salvare si prim ajutor un echipaj/o grupa la o autospeciala de interventie si echipe specializate, pe tipuri de riscuri;

e) serviciu de categoria a V-a - avand in formatia de interventie, salvare si prim ajutor doua sau mai multe echipaje/grupe la doua sau mai multe autospeciale de interventie si echipe specializate, pe tipuri de riscuri.

(2) Serviciile private pentru situatii de urgenta de categoriile a II-a-a V-a au in mod obligatoriu in compunere compartiment/specialisti pentru prevenire.

(3) Serviciile private dotate cu nave de stins incendii din porturile fluviale si maritime sunt de categoria a V-a.

ART. 13

(1) La organizarea serviciilor private constituite de operatorii economici care desfasoara activitati in domeniul nuclear, pe calea ferata, la metrou, aeroporturi si porturi maritime sau fluviale se vor aplica reglementarile specifice, precum si criteriile si recomandarile elaborate de organismele internationale de profil.

(2) La organizarea serviciilor private constituite pentru interventia la exploatarile miniere subterane se tine seama si de criteriile specifice stabilite de autoritatile abilitate in domeniul respectiv.

CAP. V

Criterii privind incadrarea cu personal a serviciilor private

ART. 14

(1) Serviciul privat de la institutiile publice si operatorii economici se incadreaza astfel:

a) cu personal angajat;

b) cu personal voluntar din randul salariatilor proprii.

(2) Functiile care se incadreaza, in mod obligatoriu, cu personal angajat sunt:

a) seful serviciului;

b) conducatorii autospecialelor de interventie/mecanicii de motopompa;

c) servantii de pe autospecialele de interventie, care indeplinesc functii de sef de teava sau executa operatiuni de descarcerare.

(3) Inspectorul de protectie civila si cadrul tehnic/personalul de specialitate cu atributii in domeniul prevenirii impotriva incendiilor se incadreaza potrivit legii.

(4) La incadrarea in serviciu, precum si anual, personalul angajat in formatiile de interventie este supus controlului medical, conform legii.

(5) Personalul angajat trebuie sa aiba calificarea necesara, conform reglementarilor in vigoare.

ART. 15

(1) Numarul de personal ce incadreaza echipajele/grupele de interventie se stabileste conform prevederilor instructiunilor si cartilor tehnice de utilizare a utilajelor si autospecialelor de interventie.

(2) Echipele specializate au in compunere minim 3 persoane, in functie de specificul activitatii desfasurate.

CAP. VI

Criterii privind dotarea serviciilor private

ART. 16

(1) Dotarea serviciilor private cu mijloace tehnice specifice trebuie sa asigure:

a) acoperirea riscurilor potentiale din sectoarele de competenta atat din punct de vedere preventiv, cat si operational;

b) executarea oportuna a misiunilor si operatiunilor specifice;

c) corelarea performantelor tehnice ale mijloacelor de interventie cu specificul si gradul de periculozitate al situatiei de urgenta, in vederea unei exploatari optime si cu eficienta maxima a acestora;

d) indeplinirea criteriilor specifice prevazute in normele de prevenire si stingere a incendiilor si de dotare cu mijloace tehnice, aplicabile in ramurile economice respective, emise in conditiile legii de ministere sau de alte autoritati ale administratiei publice centrale de specialitate;

e) pregatirea si antrenamentul personalului.

(2) Dotarea cu echipamente si mijloace de interventie se face potrivit documentatiilor tehnice ale investitiilor intocmite, conform legii, de proiectant.

ART. 17

(1) Sediile serviciilor private sunt puse la dispozitie de operatorul economic sau de institutia care le-a constituit si trebuie sa asigure spatii adecvate pentru personalul din tura de serviciu, pregatirea de specialitate a personalului, gararea, adapostirea si intretinerea mijloacelor tehnice, depozitarea materialelor si prestarea serviciilor.

(2) Spatiile prevazute la alin (1) se doteaza cu telefon si mijloace de alarmare si alertare, instalatii utilitare, mijloace de pregatire, materiale de birotica si de acordare a primului ajutor medical.

(3) In functie de necesitati, dotarea se completeaza cu alte categorii de bunuri materiale utile indeplinirii atributiilor serviciului privat.

(4) Serviciile private isi amenajeaza poligoane de antrenament care se doteaza cu aparate, utilaje, aparatura si echipamente specifice interventiei in situatii de urgenta, inclusiv pentru concursurile profesionale, sau pot folosi poligoanele de antrenament din structura inspectoratelor judetene/al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta sau ale altor servicii voluntare sau private, pe baza unor protocoale.

(5) Atelierele se doteaza cu utilaje si scule adecvate lucrarilor de intretinere si reparatii.

ART. 18

Criteriile specifice care stau la baza dotarii cu mijloace tehnice si materiale a serviciului privat sunt prezentate in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentele criterii de performanta.

ART. 19

Documentele de organizare, desfasurare si conducere a activitatii serviciului privat sunt prezentate in anexa nr. 3, care face parte integranta din prezentele criterii de performanta.

ART. 20

(1) Serviciile private isi desfasoara activitatea pe baza Regulamentului de organizare si functionare a serviciului privat pentru situatii de urgenta.

(2) Structura-cadru a Regulamentului de organizare si functionare a serviciului privat pentru situatii de urgenta este prezentata in anexa nr. 4, care face parte integranta din prezentele criterii de performanta.

CAP. VII

Criterii specifice pentru serviciile private, constituite ca societati comerciale prestatoare de servicii

ART. 21

La constituirea serviciilor private ca societati comerciale prestatoare de servicii, pe langa prevederile anterioare, in partile care le privesc, se vor respecta urmatoarele criterii cumulative:

a) categoria serviciului privat este cel putin a IV-a;

b) personalul incadrat trebuie sa fie numai angajat;

c) conducerea interventiei se asigura de catre seful serviciului privat sau de catre inlocuitorul legal al acestuia;

d) mentinerea permanenta a operativitatii si capacitatii de interventie stabilite 24 de ore din 24 de ore.

ART. 22

Sectorul de competenta cuprinde teritoriul operatorilor economici, institutiilor si localitatilor cu care serviciul privat a incheiat contracte sau conventii de interventie.

ART. 23

La documentele de organizare si functionare a serviciilor private, prevazute la art. 19, se adauga documentele prevazute de legislatia specifica privind infiintarea si functionarea societatilor comerciale.

ANEXA 1

la criteriile de performanta

DOTAREA echipajelor/grupelor de interventie si echipelor specializate

I. Echipaje/grupe de interventie

|Nr.|       Tipul echipajului/        |              Dotarea                |

|crt|     grupei de interventie       |                                     |

|---|---------------------------------|-------------------------------------|

| 1.|Stingerea incendiilor cu apa si  |Autospeciala pentru lucru cu apa si  |

|   |spuma                            |spuma sau utilaj mobil               |

|---|---------------------------------|-------------------------------------|

| 2.|Stingerea incendiilor cu pulberi |Autospeciala pentru lucru cu pulberi |

|   |si gaze                          |si gaze                              |

|---|---------------------------------|-------------------------------------|

| 3.|Interventie la inaltime          |Autoscara                            |

|---|---------------------------------|-------------------------------------|

| 4.|Interventie la inundatie si/sau  |Barca de salvare                     |

|   |inec                             |                                     |

|---|---------------------------------|-------------------------------------|

| 5.|Descarcerare, deblocare-salvare  |Ambulanta/autospeciala dotata cu     |

|   |si prim ajutor                   |echipament de prim ajutor sau de     |

|   |                                 |descarcerare                         |

|---|---------------------------------|-------------------------------------|

| 6.|Decontaminare si protectie CBRN  |Autospeciala, utilaj sau auto        |

|   |                                 |dotata/dotat cu echipament           |

|---|---------------------------------|-------------------------------------|

| 7.|Suport logistic al interventiilor|Autocamion, tractor, remorca auto sau|

|   |                                 |alt utilaj                           |

|---|---------------------------------|-------------------------------------|

| 8.| Cercetare - cautare             |Autospeciala                         |

NOTA:

Fiecare autospeciala sau utilaj de interventie este dotata/dotat conform cartilor tehnice si instructiunilor de exploatare.

II. Echipe specializate

Dotarea echipelor specializate se realizeaza pe baza normelor emise potrivit art. 65 alin. (2) din Legea nr. 481/2004 privind protectia civila, cu modificarile si completarile ulterioare.

ANEXA 2

la criteriile de performanta

CRITERII SPECIFICE care stau la baza dotarii cu mijloace tehnice si materiale a serviciilor private pentru situatii de urgenta

|Nr.|      Categorii de           |            Criterii specifice            |

|crt|    mijloace tehnice         |                                          |

|---|-----------------------------|------------------------------------------|

| 1.|Autospeciale si utilaje de   |- natura si volumul operatiunilor de      |

|   |interventie                  |interventie                               |

|   |                             |- caracteristicile si performantele       |

|   |                             |tehnico-tactice ale autospecialelor si    |

|   |                             |utilajelor                                |

|   |                             |- durata normata de exploatare a          |

|   |                             |autospecialelor si utilajelor             |

|---|-----------------------------|------------------------------------------|

| 2.|Echipament de protectie      |- natura si periculozitatea specifica a   |

|   |                             |operatiunilor de interventie              |

|   |                             |- numarul de persoane care participa la   |

|   |                             |operatiuni                                |

|   |                             |- durata normata de folosinta a           |

|   |                             |echipamentului                            |

|---|-----------------------------|------------------------------------------|

| 3.|Aparatura de comunicatii si  |- marimea si particularitatile sectorului |

|   |informatica                  |de competenta din punctul de vedere al    |

|   |                             |comunicatiilor                            |

|   |                             |- numarul de formatii, grupe si echipe,   |

|   |                             |precum si efectivele acestora             |

|   |                             |- numarul de personal cu atributii de     |

|   |                             |conducere                                 |

|---|-----------------------------|------------------------------------------|

| 4.|Substante necesare           |- numarul de autospeciale si              |

|   |interventiei                 |caracteristicile tehnice care folosesc    |

|   |                             |substante, frecventa si numarul           |

|   |                             |interventiilor, precum si consumul estimat|

|   |                             |de substante                              |

|---|-----------------------------|------------------------------------------|

| 5.|Mijloace de transport        |- numarul de utilaje ce trebuie tractate  |

|   |                             |- efectivele si materialele ce trebuie    |

|   |                             |transportate                              |

|   |                             |- normele de alocare la drepturi          |

|   |                             |- durata normata de exploatare            |

ANEXA 3

la criteriile de performanta

DOCUMENTELE de organizare, desfasurare si conducere a activitatii serviciului privat pentru situatii

de urgenta

I. Dosarul privind organizarea si inzestrarea serviciului privat

I.1. Decizia/actul de constituire, cu organigrama si numarul de personal ale serviciului privat

I.2. Contractele sau conventiile de interventie

I.3. Tabelul nominal cu personalul angajat, functiile ocupate si modul de instiintare

I.4. Tabelul nominal cu personalul voluntar, locul de munca, functiile ocupate in serviciul privat si modul de instiintare

I.5. Tabelul cu necesarul de tehnica, aparatura si materiale, in functie de structura serviciului privat

I.6. Tabelul cu materialele si tehnica existenta in dotare

I.7. Solicitarile anuale privind completarea cu tehnica, aparatura si materiale

I.8. Schema legaturilor fir-radio cu fortele ce actioneaza in cazul situatiilor de urgenta

I.9. Fisele de protectia muncii pentru personalul angajat si voluntar din serviciu

II. Regulamentul de organizare si functionare a serviciului privat

III. Dosar cu planurile operative ale serviciului privat

III.1. Planuri de interventie (raspuns) in functie de riscurile identificate in sectorul de competenta

III.2. Planuri de cooperare

III.3. Planul de evacuare in caz de urgenta civila

III.4. Planurile sau schitele operatorilor economici/ institutiilor publice/localitatilor din sectorul de competenta, pe care sunt marcate sursele de alimentare cu apa, zonele greu accesibile, zonele vulnerabile la riscuri

III.5. Planul de analiza si acoperire a riscurilor, pentru localitatile cu care s-au incheiat contracte sau conventii de interventie

IV. Dosar privind pregatirea personalului

IV.1. Planul de pregatire profesionala lunara si anuala, pe teme si exercitii

IV.2. Registrul de evidenta a participarii la pregatirea profesionala si calificativele obtinute

IV.3. Planificarea exercitiilor si aplicatiilor

V. Dosar operativ

V.1. Registrul cu note de anuntare si de evidenta a interventiilor

V.2. Organizarea interventiei pe ture de serviciu

V.3. Raportul de interventie (un exemplar se trimite la inspectoratul judetean/al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta, atunci cand se intervine fara sprijinul serviciilor profesioniste)

VI. Registrul de control privind activitatea serviciului

VII. Dosar privind activitatea de prevenire desfasurata de personalul serviciului privat

VII.1. Graficul de control

VII.2. Programul serviciului de rond

VII.3. Registrul cu constatarile rezultate din serviciul de rond

VII.4. Notele de control

VII.5. Registrul cu evidenta lucrarilor cu foc sau a lucrarilor periculoase

VIII. Dosar tehnic

VIII.1. Planul de asistenta la autospecialele si utilajele de interventie

VIII.2. Dosarul tehnic al mijloacelor de instiintare-alarmare.

ANEXA 4

la criteriile de performanta

STRUCTURA-CADRU a Regulamentului de organizare si functionare a serviciului privat pentru situatii de urgenta

CAP. 1

Dispozitii generale

- baza legala de infiintare a serviciului privat, dispozitia/actul de constituire

- prezentarea succinta a activitatii serviciului privat in functie de tipurile de risc gestionate

- domeniul de activitate al operatorului economic/ institutiei publice

- alte date de interes general

CAP. 2

Organizarea si atributiile serviciului privat

- conducerea si structura organizatorica

- relatiile dintre structurile serviciului privat:

- ierarhice

- functionale

- coordonare si control

- cooperare

- atributiile serviciului privat:

- atributiile compartimentului de prevenire

- atributiile formatiilor de interventie

- atributiile echipajelor/grupelor

- atributiile echipelor specializate

- atributiile dispeceratului

- atributiile atelierului

CAP. 3

Atributiile personalului din structura serviciului privat

- atributiile sefului serviciului privat

- atributiile sefului compartimentului/specialistului de prevenire

- atributiile sefului formatiei de interventie

- atributiile sefului echipajului/grupei de interventie

- atributiile sefului echipei specializate

- atributiile conducatorilor autospecialelor de interventie/ altor utilaje

- atributiile mecanicului de utilaj

- atributiile dispecerului/telefonistului

- atributiile servantilor/membrilor echipelor specializate

- atributiile personalului din atelierul de reparatii si intretinere

CAP. 4

Coordonarea, controlul si indrumarea serviciului privat

- relatiile de coordonare

- relatiile de control

- relatiile de cooperare

- relatiile de indrumare

CAP. 5

Reglementarea activitatilor privind prestarile de servicii

- baza legala de incheiere a contractelor si conventiilor

CAP. 6

Gestionarea patrimoniului serviciului privat

- stabilirea modului de finantare, dotare, exploatare, intretinere, evidenta si control al patrimoniului

CAP. 7

Pregatirea personalului serviciului privat

- stabilirea modului de pregatire de specialitate si fizica a personalului

- modul de participare la cursuri de calificare si atestare

- participarea la concursurile profesionale

CAP. 8

Dispozitii finale

- dispozitii privind obligativitatea cunoasterii si aplicarii prevederilor regulamentului de catre personalul serviciului privat

- dispozitii privind intrarea in vigoare a regulamentului de organizare si functionare a serviciului privat.

ORDIN nr. 1.474 din 12 octombrie 2006

pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregatire si desfasurare a activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta

EMITENT:     MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR;
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 31 octombrie 2006;

Avand in vedere prevederile art. 17 alin. (1) si (2) din Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor si ale art. 28 din Regulamentul de organizare si functionare a Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.490/2004, cu modificarile ulterioare,

in temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 604/2003, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul administratiei si internelor emite urmatorul ordin:

ART. 1

Se aproba Regulamentul de planificare, organizare, pregatire si desfasurare a activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

ART. 2

Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta si inspectoratele pentru situatii de urgenta judetene si al municipiului Bucuresti vor asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

ART. 3

Cu data prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 665/2005 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregatire, desfasurare si evaluare a activitatii de prevenire, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 525 din 21 iunie 2005.

ART. 4

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul administratiei

si internelor,

Vasile Blaga

Bucuresti, 12 octombrie 2006.

Nr. 1.474.

ANEXA

REGULAMENT de planificare, organizare, pregatire si desfasurare a activitatiide prevenire a situatiilor de urgenta

CAP. I Formele, domeniile si scopurile activitatii de prevenire

ART. 1

Activitatile de prevenire a situatiilor de urgenta, denumite in continuare activitati de prevenire, desfasurate de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, denumit in continuare Inspectorat General, si de structurile din subordine reprezinta o componenta principala a sistemului integrat de masuri tehnice si organizatorice, precum si de actiuni specifice planificate si realizate potrivit legislatiei, in scopul preintampinarii, reducerii sau eliminarii riscurilor de producere a situatiilor de urgenta si a consecintelor acestora, protectiei populatiei, mediului, bunurilor si valorilor de patrimoniu.

ART. 2

(1) La nivel national, activitatea de prevenire este coordonata direct de Inspectia de Prevenire, structura specializata din cadrul Inspectoratului General.

(2) Inspectia de Prevenire coordoneaza, indruma, controleaza si evalueaza activitatea desfasurata in domeniul prevenirii si gestionarii situatiilor de urgenta de catre ministerele, celelalte organe centrale ale administratiei publice si organizatii neguvernamentale cu functii de sprijin, repartizate potrivit reglementarilor in vigoare.

(3) Inspectia de Prevenire coordoneaza, indruma, controleaza si evalueaza inspectiile de prevenire din cadrul inspectoratelor pentru situatii de urgenta judetene/al municipiului Bucuresti, denumite in continuare inspectii judetene.

ART. 3

(1) La nivel teritorial, inspectoratele pentru situatii de urgenta judetene/al municipiului Bucuresti, prin inspectiile judetene, coordoneaza, planifica, organizeaza, pregatesc si desfasoara activitati de prevenire la institutii publice, localitati, constructii/amenajari cu aglomerari de persoane si operatori economici cu risc din judet.

(2) Inspectiile judetene coordoneaza, indruma, controleaza si evalueaza activitatile de prevenire desfasurate de serviciile voluntare, publice si private, din judet/municipiul Bucuresti.

ART. 4

(1) Principalele forme ale activitatii de prevenire sunt: reglementarea, avizarea, autorizarea, acordul, atestarea, recunoasterea, desemnarea, supravegherea pietei, controlul, asistenta tehnica de specialitate, informarea preventiva a autoritatilor, organismelor, factorilor implicati si a populatiei, precum si pregatirea acestora pentru situatii de urgenta, coordonarea serviciilor voluntare, publice si private, pentru situatii de urgenta, auditul de supraveghere a persoanelor fizice si juridice atestate, constatarea si sanctionarea incalcarilor prevederilor legale (anexa nr. 1).

(2) Supravegherea pietei, precum si recunoasterea si desemnarea organismelor pentru atestarea conformitatii produselor cu rol in satisfacerea cerintei de securitate la incendiu sunt forme ale activitatii de prevenire care se executa prin structuri specializate, la nivel national, de catre Inspectia de Prevenire.

ART. 5

Domeniile specifice activitatii de prevenire sunt:

a) verificarea respectarii actelor normative si a reglementarilor privind apararea impotriva incendiilor si protectia civila la proiectarea, executarea, exploatarea si postutilizarea constructiilor, instalatiilor si amenajarilor;

b) identificarea si evaluarea riscurilor teritoriale din judet/municipiul Bucuresti;

c) verificarea organizarii activitatii privind identificarea si evaluarea riscurilor pe timpul exploatarii constructiilor, instalatiilor si amenajarilor;

d) verificarea aplicarii conceptiei de aparare impotriva incendiilor si de protectie civila in scopul mentinerii riscurilor in limite acceptabile;

e) controlul activitatilor care prezinta pericole de accidente majore in care sunt implicate substante periculoase, materiale radioactive si munitie neexploatata;

f) coordonarea si controlul realizarii pregatirii si instruirii specifice a populatiei si a salariatilor, a modului de asimilare de catre acestia a regulilor si masurilor specifice, precum si a comportamentului in cazul unei situatii de urgenta;

g) indrumarea, controlul si coordonarea serviciilor voluntare, publice si private, pentru situatii de urgenta;

h) informarea si educarea preventiva a populatiei;

i) solutionarea petitiilor si sesizarilor in domeniul specific.

ART. 6

Scopurile activitatii de prevenire sunt:

a) asigurarea respectarii prevederilor actelor normative si a celorlalte reglementari privind apararea impotriva incendiilor si protectia civila;

b) participarea la identificarea, evaluarea si analiza pericolelor potentiale, aprecierea probabilitatii de aparitie si a consecintelor riscurilor pentru viata oamenilor, mediu si bunuri materiale;

c) evidentierea riscurilor prin schimbul reciproc de informatii intre personalul care executa controlul de prevenire, factorii de decizie, personalul angajat si alte persoane interesate si/sau implicate;

d) informarea populatiei privind riscurile identificate si despre modul de comportare in caz de situatii de urgenta.

ART. 7

Principiile pe baza carora se desfasoara activitatea de prevenire sunt urmatoarele:

a) principiul legalitatii: respectarea, in mod unitar, a legislatiei privind apararea impotriva incendiilor si protectia civila, indiferent de forma de proprietate a obiectivelor inspectate, pe intregul teritoriu al tarii;

b) principiul impartialitatii si independentei: in exercitarea atributiilor functionale inspectorii sunt obligati sa aiba o atitudine obiectiva, neutra fata de orice interes politic, economic, religios sau de alta natura;

c) principiul confidentialitatii: pastrarea de catre inspectori a secretului privind informatiile care nu sunt de interes public si care sunt obtinute in cursul desfasurarii activitatii de prevenire;

d) principiul transparentei: desfasurarea activitatii intr-o maniera deschisa fata de public, prin care accesul liber si neingradit la informatiile fundamentate stiintific, de interes public, sa constituie regula, iar limitarea accesului la informatii sa constituie exceptia, in conditiile legii;

e) principiul continuitatii si gradualitatii: asigurarea unor controale periodice ale situatiilor de risc si aplicarea unor masuri din ce in ce mai severe in cazul mentinerii riscului peste nivelurile acceptabile.

CAP. II

Organizarea si planificarea activitatilor de prevenire

ART. 8

(1) La nivel national, conducerea activitatii de prevenire se realizeaza de catre adjunctul inspectorului general al Inspectoratului General, care este seful Inspectiei de Prevenire.

(2) In absenta adjunctului inspectorului general, activitatea de prevenire este condusa de o persoana desemnata in acest scop de inspectorul general al Inspectoratului General, prin ordin de zi.

ART. 9

(1) Inspectia judeteana este condusa de adjunctul inspectorului-sef al inspectoratului pentru situatii de urgenta judetean/al municipiului Bucuresti.

(2) Adjunctul inspectorului-sef se subordoneaza nemijlocit inspectorului-sef al inspectoratului pentru situatii de urgenta judetean/al municipiului Bucuresti, denumit in continuare inspector-sef, iar pe linia organizarii si desfasurarii activitatii de prevenire, adjunctului inspectorului general, sefului Directiei pompieri si sefului Directiei protectie civila din cadrul Inspectoratului General.

ANEXA 5

la regulament

FISA OBIECTIVULUI (OPERATORUL ECONOMIC/INSTITUTIE)

-Model-

DENUMIRE OPERATOR             Denumirea in clar

ECONOMIC/INSTITUTIE

ADMINISTRATOR/                Date de identificare

CONDUCATOR                    Telefon serviciu

Telefon domiciliu

COORDONATE OPERATOR           Adresa sediului unde se afla operatorul economic/

ECONOMIC/INSTITUTIE           institutia

Telefon, Fax, E-mail

COORDONATELE                  Adresa, Telefon, Fax, E-mail, pentru fiecare

FILIALELOR/

SUCURSALELOR/

PUNCTELOR DE LUCRU

(daca este cazul)

NUMAR DE INREGISTRARE

DIN REGISTRULCOMERTULUI

CADRUL TEHNIC CU             Numele si prenumele

ATRIBUTII IN DOMENIUL        Telefon serviciu

APARARII IMPOTRIVA           Telefon domiciliu

INCENDIILOR/INSPECTOR        Certificat de competenta - termen de valabilitate

DE PROTECTIE CIVILA

1. - Date generale privind apararea impotriva incendiilor si protectia civila

1.1. - Aspecte generale                           |

Domeniul de activitate                             |

Anul de construire (punere in functiune)           |

Suprafata construita/desfasurata                   |

Numar niveluri (regim de inaltime)                 |

Clasificare constructie (civila, de productie,     |

de depozitare, cu functiuni mixte)                 |

Structura de rezistenta a constructiei (structura  |

metalica, beton armat, zidarie, lemn, mixta etc.)  |

Personal angajat*                                  |

*numar estimativ                                   |

Utilizarea cladirii*                               |

*prezenta oamenilor in cladire permanent/temporar  |

1.2.- Data referitoare la constructie/instalatie/amenajare

1.2.1. - Cladirea X(I...N)

Date constructive                                 |

Stabilitatea la foc*                               |

*din proiect sau alte documente tehnice            |

Compartimente de incendiu                          |

Cai de acces, interventie, si evacuare*            |

*numar, gabarit, marcare/semnalizare               |

Case de scari (inchise/deschise)*                  |

*numar, gabarit, alcatuire constructiva            |

Ascensoare de interventie                          |

*potrivit reglementarii                            |

Date tehnice                                      |

Sisteme de ventilatie/climatizare                  |

Sisteme de incalzire                               |

Instalatii electrice                               |

Instalatie de alimentare cu gaze naturale/G.P.L.   |

Iluminat de siguranta                              |

Sisteme de instalatii tehnologice                  |

Sistem/dispozitiv de evacuare a fumului            |

si gazelor fierbinti                               |

Sisteme de detectare a incendiilor                 |

Sisteme de alarmare/avertizare                     |

Sisteme de limitare a propagarii incendiilor*      |

*(usi rezistente la foc, clapete antifoc, sisteme  |

de obturare, oprirea automata a sistemului de      |

ventilare, protectii ale structurilor metalice/    |

de beton/lemn etc.)                                |

Sisteme de detectare a gazelor                     |

Instalatii speciale de stingere cu apa*            |

*tip (sprinklere, apa pulverizata etc), zone       |

protejate, numar capete de refulare etc.           |

Instalatii de stingere cu gaze/aerosoli*           |

*tip, zone protejate, numar capete de refulare     |

etc                                                |

Alte instalatii de stingere (pulbere, spuma, etc.) |

Instalatie de protectie impotriva trasnetului      |

Stingatoare*                                       |

*pe tipo-dimensiuni                                |

Hidranti interiori/coloane uscate                  |

Hidranti exteriori                                 |

Alimentarea cu apa pentru stingerea incendiilor    |

(rezerva de apa, pompe)                            |

Utilaje si autospeciale de interventie din dotarea |

serviciului privat pentru situatii de urgenta      |

Stocuri de produse de stingere/neutralizatori      |

Echipament de protectie al personalului de         |

interventie in functie de riscurile existente      |

si de efectele negative ale incendiilor specifice  |

2. Date privind substantele periculoase folosite (sursa de risc)

Denumirea substantelor periculoase folosite,       |

clasificare*                                       |

*in conformitate cu Sistemul International de      |

clasificare al substantelor periculoase, fraze     |

de risc asociate                               |

Cantitatea existenta in unitate*                   |

*pentru fiecare substanta in parte                 |

Loc de depozitare*                                 |

*instalatie, echipament de proces, sistem de       |

stocare, sistem de compresie, conducte etc.        |

Mod de operare                                     |

3. Organizarea apararii impotriva incendiilor/activitatii de protectie civila

Organizarea alarmarii                              |

Instruirea personalului*                           |

*daca este executata periodic, de catre cine,      |

daca este persoana atestata                        |

Control intern de prevenire*                       |

*daca se executa, de catre cine                    |

Serviciu privat pentru situatii de urgenta*        |

*daca exista sau este incheiat contract            |

Planuri/exercitii de evacuare din cladire*         |

*cand s-a executat ultima oara, ce probleme        |

deosebite au fost constatate pe timpul             |

exercitiului                                       |

Afisare instructiuni specifice                     |

Obligatiile administratorului/conducerii           |

Obligatiile cadrului tehnic/inspectorului/         |

personalului din structura cu atributii            |

de aparare impotriva incendiilor/de                |

protectie civila                                   |

Ordinea interioara*                                |

*reglementari cu lucrul cu foc deschis,            |

fumatul depozitarea si evacuarea deseurilor        |

si reziduurilor combustibile, lucrarile            |

premergatoare si pe timpul sezonului rece,         |

perioadelor caniculare si secetoase, sunt          |

asigurate cai de acces, de evacuare si de          |

interventie)                                       |

Documente specifice de aparare impotriva           |

incendiilor*                                       |

*potrivit reglementarilor in domeniu               |

Documente specifice de protectie civila*           |

*potrivit reglementarilor in domeniu               |

Reglementarea modului de intretinere, verificare,  |

reparare a mijloacelor tehnice de aparare          |

impotriva incendiilor*                             |

*persoana juridica atestata                        |

Evidenta incendiilor de la punerea in functiune    |

a operatorului economic/institutiei* (pe fiecare   |

cladire in parte)                                  |

*se vor preciza cauzele de incendiu                |

ANEXA 6

la regulament

FISA LOCALITATII

- Model -

LOCALITATE                 |  Denumire localitate       |

ADRESA SEDIULUI            |Adresa sediului primariei   |

PRIMARIEI                  |Telefon, fax, E-mail        |

|                            |

OPERATORI                  |                            |

ECONOMICI/INSTITUTII       |Adresa, Telefon, Fax,       |

IN SUBORDINE               |E-mail, pentru fiecare      |

PRIMAR                     |Nume si prenume             |

|Telefon serviciu            |

|Telefon domiciliu           |

SECRETAR                   |Nume si prenume             |

|Telefon serviciu            |

|Telefon domiciliu           |

CADRU TEHNIC CU ATRIBUTII  |Nume si prenume             |

IN DOMENIUL APARARII       |Telefon serviciu            |

IMPOTRIVA INCENDIILOR/     |Telefon domiciliu           |

INSPECTOR DE PROTECTIE     |Certificat de competenta-   |

CIVILA                     |termen de valabilitate      |

1. Date generale privind localitatea:

|Populatia                                               |Nr. locuitori      |

|--------------------------------------------------------|-------------------|

|oras (comuna)                                           |                   |

|--------------------------------------------------------|-------------------|

|satul                                                   |                   |

|--------------------------------------------------------|-------------------|

|satul                                                   |                   |

|--------------------------------------------------------|-------------------|

|satul                                                   |                   |

|--------------------------------------------------------|-------------------|

|satul                                                   |                   |

|--------------------------------------------------------|-------------------|

|satul                                                   |                   |

|--------------------------------------------------------|-------------------|

|Suprafata totala                                        |                ha |

|--------------------------------------------------------|-------------------|

|- in intravilan                                         |                ha |

|--------------------------------------------------------|-------------------|

|- in extravilan                                         |                ha |

2. Operatori economici/institutii publice in subordine

|       Denumire     |     Domeniul de activitate    |   Riscuri specifice   |

|--------------------|-------------------------------|-----------------------|

|--------------------|-------------------------------|-----------------------|

|--------------------|-------------------------------|-----------------------|

|--------------------|-------------------------------|-----------------------|

|--------------------|-------------------------------|-----------------------|

|--------------------|-------------------------------|-----------------------|

|--------------------|-------------------------------|-----------------------|

|--------------------|-------------------------------|-----------------------|

3. Tipuri de riscuri specifice:

|A. Riscuri naturale:                          |DA|NU|        Detalii        |

|----------------------------------------------|--|--|-----------------------|

|- fenomene meteorologice periculoase          |  |  |                       |

|----------------------------------------------|--|--|-----------------------|

|- alunecari de teren                          |  |  |                       |

|----------------------------------------------|--|--|-----------------------|

|- incendii de padure                          |  |  |                       |

|----------------------------------------------|--|--|-----------------------|

|- avalanse                                    |  |  |                       |

|----------------------------------------------|--|--|-----------------------|

|- fenomene distructive de origine geologica   |  |  |                       |

|----------------------------------------------|--|--|-----------------------|

|B. Riscuri tehnologice:                       |  |  |                       |

|----------------------------------------------|--|--|-----------------------|

|- accidente, avarii, incendii si explozii     |  |  |                       |

|----------------------------------------------|--|--|-----------------------|

|- poluare ape                                 |  |  |                       |

|----------------------------------------------|--|--|-----------------------|

|- prabusiri de constructii, instalatii sau    |  |  |                       |

|  amenajari                                   |  |  |                       |

|----------------------------------------------|--|--|-----------------------|

|- avarii la unitatile publice                 |  |  |                       |

|----------------------------------------------|--|--|-----------------------|

|- munitie neexplodata                         |  |  |                       |

|----------------------------------------------|--|--|-----------------------|

|C. Riscuri biologice:                         |  |  |                       |

|----------------------------------------------|--|--|-----------------------|

|- imbolnaviri in masa                         |  |  |                       |

|----------------------------------------------|--|--|-----------------------|

|- epidemii                                    |  |  |                       |

|----------------------------------------------|--|--|-----------------------|

|- epizootii/zoonoze                           |  |  |                       |

4. Sistemul de prevenire si gestionare a situatilor de urgenta:

|Constituirea comitetului local pentru situatii de urgenta        |           |

|-----------------------------------------------------------------|-----------|

|Regulamentul privind structura organizatorica, atributiunile     |           |

|functionale si dotarea comitetului local pentru situatii de      |           |

|urgenta                                                          |           |

|-----------------------------------------------------------------|-----------|

|Organizarea pregatirii pentru interventie                        |           |

|-----------------------------------------------------------------|-----------|

|Nivelul de pregatire a personalului                              |           |

|-----------------------------------------------------------------|-----------|

|Asigurarea instiintarii si alarmarii                             |           |

|-----------------------------------------------------------------|-----------|

|-centrala telefonica nr.                                         |           |

|-----------------------------------------------------------------|-----------|

|- tipul                                                          |           |

|-----------------------------------------------------------------|-----------|

|- nr. abonati                                                    |           |

|-----------------------------------------------------------------|-----------|

|- telefon primarie                                               |           |

|-----------------------------------------------------------------|-----------|

|- telefon post politie                                           |           |

|-----------------------------------------------------------------|-----------|

|- fax                                                            |           |

|-----------------------------------------------------------------|-----------|

|- radioreceptor                                                  |           |

|-----------------------------------------------------------------|-----------|

|- sirena electrica                                               |           |

|-----------------------------------------------------------------|-----------|

|- clopote biserici                                               |           |

|-----------------------------------------------------------------|-----------|

| Asigurarea protectiei prin adapostire                           |           |

|-----------------------------------------------------------------|-----------|

|- nr. subsoluri, pivnite, crame                                  |           |

|-----------------------------------------------------------------|-----------|

|- suprafata (mp)                                                 |           |

|-----------------------------------------------------------------|-----------|

|- nr. constructii noi prevazute cu adapost                       |           |

|-----------------------------------------------------------------|-----------|

|- suprafata (mp)                                                 |           |

|-----------------------------------------------------------------|-----------|

|Adaposturi de protectie civila, din care:                        |           |

|-----------------------------------------------------------------|-----------|

|- cu sisteme de filtroventilatie                                 |           |

|-----------------------------------------------------------------|-----------|

|- fara sisteme de filtroventilatie                               |           |

|-----------------------------------------------------------------|-----------|

|Asigurarea protectiei N.B.C.                                     |           |

|-----------------------------------------------------------------|-----------|

|- existenta mijloacelor de protectie individuala                 |           |

|(cartuse filtrante sorbante nr. ....)                            |           |

|-----------------------------------------------------------------|-----------|

|- nr. masti contra gazelor                                       |           |

|-----------------------------------------------------------------|-----------|

|- nr. complete de protectie                                      |           |

|-----------------------------------------------------------------|-----------|

|Asigurarea sanitara si sanitar-veterinara                        |           |

|-----------------------------------------------------------------|-----------|

|- nr. dispensare medicale                                        |           |

|-----------------------------------------------------------------|-----------|

|- nr. cadre medii                                                |           |

|-----------------------------------------------------------------|-----------|

|- nr. medici                                                     |           |

|-----------------------------------------------------------------|-----------|

|- nr. dispensare sanitar-veterinare                              |           |

|-----------------------------------------------------------------|-----------|

|- nr. medici veterinari                                          |           |

|-----------------------------------------------------------------|-----------|

|- nr. tehnicieni                                                 |           |

|-----------------------------------------------------------------|-----------|

|- nr. laboratoare medicale                                       |           |

|-----------------------------------------------------------------|-----------|

|- nr. laboratoare sanitar-veterinare                             |           |

|-----------------------------------------------------------------|-----------|

|Asigurarea actiunilor de evacuare                                |           |

|-----------------------------------------------------------------|-----------|

|Logistica actiunilor de interventie                              |           |

|-----------------------------------------------------------------|-----------|

|Elaborarea planurilor pentru situatii de urgenta                 |           |

5. Alimentarea cu apa

|Necesarul de apa                                       |                     |

|-------------------------------------------------------|---------------------|

|Rezerva de apa de incendiu asigurata                   |                     |

|-------------------------------------------------------|---------------------|

|Hidranti exteriori                                     |                     |

|-------------------------------------------------------|---------------------|

| - in functiune                                        |                     |

|-------------------------------------------------------|---------------------|

| - dezafectati                                         |                     |

|-------------------------------------------------------|---------------------|

| - defecti                                             |                     |

|-------------------------------------------------------|---------------------|

|Rampe de alimentare la surse naturale                  |                     |

|-------------------------------------------------------|---------------------|

| - in functiune                                        |                     |

|-------------------------------------------------------|---------------------|

| - dezafectate                                         |                     |

|-------------------------------------------------------|---------------------|

| - defecte                                             |                     |

6. Organizarea interventiei in situatii de urgenta

|Notificare                                             |                     |

|-------------------------------------------------------|---------------------|

|Instiintare si pregatirea pentru interventie           |                     |

|-------------------------------------------------------|---------------------|

|Amplasarea locului de conducere                        |                     |

|-------------------------------------------------------|---------------------|

|Alarmarea populatiei din, zona de pericol              |                     |

|-------------------------------------------------------|---------------------|

|Masuri de interventie operativa                        |                     |

|-------------------------------------------------------|---------------------|

|Conducerea actiunilor de interventie                   |                     |

|-------------------------------------------------------|---------------------|

|Forte si mijloace                                      |                     |

|-------------------------------------------------------|---------------------|

|Cooperarea cu alte forte                               |                     |

7. Sisteme de anuntare alarmare

|                                                       |                     |

|-------------------------------------------------------|---------------------|

|                                                       |                     |

|-------------------------------------------------------|---------------------|

|                                                       |                     |

8. Cai de acces

Localizare                            | Situatia existenta         |

|------------------------------------------------|----------------------------|

|                                                |                            |

|------------------------------------------------|----------------------------|

|                                                |                            |

* Se va consemna daca sunt drumuri in lucru, blocate, inaccesibile datorita

inrautatirii conditiilor meteo (precipitatii sub forma de zapada sau

ploaie, furtuni, avalanse etc.).

9. Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta

9a. Date generale

|Categoria                                       |                            |

|------------------------------------------------|----------------------------|

|Autospeciala(e)/ulilaj de stingere              |                            |

|*tip/numarul pentru fiecare tip                 |                            |

|------------------------------------------------|----------------------------|

|Personal angajat                                |                            |

|*numar/daca are certificat de formare/cvaluare  |                            |

|------------------------------------------------|----------------------------|

|Personal voluntar                               |                            |

|*numar/daca are certificat de formare/evaluare  |                            |

|------------------------------------------------|----------------------------|

|Numarul specialistilor pentru activitatea de    |                            |

|prevenire                                       |                            |

9b. Componenta preventiva din serviciul voluntar de urgenta

|Pregatirea personalului                                            |         |

|-------------------------------------------------------------------|---------|

|Numar controale efectuate                                          |         |

|-------------------------------------------------------------------|---------|

|Numar sanctiuni aplicate                                           |         |

|-------------------------------------------------------------------|---------|

|Organizarea la nivelul localitatii a urmatoarelor activitati:      |         |

|-------------------------------------------------------------------|---------|

| - lucrul cu foc deschis                                           |         |

|-------------------------------------------------------------------|---------|

| - depozitarea si evacuarea deseurilor si reziduurilor combustibile|         |

|-------------------------------------------------------------------|---------|

| - lucrarile premergatoare si pe timpul sezonului rece             |         |

|-------------------------------------------------------------------|---------|

| - lucrarile premergatoare si pe timpul perioadelor caniculare si  |         |

HOTĂRÂRE   Nr. 560 din 15 iunie 2005

pentru aprobarea categoriilor de construcţii la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecţie civilă, precum şi a celor la care se amenajează puncte de comandă

Text în vigoare începând cu data de 19 ianuarie 2006

REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMŢ

Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 19 ianuarie 2006:

- Hotărârea Guvernului nr. 37/2006.

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 45 alin. (4) din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

ART. 1

Se aprobă categoriile de construcţii la care realizarea adăposturilor de protecţie civilă este obligatorie, potrivit legii, dacă acestea au o suprafaţă construită, la sol, mai mare de 150 mp şi sunt prevăzute cu subsol, din următoarele categorii de folosinţă:

a) clădiri pentru birouri şi activităţi administrative;

b) clădiri pentru activităţi financiar-bancare;

c) clădiri pentru afaceri şi comerţ;

d) clădiri pentru învăţământ, ştiinţă, cultură şi artă;

e) clădiri pentru activităţi de ocrotire a sănătăţii şi de asistenţă socială;

f) clădiri pentru activităţi industriale şi de producţie;

g) clădiri pentru activităţi turistice, destinate cazării;

h) clădiri şi construcţii speciale pentru transporturi;

i) clădiri şi construcţii speciale pentru telecomunicaţii;

j) clădiri de locuit, multietajate, cu regim de înălţime mai mare de S + P + 4 etaje.

ART. 2

Se aprobă categoriile de construcţii la care se amenajează puncte de comandă, după cum urmează:

a) sediile autorităţilor administraţiei publice centrale;

b) sediile prefecturilor şi ale consiliilor judeţene, precum şi ale consiliilor locale ale municipiilor şi oraşelor, al Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi ale consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti;

c) sediile centrale ale instituţiilor financiar-bancare;

d) sediile centrale ale companiilor naţionale şi regiilor autonome;

e) sediile centrale ale posturilor de radio şi televiziune;

f) sediile centrale ale operatorilor economici din industria de apărare.

ART. 3

Proiectarea, executarea, dotarea, echiparea şi întreţinerea adăposturilor şi a punctelor de comandă se realizează în conformitate cu Normele tehnice elaborate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi aprobate prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.

ART. 4

Sunt exceptate de la obligaţia realizării adăposturilor de protecţie civilă următoarele categorii de construcţii:

a) clădirile proiectate fără subsol;

b) clădirile staţiilor de distribuţie a carburanţilor, aflate la o distanţă mai mică de 50 m de limita exterioară a rezervoarelor de depozitare a carburanţilor;

c) clădirile şi construcţiile de cult, indiferent de suprafaţa construită;

d) construcţiile şi amenajările hidrotehnice a căror exploatare nu necesită prezenţa permanentă a personalului specializat;

e) clădirile şi construcţiile speciale pentru activităţi de producţie şi/sau de depozitare a materialelor explozive, toxice, uşor inflamabile care, în caz de avariere sau incendiu, ar periclita viaţa persoanelor adăpostite;

f) clădirile şi construcţiile speciale pentru activităţi sportive şi de agrement;

g) clădirile şi construcţiile din lemn şi pământ, precum şi clădirile provizorii;

h) extinderea, reabilitarea şi/sau modernizarea unor clădiri care nu se încadrează în prevederile art. 1, dacă clădirea care se adaugă nu este prevăzută cu subsol sau dacă suprafaţa construită este mai mică de 150 mp.

---------------

---------------

ORDIN   Nr. 130 din 25 ianuarie 2007

pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu

EMITENT:      MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 89 din  5 februarie 2007

Având în vedere prevederile art. 17 alin. (1) şi (2) şi ale art. 23 lit. a) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor,

în temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul administraţiei şi internelor emite următorul ordin:

ART. 1

Se aprobă Metodologia de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

ART. 2

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, prin inspectoratele judeţene sau al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă, va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor prezentului ordin.

ART. 3

(1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului de interne nr. 84/2001 pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea scenariilor de siguranţă la foc, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 570 din 12 septembrie 2001.

Ministrul administraţiei şi internelor,

Vasile Blaga

ANEXA 1

METODOLOGIE

de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu

CAP. 1

Dispoziţii generale

ART. 1

Prezenta metodologie stabileşte principiile, criteriile şi nivelurile de performanţă, precum şi condiţiile tehnice necesare elaborării scenariilor de securitate la incendiu.

ART. 2

Scenariul de securitate la incendiu estimează condiţiile tehnice asigurate conform reglementărilor în vigoare şi acţiunile ce trebuie întreprinse în caz de incendiu pentru îndeplinirea cerinţei esenţiale "securitatea la incendiu".

ART. 3

Prevederile prezentei metodologii se aplică pentru analizarea şi evaluarea interdependenţei nivelurilor de performanţă cu măsurile tehnico-organizatorice, condiţiile de asigurare a intervenţiei şi mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor.

CAP. 2

Elaborarea scenariului de incendiu

ART. 4

Scenariul de incendiu se elaborează pentru categoriile de construcţii, instalaţii şi amenajări stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 1.739/2006 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 995 din 13 decembrie 2006.

ART. 5

Pot fi elaborate scenarii de securitate la incendiu şi pentru alte categorii de construcţii, instalaţii şi amenajări decât cele prevăzute la art. 4, la solicitarea proprietarului sau a beneficiarului pentru evaluarea riscului de incendiu ori pentru stabilirea unor măsuri de optimizare a protecţiei la incendiu.

ART. 6

(1) Pentru categoriile de construcţii, instalaţii şi amenajări menţionate la art. 4 scenariul de securitate la incendiu se elaborează de proiectanţi, în baza prevederilor prezentei metodologii.

(2) Scenariile de securitate la incendiu pentru categoriile de construcţii, instalaţii şi amenajări menţionate la art. 5 pot fi elaborate şi de personalul serviciilor de urgenţă profesioniste care a obţinut acest atribut prin conferirea brevetului de pompier specialist, în condiţiile legii.

ART. 7

(1) Scenariile de securitate la incendiu constituie acea parte a pieselor scrise ale proiectului construcţiei, instalaţiei sau amenajării, care sintetizează regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor stabilite prin documentaţiile tehnice de proiectare/execuţie elaborate.

(2) Măsurile adoptate prin scenariul de securitate la incendiu trebuie să se reflecte în piesele desenate ale documentaţiilor de proiectare/execuţie.

ART. 8

Structura scenariului de securitate la incendiu este prezentată în anexa care face parte integrantă din prezenta metodologie.

ART. 9

Scenariile de securitate la incendiu se includ în documentaţiile tehnice ale construcţiilor şi se păstrează de către utilizatori (investitori, proprietari, beneficiari, administratori etc.) pe toată durata de existenţă a construcţiilor, instalaţiilor tehnologice şi a altor amenajări.

ART. 10

(1) Scenariile de securitate la incendiu se actualizează atunci când intervin modificări ale proiectului sau destinaţiei construcţiei.

(2) Scenariile de securitate la incendiu îşi pierd valabilitatea atunci când nu mai corespund situaţiei pentru care au fost întocmite.

ART. 11

În baza prevederilor prezentei metodologii şi cu respectarea legislaţiei în vigoare, organele administraţiei publice centrale şi alte instituţii abilitate potrivit legii pot emite dispoziţii specifice privind scenariile de securitate la incendiu pentru construcţiile, instalaţiile şi alte amenajări aflate în domeniul lor de competenţă, în funcţie de tipul, destinaţia, categoria şi clasa de importanţă a acestora.

ANEXA 1

la metodologie

STRUCTURA SCENARIULUI DE SECURITATE LA INCENDIU

1. Caracteristicile construcţiei sau amenajării

1.1. Datele de identificare

A. Se înscriu datele necesare identificării construcţiei/amenajării: denumire, proprietar/beneficiar, adresă, nr. de telefon, fax, e-mail etc.

B. Se fac referiri privind profilul de activitate şi, după caz, privind programul de lucru al obiectivului, în funcţie de situaţia în care se elaborează scenariul de securitate la incendiu.

1.2. Destinaţia

Se menţionează funcţiunile principale, secundare şi conexe ale construcţiei/amenajării, potrivit situaţiei pentru care se întocmeşte scenariul de securitate la incendiu.

1.3. Categoria şi clasa de importanţă

A. Se precizează categoria de importanţă a construcţiei, stabilită conform Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 10 decembrie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu metodologia specifică.

B. Se precizează clasa de importanţă a construcţiei potrivit reglementărilor tehnice, corelată cu categoria de importanţă.

1.4. Particularităţi specifice construcţiei/amenajării

A. Se prezintă principalele caracteristici ale construcţiei/amenajării privind:

a) tipul clădirii: civilă, înaltă, foarte înaltă, cu săli aglomerate, de producţie sau depozitare, monobloc, blindată, cu funcţiuni mixte etc., precum şi regimul de înălţime şi volumul construcţiei;

b) aria construită şi desfăşurată, cu principalele destinaţii ale încăperilor şi ale spaţiilor aferente construcţiei;

c) numărul compartimentelor de incendiu şi ariile acestora;

d) precizări referitoare la numărul maxim de utilizatori: persoane, animale etc.;

e) prezenţa permanentă a persoanelor, capacitatea de autoevacuare a acestora;

f) capacităţi de depozitare sau adăpostire;

g) caracteristicile proceselor tehnologice şi cantităţile de substanţe periculoase, potrivit clasificării din Hotărârea Guvernului nr. 95/2003 privind controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 120 din 25 februarie 2003;

h) numărul căilor de evacuare şi, după caz, al refugiilor.

B. Precizări privind instalaţiile utilitare aferente clădirii sau amenajării: de încălzire, ventilare, climatizare, electrice, gaze, automatizare etc., precum şi a componentelor lor, din care să rezulte că acestea nu contribuie la iniţierea, dezvoltarea şi propagarea unui incendiu, nu constituie risc de incendiu pentru elementele de construcţie sau obiectele din încăperi ori adiacente acestora, iar în cazul unui incendiu se asigură condiţii pentru evacuarea persoanelor.

2. Riscul de incendiu

A. Identificarea şi stabilirea nivelurilor de risc de incendiu se fac potrivit reglementărilor tehnice specifice, luându-se în considerare:

a) densitatea sarcinii termice;

b) clasele de reacţie la foc, stabilite potrivit criteriilor din Regulamentul privind clasificarea şi încadrarea produselor pentru construcţii pe baza performanţelor de comportare la foc, aprobat prin Ordinul comun al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.822/394/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 27 ianuarie 2005, din reglementările tehnice specifice, precum şi din caracteristicile şi proprietăţile fizico-chimice ale materialelor şi substanţelor utilizate;

c) sursele potenţiale de aprindere şi împrejurările care pot favoriza aprinderea şi, după caz, timpul minim de aprindere, precum şi timpul de atingere a fazei de incendiu generalizat.

B. Nivelurile riscului de incendiu se stabilesc pentru fiecare încăpere, spaţiu, zonă, compartiment, potrivit reglementărilor tehnice, în funcţie de densitatea sarcinii termice, funcţiunea spaţiilor, încăperilor, respectiv de natura activităţilor desfăşurate, de comportarea la foc a elementelor de construcţii şi de caracteristicile de ardere a materialelor şi substanţelor utilizate, prelucrate, manipulate sau depozitate, şi se precizează în scenariul de securitate la incendiu întocmit pentru clădirea în ansamblu, amenajarea ori compartimentul de incendiu.

C. Pentru situaţiile prevăzute la art. 10 alin. (1) din metodologie se stabilesc, după caz, măsuri alternative pentru reducerea riscului de incendiu, pentru încadrarea în nivelul prevăzut în reglementările tehnice.

3. Nivelurile criteriilor de performanţă privind securitatea la incendiu

3.1. Stabilitatea la foc

Stabilitatea la foc se estimează potrivit prevederilor normelor generale de apărare împotriva incendiilor şi reglementărilor tehnice, în funcţie de:

a) rezistenţa la foc a principalelor elemente de construcţie (în special a celor portante sau cu rol de compartimentare), stabilită potrivit criteriilor din Regulamentul privind clasificarea şi încadrarea produselor pentru construcţii pe baza performanţelor de comportare la foc, reglementărilor tehnice şi standardelor europene de referinţă;

b) gradul de rezistenţă la foc a construcţiei sau a compartimentului de incendiu, conform reglementărilor tehnice.

3.2. Limitarea apariţiei şi propagării focului şi fumului în interiorul construcţiei

Pentru asigurarea limitării propagării incendiului şi efluenţilor incendiului în interiorul construcţiei/compartimentului de incendiu se precizează:

a) compartimentarea antifoc şi elementele de protecţie a golurilor funcţionale din elementele de compartimentare;

b) măsurile constructive adaptate la utilizarea construcţiei, respectiv acţiunea termică estimată în construcţie, pentru limitarea propagării incendiului în interiorul compartimentului de incendiu şi în afara lui: pereţii, planşeele rezistente la foc şi elementele de protecţie a golurilor din acestea, precum şi posibilitatea de întrerupere a continuităţii golurilor din elementele de construcţii;

c) sistemele de evacuare a fumului şi, după caz, a gazelor fierbinţi;

d) instalarea de bariere contra fumului, de exemplu uşi etanşe la fum;

e) sistemele şi instalaţiile de detectare, semnalizare şi stingere a incendiului;

f) măsurile de protecţie la foc pentru instalaţiile de ventilare-climatizare, de exemplu: canale de ventilare rezistente la foc, clapete antifoc etc.;

g) măsurile constructive pentru faţade, pentru împiedicarea propagării focului la părţile adiacente ale aceleiaşi clădiri.

3.3. Limitarea propagării incendiului la vecinătăţi

Pentru asigurarea limitării propagării incendiilor la vecinătăţi se precizează:

a) distanţele de siguranţă asigurate conform reglementărilor tehnice sau măsurile alternative conforme cu reglementările tehnice, atunci când aceste distanţe nu pot fi realizate;

b) măsurile constructive pentru limitarea propagării incendiului pe faţade şi pe acoperiş, de exemplu performanţa la foc exterior a acoperişului/învelitorii de acoperiş;

c) după caz, măsuri de protecţie activă.

3.4. Evacuarea utilizatorilor

A. Pentru căile de evacuare a persoanelor în caz de incendiu se precizează:

a) alcătuirea constructivă a căilor de evacuare, separarea de alte funcţiuni prin elemente de separare la foc şi fum, protecţia golurilor din pereţii ce le delimitează;

b) măsuri pentru asigurarea controlului fumului, de exemplu prevederea de instalaţii de presurizare şi alte sisteme de control al fumului;

c) tipul scărilor, forma şi modul de dispunere a treptelor: interioare, exterioare deschise, cu rampe drepte sau curbe, cu trepte balansate etc.;

d) geometria căilor de evacuare: gabarite - lăţimi, înălţimi, pante etc.;

e) timpii/lungimile de evacuare;

f) numărul fluxurilor de evacuare;

g) existenţa iluminatului de siguranţă, tipul şi sursa de alimentare cu energie electrică de rezervă;

h) prevederea de dispozitive de siguranţă la uşi;

i) timpul de siguranţă a căilor de evacuare şi, după caz, a refugiilor;

j) marcarea căilor de evacuare.

B. Dacă este cazul, se precizează măsurile pentru accesul şi evacuarea copiilor, persoanelor cu dizabilităţi, bolnavilor şi ale altor categorii de persoane care nu se pot evacua singure în caz de incendiu.

C. Se fac precizări privind asigurarea condiţiilor de salvare a persoanelor, a animalelor şi evacuarea bunurilor pe timpul intervenţiei.

3.5. Securitatea forţelor de intervenţie

A. Se precizează amenajările pentru accesul forţelor de intervenţie în clădire şi incintă, pentru autospeciale şi pentru ascensoarele de incendiu.

B. Se precizează caracteristicile tehnice şi funcţionale ale acceselor carosabile şi ale căilor de intervenţie ale autospecialelor, proiectate conform reglementărilor tehnice, regulamentului general de urbanism şi reglementărilor specifice de aplicare, referitoare la:

a) numărul de accese;

b) dimensiuni/gabarite;

c) trasee;

d) realizare şi marcare.

C. Pentru ascensoarele de pompieri se precizează:

a) tipul, numărul şi caracteristicile acestora;

b) amplasarea şi posibilităţile de acces, sursa de alimentare cu energie electrică de rezervă;

c) timpul de siguranţă a ascensoarelor de pompieri.

D. Se fac precizări privind asigurarea condiţiilor de salvare a persoanelor, a animalelor şi evacuarea bunurilor pe timpul intervenţiei.

4. Echiparea şi dotarea cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor

A. Se precizează nivelul de echipare şi dotare cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor, conform prevederilor normelor generale de apărare împotriva incendiilor, a normelor specifice de apărare împotriva incendiilor, precum şi a reglementărilor tehnice specifice.

B. Pentru sistemele, instalaţiile şi dispozitivele de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu se specifică:

a) tipul şi parametrii funcţionali specifici instalaţiilor respective;

b) timpul de alarmare prevăzut;

c) zonele protejate/de detectare la incendiu.

C. Pentru sistemele, instalaţiile şi dispozitivele de limitare şi stingere a incendiilor se specifică:

a) tipul şi parametrii funcţionali: stingere cu apă, gaze/aerosoli, spumă, pulberi; acţionare manuală sau manuală şi automată; debite, intensităţi de stingere şi stropire, cantităţi calculate de substanţă de stingere, concentraţii de stingere proiectate pe durată de timp normată, presiuni, rezerve de substanţă de stingere, surse de alimentare etc.;

b) timpul normat de funcţionare;

c) zonele, încăperile, spaţiile, instalaţiile echipate cu astfel de mijloace de apărare împotriva incendiilor.

D. Pentru stingătoare, alte aparate de stins incendii, utilaje, unelte şi mijloace de intervenţie se specifică:

a) tipul şi caracteristicile de stingere asigurate;

b) numărul şi modul de amplasare în funcţie de parametrii specifici: cantitatea de materiale combustibile/volumul de lichide combustibile, suprafaţa, destinaţia, clasa de incendiu etc.;

5. Condiţii specifice pentru asigurarea intervenţiei în caz de incendiu

În funcţie de categoria de importanţă a construcţiei, tipul acesteia, riscurile de incendiu, amplasarea construcţiei sau a amenajării, se specifică:

a) sursele de alimentare cu apă, substanţele de stingere şi rezervele asigurate;

b) poziţionarea racordurilor de alimentare cu energie electrică, gaze şi, după caz, alte utilităţi;

c) date privind serviciul privat pentru situaţii de urgenţă, conform criteriilor de performanţă;

d) zonele, încăperile, spaţiile în care se găsesc substanţele şi materialele periculoase şi pentru care sunt necesare produse de stingere şi echipamente speciale (se precizează inclusiv cantităţile respective şi starea în care se află), precum şi tipul echipamentului individual de protecţie a personalului.

6. Măsuri tehnico-organizatorice

A. Se stabilesc condiţiile şi măsurile necesar a fi luate, potrivit reglementărilor tehnice, în funcţie de situaţia existentă.

B. Se apreciază modul de încadrare a construcţiei sau amenajării în nivelurile de performanţă prevăzute de reglementările tehnice şi, după caz, se stabilesc măsuri pentru îmbunătăţirea parametrilor şi a nivelurilor de performanţă pentru securitatea la incendiu, după caz.

C. Se precizează condiţiile sau recomandările care trebuie avute în vedere la întocmirea documentelor de organizare a apărării împotriva incendiilor, aferente construcţiei ori amenajării respective.

---------------